目    录

概  述	1

1、项目由来	1

2、环境影响评价的工作过程	1

3、分析判定相关情况	2

4、建设项目特点	11

5、关注的主要环境问题	11

6、环境影响评价的主要结论	11

第1章 总则	13

1.1 编制依据	13

1.2 评价目的及原则	15

1.3 环境影响因素识别与评价因子筛选	16

1.4 评价标准	17

1.5 评价等级及评价范围	22

1.6 污染控制和环境保护目标	26

第2章项目概况	28

2.1 现有项目基本情况	28

2.2改扩建项目概况	33

2.3 改扩建项目组成	33

2.4服务年限、产品方案及去向	35

2.5 改扩建项目主要生产设备	36

2.6 项目总平面布置	36

2.7 矿产资源条件	36

2.8 矿山开采条件	40

2.9公辅工程	41

2.10主要经济技术指标	43

第3章 改扩建项目工程分析	44

3.1 工艺流程及产污环节分析	44

3.2 施工期污染源分析	47

3.3改扩建项目营运期污染源分析	48

3.4 退役期污染源分析	54

3.5 项目主要污染物产排情况汇总表	54

3.6 “三本帐”分析	56

第4章 环境现状调查与评价	57

4.1 自然环境概况	57

4.2环境质量现状监测、分析与评价	60

4.3 生态现状调查与评价	72

第5章 环境影响分析	79

5.1 施工期环境影响分析	79

5.2 运营期生态环境影响分析	84

5.3 运营期环境空气响分析	86

5.4 运营期地表水环境影响分析	90

5.5 运营期地下水环境影响分析	90

5.6 运营期声环境影响预测分析	93

5.7 运营期固废环境影响分析	94

5.8 运营期土壤环境影响分析	95

5.9 运营期环境风险分析	97

5.10 退役期环境影响分析	100

第6章 环境保护措施及其可行性论证	102

6.1 施工期污染防治措施及其可行性分析	102

6.2 运营期污染防治措施及其可行性论证	106

6.3 闭矿期生态环境保护与恢复措施	115

第7章 环境影响经济损益分析	119

7.1 环境保护投资估算	119

7.2环保效益	120

7.3社会效益分析	120

7.4经济效益分析	120

第8章 环境管理与监测计划	121

8.1 环境管理	121

8.2 环境监测	123

8.3 污染物排放清单	124

8.4 项目竣工环保验收清单	126

8.5 企业环境信息公开	127

第9章 结 论	129

9.1 项目概况	129

9.2 项目相关情况分析判定	129

9.3 环境质量现状	129

9.4 主要环境影响	130

9.5  环境经济损益分析	132

9.6  环境风险分析	132

9.7公众参与意见采纳情况	132

9.8 总结论	132

9.9 要求	133

附件：

附件1、建设项目环境影响评价工作委托书

附件2、开发利用方案审查意见

附件3、矿产资源储量评审备案证明

附件4、采矿许可证

附件5、安全许可证

附件6、营业执照

附件7、现有项目环保手续

附件8、环境质量现状监测报告

附件9、废石监测报告

附件10矿坑涌水监测报告

- 概  述

- 1、项目由来

安康市平利县葆岚矿业开发有限公司重晶石矿及建筑石料用灰岩矿开发利用项目位于安康市平利县城关镇境内。矿区中心地理坐标：东经109°22′29″，北纬32°25′10″。矿区所处地段距308省道3公里左右，有村级公路与之相连，交通较便利。

猫儿沟重晶石矿及建筑石料用灰岩矿开发利用项目采矿权首次设置于2010年，矿区面积2.4219km2，开采深度1000-650m，采矿权人为平利县利迪重晶石粉厂。平利县利迪重晶石粉厂于2010年1月办理了《平利县城关镇猫儿沟脑石灰石矿开采加工项目环境影响登记表》，对矿区内的K1矿体灰岩矿进行开采，设计开采规模3万吨/年，开采方式为露天开采。2011年10月，平利县利迪重晶石粉厂更名为平利县利迪矿业工贸有限公司。

2012年，平利县利迪矿业工贸有限公司通过勘查工作，在矿区内发现重晶石矿体（K2矿体）。2013年平利县利迪矿业工贸有限公司编制了《陕西省平利县猫儿沟建筑石料用灰岩、重晶石矿资源储量核实报告》，重晶石保有资源储量估算259135.35t，BaSO4平均品位96.26%。2013年8月原安康市国土资源局对资源储量进行了评审，出具了矿产资源储量评审备案证明（安国土资储备[2013]23号，附件3），开采矿种变更为建筑石料用灰岩、重晶石，采矿范围及开采标高等不发生变化。

2014年平利县利迪矿业工贸有限公司将该采矿权转让给安康市平利县葆岚矿业开发有限公司，葆岚矿业取得采矿权后，矿区一直处于停产状态。2015年4月葆岚矿业重新编制了《猫儿沟建筑石料用灰岩、重晶石矿矿产资源开发利用方案》，并通过了审查（附件2）。由于建筑石料用灰岩市场低迷，葆岚矿业决定对建筑石料用灰岩露天矿区停止开采并进行生态恢复，仅按照开发利用方案对矿区内K2矿体重晶石矿进行开采。重晶石矿生产规模为5.0×104t/a，矿山服务年限3.11年，采用地下开采方式，浅孔留矿法开采，矿石经开采后直接外售。

本次评价范围为重晶石矿开采、原有建筑石料用灰岩矿露天开采区域生态恢复。将来建筑石料用灰岩矿开采时另行办理相关环保手续。

- 2、环境影响评价的工作过程

根据《中华人民共和国环境保护法》、《中华人民共和国环境影响评价法》、《建设项目环境保护管理条例（修订）》》（国务院令 第253号）及《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）等法律法规要求，该项目为重晶石矿开采，属于《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）中“八、非金属矿采选业-12化学矿开采102”，需编制环境影响报告书。安康市平利县葆岚矿业开发有限公司委托我单位承担该项目环境影响报告书的编制工作。

接受委托后，我单位立即组织技术人员进行了现场踏勘，收集了建设项目相关技术资料和文件。我单位依据环境影响评价技术导则的有关技术要求，编制完成了《安康市平利县葆岚矿业开发有限公司重晶石矿及建筑石料用灰岩矿开发利用项目环境影响报告书》。

- 3、分析判定相关情况

（1）产业政策符合性分析

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017），本项目属于化学矿开采业（B1020），不属于《产业结构调整指导目录（2019年本）》中鼓励类、限制类项目，为允许类项目，符合国家产业政策要求。

（2）与矿产资源规划的符合性分析

项目建设符合《陕西省矿产资源总体规划（2021-2025）》、《安康市矿产资源总体计划》（2008-2020）的相关要求，具体见表1～表3。

表1  项目与地方矿产开发规划符合性对比分析一览表

| 相关政策 | 规划内容或要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陕西省矿产资源总体规划（2021-2025年） | 禁止开采新的原生汞矿、蓝石棉、可耕地的砖瓦用粘土； 禁止开采砷 和放射性等有毒有害物质超过规定标准的煤炭项目。 限制开采湿地泥炭、陕南地 区的煤炭、石煤、硫铁矿、石棉、瓦板岩以及砂金、砂铁等重砂矿物。 对石油、天然气、页岩 气、煤层气、煤炭、地热、铁矿、锰矿、钒矿、铜矿、钨矿、镍矿、锑矿、金矿、 盐矿、重晶石、晶质石墨、萤石等矿产，推进高效利用，在符合开采准入条件和 国家有关矿产资源管理政策要求下，有序投放采矿权。 | 本项目为重晶石开采，设计开采规模5万吨/年。项目已取得采矿证。 | 符合 |
|  | 重点矿种最低开采规模：重晶石新建矿山5万吨/年，保留或技改矿山2万吨/年 |  |  |
| 《安康市矿产资源总体计划》（2018-2020） | 加强南部地区（紫阳县、岚皋县、平利县、镇坪县）铜、锌、铁、钛、锰、重晶石、毒重石、水泥灰岩等主要矿产资源的勘察与开发。 | 项目开发重晶石属安康市鼓励开采矿种 | 符合 |

表2 项目与《陕西省矿产资源总体规划（2021~2025年）环境影响报告书》

符合性分析

| 规划环评要求 |  |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 生态环境影响减缓措施 | 严格落实国土空间“三条控制线”、自然保护地和饮用水水源保护区 管控要求，依法依规设立矿业权，避让生态保护红线。 |  | 本项位于生态环境分区管控中的一般区域，不涉及生态红线。 | 符合 |
|  | 工业场地、铁路线、矿区道路等工程选址应避让居民密集区、文物保 护单位、重要水工设施、重要湿地、水产种质资源保护区、国家级公益林、基本农田等，避免规划的实施对敏感目标的影响。 |  | 项目工业场地和矿区道路不涉及居民密集区、文物保护单位等敏感目标 | 符合 |
|  | 按照《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013）， 分别针对工业场地、露天采场、沉陷区、废石场、尾矿库、矿区专用道路等提出 恢复治理要求。 |  | 报告中对工业场地、现有露天采场、矿区道路等提出了生态环境恢复治理要求。 | 符合 |
| 地下水污染防治措施 | ①提高废水回用率，减少废水排放量。 ②加大污水处理力度，使污水处理率达到 100%，污水处理设施应作防渗处 理。 ③加强管理，确保废水处理设施运行良好，制定应急预案。 |  | 本项目矿坑涌水产生量较小，沉淀后全部回用与采矿，不外排。沉淀池采取防渗措施 | 符合 |
| 大气污染防治措施 | 井下开采过程中产生的废气主要有粉尘以及爆破过程中释放的含 CO、NOx等有害气体的爆破炮烟，污染物的产生浓度与矿山规模及炸药使用量有关。为减小上述污染，评价建议采用湿式凿岩和湿式爆破作业方式，采用主扇和井下辅扇集中抽出式通风方式，凿岩后采取加强通风，并在产尘点及通道加强洒水、喷雾， 提高坑内空气的含水率，可有效降低坑内粉尘。 |  | 项目采用湿式凿岩和湿式爆破作业方式， | 符合 |
|  | 原矿石堆场主要通过设置防风抑尘网、采取洒水抑尘措施等，减少二次扬尘。 |  | 本项目矿石周转场采用封闭棚储，减少扬尘 | 符合 |
| 噪声污染防治措施 | 合理安排场地内工艺设施布局，选取低噪设备和设施，采取减震、隔声、消声、吸声等措施处理后，使矿山开采过程中噪声污染源对声环境质量的影 响满足声环境功能区划的要求。 |  | 项目风机等噪声源选用选取低噪设备，采取减震、隔声、消声等措施处理后能够达标排放 | 符合 |
| 固体废物处置措施 | 矿山企业应采取有效的综合利用措 施消纳废石，综合利用途径有回填采空区、修筑截排水沟、修路、制作建筑材料 等，废石利用率达到 60%，未利用部分废石堆存于废石场。 |  | 项目产生的少量废石不分拣，与矿石一并外售 | 符合 |
|  | 废机油、选矿药剂包装袋等属于危险废物，应分类收集，按照《危险 废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及其 2013 年修改单要求做好临时贮 存，建设符合规范的危废贮存场所，委托有资质单位处理。 |  | 废机油在危废暂存间暂存，环评要求危废暂存间应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设置，并设立危险废物标志 | 符合 |
| 土壤污染防治措施 | 矿山开采应按照设计及环评要求，最大限度的对生产废水进行综合利用，保证污废水处理设施正常运行，确保污废水稳定达标排放，从而最大限度的减少污染物的排放，减轻土壤的污染负荷。矿山废石堆、煤矸石等固体废弃物处置完善防扬散、防流失、防渗漏等设施。 |  | 项目生产废水全部综合利用不外排。采取封闭棚储、洒水抑尘等粉尘治理措施，减少粉尘排放量 | 符合 |
| 规划所包含建设项目及下层位规划环评要求 | 重点关注的内容 | 项目环评阶段应制定明确的矸石、矿井水利用方案，加强污废水的回用，论证矿井水处理措施及综合利用的可行性。 | 项目矿井涌水沉淀后回用于生产，不外排。报告中对矿井水处理措施及综合利用的可行性进行了论证 | 符合 |

表3 项目与《陕西省矿产资源总体规划（2021~2025年）环境影响报告书》

审查意见符合性分析

| 规划环评审查意见要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- |
| （一）坚持生态优先，绿色发展。《规划》应严格执行国家矿产资源合理开发利用“三率”相关要求，……全省矿山整体“三率”水平达标率达到85%以上。 | 本项目开采回采率90%，矿井水综合利用率100%。 | 符合 |
| （三）严格产业准入，合理控制矿山开采种类和规模。 严格落实《规划》提出的全省固体矿产矿山总数控制在2300个以内、20个重点矿种矿山最低开采规模要求。不在规划新建汞矿山；禁止开采蓝石棉、可耕地的砖瓦用粘土，以及砷和放射性等有毒有害物质超过标准的煤炭；限制开采湿地泥炭、陕南地区煤炭、石煤、硫铁矿、石棉、瓦板岩以及砂金、砂铁等重砂矿物 | 项目为重晶石开采，已取得采矿证，开采规模符合重点矿种中重金属矿最低开采规模要求 | 符合 |
| （四）严格环境准入，保护区域生态功能。严格控制涉及生物多样性保护优先区域、国家重点生态功能区、国家重要生态功能区、水源涵养区、水土流失重点防治区等区域矿产资源开发活动，并采取相应保护措施，防止加剧对有关生态功能区的不良影响。 | 项目采取地下开采，工业场地占地面积小，开采过程中采取废气、废水、噪声、固废等污染防治措施，对生态环境影响较小，不会加剧对生态功能区的不良影响。 | 符合 |
| （五）加强矿山生态修复和环境治理。结合区域生态环境质量改善目标和主要生态环境问题，分区域、分矿种确定矿山生态修复和环境治理总体要求，将目标责任分解细化到具体矿区、矿山。对可能造成重金属污染等环境问题的矿区，进一步优化开发方式，推进结构调整，加大治理投入 | 报告中对工业场地、现有露天采场、矿区道路等提出了生态环境恢复治理要求。 | 符合 |

（3）其他规划符合性分析

本项目涉及相关环境保护规划及其项目情况分析见表4。由表可看出，本项目符合当地相关规划的要求。项目在安康市主体功能区中的位置见图0-1。

表4  相关规划符合性分析

| 相关规划 | 规划内容或要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案 | 按开发方式细分为重点开发区域、点状开发重点城镇和园区、限制开发区域、禁止开发区域四类。 限制开发区域：把增强生态产品生产能力作为首要任务，从而应该限制进行大规模高强度工业化城镇化开发。 | 本项目位于限制开发区域，项目采取地下开采，对生态环境影响较小，不属于大规模高强度工业化城镇化开发。 | 符合 |
| 《安康市“十四五”生态环境保护规划》 | 大力推进绿色矿山建设。严格落实矿山企业地质环境、生态环境治理恢复、创建绿色矿山主体责任，坚持先急后缓、先易后难，一矿一策、因地制宜，加大白河硫铁矿、旬阳铅锌汞矿以及蒿坪河流域等重点污染区域排查整治和生态修复。落实绿色矿山标准和评价制度，加强在产矿山企业监管，坚决防止新的污染和生态破坏行为发生。 | 项目按照绿色矿山的要求建设。矿山已编制矿山地质环境保护与恢复治理方案。 | 符合 |
|  | 强化扬尘污染整治工作。积极推行绿色施工，落实“洒水、覆盖、硬化、冲洗、绿化、围挡”六个100%要求，大力推进低尘机械化湿式清扫作业，渣土车实施硬覆盖和全封闭运输，强化道路绿化用地扬尘治理。整治原煤、砂石、干散货堆场，全面完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。 | 施工期落实六个100%要求，采矿采取湿法作业，矿石堆场采取抑尘措施 | 符合 |
|  | 推进汉江流域共抓大保护。加强南水北调中线水资源保护、水污染防治和水生态环境保护，确保“一泓清水永续北上”。统筹流域河湖协同治理，加强治污治岸，强化综合治理、系统治理、源头治理。 | 项目废水综合利用不外排 | 符合 |
|  | 强化土壤污染综合防控。推进土壤污染深度调查。开展安康地区土壤重金属污染重点区域的土壤调查。探索开展重金属污染土壤观测研究，排查污染成因，为源头管控提供数据支撑。加强土壤源头管控。 | 项目为重金石开采，不排放重金属 | 符合 |
|  | 推动地下水环境分区管理。科学划定地下水污染防治重点区。强化地下水污染源及周边风险管控。选择典型区域，探索地下水污染防治重点区管控模式与配套政策。 | 项目采取分区防渗和地下水跟踪监测，防止地下水污染 | 符合 |
|  | 强化危险废物全过程环境监管。深入开展危险废物规范化环境管理，强化危险废物全过程环境监管，完善危险废物许可证审批与环境影响评价文件审批有效衔接机制，严格落实危险废物污染防治设施“三同时”制度。 | 本项目产生的废机油属于维修废物，委托有资质单位处置。危险废物厂内临时贮存、运输、最终处置，均应严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》的有关要求进行 | 符合 |
|  | 深入推进工业固体废物污染防治。加强固体废物源头减量和资源化利用，推广固体废物资源化、无害化利用处置新技术，最大限度减少填埋量。 | 项目产生的少量废石不分拣，与矿石一并外售 | 符合 |

（4）项目建设符合项目与《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发﹝2005﹞109号）、《安康市矿产资源开发保发展治粗放保安全治隐患保生态治污染行动实施方案（2016—2020年）》、《关于落实<水污染防治行动计划>和<陕西省水污染防治工作方案>实施差别化环境准入的指导意见》、《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》、《安康市水污染防治工作方案》等文件中的相关要求，具体见表5。

表5  项目与污染防治相关文件符合性分析

| 文件名称 | 规划内容或要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发﹝2005）109号） | 2015年应达到的阶段性目标： 历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上。 |  | 矿山已编制矿山地质环境保护与恢复治理方案，土地复垦率为100% | 符合 |
|  | 清洁生产： 鼓励矿山企业开展清洁生产审核，优先选用采、选矿清洁生产工艺，杜绝落后工艺与设备向新开发矿区和落后地区转移。 |  | ①根据矿体赋存条件、矿石品位，本项目设计采用地下开采，浅孔溜矿法，对生态环境影响小； ②设计优先选用了国内先进生产设备。 | 符合 |
|  | 禁止的矿产资源开发活动： ①禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿； ②禁止在地质灾害危险区开采矿产资源； ③禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 |  | ①项目周边无法定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域； ②本地区不属于地质灾害危险区； ③项目采用地下开采，对生态环境影响较小。 | 符合 |
|  | 限制的矿产资源开发活动： ①限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。 ②限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 |  | 开采活动符合当地的环境功能区划，不影响主导生态功能。 矿区位于陕西省安康市平利县城关镇境内，本地区土壤侵蚀强度为中度，不属于水土流失严重区域。 | 符合 |
|  | 矿产资源开发设计： ①应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。 ②应考虑低污染、高附加值的产业链延伸建设，把资源优势转化为经济优势。 ③矿井水、选矿水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用。 ④地面运输系统设计时，宜考虑采用封闭运输通道运输矿物和固体废物。 |  | ①本矿区采用地下开采，生态环境影响小，污染物产生量低。 ②本项目采矿废水和生活杂用水经处理后全部回用，不外排。 | 符合 |
|  | 采矿： ①鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用； ②宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染； ③对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害； ④应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水。 |  | ①矿坑水沉淀后作井下采矿、道路洒水等全部利用，不外排； ②项目地下采矿湿式作业，凿岩、采装、运输等过程中采取有洒水等降尘措施； ③本项目矿石开采产生的少量废石与矿石一并外售 | 符合 |
| 《安康市矿产资源开发保发展治粗放保安全治隐患保生态治污染行动实施方案（2016—2020年）》 | 保发展、治粗放 | 发挥特色资源优势，加快建设安康金属非金属新材料绿色采掘、加工基地，形成特色鲜明的矿产开发格局；重点加快旬阳铅锌金矿……平利-汉滨重晶石萤石矿……等金属、非金属矿产勘查开发，形成多元支撑的矿业发展格局 | 本项目位于平利县，属于重晶石矿开发 | 符合 |
|  | 保生态、治污染 | 大力推进绿色矿山建设 | 项目按照绿色矿山建设标准和要求进行建设开发 | 符合 |
|  |  | 加强重要生态区域保护 | 本项位于安康市生态环境分区管控中的一般区域，不涉及生态红线。 | 符合 |
|  |  | 加强矿山环境治理 | 项目采取环评和设计提出的各项污染防治措施后，可有效实现污染物达标排放，对周围环境的影响较小。环评要求企业严格执行“三同时”制度。 | 符合 |
| 《关于“十四五”大宗固体废弃物综合利用的指导意见》 | 三、提高大宗固废资源利用效率。（七）尾矿（共伴生矿）。稳步推进金属尾矿有价组分高效提取及整体利用，推动采矿废石制备砂石骨料、陶粒、干混砂浆等砂源替代材料和胶凝回填利用，探索尾矿在生态环境治理领域的利用。 |  | 本项目产生的少量废石不分拣，与矿石一并外售 | 符合 |
| 《陕西省固体废物污染防治专项整治行动方案》 | 落实源头减量化要求。大力推广固体废物资源化、无害化利用处置新技术，积极推动“无废城市试点”，推动建立综合利用为主，处理处置和安全填埋为辅的固体废物利用处置产业链。 |  | 本项目产生的少量废石不分拣，与矿石一并外售 | 符合 |
| 《关于落实<水污染防治行动计划>和<陕西省水污染防治工作方案>实施差别化环境准入的指导意见》（陕环发〔2017〕27号） | ①禁止开发区。对国家和地方划定的禁止开发区、生态保护红线等进行严格管理，依据相关法律法规和政策进行强制性保护。对饮用水源保护区、自然保护区、文物遗址保护区等各类保护区中的禁止开发区域，依据相关法律法规进行建设项目的环境准入审批，严禁不符合主体功能定位和主导生态功能的各类开发活动，重大线性基础设施建设项目应优先采取避让措施，强化生态修复和补偿。 |  | 本项目不在禁止开采区、限制开采区，产生的矿坑用水及生活杂用水全部回用，不外排。 | 符合 |
|  | ②限制开发区。对国家和地方划定的各类有生态功能定位的保护区中的限制开发区域，要严格按照功能定位和区域水环境质量要求对建设项目进行环境准入审批，限制不符合功能要求的新项目上马。要以主导生态功能的恢复和保育为目标，在环境准入中坚持预防为主，保护优先，从严限制重污染行业及项目建设。区域内水体不达标的控制单元内不得新建排放水污染物的工业项目。 |  |  | 符合 |
|  | ③重点开发区。要以环境质量为优先，依据环境质量标准核定区域水环境容量，并依此确定建设项目。对水环境质量差、已超过水环境容量的区域要在建设项目环境准入审批中实施污染物减量置换，对改扩建项目要在项目环境准入审批中通过以新带老措施促进现有企业的污染治理，减少污染物排放，促进区域环境质量尽快改善。 |  |  | 符合 |
| 《陕西省汉江丹江流域水污 染防治条例》 | 在汉江、丹江流域新建、改建、扩建的工业、工程项目，应当依法进行环境影响评价，符合环境影响评价要求，并经规定程序批准后，方可开工建设和生产；②禁止向水体排放有剧毒性、放射性、腐蚀性等有害的废液、废水或者倾倒固体废弃物；③进行地下勘探、采矿、选矿等活动应当采取水污染防治措施。禁止向裂隙、溶洞、渗坑、渗井排放有毒、有害废水。 |  | 建设单位已按环评法等有关规定履行建设项目环境影响评价等规定程序；②采矿废水集中收集处理后回用于井下生产、除尘用水及地面防尘洒水等不外排。 | 符合 |
| 安康市汉江水质保护问题及对策 | 在汉江干流20km范围内严禁有污染的工业企业开发，坚决关停存在严重环境风险隐患的企业。 |  | 本项目污废水不外排，，不会产生重金属污染 | 符合 |
| 安康市水污染防治工作方案 | 加强工业水循环利用。Ⅱ类以上水功能区内工矿企业的生产废水、清净下水等要综合利用，禁止排放。 |  | 本项目污废水不外排，且仅涉及开采，不会产生重金属污染 | 符合 |
| 陕西省蓝天保卫战2022年工作方案 | 加强物料堆场扬尘管控。严格控制物料储存、输送及生产过程无组织排放，粉粒类物料堆放场以及大型煤炭和矿石物料堆场，基本完成抑尘设施建设和物料输送系统封闭改造。严禁露天装卸作业和物料干法作业。 |  | 矿石堆场采取封闭堆棚、喷雾除尘 | 符合 |
| 陕西省碧水保卫战2022年工作方案 | 加强水资源利用。完善再生水利用设施，工业生产、城市杂用等优先使用再生水，不断提高矿区矿井水资源化综合利用水平 |  | 项目矿井涌水回用于采矿，不外排 | 符合 |
| 陕西省净土保卫战2022年工作方案 | 严格建设项目土壤环境影响评价制度。对涉及有毒有害物质可能造成土壤污染的新改扩建项目，依法进行环境影响评价，提出并落实防腐蚀、防渗漏等土壤污染防治具体措施 |  | 项目为重晶石开采，不涉及重金属。环评要求对废机油暂存间、沉淀池等采取防渗措施 | 符合 |
| 《陕西省安康市平利县国家重点生态功能区产业准入负面清单》 | 平利县地处秦巴生物多样性生态功能区。本负面清单涉及国民经济4门类11大类11种类12小类。其中限制类涉及国民经济3门类4大类4种类10小类。禁止类涉及国民经济2门类2大类2种类2小类 |  | 项目为重晶石开采，不属于清单中限制类和禁止类产业 | 符合 |

（5）“三线一单”符合性分析

根据《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》，项目位于一般管控单元，详见图0-2。

①生态保护红线

本项位于生态环境分区管控中的一般区域，不涉及生态红线。

②环境质量底线

本项目运营期主要是采矿过程中颗粒物污染，采取洒水抑尘等措施后，满足排放要求；废水全部回用，不外排；固体废弃物全部妥善处置，不改变现有环境功能，满足环境质量底线要求。

③资源利用上线

项目运营过程中消耗少量电源和水源，不属于“两高”项目，不会触及资源利用上限。

④生态环境准入清单总体要求

本项目为重晶石开采新项目，对照《安康市生态环境准入清单》，项目符合环境准入的要求。

本项目与安康市生态环境管控单元准入清单符合性分析见表6。

表6    项目范围涉及的生态环境管控单元准入清单

| 序号 | 市 | 县 | 管控单元分类 | 管控要求要求 |  | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 安康市 | 平利县 | 一般管控单元 | 空间布局约束 | 3、禁止在居民区、学校、医院和养老机构等周边新建、扩建有色金属采选、冶炼、化工等行业企业。 | 本项目属于重晶石采矿，矿区不在居民区、学校、医院等周边。 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 5、在汉江流域新设、改设或者扩大排污口，应当符合水功能区划、水资源保护规划和防洪要求，未经许可不得设置入河排污口。 | 项目不设置入河排污口。项目废水综合利用不外排 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 8.蒿坪河流域禁止新建、扩建矿山开采项目。 | 项目不位于蒿坪河流域 | 符合 |
|  |  |  |  | 污染排放管控 | 1.新建“两高”项目应按照《关于加强重点行业建设项目区域削减措施监督管理的通知》要求，依据区域环境质 量改善目标，制定配套区域污染物削减方案，采取有效的污染物区域削减措施，腾出足够的环境容量。 | 项目不属于“两高”项目 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 2.禁止工矿企业在废水、废气和废渣处置过程中将污染物向土壤环境转移。 | 项目采取防渗等措施，不会造成土壤污染 | 符合 |
|  |  |  |  |  | 3.鼓励尾矿渣综合利用，无主尾矿库应由当地人民政府依法闭库或封场绿化，防止水土流失和环境损害。 | 本项目产生的少量废石不分拣，与矿石一并外售 | 符合 |

- 4、建设项目特点

根据建设单位提供的资料和现场调研，项目位于农村区域，评价区附近无重要保护目标。该项目具有以下特点：

（1）项目位于《安康市“三线一单”生态环境分区管控方案》中一般管控单元，不涉及生态红线，评价区内无自然保护区、风景名胜区、集中饮用水水源保护区和文物古迹保护单位等敏感区。

（2）项目为改扩建项目，原开采矿种为建筑石料用灰岩，开采方式露天开采。现变更为重晶石矿的开采，开采规模为5.0万吨/年，开采方式为地下开采。建筑石料用灰岩矿停止开采，并对露天采区等进行生态恢复。

（3）项目区域地表水体为Ⅱ类水体，禁止排水。项目矿坑涌水量小，回用于采矿，不外排。

（4）本项目开采出的重晶石原矿直接外运出售，不涉及后续的破碎、洗选等，项目仅设置矿石周转场；本项目产生的少量废石不分拣，与矿石一并外售，因此项目不设置废石场。项目属于非金属矿采矿业，开采方式为地下开采，生态破坏相对小。

- 5、关注的主要环境问题

本环评关注的主要问题包括：

（1）现有露天采坑生态恢复情况及遗留问题处置措施。

（2）矿山废水有矿坑涌水和矿区生活污水。矿坑涌水用于井下湿式凿岩机降尘，生活污水采用化粪池收集，定期清掏用于周边林地或农田施肥。正常情况下，项目为无废水排放。主要关注矿坑涌水对周边地下水的影响。

（3）废气主要为采矿过程产生的粉尘和爆破废气、矿石周转场扬尘，主要污染物为粉尘。主要关注采矿含尘废气治理措施及达标排放，废气排放对区域环境空气质量的影响。

（4）生态环境主要关注采矿可能引起的地表沉降及建设过程中的地貌破坏以及造成的水土流失等生态问题。

- 6、环境影响评价的主要结论

项目符合国家和地方产业政策，选址符合相关规划要求，布局合理；采取的污染防治措施可行，可有效实现污染物达标排放，对周围环境的影响较小。因此在严格执行“三同时”制度，严格落实本环评报告与工程设计提出的污染防治措施的基础上，确保各种环保设施的正常运行和污染物长期稳定达标排放。在落实并保证以上条件实施的前提下，环境影响可行。

第1章 总则

1.1 编制依据

1.1.1 法律、法规

（1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》，2015.1.1；

（2）《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26；

（3）《中华人民共和国水污染防治法》，2018.1.1；

（4）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2020.9.1；

（6）《中华人民共和国土壤污染防治法》，2019.1.1；

（7）《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29；

（8）《中华人民共和国野生动物保护法》，2018.10.26；

（9）《中华人民共和国循环经济促进法》，2009.1.1；

（10）《中华人民共和国水土保持法》，2011.3.1；

（11）《中华人民共和国水法（2016年修订）》，2002.10.1；

（12）《中华人民共和国节约能源法》，2018.10.26；

（13）《中华人民共和国矿产资源法》，2018.2.28。

- 1.1.2 技术规范

（1）国家环保部《环境影响评价技术导则·总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）国家环保部《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）国家环保部《环境影响评价技术导则·地表水环境》（HJ2.3-2018）；

（4）国家环保部《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）；

（5）国家环保部《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ2.4-2021）；

（6）国家环保部《环境影响评价技术导则·生态影响》（HJ19-2022）；

（7）国家环境保护局《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

（8）《环境影响评价技术导则  土壤环境（试行）》（HJ 964 -2018）；

（9）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发[2005]109号）；

（10）《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）（HJ 651-2013）；

（11）《国家危险废物名录》（2021年版）；

- 1.1.3 部门规章及相关规划

（1）《建设项目环境影响评价分类管理名录》（2021年版）；

（2）《关于发布（矿山生态环境保护与污染防治技术政策）的通知》，环保部，环办[2005]109号；

（3）《关于加强资源开发生态环境保护监管工作的意见》，环保部，环发[2004]24号

（4）《产业结构调整指导目录》（2019年），国家发展改革委第21号令，2020.1.1；

（5）《建设项目环境影响评价政府公开指南》，环保部，环发[2013]103号，2014.1.1

（6）《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2019年修订）；

（7）《陕西省地下水条例》，陕西省人民代表大会常务委员会，2016.4.1；

（8）《陕西省节约能源条例》，陕西省人民代表大会常务委员会，2006.12.1；

（9）《陕西省大气污染防治条例》，陕西省人民代表大会常务委员会，2019年修订；

（10）《陕西省水土保持条例》，陕西省人民代表大会常务委员会，2013.10.1。

（11）《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）》，陕西省人民政府；

（12）《陕西省“十四五”生态环境保护规划》；

（13）《陕西省水功能区划》，陕政发〔2004〕100号，2004.9；

（14）陕西省人民政府办公厅《陕西省生态功能区划》（陕政办发〔2004〕100 号），2004.11.17；

（15）《安康市主体功能区划》；

（16）《安康市矿产资源总体规划》（2016-2020）。

- 1.1.4 政策、办法及规范性文件

（1）《国务院关于环境保护若干问题的决定》，国发〔1996〕31号；

（2）《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》，国发〔2005〕39号；

（3）《国务院关于加快发展循环经济的若干意见》，国发〔2005〕22号；

（4）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》，国发〔2011〕35 号；

（5）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国发〔2013〕37号；

（6）《国务院办公厅转发环境保护部等部门关于加强重金属污染防治工作指导意见的通知》，国办发〔2009〕61号；

（7）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国务院，国发[2016]31号，2016.5.28；

（8）《陕西省人民政府关于矿产资源整合工作的实施意见》，陕政发[2006]39号，2006.9.1；

（9）《关于印发汉江丹江流域水质保护行动方案（2014-2017年）的通知》，陕政发[2014]15号，2014.4；

（10）《关于加强土壤污染防治工作的意见》，环发〔2008〕8号；

（11）《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环办〔2014〕30号；

（12）《陕西省限制投资类产业指导目录》，陕发改产业〔2007〕97号，2007.2.15；

（13）《陕西省行业用水定额》（修订稿），DB 61/T 943-2020；

（14）《关于加强危险废物污染防治工作的通知》，陕西省环境保护厅，陕环发〔2011〕90号，2011.10.12；

（15）《关于加强建设项目固体废物环境管理工作的通知》，陕西省环境保护厅，陕环函〔2012〕704号，2012.8.7；

（16）《安康市人民政府关于进一步加强汉江水质保护工作的意见》，2013年。

- 1.1.5 有关技术文件和工作文件

（1）环评委托书；

（2）《安康市平利县葆岚矿业开发有限公司猫儿沟建筑石料用灰岩、重晶石矿矿产资源开发利用方案》及审查意见；

（3）《陕西省平利猫儿沟建筑石料用灰岩、重晶石矿资源储量核实报告》及矿产资源储量评审备案证明；

（4）环境质量现状监测报告；

（5）原有项目环境影响评价备案登记表；

（6）建设单位提供的其他技术资料

- 1.2 评价目的及原则

- 1.2.1 评价目的

环境影响评价作为建设项目环境保护管理的一项制度，根本目的是贯彻“保护环境”的基本国策，认真执行“以防为主，防治结合”的环境管理方针。根据《中华人民共和国环境保护法》及《中华人民共和国环境影响评价法》规定，为加强建设项目环境保护管理，严格控制新污染，保护和改善环境，一切新建、扩建和技改工程都需要开展环境影响评价工作。

本项目的评价目的是对项目实施过程中可能造成的环境影响进行分析、预测和评估，提出预防和减轻不良环境影响的对策和措施，从环保角度论述项目建设的环境可行性，为主管部门决策、项目设计和环境管理提供科学依据。

- 1.2.2 评价原则

根据项目的特点，本次评价工作原则如下：

（1）项目建设必须符合产业政策、满足当地规划、满足总量控制要求、确保达标排放，工程的实施应能满足区域环境功能区划的要求，并做到可持续发展。

（2）本项目属于重晶矿开采，环境影响主要表现为对生态、大气、地表水、地下水环境的影响。因此本报告将重点分析项目建设运营对生态环境、带大气、地表水、地下水的影响，提出保护防治措施；根据矿山现状及开采运营情况，提出矿山生态生态恢复治理要求。

- 1.2.3 评价时段

评价时段划分为施工期、运营期及退役期三个时段。

- 1.3 环境影响因素识别与评价因子筛选

- 1.3.1 环境影响因素识别

根据工程特点、环境特征以及工程对环境的影响性质与程度，对项目的环境影响要素进行识别，识别过程见表1.3-1。

表1.3-1              环境影响因子识别表

| 评价 时段 | 建设 生产 活动 | 可能受到环境影响的领域（环境受体） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 自然环境 |  |  |  |  | 环境质量 |  |  |  |  | 生态环境 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 地形地貌 | 气候气象 | 河流水系 | 水文地质 | 土壤类型 | 环境空气 | 地表水 | 地下水 | 声环境 | 土壤环境 | 生态系统 | 植被类型 | 植物物种 | 水土流失 | 土地利用 | 野生动物 | 水生生物 |
| 施 工 期 | 场地清理 | -1 |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  | -1 |  | -2 | -1 |  |  |
|  | 基础工程 |  |  |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 建筑施工 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 安装施工 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 井巷开凿 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 运输 |  |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 物料堆存 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 运 行 期 | 矿石开采 | -1 |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  | -1 | -1 |  |  |
|  | 地下水疏干 |  |  |  | -1 |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废气排放 |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 废水排放 |  |  |  |  |  |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 固废排放 |  |  |  |  | -1 |  |  | -1 |  | -1 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 噪声排放 |  |  |  |  |  |  |  |  | -2 |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 1.3.2 评价因子筛选

根据环境影响识别结果，进行了本项目评价因子筛选，筛选结果汇总见表1.3-2。

表1.3-3             环境评价因子一览表

| 序号 | 环境要素 | 现状评价因子 | 预测评价因子 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 环境空气 | TSP、PM10、PM2.5、SO2、NO2、O3、CO | TSP |
| 2 | 地表水 | pH、COD、Cr6+、Pb、Zn、As、Hg、Cd、钡、硫化物、氟化物、总磷、硫酸盐、石油类和氨氮共15项 | 本项目生产废水和生活污水处理后全部回用不外排 |
| 3 | 地下水 | Ca2+、Mg2+、K+、Na+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-、pH、氨氮、硝酸盐、亚硝酸盐、挥发性酚类、氰化物、砷、汞、六价铬、总硬度、铅、镉、铁、锰、溶解性总固体、高锰酸盐指数、氟化物、总大肠菌群、硫化物、钡共28项水质因子。 | 主要考虑重晶石开采对含水层的水质和水位影响预测 |
| 4 | 声环境 | 等效连续A声级 | 等效连续A声级 |
| 5 | 固体废物 | / | 固废处理处置措施可行性、可靠性 |
| 6 | 土壤 | pH值、Cd、Ni、Cu、As、Hg、Cr6+、Pb、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1，1 二氯乙烷、1，2 二氯乙烷、1，1 二氯乙烯、顺-1，2 二氯乙烯、反-1，2 二氯乙烯、二氯甲烷、1，2 二氯丙烷、1，1，1，2-四氯乙烷、1，1，2，2-四氯乙烷、四氯乙烯、1，1，1-三氯乙烷、1，1，2-三氯乙烷、三氯乙烯、1，2，3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1，2-二氯苯、1，4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并［a］蒽、苯并［a］芘、苯并［b］荧蒽、苯并［k］荧蒽、䓛、二苯并［a，h］蒽、茚并［1，2，3-cd］芘、萘共45项指标 | / |
| 7 | 生态环境 | 区域生态系统、植被类型、植物物种、野生动物、土地利用、土壤侵蚀、地形地貌 | 项目建设对生态、土壤侵蚀、野生动物、土地利用等的影响，开采引起的地表沉陷对植被、土地利用等的影响 |

- 1.4 评价标准

- 1.4.1 环境功能区划

（1）大气环境功能区划

本项目所在地属《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中二类区。

（2）地表水环境功能区划

矿区内地表水系主要为坝河及其支流猫儿沟，坝河为汉江一级支流，依据《陕西省水功能区划》（陕西省水利厅2004 年9 月），本次地表水属于Ⅱ类水域。

（3）声环境功能区划

本项目位于农村地区，属于《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区。

（4）地下水环境功能区划

本项目区域地下水环境功能为《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中Ⅲ类。

（5）土壤环境功能区划

根据《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》要求，本项目所在区域土壤属于其他农用地。

- 1.4.2 环境质量标准

项目地处安康市平利县城关镇，项目相关执行标准如下：

（1）环境空气

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准。

（2）地表水

地表水环境质量评价执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

（3）地下水

地下水环境质量评价执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境

声环境质量评价执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）的2类区标准。

（5）土壤环境

土壤质量执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）农用地土壤污染风险筛选值标准和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）中第二类用地筛选值。

具体评价指标见表1.4-1、表1.4-2和表1.4-3。

表1.4-1              环境质量标准

| 类别 | 标准名称及级（类）别 | 污染因子 | 标准值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 单位 |  |  | 数值 |
| 环境空气 | GB3095-2012二级标准 | SO2 | 年平均 | μg/m3 |  | 600 |
|  |  |  | 24小时平均 | μg/m3 |  | 150 |
|  |  |  | 1小时平均 | μg/m3 |  | 500 |
|  |  | NO2 | 年平均 | μg/m3 |  | 40 |
|  |  |  | 24小时平均 | μg/m3 |  | 80 |
|  |  |  | 1小时平均 | μg/m3 |  | 200 |
|  |  | PM10 | 年平均 | μg/m3 |  | 70 |
|  |  |  | 24小时平均 | μg/m3 |  | 150 |
|  |  | TSP | 年平均 | μg/m3 |  | 200 |
|  |  |  | 24小时平均 | μg/m3 |  | 300 |
|  |  | PM2.5 | 年平均 | μg/m3 |  | 35 |
|  |  |  | 24h平均 | μg/m3 |  | 75 |
|  |  | O3 | 日最大8小时平均 | μg/m3 |  | 160 |
|  |  |  | 1h平均 | μg/m3 |  | 200 |
|  |  | CO | 24h平均 | mg/m3 |  | 4 |
|  |  |  | 1h平均 | mg/m3 |  | 10 |
| 地地表水 | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准 | pH | 无量纲 |  |  | 6～9 |
|  |  | COD | mg/L |  |  | ≤15.0 |
|  |  | BOD5 |  |  |  | ≤2.0 |
|  |  | NH3-N |  |  |  | ≤0.5 |
|  |  | 硫化物 |  |  |  | ≤0.1 |
|  |  | 氟化物 |  |  |  | ≤1.0 |
|  |  | 石油类 |  |  |  | ≤0.05 |
|  |  | 砷 |  |  |  | ≤0.05 |
|  |  | 铅 |  |  |  | ≤0.01 |
| 地下水 | 《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准 | pH | 无量纲 |  |  | 6.5～8.5 |
|  |  | 挥发酚 | mg/L |  |  | ≤0.002 |
|  |  | 氨氮 |  |  |  | ≤0.5 |
|  |  | 耗氧量 |  |  |  | ≤3.0 |
|  |  | 硫酸盐 |  |  |  | ≤250 |
|  |  | 亚硝酸盐 |  |  |  | ≤1.0 |
|  |  | 硝酸盐 |  |  |  | ≤20 |
|  |  | 氟化物 |  |  |  | ≤1.0 |
|  |  | 菌落总数 |  |  |  | ≤100 |
|  |  | 石油类 |  |  |  | / |
|  |  | 铝 |  |  |  | ≤0.2 |
|  |  | 铁 |  |  |  | ≤0.3 |
|  |  | 锌 |  |  |  | ≤1.0 |
|  |  | 汞 |  |  |  | ≤0.001 |
|  |  | 砷 |  |  |  | ≤0.01 |
|  |  | 铅 |  |  |  | ≤0.01 |
|  |  | 六价铬 |  |  |  | ≤0.05 |
|  |  | 镉 |  |  |  | ≤0.005 |
|  |  | 钡 |  |  |  | ≤0.70 |
|  |  | 硫化物 |  |  |  | ≤0.02 |
| 噪声 | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准 | 等效连续A声级 | dB(A) |  | 昼间 | 60 |
|  |  |  |  |  | 夜间 | 50 |

表1.4-2    农用地土壤污染风险筛选值（基本项目）  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉（其他） | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 1.0 |
| 2 | 汞（其他） | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷（其他） | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅（其他） | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬（其他） | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜（其他） | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍（其他） | 60 | 70 | 100 | 100 |
| 8 | 锌（其他） | 200 | 200 | 250 | 300 |

表1.4-3   建设用地土壤污染风险筛选值（第二类用地）  单位：mg/kg

| 序号 | 评价因子 | 筛选值 | 管制值 | 单位 | 标准名称及级（类）别 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 60 | 140 | mg/kg | 《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地 |
| 2 | 镉 | 65 | 172 |  |  |
| 3 | 铬（六价） | 5.7 | 78 |  |  |
| 4 | 铜 | 18000 | 36000 |  |  |
| 5 | 铅 | 800 | 2500 |  |  |
| 6 | 汞 | 38 | 82 |  |  |
| 7 | 镍 | 900 | 2000 |  |  |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | 36 |  |  |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | 10 |  |  |
| 10 | 氯甲烷 | 37 | 120 |  |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | 100 |  |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | 21 |  |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | 200 |  |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 596 | 2000 |  |  |
| 15 | 反-1,2-二氯乙烯 | 54 | 163 |  |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | 2000 |  |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | 47 |  |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | 100 |  |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | 50 |  |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | 183 |  |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | 840 |  |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | 15 |  |  |
| 23 | 三氯乙烷 | 2.8 | 20 |  |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | 5 |  |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | 4.3 |  |  |
| 26 | 苯 | 4 | 40 |  |  |
| 27 | 氯苯 | 270 | 1000 |  |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |  |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | 200 |  |  |
| 30 | 乙苯 | 28 | 280 |  |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |  |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |  |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 570 | 570 |  |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | 640 |  |  |
| 35 | 硝基苯 | 76 | 760 |  |  |
| 36 | 苯胺 | 260 | 663 |  |  |
| 37 | 2-氯酚 | 2256 | 4500 |  |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 15 | 151 |  |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 1.5 | 15 |  |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 15 | 151 |  |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 151 | 1500 |  |  |
| 42 | 䓛 | 1293 | 12900 |  |  |
| 43 | 苯并[a,h]蒽 | 1.5 | 15 |  |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd]芘 | 15 | 151 |  |  |
| 45 | 萘 | 70 | 700 |  |  |
| 46 | 石油烃 | 4500 | 9000 |  |  |

- 1.4.3 污染物排放标准

（1）大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中二级标准和无组织排放监控浓度限值标准；施工扬尘执行《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中表1 施工厂界扬尘（总悬浮颗粒物）浓度限值，详见表1.4-3。

表1.4-3           大气污染物排放执行标准

| 标准名称 | 污染源 | 污染物 |  | 排放标准值 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 单位 | 排放限值浓度 |
| 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值标准 | 无组织 | 颗粒物 | 排放浓度 | mg/m3 | 1.0 |
| 《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017） | 拆除、土方及地基处理工程 | TSP | 排放浓度 | mg/m3 | 0.8 |
|  | 基础、主体结构及装饰工程 | TSP | 排放浓度 | mg/m3 | 0.7 |

（2）废水综合利用不外排，禁止新建污水排放口。

（3）施工噪声执行《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）中建筑施工场界环境噪声排放限值，见表1.4-4；运营期厂界噪声排放执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，见表1.4-5。

表1.4-4       建筑施工场界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

| 昼间 | 夜间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

表1.4-5      工业企业厂界环境噪声排放标准    单位：dB(A)

| 功能类别 | 昼间 | 夜间 |
| --- | --- | --- |
| 2类 | 60 | 50 |

（4）一般固废执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB 18599-2020）；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求。

- 1.5 评价等级及评价范围

- 1.5.1 生态环境评价等级及评价范围

本项目矿山道路在矿区范围内，矿区范围及影响区域不涉及自然保护区、风景名胜区、饮用水水源保护区及文物古迹等法定生态保护区域，不涉及重要生境，生态敏感性属于一般区域。

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ19-2022）的规定，本项目生态环境评价工作等级为三级。

表1.5-1 生态环境评价等级判别依据表

| 序号 | 评价等级确定原则 | 本项目情况 | 评价等级 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境时，评价等级为一级 | 不涉及国家公园、自然保护区、世界自然遗产、重要生境 | 三级 |
| 2 | 涉及自然公园时，评价等级为二级 | 不涉及自然公园 |  |
| 3 | 涉及生态保护红线时，评价等级不低于二级 | 不涉及生态保护红线 |  |
| 4 | 根据HJ2.3判断属于水文要素影响型且地表水评价等级不低于二级的建设项目，生态影响评价等级不低于二级 | 不属于水文要素影响型建设项目 |  |
| 5 | 根据HJ610、HJ964判断地下水水位或土壤影响范围内分布有天然林、公益林、湿地等生态保护目标的建设项目，生态影响评价等级不低于二级 | 不涉及天然林、公益林、湿地等生态保护目标 |  |
| 6 | 当工程占地规模大于20km2时（包括永久和临时占用陆域和水域），评价等级不低于二级；改扩建项目的占地范围以新增占地（包括陆域和水域）确定 | 项目工业场地面积约0.3hm2，占地面积为小。 |  |
| 7 | 除1～6以外的情况，评价等级为三级 | 除1～6以外的情况 |  |

本项目生态环境评价范围为矿界外扩 500m，评价范围为5.15km2。

- 1.5.2 环境空气评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）规定：分别计算项目排放主要污染物的最大地面空气质量浓度占标率Pi（第i个污染物）及第i个污染物的地面浓度达标准限值10%时所对应的最远距离D10%。其中Pi定义为：

Pi=CiCoi⋅100%

式中：

Pi—第i个污染物的最大地面浓度占标率，%；

Ci—采用估算模式计算出的第i个污染物的最大地面浓度，μg/m3；

C0i—第i个污染物的环境空气质量标准，μg/m3，对仅有8h平均质量浓度限值、日平均质量浓度限值或年平均质量浓度限值的，可分别按照2倍、3倍、6倍折算为1h平均质量浓度限值。其等级判定依据见表1.5-2。

表1.5-2            评价工作等级判据对照表

| 评价工作 分级判据 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pmax≥10% | 1%≤Pmax<10% | Pmax<1% |

利用《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）附录A 推荐AERSCREEN估算模式，计算结果见表1.5-3。

表1.5-3  项目废气评价等级计算结果

| 污染源名称 | 污染物 | 最大浓度μg/m3 | Pmax % | 下风 距离 | D10% （m） | 评价 等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 矿石周转场 | 颗粒物 | 88.87 | 9.87 | 750 | / | 二级 |

由计算结果可知，本项目矿石周转场矩形面源排放的TSP最大占标率Pmax值为9.87%，最大落地浓度Cmax为88.87μg/m3，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级，评价范围以项目的矿区为中心，边长5km的矩形区域。

- 1.5.3 地表水评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境》（HJ-2018）中对评价等级的规定，对地表水评价等级按照影响类型、排放方式、排放量或影响情况、受纳水体环境质量现状、水环境保护目标等综合确定。本项目建成后，产生的污废水主要是矿坑涌水、生活办公区生活污水。矿坑涌水主要污染物为 SS，经沉淀后回用于井下湿式作业或工业场地降尘，不外排；生活污水主要污染物为 COD、NH3-N等，采用化粪池进行收集处理，定期清掏用于周边林地或者农田施肥。项目废水不外排至外环境，通过以上分析，确定地表水环境影响评价等级为三级B。

- 1.5.4 地下水评价等级及评价范围

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016）导则附录A中的划分依据，本项目属于附录A中的“J 非金属矿采选及制品制造类中 的 57 石棉及其他非金属矿采选”类别，地下水环境影响评价项目类别确定为Ⅰ类；项目仅有一个工业场地，无废石场等其他场地；根据该项目所在区域实地调查发现，采矿场地周围无地下水集中式饮用水水源地，无特殊地下水环境资源，因此本项目所在区域地下水环境敏感程度为“不敏感”。因此，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）地下水评价等级划分原则，本次评价为二级评价，建设项目评价工作分级（表 1.5-4）。

表1.5-4           地下水评价等级判别依据表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |
| 本项目 | 确定为二级评价 |  |  |

依据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ 610-2016），地下水环境现状调查评价范围应包括与建设项目相关的地下水环境保护目标，以能说明地下水环境的现状，反应调查评价区地下水基本流畅特征，满足地下水环境影响预测和评价为基本原则。

本项目所在地水文地质条件相对简单，因此本次评价范围通过自定义法确定，范围为所处水文地质单元边界，北部、西部、南部均以河流为界，东部以山脊为界，面积3.76km2。

- 1.5.5 声环境评价等级及评价范围

本项目位于《声环境质量标准》规定的2类区，项目建设前后敏感目标噪声级增高量在3dB（A）以下，受噪声影响人口数量变化不大，根据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ2.4-2021）的规定，本项目声环境评价工作等级定为二级。声环境影响评价范围为矿区边界外扩200m的区域。

- 1.5.6 土壤环境评价等级及评价范围

本项目属于地下开采，采矿过程中不会对矿区内的土壤造成盐化、酸化、碱化等生态影响。对土壤的影响主要是采矿工业场地对周边土壤环境造成的污染影响。

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2019）附录A中，项目为采矿业中的化学矿开采，属于Ⅱ类项目。工业场地面积约0.3hm2，占地面积为小。根据调查项目远离城区，周围无学校、医院、农田等敏感目标，属于不敏感区，项目采用地下开采方式，浅孔留矿法开采。根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ964-2019）可知，项目土壤评价等级为三级，评价工作等级划分表见表1.5-5。

表1.5-5 污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 敏感程度 | Ⅰ类 |  |  | Ⅱ类 |  |  | Ⅲ类 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |
| 注“-”表示可不开展土壤环境影响评价工作。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

本项目土壤评级范围为项目占地及其外围50m范围内。

- 1.5.7 环境风险评价等级及评价范围

（1）评价工作等级

①评价工作等级判定依据、

本次项目环境风险评价工作等级判定依据为HJ169-2018《建设项目环境风险评价技术导则》。

②项目环境风险潜势判定

按照附录C中相关规定，通过如下公式计算物质总量与其临界量比值（Q）：

QA×（1−β）

其中：

q1、q2……qn－每种危险物质的最大存在总量，t；

Q1、Q2……Qn－每种危险物质的临界量，t。

当Q＜1时，该项目环境风险潜势为Ⅰ。

当Q≥1时，将Q值划分为：（1）1≤Q＜10；（2）10≤Q＜100；（3）Q≥100。

本项目为重晶石矿井下开采项目，根据生产工艺特点，本项目涉及的危险物质主要为废机油，最大存储量为0.1t，存在泄漏的风险。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）附录C.1.1，计算涉及的每种危险物质在厂界内的最大存在总量与其在附录B中对应临界量的比值Q。

废机油临界量取50t，经计算，该项目Q=0.1/50=0.002，Q＜1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ。

③环境风险评价等级判定

按《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），环境风险评价工作等级判定见下表。

表1.5-6    环境风险评价工作等级判定表

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析 |

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ 169-2018）中评价等级划分依据（表1.5-7），本项目环境风险评价工作可开展简单分析，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的说明。

- 1.5.8 辐射影响

重晶石具有吸收、阻隔X射线的性能，根据《矿产资源开发利用辐射环境监督管理名录》，重晶石矿未纳入该名录；根据陕西省生态环境厅《关于发布第一批需要开展环境辐射监测的伴生放射性矿开发利用企业名录的通知》（陕环辐射函〔2020〕18号），重晶石矿种未被列入需要开展环境辐射监测的伴生放射性矿，重晶石矿石不具备放射性，不需开展辐射环境影响评价。

- 1.6 污染控制和环境保护目标

- 1.6.1 污染控制目标

本项目运营期污染控制内容与目标见表1.6-1。

表1.6-1            运营期污染控制内容与目标

| 矿体 | 主要污染物控制因素 | 污染环节 | 污染控制 对象 | 控制措施 | 控制目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重晶石矿体 | 废气 | 爆破、凿岩 | 颗粒物 | 湿法凿岩、洒水 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无无组织排放监控浓度限值限值 |
|  |  | 巷内装卸 | 颗粒物 | 喷雾除尘 |  |
|  |  | 装卸 | 颗粒物 | 喷雾除尘、降低落差 |  |
|  |  | 运输 | 颗粒物 | 洒水/喷雾除尘，防尘布覆盖 |  |
|  |  | 矿石周转场 | 颗粒物 | 封闭棚储、洒水抑尘 |  |
|  | 生活污水 | 员工生活 | 生活污水经化粪池收集后用于附近林地施肥，不外排 |  | 综合利用，不外排 |
|  | 废水 | 开采过程 | 矿坑涌水经沉淀池处理后泵送至井下，用于湿式凿岩等工序，不外排 |  |  |
|  | 噪声 | 凿岩机、风机、泵类等 | 采用减振、隔声及消声等措施 |  | 《工业企业厂界环境噪声排放噪声标准》中的2类标准 |
|  | 固废 | 废机油等 | 危废暂存+有资质单位处置 |  | 危险废物贮存污染控制标准》 |
|  |  | 生活垃圾 | 环卫部门统一清运 |  | / |
|  |  | 废油脂 | 委托有资质单位处理 |  | / |

- 1.6.2 环境保护目标

根据现场调查，评价范围内无国家级、省级自然保护区、风景名胜区等需特殊保护的区域。环境保护目标为评价范围内环境空气、地下水及居民点等。本次评价的环境保护目标详见表1.6-2，环境敏感点分布图见图1.6-1。

表1.6-2    主要环境保护目标

| 类别 | 名称 | 坐标 |  | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 环境空气 | 陈家老扒 | 109.374653 | 32.430832 | 村庄 | 人群 | 二类区 | W | 440m |
|  | 散户 | 109.380647 | 32.430428 | 4户 | 人群 |  | S | 100 （距工业场地） |
|  | 瓦房沟口 | 109.372068 | 32.428697 | 村庄 | 人群 |  | NW | 853m |
|  | 猫儿沟村 | 109.351635 | 32.410319 | 村庄 | 人群 |  | S | 1683m |
| 地表水 | 坝河 | / | / | 河流 | 河流水质 | Ⅱ类水域 | S | 2300m |
|  | 猫儿沟 | / | / | 河流 | 河流水质 | Ⅱ类水域 | 矿区内西部 |  |
| 地下水 | 第四系潜水 |  |  |  | 地下水水质 | Ⅲ类 | / | / |

第2章项目概况

- 2.1 现有项目基本情况

- 2.1.1 采矿权首次设置与演变情况

猫儿沟重晶石矿及建筑石料用灰岩矿开发利用项目采矿权首次设置于2010年，矿区面积2.4219km2，开采深度1000-650m，采矿权人为平利县利迪重晶石粉厂。平利县利迪重晶石粉厂于2010年1月办理了《平利县城关镇猫儿沟脑石灰石矿开采加工项目环境影响登记表》，对矿区内的石灰石矿进行开采，设计开采规模3万吨/年，开采方式为露天开采。2011年10月，平利县利迪重晶石粉厂更名为平利县利迪矿业工贸有限公司。

2012年，平利县利迪矿业工贸有限公司通过勘查工作，在矿区内发现重晶石矿体。2013年平利县利迪矿业工贸有限公司编制了《陕西省平利县猫儿沟建筑石料用灰岩、重晶石矿资源储量核实报告》，重晶石保有资源储量估算259135.35t，BaSO4平均品位96.26%。2013年8月原安康市国土资源局对资源储量进行了评审，出具了矿产资源储量评审备案证明（安国土资储备[2013]23号，附件3），开采矿种变更为建筑石料用灰岩、重晶石，采矿范围及开采标高等不发生变化。

2014年平利县利迪矿业工贸有限公司将该采矿权转让给安康市平利县葆岚矿业开发有限公司。2015年4月葆岚矿业重新编制了《猫儿沟建筑石料用灰岩、重晶石矿矿产资源开发利用方案》，并通过了审查（附件2）。2015年葆岚矿业办理了采矿权证，并于2019年进行了延续，采矿证号C61092620100017130052609，有效期至2022年10月8日，开采矿种为重晶石、建筑石料用灰岩。

- 2.1.2 矿山开采现状

根据现场调查，重晶石矿及建筑石料用灰岩矿于2010年首次取得采矿权，开采矿种为建筑石料用灰岩（K1矿体），开采规模为3.0万t/a；重晶石矿（K2矿体）进行了勘探性开采，自2014年底至今，一直处于停产状态。

目前，矿区开采现状如下：

2010年1月平利县利迪重晶石粉厂（2011年更名为平利县利迪矿业工贸有限公司）首次获得采矿权， 2010年 5 月-2013年 12月之间，矿山主要是对筑石料用灰岩矿进行开采，平均开采规模为 1.2 万 t/a，采矿方法为露天水平台阶式采矿法，累计采出矿石 3.8×104t，消耗地质资源量 3.88×104t。

重晶石矿仅在2012年～2013年进行了探矿工作，探矿期间建设探矿平硐3个，分别为PD1、PD2（725m平硐）、PD3（690m平硐）。PD1已封闭，PD2（725m平硐）现状掘进深度100m，用作本次采矿的回风平硐，PD3（690m平硐）现状掘进深度100m，用作本次采矿的主运输平硐。

- 2.1.3 环评手续履行情况

2010年1月平利县利迪重晶石粉厂办理了《平利县城关镇猫儿沟脑石灰石矿开采加工项目环境影响评价登记表》，其开采规模为3万吨/年，开采矿种为石灰石矿即建筑石料用灰岩矿。

- 2.1.4 现有项目组成

根据调查，2015年至今处于停产状态。现有项目组成一览表见下表：

表2.1-1  现有项目组成一览表

| 工程 类别 | 单项工 程名称 | 工程内容及规模 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体 工程 | 采矿工程 | 开采规模 3.0万m3/a；开采面积19458m2，采深+1000m～+795m，剥采比1.61:1，边坡角为31.49°，设计利用资源储量为15.35×104m3，回采率98%，可采储量为15.04×104m3，开采方式为露天开采，开拓运输方式为公路开拓汽车运输，对990m水平以上进行削顶，在975m水平掘单壁沟，形成采准平台，采矿工作面的布置为沿矿体走向布置工作面，采矿推进方向垂直于矿体走向推进，工作面矿石用挖掘机装入汽车通过矿山道路直接运送至工业场地 | 根据调查，2014年至今未生产 |
|  | 运输道路 | 矿区经通村公路约3km 可至 S308 省道，由 S308 省道东去 30km 可至平利县城区，西去 30km 可至安康市城区。 |  |
| 辅助公用工程 | 给水 | 矿区内水系沟道较多，水资源丰富，用塑料管引入生活区、露天采场，作生产、生活及消防使用。 |  |
|  | 排水 | 在工业场地设置旱厕，员工生活盥洗水经旱厕收集后 用于附近林地施肥，不外排；露天采场设置截排水沟，加强露天采场内的雨水排放。 |  |
|  | 供电 | 利用高压供电线路“T”接至矿业工业场地 250KVa 变压器，降为 380V 后进入低压配电室，由配电室引出 用架空线路供生产、生活使用。 |  |
|  | 生活办 公区 | 位于现有生活办公区，总建筑面积500m2，其中办公区300m2，共3间;宿舍面积200m2，共10间 |  |
|  | 炸药库 | 本项目爆破作业委托民爆公司开展，内部不设炸药库。 |  |
|  | 采暖 | 采用单体空调供暖 |  |
| 环保工程 | 废水处理 | 生活污水：经旱厕收集后用于附近林地施肥，不外排。 |  |
|  | 废气治理 | 粉尘：矿山采用湿式凿岩消减粉尘的产生、运输线路采用洒水降尘。 |  |
|  | 固废处理 | 露天开采剥离排弃的覆土在排土场堆存，用于矿山复垦；建筑用灰岩矿废石经收集后出售，不设置废石场。 | 排土场已自然恢复植被 |

- 2.1.5 现有项目主要生产设备

现有项目主要生产设备见下表。

表 2.5-1 现有项目主要机械设备配备表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 潜孔钻机 | KQD-90支架式 | 台 | 1 | 新增 |
| 2 | 移动式空压机 | 罗威W-2.0\8 | 台 | 1 | 原有 |
| 3 | 挖掘机 | 1.0m3 | 台 | 1 | 新增 |
| 4 | 液压碎石锤 | YS200A | 台 | 1 | 新增 |
| 5 | 装载机 | 柳工855 | 台 | 1 | 原有 |
| 6 | 推土机 | D50 | 台 | 1 | 新增 |
| 7 | 自卸汽车 | 10t | 辆a | 6 | 外委 |
| 8 | 洒水车 | KS-15型 | 辆 | 1 | 新增 |

- 2.1.6 现有项目污染源分析

由于项目已暂停开采多年，环评现场调查时该项目没有生产，无法对废气污染源进行实际监测，因此，本评价参照同类矿山资料及建设单位提供的资料，估算现有项目污染物排放源强。根据对矿山原有生产情况的调查和资料收集，矿山原有污染物产生、治理、排放现状简述如下：

（1）废水污染源分析

矿山运营期劳动定员为 30 人，生活污水产生量为2.0m3/d，主要污染物包括 CODcr 350mg/L、BOD5 200mg/L、SS 200mg/L、NH3-N 22mg/L。生活污水经化粪池收集后，用作矿区林地施肥，不外排。

（2）废气污染源分析

现有项目露天开采的废气主要产生环节为表层剥离、凿岩钻孔、爆破、装卸、运输等，均为无组织排放。废气主要污染物为颗粒物。

①开采作业粉尘

采剥过程中主要是采用了挖掘机进行开挖表土或挖采矿石，采剥扬尘只会在挖掘机运作时产生。根据建设单位提供的资料，建设单位在开采的时候进行水喷淋降尘处理，提高水喷淋频率，可使其处理效率达90%以上，开采粉尘排放量为0.52t/a。

②凿岩粉尘

在项目进行爆破前，需对岩石进行钻孔和填埋炸药，在钻孔过程中将产生一定量的粉尘。建设单位所采用的钻机均带有防尘装置，其扬尘排放量为0.022t/a，项目钻孔过程中产生的无组织粉尘量较少。

③物料装卸产尘情况

现有项目装卸过程会产生粉尘，在上下料口采取喷淋抑尘措施，降尘后其无组织粉尘排放量约为0.094t/a。

④爆破废气

根据建设单位提供资料，本项目爆破需要炸药量为12t/a，每周爆破1次，年爆破约43次，则爆破废气中的CO产生量为0.08t/a，NOx产生量为0.18t/a，均以无组织形式排放。

⑤排土场扬尘

露天开采过程中需要剥离表土堆存，弃土在堆土场堆存，其过程中会产生粉尘，采取洒水、防尘布覆盖及山体阻挡，则弃土场扬尘排放量约为1.2t/a。

⑥运输扬尘

自卸式载重汽车运送石料和覆土的过程中产生一定的扬尘， 建设单位对其进行喷淋洒水处理，适当提高洒水频率，道路扬尘排放量为0.14t/a。

（3）噪声污染源分析

噪声主要为挖掘机、空压机、装载机等工作时产生的噪声、运输车辆产生的交通噪声以及爆破过程中产生的噪声。通过控制炸药量、爆破方式等，降低爆破噪声的声级值，并通过选用低噪声设备，降低机械噪声。

（4）固废污染源分析

灰岩矿山为露天开采方式，在开采之前，对矿山表土进行剥离，对边坡、围岩进行清除，在此过程中会产生弃土。根据本项目的开发利用方案介绍，本矿山设计剥采比为1.16:1（体积比），经计算开采过程弃土产生量约3.28万吨，其中约1.28万吨用于矿区道路修建或外售进行综合利用，其余约2.0万吨存储于排土场。

生活垃圾：原有项目矿山工作人员为30人，矿山生活垃圾产生量约为6.3t/a，未集中收集处理，随意排放。

机修废机油：根据项目前期实际运营统计，该项目机械设备和车辆定期进行检修、保养过程中产生的机修废机油量约为0.01t/a。按固体废物分类，这些废物属危险废物，根据现场调查，目前该部分危险废物未按照相关规定处置。环评要求机修废机油等危险废物必须交有资质的单位处理，不得混入一般废物中。

- 2.1.7 现有项目存在的环境问题

矿区自2015年10月至今一直处于停产状态，停产期间建设单位对前期开采形成的露天采场和排土场进行了生态恢复。根据现场踏勘，矿区存在以下环境问题：

（1）重晶石矿区前期对 K2 矿体进行探矿产生的少量废石顺坡体堆放。

（2）原有排土场自然恢复，但植被覆盖度较低。

（3）矿山未设置机修废润滑脂、废机油桶等危险废物暂存间，与生活垃圾混排。

（4）平硐口未设置矿坑涌水收集设施。

现场照片见下图。

| 前期探矿废石堆积现状 | 排土场植被恢复 |
| --- | --- |
| 露天开采面植被恢复 | 上山道路自然恢复（路边散落废石） |

- 2.1.8“以新带老”整改措施

针对以上矿山目前存在的环境问题，本环评报告提出的解决对策简述如下：

（1）对现有废石进行清理并进行生态恢复；

（2）对原有排土场按要求植树、播撒草籽，加强植被养护，提高植被覆盖率；

（3）按危险废物贮存污染控制标准要求在矿山工业场地设置危废暂存间1座。

（4）690m平硐西南侧160m设50m3沉淀池1个，矿坑涌水沉淀后泵送至井下，回用于井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水。

（5）根据《中华人民共和国矿产资源法》等法律法规要求，编写《矿山闭坑地质报告》，并按照规定报请主管部门审查批准。

- 2.2改扩建项目概况

（1）建设项目名称：重晶石矿及建筑石料用灰岩开发利用项目

（2）建设单位：安康市平利县葆岚矿业开发有限公司

（3）企业法人：崔昊岿

（4）建设项目性质：改扩建项目

（5）建设项目地点：安康市平利县城关镇猫儿沟

（6）建设规模及产品方案：重晶石矿开采 5.0万 t/a

（7）服务年限：重晶石矿服务年限3.11年

（8）矿区面积：2.4219km2

（9）开采方式：地下开采

（10）开采标高：重晶石矿为1000m-690m

（11）建设投资：项目总投资800万元，资金来源于企业自筹。

（12）建设地点：安康市平利县葆岚矿业开发有限公司重晶石矿及建筑石料用灰岩开发利用项目位于陕西省安康市平利县城关镇猫儿沟一带，行政区划属于陕西省安康市平利县城关镇管辖。矿区中心地理坐标为：东经109°22′29″ ，北纬：32°25′10″。矿区所处地段距308省道3公里左右，有村级公路与之相连，交通运输条件较为方便，矿区地理位置具体见图2.2-1。

- 2.3 改扩建项目组成

开采范围由8个拐点圈定，矿区面积为2.4219km2，开采深度1000～690m。开采对象为K2矿体重晶石矿。项目工程组成及主要建设内容见表2.3-1。矿体开拓系统工程量见表2.3-2。

表2.3-1  建设项目重晶石矿体工程组成一览表

| 工程类别 | 单项工程名称 | 工程内容及规模 | 与现有项目依托关系 |
| --- | --- | --- | --- |
| 主体工程 | 采矿工程 | 开采规模5万t/a，采矿方法为浅孔留矿采矿法。开拓方式为平硐-溜井，矿体设置1个采矿平硐，即690m平硐；1个回风平硐（725m回风平硐）。690m以上中段矿石均通过溜井下放至690m平硐，690m主运输平硐断面为2.6×2.4m，其余各中段平巷断面为2.2×2.0m，平巷均采用三心拱结构，各中段之间掘进回风井，断面为矩形，尺寸为2.0×2.0m；矿石溜井断面为矩形，尺寸为2.0×2.0m | 690m平硐和725m平硐利用现有探矿平硐；新建各中段平巷、溜井和回风井 |
|  | 运输方式 | 690m平硐采用矿用三轮车运输，上部各中段矿石井溜井下放置690m主运输平硐，矿房采出的原矿经矿房底柱内的放矿漏斗，采用人力装运至溜井口，下放置690m主运输平硐，最后用矿用三轮车运出坑口。 |  |
|  | 矿井通风 | 采用机械式通风，通风方式为单翼对角抽出式；新鲜风流从690m平硐进入，清洗工作面后经725m回风平硐排出地表；矿体通风统一采用下段进风上段回风，通风系统简单。 | 690m平硐和725m平硐利用现有探矿平硐；新建回风井、风机等通风系统 |
|  | 矿山公路 | 修筑通矿山路0.6km，混凝土硬化 | 新建 |
|  | 工业场地 | 设置一个主工业场地，根据开拓系统布置集中位置选址在690m主平硐口，中心坐标为东经109°22′49.25″，北纬：32°25′51.38″，主要建设空压机房、材料室、值班室、沉淀池等。 | 利用现有工业场地 |
| 辅助公用工程 | 给水 | 引自猫儿沟，用塑料管引入生活区、井巷及掘进工作面，作生产、生活及消防使用。 | 利用现有 |
|  | 排水 | 在工业场地设置化粪池，员工生活盥洗水经化粪池收集后用于附近林地施肥，不外排； | 利用现有旱厕改造为水厕，化粪池新建 |
|  |  | 各中段巷道自流排水，中段平硐设计3‰～5‰的自流坡度，从690m平硐流出地表。690m平硐口西南160m处设置50m3三级沉淀池1个，采矿废水沉淀后泵送至井下回用于采矿，不外排。 | 新建 |
|  | 供电 | 利用高压供电线路“T”接至矿业工业场地250KVa变压器，降为380V后进入低压配电室，由配电室引出用架空线路供生产、生活使用。 | 利用现有 |
|  | 生活办公区 | 位于690m平硐口西南边200m处，主要布置宿舍、食堂、办公等。总建筑面积500m2，其中办公区300m2，共3间；宿舍面积200m2，共10间 | 利用现有 |
|  | 炸药库 | 本项目爆破作业委托民爆公司开展，内部不设炸药库 | 利用现有 |
|  | 矿石周转场 | 690m平硐口设置1个矿石周转场，用于产品矿石储存转运，矿石周转场为封闭式料棚，地面硬化，周围设置挡墙及截排水沟，占地面积约200m2 | 新建 |
|  | 采暖 | 采用单体空调供暖 | 利用现有 |
|  | 通风 | 矿山通风方法选用抽出式。矿山通风系统为中央分列抽出式。主要风流路线：新鲜风流→从主运平巷进入→运输巷→各采矿工作面→污风→回风平巷→通风机→地面。 | 新建 |
| 环保工程 | 废水 处理 | 生活污水：经化粪池收集后用于附近林地施肥，不外排。 | 利用现有旱厕改造为水厕，化粪池新建 |
|  |  | 矿坑涌水：矿硐内修建井下水仓，矿坑涌水收集后优先回用于井下湿式凿岩及降尘。690m平硐口西南160m处设置50m3三级沉淀池1个，采矿废水沉淀后泵送至井下回用，不外排。 | 新建，沉淀池已建成 |
|  | 废气 治理 | 粉尘：矿山采用湿式凿岩消减粉尘的产生、掘进及采场爆破采用喷雾洒水除尘、运输线路采用洒水降尘 | 新建 |
|  | 噪声 控制 | 选用低噪声设备，采用绿化、建机房、砌筑隔音墙等方式防止噪音外传，操作人员佩带耳塞进行个人防护。 | 新建 |
|  | 固废 处理 | 生活垃圾集中收集后当地环卫部门进行处理。 | 生活垃圾收集及处置利用现有 |
|  |  | 开采过程中不分拣，少量废石与矿石一并外运出售 | / |
|  |  | 废机油在危废暂存间暂存 | 新建 |

- 2.4服务年限、产品方案及去向

- 2.4.1服务年限

K2矿体重晶石矿估算资源量25.91×104t，设计利用储量17.31×104t。

服务年限计算公式：T= QηA(1−e)

式中：T-矿山服务年限，年；

Q-设计利用资源量，17.31×104t；

A-矿山生产能力，5×104t/a；

η-矿石回采率，η=90%；

e-废石混入率，e=8%；

经计算服务年限为：T=3.11年。

- 2.4.2 产品方案及去向

重晶石矿采用地下开采方式，其设计产能为5.0×104t/a，按照设计产品方案，开采出的重晶石矿直接外售，本项目不进行选矿及加工活动。

- 2.4.3 矿体开采方法

（1）开采方法

重晶石矿根据其矿山岩石特点，采用浅孔留矿法，具体见附图2.4-1。

（2）矿体开拓方式

重晶石矿体设计布置3个中段，分别为690m中段、725m中段、775m中段，根据地形条件，确定开拓方案为平硐-溜井开拓：690m以上各中段矿石均通过溜井下放至690m平硐，再通过矿用三轮车运出坑口。

（3）矿体开拓系统布置

重晶石矿体设计布置2个平硐，分别为690m平硐、725m回风平硐，690m以上各中段矿石均通过溜井下放至690m平硐。

690m主运输平硐断面为2.6m×2.4m，其余各中段平巷断面为2.2m×2.0m，平巷均采用三心拱结构。各中段之间掘进回风井，断面为矩形，尺寸为2.0m×2.0m；矿石溜井断面为矩形，尺寸为2.0m×2.0m。

（4）矿石运输

690m主平硐采用矿用三轮车运输，上部各中段矿石经溜井下放至690m主运输平硐，矿房采出的矿石经矿房底部漏斗，采用人力装运至溜井口，下放至690m主运输平硐，经过矿用三轮车运出坑口。

- 2.5 改扩建项目主要生产设备

地下开采主要设备详见表 2.5-1。

表2.5-1 地下开采采矿主要设备表

| 序号 | 设备名称及型号 | 单位 | 工作 | 备用 | 合计 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩机（YT-28） | 台 | 2 | 1 | 3 | 原有 |
| 2 | 凿岩机（YG-80） | 台 | 2 | 1 | 3 | 新增 |
| 3 | 局扇(JK55-2No4.5) | 台 | 2 | 1 | 3 | 新增 |
| 4 3 | 通风机（K40-4N09） 通风机 | 台 | 1 | 电机 | 1 | 备用电机 |
| 5 | 空压机罗威W-2.0\8 | 台 | 2 | 1 | 3 | 原有 |
| 6 | 矿用三轮车 | 辆 | 2 | 2 | 4 | 新增 |
| 7 | 潜水泵 | 台 | 1 | 1 | 2 | 新增 |

- 2.6 项目总平面布置

据矿区矿体分布、矿石运输等情况，工程以分散与集中相结合的原则，重晶石矿位于项目的北面，开采方式为地下开采。坑口值班室位于690m平硐的南边，空压机房位于坑口值班室的东侧，材料发放室位于空压机房的东侧，办公生活场地位于西南向。矿区总平面布置图见图2.6-1，重晶石采矿区平面布置图见图2.6-2。

- 2.7 矿产资源条件

- 2.7.1 矿区范围

- 2.7.1.1矿区范围

根据安康市国土资源局核发的采矿许可证，矿区范围由8个拐点圈定，面积为2.4219km2，采矿权范围拐点坐标详见表 2.7-1。矿区范围图见2.7-1。

表2.7-1     矿区拐点坐标一览表

| 1980西安坐标系3。带 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 序号 | X | Y |
| 1 | 3588046.00 | 36628950.00 |
| 2 | 3590414.00 | 36630633.00 |
| 3 | 3590677.00 | 36630060.00 |
| 4 | 3590668.00 | 36629765.00 |
| 5 | 3590029.00 | 36629222.00 |
| 6 | 3589909.00 | 36629407.00 |
| 7 | 3589372.00 | 36628942.00 |
| 8 | 3588022.00 | 36628080.00 |
| 开采标高1000m-690m |  |  |
| 矿区面积2.4219Km2 |  |  |

- 2.7.1.2周边矿权设置

根据调查，矿区西边为平利县猫儿沟石灰石矿采矿权，西南为平利县苏家沟石灰石矿采矿权，各采矿权间界限清晰，无矿权重叠现象，无矿业权纠纷。矿区周边矿权设置见图2.7-2。

平利县猫儿沟脑建筑石料用灰岩、重晶石矿

平利县猫儿沟石灰石矿

平利县苏家沟石灰石矿

图2.7-2   矿区周边矿权设置图

- 2.7. 2 设计利用资源储量

依据《安康市平利县葆岚矿业开发有限公司重晶石矿及建筑石料用灰岩开发利用项目”矿产资源储量评审备案证明》（安国土资储备字［2013］3号），截至2013年4月30日，平利县城关镇猫儿沟重晶石矿、建筑石料用灰岩矿矿区范围内保有资源/储量：重晶石（333）矿石量25.91×104t，BaSO4平均品位96.26%。

根据保有K2矿体的资源储量及采用的开采方式和采矿方法。矿山设计损失为1.89×104t，设计损失主要为开采经济不合理而放弃开采的或因开采后会引起安全隐患的矿石。资源量可信度系数取0.7，设计利用资源率为66.81%，设计利用资源储量为17.31×104t；开采回采率为90%，可采储量15.58×104t。资源量设计利用情况分别见表2.7-2。

表2.7-2    重晶石矿资源量设计利用情况表（单位：×104t）

| 矿体 | 保有储量 | 设计损 失量 | 可信度 系数 | 设计利 用储量 | 回采率 | 可采 储量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | （333） |  |  |  |  |  |
| K2 | 25.91 | 1.18 | 0.7 | 17.31 | 0.90 | 15.58 |
| 比例（%） | 100 | 4.57 |  | 66.81 |  | 60.13 |

- 2.7.3矿山地质概况

- 2.7.3.1 地域地质概况

平利县地处秦岭褶皱系南侧和大巴山弧形构造的东缘。平利县城关镇猫儿沟重晶石矿、建筑石料用灰岩矿位于大巴山北麓，即北大巴山加里东褶皱带（Ⅱ7）北部，即紫阳—中峰褶皱束（Ⅱ1）的东南段。区内断裂构造不发育，区内断层主要分布于工作区北部。

- 2.7.3.2矿区地质构造

（1）地层岩性

矿区地层均呈北东-南西走向。出露的地层主要有元古界耀岭河群（Zayl）、寒武-奥陶系洞河群（(∈-O)dh）、第四系（Q4）。现由老到新，现分述如下：

① 元古界耀岭河群

在工作区南部大面积分布，其岩性主要有火山砾岩、凝灰岩、钠长绿泥片岩、绢云母石英片岩，夹炭质板岩、硅质岩。

② 寒武-奥陶系洞河群(∈-O)dh

在工作区及北部大面积分布，其岩性由炭质板岩、硅质岩、白云质砂灰岩夹灰岩透镜体、绢云母石英片岩、变质火山岩、凝灰岩等组成。

③ 第四系（Q4）

该地层分布于工作猫儿沟及支沟两侧，为第四系冲洪积层。岩性为粉砂、砂及砂砾石组成。

（2）构造特征

区内断裂构造不发育，区内断层主要分布于工作区北部，分别为f1、f2断层，断裂破碎带宽0.5-1m，其中见明显的断层角砾及断层泥，且可见强烈的挤压揉皱现象，断层走向近东西向，断层产状20-355°∠42-71°。

（3）岩浆岩

矿区范围内无岩浆活动。

- 2.7.3.3矿体特征

平利县猫儿沟矿体为两条，分别为建筑石料用灰岩矿体（K1矿体）和重晶石矿体（K2矿体），其中建筑石料用灰岩矿体位于矿区中部，重晶石矿体位于工作区西北部。本项目仅对重晶石矿体（K2矿体）开采，现对重晶石矿体（K2矿体）分述如下：

重晶石矿体位于工作区北西部，猫儿沟太神庙沟内。矿体赋矿层位为寒武-奥陶系洞河群(∈-O)dh，含矿岩性为炭质板岩、硅质岩、白云质砂质灰岩夹灰岩透镜体、绢云母石英片岩、绢云母千枚岩。重晶石矿体位于3-4号勘探线之间，地表TC1、TC2、TC3、TC4、TC5等5个浅地表槽探工程控制，深部由PD725中段工程控制，工程控制矿体长250m，矿体出露最高标高886m，最低标高690m，矿体赋存标高886-690m。矿体最大斜深196m，矿体厚度3.36-5.97m，平均厚度3.94m，厚度变化系数6.25%，矿体品味95.87-96.44%，平均品位96.26%。品位变化系数2.44%。矿体展布北东-南西向分布，产状329。-347。∠54-58。。矿体呈似层状层展布。

（1）矿石质量特征

①矿石矿物成分

矿石中矿物为重晶石，含量94.38-98.15%，最高可达98.15%，脉石矿物为方解石、白云石及少量萤石、石英和绢云母，含量<2%。

②矿石结构、构造

矿石结构主要为中、细粒等粒（不等粒）结构，矿石构造主要为致密块状构造，其次为条带状构造。

③矿石化学成分

矿石化学主要成分为BaSO4：94.38%-98.15%，其次为MgO：0.6-2.0%、CaO：0.1-0.3%、CaF：0.3-1.6%、SiO2：0.5-1.2%、Al2O3：0.4-1.0%、Fe2O3：0.1-0.5%。

④矿石类型和品级

矿石的自然类型为致密块状重晶石矿石，其工业类型按用途主要为化工用重晶石矿石，该矿石平均品位较高(>92%)，可满足矿石优等品级的质量要求。

- 2.8 矿山开采条件

本部分内容参考安康市平利县葆岚矿业开发有限公司委托陕西广鑫矿业开发有限公司编制了公司编制完成的《安康市平利县葆岚矿业开发有限公司猫儿沟建筑石料灰岩、重晶石矿矿资源储量核实报告》及《安康市平利县葆岚矿业开发有限公司猫儿沟建筑石料灰岩、重晶石矿矿产资源开发利用方案》中的相关论述及结论并作简要叙述。

- 2.8.1水文地质条件

本项目水文地质条件相关内容见后文地下水评价专章。

- 2.8.2工程地质条件

矿区内的主要岩性为碳酸盐岩、碳质硅质板岩、硅质岩，无软弱塑性岩层，一般为中厚层构造，由于矿体位于山坡及山顶部位，覆盖层较少，岩体大多裸露，岩石、矿石风化微弱；岩溶不发育，无滑坡、泥石流等不良地质现象。

重晶石矿体顶、底板围岩以硅质板岩为主，总之矿区属工程地质简单型。

- 2.8.3 环境地质条件

（1）区域稳定性

据历史记载，安康市最大地震为公元788年3月8日发生的6.5级地震，是月河深大断裂带与茶镇—汉王城—水田坝深大断裂带活动的结果。1569年5月发生过一次5.0级地震。2008年5月12日14时28分四川汶川发生8.0级地震时，矿区有震感。从历史上地震的时空分布来看，平利县地震具有持续活动的特点，但震级一般较低，破坏性不大。因此，矿区属相对稳定的地块，场地稳定性较好。据国标《建筑抗震设计规范》（GB50011-2010）查知，平利县抗震设防裂度为7度，设计基本地震加速度值为0.10g。

矿区范围内未发现崩塌、滑坡、泥石流等现状地质灾害。矿区不属于自然保护区，无有价值的文物古迹和珍稀保护动植物；所处农耕山区林木茂盛，人口较少，经济不发达，自然生态良好。

矿区发生破坏性较大的地震的可能性很小，区内地形陡峻，坡面基本平直，有利于降水的自然排泄；无活动性断层存在，区域稳定性较好。未发现崩塌、地裂缝、泥石流等现状地质灾害。

（2）水质评价

参考邻近矿山，区内地表水及地下水均为无色、透明、无嗅、无异味，水化

学类型为HCO3-Ca型水，矿化度均小于0.5g/L，pH值为6.45～7.62。根据水质分析结果判定：矿区地下水对钢筋混凝土无腐蚀性，对钢结构有弱腐蚀性，可作为矿区工业用水。

（3）放射性及其他

根据调查及建设单位提供的已通过评审《安康市平利县葆岚矿业开发有限公司猫儿沟建筑石料灰岩、重晶石矿矿产资源开发利用方案》，矿区及周边无放射性影响。矿石和废石化学成分基本稳定，矿石及围岩的化学成分主要以钙质、泥质为主，有害组分含量极少，开采时不会产生大量的有害粉尘。

- 2.9公辅工程

- 2.9.1 给排水

- 2.9.1.1 给水

重晶石矿区供水采用潜水泵将水压制高位水池，再由水池供矿山用水，矿山生产、生活用水用水主要来自附近村庄猫儿沟村的自来水供给系统。

项目用水主要包括生活用水和生产用水。生产用水主要包括重晶石矿开采用水、矿石周转场抑尘、道路洒水以及生活用水。

（1）重晶石矿开采用水

重晶石矿开采用水主要为凿岩打眼和爆破抑尘用水、掘进降尘洒水。根据建设单位提供的资料可知，地下开采凿岩过程中钻机钻头与岩石摩擦会产生大量热，需进行水冷，否则钻头会因温度升高而损坏，一般单台凿岩机耗水量为8~12L/min，本环评取8L/min，湿式凿岩机4台，项目实行三班工作制，这部分冷却水通过蒸发和渗漏全部损失。则湿式凿岩用水量约23.04m3/d，年用水量为6912m3/a。

为防止爆破扬尘，事先在现场洒水，爆破面洒水按每次5m3计，爆破次数以每周1次计，则爆破面用水量为215m3/a。

（2）矿石周转场洒水

矿石周转场定期洒水降尘，洒水量按照每天10m3计，洒水天数以280天计，则洒水量为2800m3/a。

（3）道路洒水

根据建设单位提供的资料，道路洒水用水量为6.0m3/d。

（4）生活用水

本次改扩建项目不新增员工，故而生活用水量不变。

- 2.9.1.2 排水

采矿区采用分流制排水系统，分为生活、生产污废水系统和雨水系统。员工生活盥洗水及粪便采用化粪池收集后用于附近林地施肥，不外排；重晶石矿地下开采矿坑水自流出平硐，在690m平硐口西南160m设置50m3沉淀池1个，沉淀后泵送至井下，用作井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水，不外排。

重晶石矿开采中的凿岩打眼和爆破抑尘用水、掘进降尘洒水，道路洒水，矿石周转场洒水，这些部分的水全部以蒸发的形式损耗了，无生产废水排放。

改扩建项目不新增员工，故而生活污水产生量不变。生活污水经化粪池收集后，用作矿区林地施肥，不外排。

据调查，重晶石矿坑涌水量为3-7m3/d，平均约4.0m3/d。矿井渗水经地下收集池收集沉淀后可回用于井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水。项目的水平衡图见图2.9-1。

图2.9-1   项目水平衡图      （单位：m3/d）

- 2.9.2 供配电

项目供电电源引自城关镇，厂区电网依托现有项目，即配电室2座，分别位于灰岩矿和重晶石矿，每个矿区配400KVA变压器1台，通过变压器降压后分别为生产区和生活区各个单元供电。

- 2.9.3 通风

采用机械式通风，通风方式为：单翼对角抽出式；新鲜风流从690m平硐进入，清洗工作面后经725m回风平硐排出地表；矿体通风统一采用下段进风上段回风，通风系统简单。

- 2.10主要经济技术指标

改扩建项目主要经济技术指标一览表见下表：

表2.10-1    重晶石矿体综合技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 保有资源量 | ×104t | 25.91 |  |
| 2 | 设计利用资源量 | ×104t | 17.31 |  |
| 3 | 生产能力 | ×104t/年 | 5.0 |  |
| 4 | 矿山服务年限 | 年 | 3.11 | 含建设期 |
| 5 | 矿山工作制度 | 天/年 | 300 |  |
|  |  | 班/日 | 3 |  |
|  |  | 小时/班 | 8 |  |
| 6 | 开采方式 |  | 地下开采 |  |
| 7 | 采矿方式 |  | 浅孔留矿法 |  |
|  | 开拓方式 |  | 平硐溜井 |  |
|  | 采矿损失率 | % | 10 |  |
|  | 矿石贫化率 | % | 8 |  |
| 8 | 采场凿岩机效率 | m/台班 | 30-40 |  |
| 9 | 最大合格块度 | mm | 350.00 |  |
| 10 | 基建工程量 |  | 开拓2083m3；采切640m3；公路600m3； |  |
| 11 | 项目总投资 | 万元 | 1573.66 |  |
| 12 | 年均销售收入（含税） | 万元 | 1570.00 |  |
| 13 | 年总成本费用 | 万元 | 499.50 |  |
| 14 | 增值税 | 万元 | 269.40 |  |
| 15 | 销售税金及附加 | 万元 | 245.24 |  |
| 16 | 年平均利润总额 | 万元 | 980.96 |  |
| 17 | 年平均所得税（25%） | 万元 | 245.24 |  |
| 18 | 年平均税后净利润 | 万元 | 735.72 |  |
| 19 | 总投资收益率 | % | 46.75 |  |
| 20 | 项目投资财务净现值 | 万元 | 4156.82 |  |
| 21 | 财务内部收益率 | % | 40.67 |  |
| 22 | 投资回收期 | 年 | 2.14 | 税后 |

第3章 改扩建项目工程分析

- 3.1 工艺流程及产污环节分析

- 3.1.1 建设期

本项目集中建设期约12个月，施工建设内容主要包括采矿巷道建设，工业场地改造等，整个施工过程由具有一定施工机械设施的专业队伍完成。主要施工内容如下：

（1）巷道建设

建设巷道工程、采切工程掘进及排水、给水、通风、配电等设备的安装和相关的建、构筑物工程。

（2）工业场地建设

对690m平硐口工业场地进行改造，建设封闭式矿石周转场、空压站、沉淀池等，场地硬化。

（3）建设期矿体开拓工程量

本项目690m主运输平硐和725m回风平硐利用现有平硐，690m主运输平硐和725m回风平硐现状掘进深度均为100m。

根据开发利用方案，690m主运输平硐设计总长度236m，仍需掘进136m；725m回风平硐设计总长度161m，仍需掘进61m。

建设期矿体开拓工程量见表3.1-1。

表3.1-1  矿体开拓系统工程量一览表

| 矿体编号 | 编号(m) | 项目名称 | 长度(m) | 巷道断面积(m2) | 工程量(m3) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重晶石矿 | 690 | 主运输平硐 | 136 | 2.6×2.4 | 848 |
|  | 725 | 回风平硐 | 61 | 2.2×2.0 | 268 |
|  |  | 回风井 | 195 | 2.0×2.0 | 780 |
|  |  | 溜井 | 150 | 2.0×2.0 | 600 |
| 合计 |  |  | 542 |  | 2496 |

矿山建设期主要的污染影响、产污环节见表3.1-2。矿山建设期生态影响详见表3.1-3。

表3.1-2     矿山建设期污染影响因素分析表

| 影响类别 | 产污环节 |
| --- | --- |
| 废水 | 矿坑涌水；施工生产废水；施工人员生活污水。 |
| 废气 | 裸露地表扬尘；物料堆放扬尘；车辆运输扬尘。 |
| 噪声 | 施工机械噪声 |
| 固体废物 | 井下废石和施工生活垃圾。 |

表3.1-3     矿山建设期生态影响因素分析表

| 类别 | 生态影响因素特征 |
| --- | --- |
| 压占土地资源 | 永久占地将彻底改变原有土地利用类型的性质，但由于永久占地面积相对较小，对评价区土地利用方式的影响较轻微。工程建成后，通过对场地周围进行绿化，可一定程度上补偿永久占地造成的生态损失。 |
| 破坏植被 | 建设期对植被的影响主要有工业场地占地范围内原有植被的清理、占压植被及施工人群的干扰。项目不但造成直接破坏区的植被破坏，还将对间接破坏区的植被造成压占，将造成局部区域生物量的减少 |
| 破坏、污染土壤 | 项目对土壤的影响主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。项目土方的开挖和回填，将改变土壤结构、土壤理化性质，降低土壤肥力，进而对林木、植被的生长和产量造成一定影响 |

3.1.2 运营期

（1）矿山开采工艺流程及产污环节

项目采用浅孔留矿法开采，生产工艺流程、主要产污环节如图3.1-1所示。

凿岩

爆破

局部放矿

平场

矿柱回采

空压机

矿坑涌水

噪声

回

采

作

业

粉尘、噪声

采切工程

粉尘、噪声

固废、噪声

固废、噪声

固废、噪声

封闭工程

固废、噪声

噪声

固废、噪声

图 3.1-1 重晶石采矿工艺流程及产污环节图

（2）生产工艺简述

根据该矿石的赋存情况，项目采用地下开采-浅孔留矿法进行开采。设计将中段运输平巷布置在矿体下盘，回采巷道沿着矿体走向布置，中段高度50m，采场长度50m，采场宽度为矿体水平厚度，于采场间柱矿体中布置通风天井，沿着矿体走向布置电耙道，电耙道一端设置矿石溜井，分层高度为5m，矿房中间掘进切割天井，形成回采自由面，每个分段掘进分段凿岩巷道，在分段凿岩巷道内打上向扇形炮孔，从采场中间向两边后退式回采矿体。

① 采切工程

阶段运输平巷布置在下盘岩石中。从沿脉阶段运输平巷一侧往上开凿采场天井，作为人行、通风和材料上下通道，在天井中由拉底平巷往上每隔5m开凿矿房相连，作为进入矿房采矿作业的通道。根据采切井巷的不同特点，选用YT-28型浅孔凿岩机配FT140B气腿进行平巷和斜巷掘进，同时选用YSP-45型上向式凿岩机配FT160BC气腿进行天井掘进。

②回采工程

自切割天井开始沿走向两边回采，分段回采。矿体为薄矿体，一次性回采，自上而下分层回采。

a.凿岩

矿体落矿工作是采用YG-80中孔凿岩机在各分段平巷内凿垂直扇形炮孔，孔径50mm，矿房分1次落矿。最小抵抗线1.8-2.5m，取1.8m。孔口距2m，孔底距为：0.4m，采用BQF-100型装药器进行装药，采用非电导爆管起爆，每次沿走向起爆一排炮孔。

b.爆破

选用硝铵岩石炸药，药包直径32mm，长200mm。重0.2Kg/个。非电导爆管起爆。每一循环的炮孔钻凿完成之后，采用人工装药，泥土堵塞炮孔，非电导爆管起爆。矿石合格块度为70mm以内，大于70mm的矿块在采石场中用人工或炸药进行二次破碎。

采场爆破后，进入采场时，首先要进行顶板检查与支护，管理好顶板再从事回采作业。一般顶板的检查与支护时间按1.5h。

为了保证矿柱回采工作安全，在矿块大量放矿后，根据采石场稳固条件，可以选择性的回采部分矿柱。矿房间柱可以在放矿结束后即可进行回采。

放矿后应检查采场顶板浮石，平整场地，做好准备后再进行凿岩，开始下一个作业循环。

③封闭采空区

在通往采空区的巷道中，砌筑一定厚度的隔墙，使采空区中围岩塌落所产生的冲击波或冲击气浪遇到隔墙时能得到缓冲。

（3）主要污染工序

① 废气

废气主要为井下作业粉尘、爆破产生的CO、NOx。

② 噪声

井下噪声源主要是工作面凿岩设备和爆破噪声；噪声源主要是空压机和风井口通风机产生噪声影响；运输噪声。。

③ 废水

项目废水主要为矿坑涌水。

④ 固废

主要包括矿石开采产生的废石，设备维修过程中产生的废机油。

- 3.2 施工期污染源分析

本项目属于重新恢复开采项目，本次施工主要包括部分进场道路修建、排水沟、平硐开拓、废水收集池等建设。建设期9个月。建设过程主要产生噪声、扬尘、建筑垃圾、废水等。

- 3.2.1施工期废水污染源分析

项目施工期污水主要施工废水和生活废水。其中施工废水主要为雨天在施工场地内形成的少量淋沥水以及施工机械洗涤废水等，其主要污染物为SS和油类，预计产生的量较小，排入自建简易沉淀池经沉淀后循环使用，不外排。施工期高峰期需要工人约30人，其用水量按照60L人·d，用水量为1.8m3/d；生活污水产生量按照用水量的80%计，其产生量为1.44m3/d，经临时化粪池收集后用于附近林地施肥。

- 3.2.2施工期废气污染源分析

施工期的废气主要来源于土石方挖填、燃油机械尾气及交通运输产生的废气。扬尘主要为土石方挖填过程以及建筑材料的运输装卸；各类铲车、运输车辆等机械设备以燃油为驱动，据工程资料限制，机械耗柴油量246L/d，高峰期用量为492L/d.据同类参考资料对比，其燃烧后的主要污染成分及含量特征如下：CO(0.049mg/h)、SO2(0.049mg/h)、NO2(0.049mg/h)、CnHm(0.049mg/h)等。

- 3.2.3施工期噪声污染源分析

项目施工期主要的噪声源为各类施工机械设备，如挖土机等，以及运输车辆、铲车等产生的噪声。各类机械产生的噪声源情况如下：

表3.2-1 施工期各类设备噪声强度一览表

| 序号 | 声源名称 | 噪声级dB（A） | 备注（距声源） |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 推土机 | 85～94 | 3m |
| 2 | 挖掘机 | 80～84 | 5m |
| 3 | 振捣机 | 87 | 2m |
| 4 | 电锯 | 103 | 1m |
| 5 | 装载机 | 85 | 3m |
| 6 | 重型卡车、拖拉机 | 80～85 | 7.5m |

- 3.2.4施工期固体废物污染源分析

施工期产生的废石为井巷基建工程如矿体开拓平硐、各中段运输平巷，回风天井及采准切割等井巷工程。根据开发利用方案，矿山基建过程中废石产生量约为2496m3，6441t。废石约2000t用于矿山道路及工业场地建设，其余外售给碎石加工企业进行综合利用。

施工员工产生的生活垃圾按照0.7kg/人·d，其产生量为21kg/d，经收集后交于当地环卫部门进行处理。

- 3.3改扩建项目营运期污染源分析

- 3.3.1 营运期生态影响分析

（1）地表岩石移动范围

矿石开采将可能引起地表岩石移动，影响范围受矿体赋存条件、开采范围和深度的限制，地表岩石移动会对矿区局部土地资源和植被资源产生一定影响。

（2）植被破坏和动物惊扰

工业场地场修建等工程活动不但压占土地资源，还将对地表原有的植被破坏，继续造成局部区域生物量的减少。矿山开采期间的爆破作业产生的瞬时高噪声对于区域动物起到一定的惊吓、驱赶作用。

（3）水土流失

生产期由于工程活动，将造成工业场地等区域的水土流失加剧。但随着生态保护和恢复措施的实施，水土流失可得到有效的减缓和控制。

（4）景观影响

采矿工业场地的建设等对矿山局部自然景观的影响。

- 3.3.2 营运期废水污染源分析

改扩建项目营运期废水主要来源于为矿井井下排水（矿坑涌水）和生活污水。

（1）矿坑涌水

根据本项目开发利用方案，从矿区地形地貌、地层岩性、构造及其含水性以及地表、硐采工程等综合分析，矿区地下水水量较小。据调查，其矿坑涌水量为3-7m3/d，平均约4m3/d。根据建设单位委托陕西同元环境检测有限公司对主平硐矿坑涌水水质的监测结果（见表3.3-1），涌水中各污染物除石油类外，浓度均低于《地表水环境质量标准》中Ⅲ类标准，可作为工业用水回用。

表3.3-1   项目重晶石矿坑涌水水质监测结果表

| 序号 | 监测项目 | 监测结果 | Ⅲ类标准值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 8.24-8.30 | 6-9 |
| 2 | 悬浮物 | 4ND | / |
| 3 | COD | 5-6 | 20 |
| 4 | BOD5 | 2.2-2.4 | 4 |
| 5 | 氨氮 | 0.157-0.170 | 1.0 |
| 6 | 硫酸盐 | 51.6-53.4 | 250 |
| 7 | 汞 | 0.04ND | 0.0001 |
| 7 | 铅 | 0.01ND | 0.05 |
| 8 | 铜 | 0.05ND | 1.0 |
| 9 | 钡 | 0.0025ND | 0.7 |
| 10 | 六价铬 | 0.004ND | 0.05 |
| 11 | 镉 | 0.001ND | 0.005 |
| 12 | 总镍 | 0.05ND | / |
| 13 | 铁 | 0.03ND | 0.3 |
| 14 | 石油类 | 0.11-0.14 | 0.05 |

环评要求在690主平硐口西南160m处设置容积为50m3的三级沉淀池，矿井涌水自流至沉淀池沉淀后泵送至井下，全部用于井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水。

（2）生活污水

改扩建项目不新增员工，故生活污水产生量不发生变化。经化粪池收集后，定期清掏，用于临近林地施肥。

- 3.3.3 营运期废气污染源分析

改扩建项目营运期废气主要为矿井通风井污风、矿石堆存粉尘、运输扬尘。

（1）矿井通风井污风

采矿通风井污风主要成分为坑道内凿岩爆破、矿岩装卸料、放矿运输等作业过程中产生的矿岩粉尘和含CO、NOx等有害气体的爆破烟气。该类污染物随风流经回风井集中排出，进入大气环境，

① 凿岩废气

地下开采钻孔凿岩均采用潜孔钻机凿岩，凿岩钻孔时，钻头撞击岩石产生粉尘。根据《逸散性工业粉尘控制技术》（J.A.奥里蒙中国环境科学出版社1989年12月）第一章第四节中的经验估算，在没有防尘措施的条件下，钻孔逸散尘的排放速率约为0.004kg/t（开采石料）。项目开采能力为5万t/a，则项目营运期地下开采穿孔凿岩过程中产生的粉尘为0.2t/a。

该矿在井下采取“风水结合、以风为主”的防治措施，即：采取湿式凿岩，出矿时喷雾洒水以抑制粉尘飞扬，定期清洗巷道壁等措施，并采用机械通风排出空气中粉尘，在采用洒水降尘后，排放的粉尘量可减少90%，则营运期地下开采穿孔凿岩过程中排放的粉尘为0.02t/a。

② 爆破废气

根据相关资料，炸药爆破粉尘产生量为54.2kg/t(炸药)，本项目正常运营期间年炸药使用量为20t，粉尘产生量为1.084t/a。井下掘进与采矿点采用湿式凿岩作业，各主要入风平巷、掘进工作面、放矿和装矿过程中采用喷雾、洒水降尘（效率以90%计）等措施，可有效降低坑内粉尘，粉尘排放量为0.11t/a。

根据《排污申报登记实用手册》（国家环保总局编），估算采矿作业有害物质产生总量表3.3-2。

表3.3-2   井下开采废气污染物产排情况

| 序号 | 污染物名称 | 单位产生量 | 年产生量（t） | 排放速率（kg/h） | 炸药用量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | NO2 | 0.026t/t炸药 | 0.52 | 0.07 | 20t |
| 2 | CO | 0.032t/t炸药 | 0.64 | 0.09 |  |

由于井下采用湿式凿岩、水封爆破，对重点产尘点作业地点采取洒水喷雾降尘措施，污染物排放量很小。

（2）矿石堆存粉尘

矿石堆存粉尘包括装卸场尘和风蚀扬尘，根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，颗粒物产生量核算公式如下：

式中：P指颗粒物产生量（单位：吨）；

ZCy指装卸扬尘产生量（单位：吨）；

FCy指风蚀扬尘产生量（单位：吨）；

Nc指年物料运载车次（单位：车），取3333车；

D指单车平均运载量（单位：吨/车），取15t；

(𝑎/𝑏)指装卸扬尘概化系数（单位：千克/吨），a指各省风速概化系数，陕西省0.0008，b指物料含水率概化系数，块矿取0.0064；

Ef指堆场风蚀扬尘概化系数，（单位：千克/平方米），块矿取0；

S指堆场占地面积（单位：平方米），200m2。

经计算，项目营运期矿石堆存过程中产生的粉尘为6.25t/a。本项目矿石周转场为封闭式料棚，装卸过程中采取喷雾洒水抑尘。根据《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》附录4和附录5，洒水抑尘控制效率74%，半敞开式棚储控制效率60%，粉尘总控制效率89.6%，则矿石堆存过程中粉尘排放量为0.65t/a。

（3）运输扬尘

矿区内部车辆在运输过程中产生道路扬尘，属无组织排放。运输道路扬尘产生量的大小与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关，项目运输道路设计时速按10km/h，采用车辆运输道路扬尘经验公式对单位车辆在不同车速、不同路面清洁度下的道路扬尘进行计算。

车辆道路扬尘产生量选用上海港环境保护中心和武汉水运工程学院提出的经验公式计算：

式中： Q —扬尘量，kg/km·辆；

V—车速，km/h；

W—汽车载重量，t；车辆自重10t，总重25t；

P—道路表面粉尘量kg/m2。

L—道路长度，km。

经计算，本工程单台运输车辆（载重25t，空车10t），在不同车速，通过长度为1km路面的扬尘量见表3.3-3。

表3.3-3    不同车速和路面清洁程度下的扬尘量     单位：kg/km·辆

| 载重 | PV | 0.1kg/m2 | 0.2kg/m2 | 0.3kg/m2 | 0.4kg/m2 | 0.5kg/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 10t | 10km/h | 0.107 | 0.177 | 0.236 | 0.291 | 0.341 |
| 25t | 10km/h | 0.234 | 0.385 | 0.515 | 0.634 | 0.744 |

矿区运输道路为混凝土硬化路面，经洒水后碎石路面粉尘量一般约0.1kg/m2。从表3.3-3计算结果可以看出，运输车辆时速为10km/h时，满载时通过1km路面的扬尘量为0.234kg，空载时扬尘量为0.107kg。

项目设计地下开采矿石及废石总量5.0万t/a，年运输3333车次。矿区道路长度为0.6kmm，经计算，则道路扬尘总产生量为0.682t/a。

道路进行定期洒水，适当提高洒水频率，降尘率可达90%，道路扬尘排放量为0.068t/a，排放量较小。此外，评价建议装矿石时不高于车厢、加盖帆布以控制矿石运输的扬尘污染。在通过村庄时应谨慎慢行，减少车辆颠簸，矿石抛洒。

（4）机械燃油废气

项目生产过程中用到的机械主要有装载机等，它们以柴油为燃料驱动，燃料燃烧会产生一定量的废气，包括CO、NOx、SO2等，但由于项目建设区域空间较大，环境影响范围有限。

- 3.3.4 营运期噪声污染源分析

根据开发利用方案，项目运营期地下开采过程中主要噪声设备噪声源详见表 3.3-4。

表3.3-4   运营期主要噪声源强一览表

| 采区 | 设备名称 | 距离 声源（m） | 噪声dB(A) | 措施 | 采取措施后的噪声值dB(A) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 重晶石矿地下开采区 | 主扇风机 | 1 | 95 | 基础减振，山体隔音 | ≤75 |
|  | 局扇风机 | 3 | 90 | 基础减振 | ≤70 |
|  | 空压机 | 2 | 95 | 基础减振，山体隔音 | ≤75 |
|  | 空压机 | 3 | 95 | 基础减振 | ≤75 |
|  | 潜水泵 | 1 | 85 | 水下安装 | ≤55 |

- 3.3.5 营运期固废污染源分析

矿体开采过程中产生的固废为废弃土石和废机油等。

（1）废石

改扩建项目为重晶石矿地下开采，根据开发利用方案，废石产生量很少，开采过程中不分拣，少量废石与矿石一并外售。

根据实测，重晶石矿废石浸出液各项目浓度均低于危险废物鉴别标准（GB5085.1-2007）限值，同时也低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中一级排放标准限值，故判别废石属于Ⅰ类一般工业固体废物。废石浸出毒性结果见表3.3-4。

表3.3-4  废石浸出毒性试验结果

| 序号 | 监测项目 | 监测结果(mg/L) | 危险废物鉴别标准(GB5085.3-2007) mg/L | 《污水综合排放标准》一级标准 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重晶石废石 |  |  |
| 1 | 铜 | 0.0038 | 100 | 0.5 |
| 2 | 锌 | 0.0098 | 100 | 2.0 |
| 3 | 镉 | 0.0005ND | 1 | 0.1 |
| 4 | 铍 | 0.0003ND | 0.02 | 0.005 |
| 5 | 钡 | 0.161 | 100 | / |
| 6 | 六价铬 | 0.004ND | 5 | 0.5 |
| 7 | 氟化物 | 0.290 | 100 | 10 |

（2）废机油、废矿灯

该项目机械设备和车辆需要定期进行检修、保养，会产生少量的机修废机油，类比同类采矿项目资料统计，项目工程改扩建完成后营运期产生量为0.1t/a，按《国家危险废物名录》，这些废物属危险废物（HW08：废矿物油，危废代码900-214-08），根据现场调查，目前该部分危险废物未按照相关规定处置。环评要求机修废机油等危险废物必须交有资质的单位处理，不得混入一般废物中。

井下采矿过程中废矿灯年产生量约20盏（0.03t/a），废矿灯属于危险废物，废物类别为HW49，废物代码900-044-49，集中收集暂存至危废储存间，定期交有资质单位处置。

（3）生活垃圾

改扩建项目不新增员工，故生活垃圾产生量不变。生活垃圾分类收集后交予附近环卫部门统一处置。

- 3.4 退役期污染源分析

重晶石矿（K2矿体）开采结束后，水、气、声、固废等主要污染源将消失，随着生态治理与恢复措施的实施，矿石周转场、采矿区等无组织粉尘也将得到有效的控制。服务期满后，随着矿区生态环境保护、恢复与补偿措施的实施，将使采矿区工业场地等生态环境得到逐步恢复、改善。

- 3.5 项目主要污染物产排情况汇总表

改扩建项目污染物产生排放汇总情况详见表3.5-1。

表3.5-1     改扩建项目主要污染物产排情况汇总表

| 类别 | 产生量 | 污染物 名称 | 产生 |  | 采取措施 及排放量 | 排放 |  |  | 排放标准 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 浓度 mg/L | 产生量 （t/a） |  | 浓度* mg/L | 削减量 （t/a） | 排放量 （t/a） |  |  |
| 废水 | 矿坑涌水 1200m3/a | COD | 6 | 7.2×10-6 | 沉淀池收集沉淀后泵送至井下，用于井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水 | / | 7.2×10-6 | 0.0 | 综合利用不外排 |  |
|  |  | 石油类 | 0.13 | 1.6×10-7 |  |  | 1.6×10-7 | 0.0 |  |  |
| 废气 | 凿岩废气 | 颗粒物 | / | 0.2 | 喷雾洒水 | / | 0.18 | 0.02 | 1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无组织排放标准 |
|  | 爆破废气 | 粉尘 | / | 1.084 | 喷雾、洒水降尘 | / | 0.974 | 0.11 |  |  |
|  |  | CO | / | 0.64 |  | / | 0 | 0.64 |  |  |
|  |  | NO2 | / | 0.52 |  | / | 0 | 0.52 |  |  |
|  | 矿石堆存粉尘 | 颗粒物 |  | 6.25 | 半敞开棚储、喷雾洒水抑尘 | / | 5.6 | 0.65 |  |  |
|  | 运输扬尘 | 粉尘 | / | 0.682 | 洒水/喷雾除尘 | / | 0.614 | 0.068 |  |  |
| 固废 | / | 废石 |  | 0 | 采矿过程中废石不分拣，与矿石一并外售 |  | / | 0 | / |  |
|  |  | 废机油桶、废矿灯 |  | 0.14 | 专用容器盛放、危废暂存间 |  | 0.14 | 0 | / | 危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求 |

- 3.6 “三本帐”分析

安康市平利县葆岚矿业开发有限公司重晶石矿及建筑石料用灰岩矿开发利用项目位于安康市平利县城关镇境内，采矿权首次设置于2010年，开采规模为3万吨/年建筑石料用灰岩矿，矿区面积2.4219平方公里。2015年发现矿区中有重晶石矿，开采开采深度为1000m-690m，开采矿种为建筑石料用灰岩和重晶石矿，开采方式露天开采+地下开采。

2014年至今一直处于停产状态。原矿区在采矿形成的露天采矿裸露面及硐建设时的挖损损毁，矿区道路及工业场地的压占损毁，破坏了采区地表植被，导致生物量损失和减少，采区范围内地貌形态及的植被覆盖的变化。由于后期停产，露天开采面逐步得到自然恢复。本项目实施后，要求对矿山进行生态环境治理，采取工程和生态措施，对沟道及边坡遗留废渣进行清理整治，最终达到保持水土、改善生态环境的目的，降低了矿山生态植被破坏面积，降低水土流失风险，改善了矿区的生态环境。综上分析，本项目实施后，对矿区生态环境改善起到积极的正效益，有利于生态植被恢复，起到了以新带老的作用。

项目改扩建前后主要污染物排放“三本账”计算见表3.4-2。

表3.4-2   项目改扩建前后主要污染物排放“三本账”计算         单位：t/a

| 污染源 | 污染物 |  | 原有工程排放量 | 改扩建工程排放量 | “以新带老”消减量 | 改扩建完成后总排放量 | 增减量 变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 露天开采作业废气 | 粉尘 | 0.52 | 0 | 0.52 | 0 | -0.52 |
|  | 凿岩废气 | 粉尘 | 0.022 | 0.02 | 0.022 | 0.02 | -0.002 |
|  | 爆破废气 | CO | 0.08 | 0.64 | 0.08 | 0.64 | 0.56 |
|  |  | NOx | 0.18 | 0.52 | 0.18 | 0.52 | 0.34 |
|  |  | 粉尘 | 0.21 | 0.11 | 0.21 | 0.11 | -0.1 |
|  | 排土场 | 扬尘 | 1.2 | 0 | 1.2 | 0 | -1.2 |
|  | 矿石堆存 粉尘 | 粉尘 | 0.094 | 0.65 | 0.094 | 0.65 | 0.556 |
|  | 道路运输 | 粉尘 | 0.14 | 0.068 | 0.14 | 0.068 | -0.072 |
| 废水 | 生活污水 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 矿坑涌水 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固体 废物 | 废石 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活垃圾 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 废机油、废矿灯 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

第4章 环境现状调查与评价

- 4.1 自然环境概况

- 4.1.1 地理位置

本项目位于安康市平利县城关镇猫儿沟，属于平利县城北东部，距离县城约2公里，矿区西自猫儿沟，东到大磨沟脑，南起烟袋包，北至火神庙一带，东西长2.4公里，南北宽2.3公里，面积2.4219平方公里。

矿区中心地理坐标：东经：109°22′29″，北纬：32°25′10″。矿区所处地段距308省道3公里左右，有村级公路与之相连。交通运输条件十分便利，有利于本项目建设。

- 4.1.2 地形地貌

平利县地处秦岭褶皱系南侧和大巴山弧形构造的东缘。紫阳县红椿坝~镇坪县曾家坝大断裂带从平(利)岚(皋)交界的界岭垭子(本县水坪乡境内)、獐子坪(三坪乡境内)、白果坪(八道乡境内)一线穿过。大断裂带以三坪、白沙乡间的凤凰尖~八道与狮坪乡交界的光头山一线为界。断裂带以南的大巴山系高大挺拔，2000m以上的群峰叠起，沟壑纵横。大巴山主脊北西走向，最高峰化龙山海拔2917.2m。山势由南向北，逐次降低，为南高北低地貌特征，形成秋山、药妇山、西岱顶和平头山四大支脉。南部以山地地形为主，北部以丘陵地形为主。在坝河、黄洋河一带多有串珠式宽阔阶地，坝子和山间盆地，小的几十亩，大则数百亩至千亩以上，高程多在700m以下。南部为震旦系地质，主要岩石有灰色硅质灰岩、石英片岩、斑岩、石英砂岩和砾石，地势陡峻。北部为志留系地质，主要分部有炭质板岩、夹岩质硅质板岩、硅质岩、炭质粉砂岩、砾质板岩、云母石英片岩和绢云母石英片岩等，地势较缓，最低点为西河乡头洞子，海拔300m，与化龙山主脊高差2600m。

- 4.1.3 地质概况

规划区地处秦岭纬向构造带与大巴山扭动构造带的过渡河衔接地带，古老地层受多次构造运动，岩层褶皱，断裂发育，变质作用强烈。

安康盆地范围内属次不稳定区，有可能发生5～6级地震。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2001），安康市抗震设防烈度为7度，设计基本地震加速度值0.10g，水平地震系数为0.1，地震动反映谱特征周期为0.35s。项目所在地的地形地质图，见图4.1-1。

- 4.1.4 气候气象

矿区位处巴山北麓，属亚热带气候带，华中气候区，四季气候分明，其主要特征是冬季雨雪稀少，晴冷干燥；夏季多雨多有伏旱，高温高湿；春暖干燥，秋凉湿润并多连阴雨。年平均气温13.9℃，年平均最高气温19.5℃，年平均最低气温9.8℃，最热月（7月）月平均气温24.9℃，最冷月（1月）月平均气温2.4℃，极端最高气温40.7℃（2002年7月13日），极端最低气温-14.6℃（1991年12月28日）。年日照时数1656.6小时，以8月最多为204.0小时，2月最少为90.7小时。年日照百分率37%，最大8月为50%，最小2月为29%。年降水总量942.2mm，一日最大降水量为112.4mm（1997年7月4日），年≥0.1mm降水日数为131.5天，年≥50mm降水日数为1.9天，最多年降水量1217.8mm（1975年），最少年降水仅662.9mm（1999年），降水主要集中在4～10月，月降水量最大值出现在7月，为152.8mm。区域内多年主导风向为西南风，出现频率为16%，静风频率为31%，平均风速1.4m/s。

- 4.1.5 地表水系

平利县属长江流域，汉江水系。平利县境内汉江一级支流包括黄洋河、坝河、岚河和吉河。

坝河源于冯家梁北侧，县内流域面积1136.8km2，占全县总土地面积2627km2的43.3%。县内河长100.38km，平均比降为0.0119，其支流有太平河、秋河、石牛河、连仙河、汝河、水田河等19条，经秋坪、吉阳、魏汝3区19个乡（镇），流经旬阳县吕河口注入汉江，为县最长的河流。

项目矿区位于坝河右岸2300m处，矿区内地表水系主要为坝河支流猫儿沟，为常年性流水，自东北向西南流过矿区西部，补给主要来源于大气降水和地下水。矿区最低开采标高675m，位于当地最低侵蚀基准面标高520m之上，地表水体对矿层开采影响较小。

- 4.1.6 地下水系

全区影响地下水形成的基本因素有岩性、气象、水文、地质构造和地貌。区内共有两种类型的地下水，即层状基岩裂隙水；松散覆盖层孔隙水。区内地下水以大气降水为主要补给来源。大气降水通过各类岩石的孔隙、裂隙及构造破碎带等渗入地下，在不同地质构造、地形地貌等自然条件控制下，做垂直运移和水平径流、汇集。当条件适宜时，以泉的形式排泄于沟谷及地形低洼处，或以水平径流侧向补给邻区地下水。因各种类型地下水的含水性、水文地质特征、所处构造、地形、地貌部位的不同，其补给、径流及排泄条件差异较大。矿区大气降水是地下水补给的唯一来源。因此，大气降水是影响矿床充水的唯一因素。

（1）含水层特征

①孔隙含水层

为第四系堆积层。分布于沟谷及山坡低洼处。主要由冲洪积的岩屑、砾石、砂、粘土组成，厚度不大，沟谷内连续性较好，山坡上零星分布。大气降水为该含水层的唯一补给来源。

②构造-裂缝含水层

区内的含水层主要为地表风化裂缝带，一般3-5m，山梁部位可达10m左右，地下水活动痕迹明显；另外第四系残坡积覆盖层与下伏基岩风化裂隙也构成一弱含水层厚2-5m，地下水流量小，具季节性。

（2）隔水层特征

分布于矿区的寒武-奥陶系洞河群（(∈-O)dh），以炭质硅质岩、含炭泥质板岩为主。该层岩石致密，但裂隙不大，多被泥质物充填。未见泉水出露，该层岩石不含水或含水微弱，矿山开采的时候不易产生渗水而导致的平硐失稳现象，从而诱发工程地质灾害。

总之，矿区内含水层富水性差，隔水层隔水性好；矿体总体位于侵蚀基准面490m以上，地形有利于自然排水；矿体属以孔隙、裂隙充水类型。

- 4.1.7 土地类型与植被

平利县植被属北亚热带常绿阔叶和落叶混交林。由于境内南高北低，高差约2600m，故植被垂直分布明显。海拔1000m以下主要以常绿阔叶树为主的针阔混交林，1500m以上多系华山松、云杉、槭树、冷杉、栋类及箭竹等。植被中可供药用的植物近千种。评价区范围内土地利用大部分区域以林地类型为主，在较平缓的山坡和河流漫滩局部有旱地分布，村民居住用地较分散，大多分布于山沟两侧，其他用地类型较少。植被主要以杂灌、杂草为主。

项目所在地周围无需特殊保护的自然保护区、风景名胜区、文物故迹、基本农田保护区等敏感区。

- 4.1.8 矿产资源

平利县矿藏资源丰富，呈以硫、钛、钡、钴为主的巨型矿带。煤炭在平利县分布甚广，主产于广佛镇的筲箕凹、阳坡、黑沟、东沟、西沟，城关镇的牛王沟、三里垭和八仙、大贵、三阳等乡镇，已知主要矿点16处，建立小型煤矿100多处。大理石主产于八仙镇的龙门和狮坪一带，矿带东起流溪沟口，西至韩河峡，绵延约10km，地质储量455万m3，地质远景储量1500万m3。黄铁矿主要产地在洛河与八仙镇交界的凤凰尖，矿带绵延约10km，矿体21个，储量约3200万t，伴生钴、钛，为多元素大型矿床，硫平均品位15%，储量和品位均居陕西省第一。平利县重晶石矿藏主要分布在洛河镇所辖的水坪、清水河、神仙台一带，总储量2800万t，重晶石钡的平均品位92%，最高达到99.33%。

- 4.2环境质量现状监测、分析与评价

- 4.2.1 环境空气质量现状分析

本次环境空气质量现状调查引用根据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》（2022年1月13日）中平利县环境空气监测数据进行分析，评价因子主要有SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3六项指标，2021年1-12月全年优良天数359天，优良率98.4%。2021年平利县环境空气质量状况统计见表4.2-1。

表4.2-1  2021年平利县环境空气质量状况统计

| 污染物 | 评价项目 | 标准值 | 现状浓度 | 占标率％ | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 二氧化硫（SO2） | 年均值 | 60μg/m3 | 6μg/m3 | 10.0% | 达标 |
| 二氧化氮(NO2) | 年均值 | 40μg/m3 | 13μg/m3 | 32.5% | 达标 |
| 可吸入颗粒物（PM10） | 年均值 | 70μg/m3 | 37μg/m3 | 52.8% | 达标 |
| 细颗粒物（PM2.5） | 年均值 | 35μg/m3 | 20μg/m3 | 57.1% | 达标 |
| 一氧化碳(CO) | 24小时平均第95百分位数 | 4mg/m3 | 0.9mg/m3 | 22.5% | 达标 |
| 臭氧(O3) | 日最大8小时滑动平均值第90百分位数 | 160μg/m3 | 101μg/m3 | 63.1% | 达标 |

由以上统计结果可知，六项指标SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3全部达标。故2021年平利县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区。

- 4.2.2 地表水现状调查与评价

（1）监测布点

本项目拟建地地表水为响河支流-猫儿沟，地表水环境质量现状委托陕西红昌检测科技有限公司进行对项目所在地上游及下游河水进行监测，共设2个监测点，1号监测点位于项目拟建地上游500m处，2号监测点位于项目拟建地下游1500m处。具体见图4.2-1地表水监测布点图。

（2）监测项目

根据《地表水质量标准》及项目排污特征，确定监测项目pH、SS、COD、BOD5、高锰酸盐指数、氨氮、总磷、阴离子表面活性剂、石油类、硫化物、氟化物、铁、锰、总砷、总汞、总铅、六价铬、镉、粪大肠菌群。

（3）监测时间、监测频率

每个点每个监测项目连续监测3天，每天1次，监测时间为2021年8月5日-7日。

（4）评价标准

地表水执行《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准。

（5）监测分析方法

按照《水和废水监测分析方法》和《环境水质监测质量保证手册》等中的有关规定执行。

（6）监测结果

地表水质量监测结果见表4.2-1。

由表4.2-1可知，项目监测的各项指标均符合《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

表4.2-1     地表水监测结果一览表                  单位：mg/L

| 项目 编号 | 日期 | 硫化物 | 总砷 | 总汞 | 粪大肠菌群 | COD | pH | SS | BOD | 氨氮 | 高锰酸盐指数 | 总磷 | 阴离子表面活性剂 | 石油类 | 氟化物 | 铁 | 锰 | 总铅 | 六价铬 | 镉 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 8.5 | 0.005 ND | 0.0005 | 0.00004 ND | ＜20 | 8 | 8.33 | 8 | 0.5 ND | 0.025 ND | 1.5 | 0.03 | 0.05 ND | 0.01 ND | 0.05 ND | 0.018 | 0.01 ND | 0.01 ND | 0.004 ND | 0.001 ND |
|  | 8.6 | 0.005 ND | 0.0005 | 0.00004 ND | ＜20 | 7 | 8.12 | 7 | 0.5 ND | 0.025 ND | 1.5 | 0.04 | 0.05 ND | 0.01 ND | 0.05 ND | 0.023 | 0.01 ND | 0.01 ND | 0.004 ND | 0.001 ND |
|  | 8.7 | 0.005 ND | 0.0005 | 0.00004 ND | ＜20 | 10 | 8.65 | 8 | 0.5 ND | 0.025 ND | 1.6 | 0.04 | 0.05 ND | 0.01 ND | 0.05 ND | 0.018 | 0.01 ND | 0.01 ND | 0.004 ND | 0.001 ND |
| 2号 | 8.5 | 0.005 ND | 0.0041 | 0.00004 ND | ＜20 | 9 | 8.11 | 11 | 0.5 ND | 0.025 ND | 1.5 | 0.07 | 0.05 ND | 0.01 ND | 0.05 ND | 0.018 | 0.01 ND | 0.01 ND | 0.004 ND | 0.001 ND |
|  | 8.6 | 0.005 ND | 0.0042 | 0.00004 ND | ＜20 | 8 | 8.32 | 11 | 0.5 ND | 0.025 ND | 1.6 | 0.07 | 0.05 ND | 0.01 ND | 0.05 ND | 0.018 | 0.01 ND | 0.01 ND | 0.004 ND | 0.001 ND |
|  | 8.7 | 0.005 ND | 0.0041 | 0.00004 ND | ＜20 | 11 | 8.45 | 12 | 0.5 ND | 0.025 ND | 1.6 | 0.07 | 0.05 ND | 0.01 ND | 0.05 ND | 0.018 | 0.01 ND | 0.01 ND | 0.004 ND | 0.001 ND |
| 标准值 |  | ≤0.1 | ≤0.05 | ≤0.00005 | ≤2000 | ≤15 | 6-9 | / | ≤3.0 | ≤0.5 | ≤4.0 | ≤0.1 | ≤0.2 | ≤0.05 | ≤1.0 | ≤0.3 | ≤0.1 | ≤0.01 | ≤0.05 | ≤0.005 |

- 4.2.3 地下水现状调查与评价

（1）监测布点

本项目拟建厂区地下水环境质量现状委托陕西红昌检测科技有限公司进行监测，地下水水质监测共布设5个监测点，地下水水位监测点布设5个，共布设10个监测点。取样的孔（井）及地下水埋藏类型等基本情况见表4.2-2。监测点位置分布见图4.2-2。

表4.2-2           地下水水质监测点布设一览表

| 监测点编号 | 监测点名称 | 含水层类型 | 高程（m) | 坐标 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1号 | 牛头山 | 裂隙-孔隙潜水 | 796.1 | N:32.435569° E:109.385468° |
| 2号 | 项目地 | 裂隙-孔隙潜水 | 666.7 | N:32.430430° E:109.382367° |
| 3号 | 大坪 | 裂隙-孔隙潜水 | 715.4 | N:32.42079° E:109.386112° |
| 4号 | 陈家老扒 | 裂隙-孔隙潜水 | 621.0 | N:32.428354° E:109.373730° |
| 5号 | 羊圈沟 | 裂隙-孔隙潜水 | 715.4 | N:32.429464° E:109.383555° |
| 6号 | 大磨石沟 | 裂隙-孔隙潜水 | 599.7 | N:32.404826° E:109.373448° |
| 7号 | 冉家院子 | 裂隙-孔隙潜水 | 615.1 | N:32.401456° E:109.373924° |
| 8号 | 杨家梁子 | 裂隙-孔隙潜水 | 482.9 | N:32.393273° E:109.372540° |
| 9号 | 东关村 | 裂隙-孔隙潜水 | 348.5 | N:32.390400° E:109.370358° |
| 10号 | 余家包 | 裂隙-孔隙潜水 | 506.0 | N:32.397030° E:109.374722° |

（2）监测项目

根据《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）及项目排污特征，确定监测项目为钒、铁、锌、铜、铅、镉、Ca2+、Mg2+、K+、Na+、砷、汞、pH、Cl-、氟化物、硝酸盐、SO42-、溶解性总固体、CO32-、HCO3-、氨氮、Cr6+、亚硝酸盐、细菌总数的浓度共24项。同时监测取样水井的井深及水位埋深。采样及分析方法按照《水和废水监测分析方法》及《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中有关规定执行。

（3）监测时间、监测频率

1号井~10号井均在2021年8月5日进行了监测，各取样一次。

1号井~5号井在2022年6月27日进行了地下水中硫化物和钡的补充监测，各取样一次。

（4）评价标准

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（5）监测分析方法

按照《水和废水监测分析方法》、《地下水环境监测技术规范》（HJ/T 164-2004）和《环境水质监测质量保证手册》中的有关规定执行，具体见表4.2-3。

表4.2-3           地下水监测分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 标准号 | 检出限 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 钾 | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T11904-1989 | 0.0125mg/L |
| 2 | 钠 | 火焰原子吸收 分光光度法 | GB/T11904-1989 | 0.0025mg/L |
| 3 | 钙 | 原子吸收 分光光度法 | GB/T11905-1989 | 0.02mg/L |
| 4 | 镁 |  |  | 0.002mg/L |
| 5 | CO32- | 酸碱指示剂滴定法 | 《水和废水监测分析方法》（第四版）国家环境保护总局（2002年）4.1.12(1) | — |
| 6 | HCO3- |  |  | — |
| 7 | pH值 | 玻璃电极法 | GB6920-2006(5.1) | 0.01(pH) |
| 8 | 氨氮 | 纳氏试剂分光光度法 | GB/T5750.5-2006（9.1） | 0.005mg/L |
| 9 | Cl- | 离子色谱法 | HJ/T84-2016 | 0.007mg/L |
| 10 | 硝酸盐 |  |  | 0.016mg/L |
| 11 | 氟化物 |  |  | 0.006mg/L |
| 12 | 溶解性总固体 | 称量法 | GB5750.4-2006 （8.1） | 1.0mg/L |
| 13 | 高锰酸盐指数 | 高锰酸盐指数的测定 | GB11892-1989 | 0.5mg/L |
| 14 | 细菌总数 | 平皿计数法 | GB5750.12-2006 | 1CFU/ml |
| 15 | 砷 | 氢化物原子荧光法 | GB/T5750.6-2006（6.1） | 0.25μg/L |
| 16 | 铅 | 原子吸收 分光光度法 | GB7475-1987 | 0.5mg/L |
| 17 | 总硬度 | 乙二胺四乙酸二钠滴定法 | GB/T5750.4-2006 | 1.0mg/L |
| 18 | 铁 | 原子吸收分光光度法 | GB/T5750.6-2006 | 0.075mg/L |
| 19 | 铜 |  |  | 0.0125mg/L |
| 20 | 镉 |  |  | 0.05mg/L |
| 21 | 锰 |  |  | 0.125μg/L |
| 22 | 六价铬 | 二苯碳酰二肼 分光光度法 | GB/T5750.6-2006（10） | 0.001mg/L |
| 23 | 汞 | 原子荧光法 | GB/T5750.6-2006 | 0.025μg/L |
| 24 | 硫化物 | 水质硫化物的测定 亚甲基蓝分光光度法 | HJ1226-2021 | 0.003mg/L |
| 25 | 钡 | 生活饮用水标准检验方法 金属指标（16.1钡无火焰原子吸收分光光度法） | GB/T5750.6-2006 | 10μg/L |

（6）监测结果

地下水质量监测结果见表4.2-4。

根据本次监测结果可以看出，本区地下水监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

表4.2-4              地下水质量监测结果     单位：mg/L

| 监测编号 监测项目 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 总大肠菌群 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | ≤3.0 |
| 细菌总数 | 10 | 5 | 11 | 7 | 9 | ≤100 |
| 砷 | 2.9 | 15.5 | 3.0 | 2.9 | 3.0 | ≤0.01 |
| 汞 | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | 0.00004ND | ≤0.001 |
| 铜 | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | 0.05ND | ≤1.0 |
| pH | 8.31 | 8.42 | 8.45 | 8.33 | 8.37 | 6.5-8.5 |
| 氨氮 | 0.035 | 0.025ND | 0.025ND | 0.025ND | 0.025ND | ≤0.5 |
| 硝酸盐 | 0.7 | 0.2ND | 0.7 | 0.7 | 0.7 | ≤20.0 |
| 挥发酚 | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | ≤0.002 |
| 氰化物 | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | 0.002ND | ≤0.05 |
| 氟化物 | 0.2ND | 0.2ND | 0.2ND | 0.2ND | 0.2ND | ≤1.0 |
| 铁 | 0.012ND | 0.10 | 0.012ND | 0.012ND | 0.012ND | ≤0.3 |
| 锰 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.1 |
| 铅 | 7.345 | 8.125 | 7.351 | 7.317 | 7.752 | ≤0.01 |
| 镉 | 0.5ND | 0.5ND | 0.5ND | 0.5ND | 0.6 | ≤0.05 |
| 六价铬 | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | 0.004ND | ≤0.05 |
| 总硬度 | 242 | 282 | 283 | 264 | 266 | ≤450 |
| 溶解性总固体 | 51 | 60 | 58 | 62 | 57 | ≤1000 |
| 高锰酸盐指数 | 1.51 | 1.32 | 1.42 | 1.41 | 1.33 | / |

续表4.2-4                     地下水质量监测结果

| 监测编号 监测项目 | 1号 | 2号 | 3号 | 4号 | 5号 | 标准值 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| K+ | 0.714 | 1.41 | 0.729 | 0.725 | 0.720 | / |
| Na+ | 2.94 | 3.43 | 2.97 | 2.96 | 2.94 | ≤200 |
| Ca2+ | 62.8 | 72.0 | 63.3 | 63.4 | 63.4 | / |
| Mg2+ | 23.4 | 23.0 | 23.5 | 23.5 | 23.4 | / |
| CO32- | 5ND | 12 | 9 | 9 | 9 | / |
| HCO3- | 238 | 232 | 211 | 220 | 230 | / |
| Cl- | 2.16 | 1.76 | 2.17 | 1.03 | 2.14 | / |
| SO42- | 49.3 | 56.0 | 49.3 | 3.66 | 49.3 | / |
| 硫化物 | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | 0.003ND | ≤0.02 |
| 钡 | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | 0.01ND | ≤0.70 |

注：单位pH无量纲，细菌总数CFU/ml，铅、镉、砷、汞单位为μg/L，其余单位为mg/L

- 4.2.4 土壤环境现状监测与评价

（1）监测布点

本次土壤环境质量委托了河南永蓝检测技术有限公司对项目地进行了监测，监测时间为2022年6月27日，监测布点详见表4.2-5。

表4.2-5                土壤监测点分布表

| 编号 | 点位 | 监测项目 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 矿区690m平硐口 | 砷、镉等45项基本项目、pH |
| 2 | 矿区725m平硐口 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、pH |
| 3 | 矿区775m平硐口 | 砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、pH |
| 4 | 重晶石矿区东侧 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH |
| 5 | 重晶石矿区西侧 | 镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、pH |

（2）分析方法

各监测项目分析方法见表4.2-6。

表4.2-6        土壤环境各监测项目分析方法

| 序号 | 项目 | 分析方法 | 标准号 | 检出限（mg/kg） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 砷 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第2部分：土壤中总砷的测定 | GB/T 22105.2-2008 | 0.01mg/kg |
| 2 | 镉 | 土壤质量 铅、镉的测定 石墨炉原子吸收分光光度法 | GB/T17141-1997 | 0.01mg/kg |
| 3 | 铬（六价） | 土壤和沉积物 六价铬的测定 碱溶液提取-火焰原子吸收分光光度法 | HJ 1082-2019 | 0.5mg/kg |
| 4 | 铜 | 土壤和沉积物铜、锌、 铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ491-2019 | 1mg/kg |
| 5 | 铅 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 10mg/kg |
| 6 | 汞 | 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第1部分 土壤中总汞的测定 | GB/T 22105.1-2008 | 0.002mg/kg |
| 7 | 镍 | 土壤和沉积物 铜、锌、铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度法 | HJ 491-2019 | 3mg/kg |
| 8 | 铬 | 土壤和沉积物铜、锌、 铅、镍、铬的测定 火焰原子吸收分光光度 法 | HJ 491-2019 | 4mg/kg |
| 9 | 锌 |  |  | 1mg/kg |
| 10 | 四氯化碳* | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕 集-气相色谱法-质谱法 | HJ 605-2011 | 1.3μg/kg |
| 11 | 氯仿* |  |  | 1.1μg/kg |
| 12 | 氯甲烷* |  |  | 1μg/kg |
| 13 | 1,1-二氯乙烷* |  |  | 1.2μg/kg |
| 14 | 1,2-二氯乙烷* |  |  | 1.3μg/kg |
| 15 | 1,1 二氯乙烯* |  |  | 1μg/kg |
| 16 | 顺式-1,2-二氯乙烯* |  |  | 1.3μg/kg |
| 17 | 反式-1,2-二氯乙烯* |  |  | 1.4μg/kg |
| 18 | 二氯甲烷* |  |  | 1.5μg/kg |
| 19 | 1,2-二氯丙烷* |  |  | 1.1μg/kg |
| 20 | 1,1,1,2-四氯乙烷* |  |  | 1.2μg/kg |
| 21 | 1,1,2,2-四氯乙烷* |  |  | 1.2μg/kg |
| 22 | 四氯乙烯* |  |  | 1.4μg/kg |
| 23 | 1,1,1-三氯乙烷* |  |  | 1.3μg/kg |
| 24 | 1,1,2-三氯乙烷* |  |  | 1.2μg/kg |
| 25 | 三氯乙烯* |  |  | 1.2μg/kg |
| 26 | 1,2,3-三氯丙烷* | 土壤和沉积物 挥发性有机物的测定 吹扫捕集-气相色谱法- 质谱法 | HJ 605-2011 | 1.2μg/kg |
| 27 | 氯乙烯* |  |  | 1μg/kg |
| 28 | 苯* |  |  | 1.9μg/kg |
| 29 | 氯苯* |  |  | 1.2μg/kg |
| 30 | 1,2-二氯苯* |  |  | 1.5μg/kg |
| 31 | 1,4-二氯苯* |  |  | 1.5μg/kg |
| 32 | 乙苯* |  |  | 1.2μg/kg |
| 33 | 苯乙烯* |  |  | 1.1μg/kg |
| 34 | 甲苯* |  |  | 1.3μg/kg |
| 35 | 间二甲苯+对二甲苯* |  |  | 1.2μg/kg |
| 36 | 邻二甲苯* |  |  | 1.2μg/kg |
| 37 | 硝基苯* | 土壤和沉积物 半挥 发性有机物的测定 气相色谱法-质谱法 | HJ 834-2017 | 0.09mg/kg |
| 38 | 2-氯酚* |  |  | 0.1mg/kg |
| 39 | 苯并（a）蒽* |  |  | 0.06mg/kg |
| 40 | 苯并（a）芘* |  |  | 0.1mg/kg |
| 41 | 苯并（b）荧蒽* |  |  | 0.1mg/kg |
| 42 | 苯并（k）荧蒽* |  |  | 0.1mg/kg |
| 43 | 䓛* |  |  | 0.1mg/kg |
| 44 | 二苯并[a,h]蒽* |  |  | 0.1mg/kg |
| 45 | 茚并（1,2,3-c,d）芘* |  |  | 0.1mg/kg |
| 46 | 萘* |  |  | 0.1mg/kg |
| 47 | 苯胺* | 半挥发性有机物的测 定 气相色谱法-质谱 法 | USEPA8270(Rev.6)- | 0.09mg/kg |

（3）监测结果及评价

项目地监测点位环境质量现状监测结果统计见表4.2-7，项目周边农用地土壤环境质量现状监测结果见表4.2-8。

表4.2-7    项目地建设用地土壤环境现状监测结果    单位：mg/kg

| 项目 | 矿区690m 平硐口 | 矿区725m 平硐口 | 矿区775m 平硐口 | 标准限值 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| pH值 | 8.03 | 7.94 | 8.19 | 60 |
| 砷 | 15.4 | 15.2 | 14.7 | 60 |
| 镉 | 0.21 | 0.17 | 0.23 | 65 |
| 六价铬 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 5.7 |
| 铜 | 11 | 12 | 12 | 18000 |
| 铅 | 13 | 12 | 10 | 800 |
| 汞 | 0.0818 | 0.173 | 0.142 | 38 |
| 镍 | 40 | 50 | 48 | 900 |
| 氯甲烷 | 0.0010ND | / | / | 2.8 |
| 氯乙烯 | 0.0010ND | / | / | 0.9 |
| 1,1-二氯乙烯 | 0.0010ND | / | / | 37 |
| 二氯甲烷 | 0.0015ND | / | / | 9 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 0.0014ND | / | / | 5 |
| 1,1-二氯乙烷 | 0.0012ND | / | / | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 0.0013ND | / | / | 596 |
| 氯仿 | 0.0011ND | / | / | 54 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 0.0013ND | / | / | 616 |
| 四氯化碳 | 0.0013ND | / | / | 5 |
| 苯 | 0.0019ND | / | / | 10 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.0013ND | / | / | 6.8 |
| 三氯乙烯 | 0.0012ND | / | / | 53 |
| 1,2-二氯丙烷 | 0.0011ND | / | / | 840 |
| 甲苯 | 0.0013ND | / | / | 2.8 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 0.0012ND | / | / | 2.8 |
| 四氯乙烯 | 0.0014ND | / | / | 0.5 |
| 氯苯 | 0.0012ND | / | / | 0.43 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 0.0012ND | / | / | 4 |
| 乙苯 | 0.0012ND | / | / | 270 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 0.0012ND | / | / | 560 |
| 邻二甲苯 | 0.0012ND | / | / | 20 |
| 苯乙烯 | 0.0011ND | / | / | 28 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0012ND | / | / | 1290 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 0.0012ND | / | / | 1200 |
| 1,4-二氯苯 | 0.0015ND | / | / | 570 |
| 1,2-二氯苯 | 0.0015ND | / | / | 640 |
| 苯胺 | 0.1ND | / | / | 76 |
| 2-氯酚 | 0.06ND | / | / | 260 |
| 硝基苯 | 0.09ND | / | / | 2256 |
| 萘 | 0.09ND | / | / | 15 |
| 苯并[a]蒽 | 0.1ND | / | / | 1.5 |
| 䓛 | 0.1ND | / | / | 15 |
| 苯并[b]荧蒽 | 0.2ND | / | / | 151 |
| 苯并[K]荧蒽 | 0.1ND | / | / | 1293 |
| 苯并[a]芘 | 0.1ND | / | / | 1.5 |
| 茚并[1,2,3-cd]芘 | 0.1ND | / | / | 15 |
| 二苯并[a,h]蒽 | 0.1ND | / | / | 70 |

表4.2-8      项目地周边农用地土壤环境质量监测结果表

| 检测项目 | 单位 | 监测结果 |  | 农用地土壤污染筛选值 |  | 是否 达标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重晶石矿区东侧 | 重晶石矿区西侧 | 6.5<pH≤7.5 | ＞7.5 |  |
| pH | 无量纲 | 7.78 | 7.10 | / | / | / |
| 铬 | mg/kg | 40 | 45 | 200 | 250 | 达标 |
| 锌 | mg/kg | 55 | 64 | 250 | 300 | 达标 |
| 砷 | mg/kg | 10.9 | 15.9 | 30 | 25 | 达标 |
| 镉 | mg/kg | 0.16 | 0.28 | 0.3 | 0.6 | 达标 |
| 铜 | mg/kg | 9 | 10 | 100 | 100 | 达标 |
| 铅 | mg/kg | 11 | 12 | 120 | 170 | 达标 |
| 汞 | mg/kg | 0.137 | 0.182 | 2.4 | 3.4 | 达标 |
| 镍 | mg/kg | 39 | 25 | 100 | 190 | 达标 |

由监测数据可知，项目地土壤各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地土壤污染风险筛选值标准，土壤环境良好。项目地周边农用地土壤监测因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB156180-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。

- 4.2.5 环境噪声现状调查与评价

（1）监测点的布设

本次环评委托陕西红昌检测科技有限公司对厂址周围4个点位进行了噪声监测，噪声监测点布置见表4.2-9。

表4.2-9            环境噪声监测布点表

| 监测点位置 |  | 编号 | 监测因子 | 区域功能 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界 | 厂址东 | 1# | 等效A声级 | GB3096-2008 《声环境质量标准》 2类标准 |  |
|  | 厂址南 | 2# |  |  |  |
|  | 厂址西 | 3# |  |  |  |
|  | 厂址东 | 4# |  |  |  |
| 主平硐 |  | 5# |  |  |  |

陕西盛中环境科技有限公司于2021年8月5日对上述各监测点进行了声环境现状监测。测量仪器为AWA6270+型多功能声统计分析仪，每组监测点昼、夜间各监测一次，监测方法按《城市区域环境噪声测量方法》进行。

（2）监测结果及评价

①监测结果

环境噪声现状监测结果列于表4.2-10。

表4.2-10        噪声环境现状监测结果      单位：dB（A）

| 位置 | 编号 | 等效声级（12月11日） |  | 超标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 厂址东 | 1# | 40.5 | 39.0 | 达标 | 达标 |
| 厂址南 | 2# | 42.1 | 38.1 | 达标 | 达标 |
| 厂址西 | 3# | 41.8 | 38.4 | 达标 | 达标 |
| 厂址东 | 4# | 40.6 | 39.2 | 达标 | 达标 |
| 主平硐口 | 5# | 43.0 | 37.1 | 达标 | 达标 |

②现状评价

从监测结果可以看出：本次评价在厂址周围及主平硐口设置5个监测点位，噪声现状昼间值为40.5～43.0dB(A)，夜间噪声现状为37.1～39.2dB(A)，无监测点超标，均符合《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类声功能区标准。

由上述分析，厂址周围声环境质量良好。

- 4.3 生态现状调查与评价

生态环境影响评价是在评价生态环境现状的基础上，分析、预测矿山开采对评价区生态环境的影响和生态系统变化趋势，采取合理、有效的生态保护、恢复与补偿措施，最大限度的减缓不利影响的范围和程度，保持生态系统的稳定性。

- 4.3.1 生态环境现状调查

（1）调查内容

生态环境现状调查内容主要包括评价区的气象、气候因素和地形、地貌特征，生态系统类型，植被分布、类型，生物多样性，土壤类型，土地利用、土壤侵蚀现状等。

（2）调查及评价范围

调查及评价范围均为以矿界外扩500m，面积约5.1km2。

（3）调查方法

评价区生态环境信息获取采用现场调查、资料收集、遥感调查相结合的方法。

①现场调查与走访

通过对评价区现场调查，识别植物种类、记录植被盖度和野外调查中发现的动物，了解评价区野生动植物的分布状况。

②资料收集

资料收集了《陕西植被》、《安康市平利县森林资源规划设计调查报告》（国家林业局西北林业调查规划设计院）等资料。

③遥感调查

以项目区资源三号（ZY-3）遥感影像为信息源，结合项目区的相关资料，建立基于土地利用现状、植被类型、土壤侵蚀强度的分类分级系统的遥感解译标志，采用人机交互目视判读对遥感数据进行解译。

- 4.3.2. 植被现状

（1）生态系统类型及特征

评价区生态系统主要以森林生态系统为主，森林生态系统分布广，面积大，主要生态系统类型及特征见表4.3-1。

表 4.3-1  	评价区生态系统类型及特征表

| 序号 | 类型 | 主要物种 | 分布 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 森林生态系统 | 山杨、椿、桑、刺槐、松、栎等 | 大面积分布于评价区内 |

评价区内以森林生态系统为主，乔木分布面积广，树种主要有栎类、杨类、油松、柏树等，林木郁闭度大致为0.2～0.4，密度在1500～2500株/hm2之间，林下有胡枝子、蔷薇等灌木以及茅草等草本植物。

现场调查，评价区林地主要为防护林和经济林，在区域水土保持、水源涵养及经济等方面起着重要作用，森林生态系统生长发育良好，具有森林生态系统功能。

总体看来，评价区森林生态系统物种较为丰富、物流、能流关系复杂，具有较好的生态系统服务功能，生态系统稳定性强，生态环境质量较好。

（2）植被类型及分布特征

根据现场实地踏勘，评价区内自然植被占评价区面积的98%以上。在各类自然植被中，面积最大的为针叶林和阔叶林，占评价区面积58%以上；其次是灌草丛，占评价区面积的40%；评价区因人为活动以及自然因素导致裸露地表，无植被面积为2%，其中前期露天开采导致地表裸露面积约为1.0%。矿区及评价区植被类型面积见表4.3-2和4.3-3。植被类型图见图4.3-1。

表4.3-2  评价范围内植被类型面积统计表

| 大类 | 名称 | 面积(km2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 栓皮栎、桦木阔叶林 | 3.9876 | 51.79 |
|  | 马尾松、杉木针叶林 | 1.9338 | 25.12 |
| 灌丛 | 马桑、火棘灌丛 | 0.7239 | 9.40 |
|  | 胡枝子、黄栌灌丛 | 0.1002 | 1.30 |
| 草丛 | 白茅、龙须草杂类草丛 | 0.3323 | 4.32 |
|  | 芒、大披针苔杂类草丛 | 0.0633 | 0.82 |
| 栽培植被 | 农作物 | 0.3871 | 5.03 |
| 非植被区 | 居住地等 | 0.1709 | 2.22 |
| 合计 |  | 7.6991 | 100 |

表4.3-3  矿区范围内植被类型面积统计表

| 大类 | 名称 | 面积(km2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 栓皮栎、桦木阔叶林 | 1.0202 | 42.12 |
|  | 马尾松、杉木针叶林 | 0.6124 | 25.29 |
| 灌丛 | 马桑、火棘灌丛 | 0.469 | 19.36 |
|  | 胡枝子、黄栌灌丛 | 0.0193 | 0.80 |
| 草丛 | 白茅、龙须草杂类草丛 | 0.0618 | 2.55 |
|  | 芒、大披针苔杂类草丛 | 0.0306 | 1.26 |
| 栽培植被 | 农作物 | 0.1781 | 7.35 |
| 非植被区 | 居住地等 | 0.0305 | 1.26 |
| 合计 |  | 2.4219 | 100 |

（3）植物资源

评价区属北亚热带，区域植物以针叶林、灌丛和针阔混交林为主，区内植被茂密，植物资源丰富，主要植物资源详见表4.3-4。

表 4.3-4    	评价区域主要植物资源

| 序号 | 分类 | 植物名称 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 经济作物 | 油桐子、茶叶为主，次为核桃、棕片、油菜、杜仲等 |
| 2 | 用材树种 | 华山松、栎、柏类、杨、桐等 |
| 3 | 经济树种 | 油桐、漆树、茶树、桂皮、樟树、皂角树等 |
| 4 | 灌木植物 | 黄栌、胡枝子、山梅花、六道木、野蔷薇等 |
| 5 | 竹类 | 松华竹、斑竹、楠竹、紫竹等 |
| 6 | 藤本植物 | 鸡心藤、青藤、葛藤、山葡萄等 |
| 7 | 草本植物 | 白茅、马唐、狗尾草、白羊草、知风草、黄花苜蓿、野菊花等 |

据现场调查，工程占地区主要为用材林和经济林，均属一般林地，不涉及天然林保护区，不在自然保护区和森林公园内，无国家重点保护的野生植物。

- 4.3.3 动物现状

评价区由于矿山开发及其他人类活动，未发现大型兽类，动物种类不多，多为常见种，现分述如下：

①哺乳类：主要有草兔等；

②爬行类：主要为蛇类；

③两栖类：癞哈蟆、青蛙等；

④水生动物：草鱼、鳝鱼、泥鳅等；

⑤鸟类：燕、鸽、白头翁等。

据现场调查，评价区未发现有国家级、省级重点野生保护动物。

- 4.3.4土壤类型及分布

根据现场调查和收集的相关资料，调查区的土壤类型主要有黄棕壤，沟谷阶地及河道两岸还有少量河淤土。

（1）黄棕壤土

黄棕壤土广泛分布于评价区，是森林主要土壤。由于人为活动少，植被覆盖较好，剖面明显，地面堆积物较多。土壤有机质含量一般在1%以上。

（2）河淤土：

主要分布在河畔滩地及沟台田地，为评价区主要耕作土壤。土壤有机质含量一般在1%～1.5%。

- 4.3.5土地利用现状

按照《土地利用现状分类标准（GBT21010-2017）》的进行地类划分，将项目区的土地利用类型划分为旱地、乔木林地、灌木林地、其它草地、城镇住宅用地、农村宅基地、公路用地共计8个地类。评价区土地利用以有林地为主，其次为灌木林地。项目区土地利用类型及面积见表4.3-5和4.3-6。土地利用现状图见图4.3-2。

表4.3-5  评价范围内土地利用类型及面积统计

| 一级类 | 二级类 |  | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地类代码 | 地类名称 |  |  |
| 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.3871 | 5.03 |
| 林地 | 0301 | 乔木林地 | 5.9214 | 76.91 |
|  | 0305 | 灌木林地 | 0.8241 | 10.70 |
| 草地 | 0404 | 其它草地 | 0.3956 | 5.14 |
| 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.0596 | 0.77 |
| 交通用地 | 1003 | 公路用地 | 0.0611 | 0.79 |
| 水域 | 1101 | 河流水面 | 0.0502 | 0.65 |
| 合计 |  |  | 5.6759 | 100 |

表4.3-6  矿区范围内土地利用类型及面积统计

| 一级类 | 二级类 |  | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地类代码 | 地类名称 |  |  |
| 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.1781 | 7.35 |
| 林地 | 0301 | 乔木林地 | 1.6326 | 67.41 |
|  | 0305 | 灌木林地 | 0.4883 | 20.16 |
| 草地 | 0404 | 其它草地 | 0.0924 | 3.82 |
| 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.0182 | 0.75 |
| 交通用地 | 1003 | 公路用地 | 0.0102 | 0.42 |
| 水域 | 1101 | 河流水面 | 0.0021 | 0.09 |
| 合计 |  |  | 2.4219 | 100 |

- 4.3.6景观现状

本项目所在地位于安康市平利县洛河镇南坪街村，矿区范围及周围区域主要为农田景观、村落景观、林地景观等，无特殊景观资源。项目所在区域及周围无需特殊保护的自然保护区、风景名胜区、文物故迹。景观资源主要是农田景观、村落景观、林地景观。

原有开采活动对地形地貌景观的影响和破坏主要表现为对地貌景观的破坏。目前，工业场地和矿山道路已基本形成，其运行和修建在一定程度上破坏了原生地形地貌景观，使其与周边地貌景观呈现出不协调的现象，影响较严重。

- 4.3.7 地质灾害现状调查

地质灾害是指包括自然因素或者人为活动引发的危害人民生命和财产安全的山体崩塌、滑波、地面陷塌、地裂缝、地面沉降等与地质作用有关的地质灾害。

(1)地质灾害危险性现状分析

经过野外现场调查，现状条件下评估区内无崩塌、泥石流、地面塌陷、地裂缝等地质灾害。

(2)采矿活动对含水层的影响现状

矿山为已有矿山，开采活动形成的平硐和露天采场虽然对含水层的补给、径流和排泄条件产生了一定的影响，但没有揭露到地下水位，未造成区域性地下水位下降，未对矿床充水含水层造成破坏，历史活动对含水层破坏影响较轻。

- 4.3.8水土流失现状

项目区占地类型主要为有林地、灌木林地，参照《土壤侵蚀分类分级标准》，结合实地调查，综合工程占地和当地水土流失现状，经分析确定：项目区为中度流失，土壤侵蚀模数取3000t/km2.a。

本项目处于巴山中山保护区，依据《陕西省人民政府关于划分水土流失重点防治区的通告》，该区域属于秦巴山区重点治理区。根据《土壤侵蚀分类分级标准》（SL190-2007），项目区属以水力侵蚀为主，兼有重力侵蚀的西南土石山区，水土流失允许流失量值为500t/km2·a。

评价区土壤侵蚀类型现状图见图4.3-3。土壤侵蚀强度面积统计见表4.3-7和4.3-8。

表4.3-7 评价范围内土壤侵蚀强度面积统计

| 侵蚀强度 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 5.9214 | 76.91 |
| 轻度侵蚀 | 0.995 | 12.92 |
| 中度侵蚀 | 0.7194 | 9.34 |
| 强度侵蚀 | 0.0633 | 0.82 |
| 合计 | 7.6991 | 100 |

表4.3-8 矿区范围内土壤侵蚀强度面积统计

| 侵蚀强度 | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- |
| 微度侵蚀 | 1.6326 | 67.41 |
| 轻度侵蚀 | 0.5188 | 21.42 |
| 中度侵蚀 | 0.2399 | 9.91 |
| 强度侵蚀 | 0.0306 | 1.26 |
| 合计 | 2.4219 | 100 |

第5章 环境影响分析

- 5.1 施工期环境影响分析

本次施工内容主要包括部分进场道路修建、平巷、溜井、风井、废水收集池等建设。建设期9个月。建设过程主要产生噪声、扬尘、建筑垃圾、废水等。

5.1.1 生态环境影响分析

本项目施工期对外环境的影响主要表现在项目建设占用土地，垃圾堆放对地表植被的破坏及局部生态系统的影响。

（1）土地利用影响分析

本项目影响区占用土地主要为工业场地、运矿道路及矿石临时堆放占地，占地数量为2.42Km2，项目建设对区域土地利用类型影响不大。工程建设临时压占土地，主要是使这些土地失去原有的生物生产功能和生态服务功能，会对局部的土地利用产生一定的影响。但工程结束后，由于区域属暖温带半湿润山地气候，植被生长和恢复能力较强，只要及时采取植被恢复，经过1～3年的植被恢复，一般都可以恢复原有的生产能力，不会彻底改变土地利用结构和功能，对区域生态系统的影响有限。

（2）土壤影响分析

工程施工期对土壤的影响主要是对土壤表层的剥离，由于挖方堆放、填方取土、土层扰乱以及对土壤肥力和性质的破坏，使占地区土壤失去其原有植物生长能力。本项目施工期土壤表层的剥离，会使局部土壤环境受到影响，由于占地面积小，且仅影响场内土壤环境，对外部环境影响小。工程开挖面积主要为工业场地等，开挖扰乱土层，对土壤肥力和性质造成破坏，使开挖区土壤失去其原有植物生长能力，由于面积小，对评价区土壤环境影响小。

（3）植被影响分析

工程对植被的影响主要体现在建设施工中对植被的破坏以及道路修建对植被的破坏。

①植物种类的影响

根据现状调查，项目占地植被类型以针阔混交林以及灌草丛为主，可能受工程施工破坏的树种包括山杨、栎类等，无保护野生植物。基本均为地势较低处的幼龄人工林，对较高处的近熟林影响较小，因此项目建设不会改变评价区以针阔混交林为主的植被类型，对评价区植物群落的种类组成影响较小。

②植被覆盖率的影响

随着施工期的结束，临时占地的植被恢复，矿山工业场地、办公生活区以及矿区道路周围植被绿化，将使评价区植被覆盖率有所恢复。据估算，施工期结束后，矿山工业场地边坡绿化，道路两侧绿化。因此施工期结束后1～2年将使评价区植被覆盖率基本恢复原有水平，项目对评价区植被覆盖率影响不大。

③对生物量的影响

工程建设过程剥离、清理及占压施工区的植被，将造成占地范围内原有植被的生物量损失。现状调查，项目区林地主要为阔叶林，且以中、幼龄林为主，林木平均生物量90t/hm2，施工期占地共0.64hm2，项目建设将造成生物量损失57.6t。本项目造成的生物量损失占评价区总生物量的比例较小。总体看来，对评价区生物量影响不大。

（4）动物影响分析

项目建设过程将破坏、扰动地表植被0.84hm2，减少了动物的部分活动地和觅食地，将迫使其迁往别处。由于动物的迁移性较强，且工程区附近同类生境分布较广泛，因此影响有限。加上施工期较短，项目施工对区域动物干扰影响小。因此项目对动物的影响是相对的、局部的，不会造成评价区动物物种的消失。

（5）水土流失影响分析

施工期占地破坏地表植被，同时施工扰动将使施工区及周围的土壤结构和林地遭到破坏，降低水土保持功能，加剧水土流失。

5.1.2 施工期水环境影响分析

施工期废水主要有施工场地生产废水、矿坑涌水、生活污水等。

（1）施工生产废水

厂区施工期间产生的生产废水包括砂石冲洗水，砼养护水、场地冲洗水、机械设备洗涤水、汽车清洗废水等，该类生产废水主要含有少量石油类和泥砂悬浮物，基本无其它污染指标。

工程施工期间，施工单位应对施工废水的排放进行组织设计，严禁废水直接排入地表，如果不注意废水的收集处置，随意排放，容易造成局部水土流失等环境影响，并对地表水产生不利影响。因此，工程施工期间，施工单位严禁废水直接排放。

评价要求施工单位在厂区设置临时沉淀池，含泥沙雨水、泥浆水经沉淀池处理后用以浇洒场地；机械停放点应设置固定的维修作业区，作业区应作简单防渗处理，产生的含油废水应采用容器或砌坑专门收集，进行隔油沉淀处理后统一回收处置。采取以上措施后，生产废水不外排，对地表水环境影响不大。

（2）矿坑涌水

根据项目开发利用方案，施工阶段掘进巷道大部分位于侵蚀基准面以上，施工巷道矿坑涌水量较少。评价要求690m平硐口沉淀池应提前建设，用于处理基建施工时矿坑涌水，矿坑涌水经沉淀处理后回用于防尘洒水，不外排。对外环境影响小。

（3）施工生活污水

据项目可研报告，施工高峰期施工人员人数可达到30人，依据当地生活条件，生活污水产生量为1.44m3/d。评价要求生活污水不得随意排放，应在施工场地设防渗化粪池，粪便水入化粪池收集后作为绿化用肥，其它杂排水集中收集处理达标后作周围林草地绿化用水综合利用，不排入地表水体。总体看来，基建期生活污水产生量不大，排放分散。采取措施后，施工生活污水对地表水环境的影响较小。

5.1.3 施工期大气环境影响分析

（1）施工扬尘影响

本项目施工期间，在场地平整、土方开挖，建筑材料、砂石等装卸、堆放、转移、运输均会造成地面扬尘环境污染。一般扬尘粒径较大、沉降快，影响范围较小。但是会造成施工场地局部环境污染，影响施工人员和附近人员的健康和作业。

据类比调查某企业施工工地，施工期施工扬尘影响类比监测资料见表5.1-1。

表5.1-1       施工期扬尘类比监测结果

| 工程名称 | 围栏情况 | TSP浓度（mg/m3） |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工地下风向 |  |  |  |  |  | 上风向对照点 |
|  |  | 20m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m |  |
| 甲段工程 | 无 | 1.540 | 0.991 | 0.535 | 0.611 | 0.504 | 0.401 | 0.404 |
| 乙段工程 | 无 | 1.457 | 0.963 | 0.568 | 0.570 | 0.519 | 0.411 |  |
| 平 均 | / | 1.503 | 0.922 | 0.602 | 0.591 | 0.512 | 0.406 |  |
| 丙段工程 | 围金属板 | 0.943 | 0.577 | 0.416 | 0.424 | 0.417 | 0.420 | 0.419 |
| 丁段工程 | 围彩条布 | 1.105 | 0.647 | 0.453 | 0.420 | 0.421 | 0.417 |  |
| 平 均 | / | 1.024 | 0.626 | 0.435 | 0.421 | 0.419 | 0.419 |  |

从表5.1-1可以看出：施工扬尘影响主要在施工场地下风向距离250m范围内。

本项目工业场地施工量小，同时周边有山体和植被作为天然防尘屏障，施工扬尘影响主要集中在施工场地内，对外环境影响小。

（2）井巷施工粉尘

在井巷掘进过程中，凿岩、爆破、装运等环节都会产生大量的粉尘。掘进工作面

粉尘浓度可达100～300mg/m3，对工作场所作业人员影响大。采取湿式凿岩、喷雾洒水、定期清洗岩壁、通风换气等措施后，根据类比调查，粉尘浓度可降至2mg/m3，可有效减轻对地下工作场所人员的影响，对外环境影响小。

（3）非施工机械废气

施工期施工机械主要有挖掘机、推土机、发电机等机械设备和运输车辆，多为大动力柴油发动机，燃用柴油将会排放一定量的尾气，主要含NOx、烟尘、SO2等污染物质。由于本项目施工量较小，施工机械使用量少，则排放的机械废气量也较小，排放后很快扩散或被周边植被吸收、滞留，对外环境影响小。

综上所述，施工期废气、粉尘、扬尘等造成的大气环境污染是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失，对环境影响较小。

5.1.4 施工期声环境影响分析

施工期噪声主要来自施工过程中各种施工机械产生的噪声，推土机、挖掘机、挖掘机、装载机、混凝土搅拌机等。这些机械的噪声多在80~103dB（A）。据项目开发利用方案及类比调查，项目施工期产噪设备主要有推土机、挖掘机、混凝土振捣器、电锯、载重汽车、翻斗车、装载机等，上述产噪设备噪声级见表5.1-2所示。

将以上声源视为点声源，根据声源噪声衰减的计算公式如下：

L2＝L1－20lg（r2/r1）（r2>r1）

式中：r2、r1——距离声源的距离（m）。

L2、L1——r2、r1距离出的噪声值dB(A)。

各种施工设备在施工时随距离的衰减列于表 5.1-2。

表5.1-2  主要施工机械在不同距离的噪声值

| 序号 | 施工机械设备名称 | 离施工点不同距离的噪声值 |  |  |  |  |  | GB3096-2008 标准dB（A） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10m | 50m | 100m | 150m | 200m | 250m | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 推土机 | 74.5 | 61.6 | 54.5 | 51 | 48.5 | 46.6 | 60 | 50 |
| 2 | 挖掘机 | 73.5 | 59.6 | 53.5 | 50 | 47.5 | 45.6 |  |  |
| 3 | 混凝土振捣器 | 81.0 | 67.0 | 61.0 | 57.5 | 55.0 | 53.0 |  |  |
| 4 | 电锯 | 83.0 | 69.0 | 63.0 | 59.5 | 57.0 | 55.0 |  |  |
| 5 | 载重汽车 | 77.5 | 63.5 | 57.5 | 54 | 51.5 | 49.5 |  |  |
| 6 | 装载机 | 74.5 | 60.6 | 54.5 | 51 | 48.5 | 46.6 |  |  |
| 7 | 翻斗车 | 74.5 | 60.6 | 54.5 | 51 | 48.5 | 46.6 |  |  |

施工期昼间施工，夜间不施工。由表5.1-2可以看出，昼间施工时，距施工场界150m时可满足《声环境质量标准》（GB3096－2008）的2类标准。但在施工过程中，这些施工机械往往是同时作业，噪声源辐射量的相互叠加，叠加后声级值较高，辐射范围影响较大。由于项目施工点距离最近住户大于500m，周边居民点离矿区距离均较远，通过距离衰减，施工期噪声对项目周围声环境敏感点不会造成显著影响。

5.1.5 施工期固体废物影响分析

（1）基建废石

根据开发利用方案，矿山基建过程中废石产生量约为2496m3，6441t。废石约2000t用于矿山道路及工业场地建设，其余外售给碎石加工企业进行综合利用，无需设置废石场。

（2）生活垃圾

根据前文工程分析，工程建设期每天产生生活垃圾约30kg。生活垃圾由施工队设置临时生活垃圾收集筒，统一收集后定期运至当地生活垃圾中转站处理。

由此可见，项目施工期固废均得到妥善处置，不外排，对环境影响不大。

5.1.6小结

综上所述，项目施工期对环境的影响是多方面的，但影响主要呈现出局部性、短期性的特点，随着项目建设施工期的结束而逐渐恢复，因此对环境的影响较小。从以上分析可以看出，施工期污染防治和减缓措施的主要手段是加强管理。因此，建设单位及施工单位要从管理入手，文明施工，按照国家有关法律法规制定相应的施工规范、作业制度，并严格执行，还应加强对施工人员进行环保法律法规的宣传教育，尽可能减少施工期的环境影响。

- 5.2 运营期生态环境影响分析

矿山开采对生态环境影响包括直接影响和间接影响。直接影响主要是矿山建设直接占地对生态环境的影响，包括工业场地、开采区等。间接影响主要是矿山开发所诱发的二次破坏和污染，主要是大气污染、废水污染、土壤污染等。

（1）对区域景观格局的影响

本项目不会在现有的基础上对地形地貌景观、自然景观、自然生态系统稳定性及生产能力造成较大的影响。工业场地、进场道路及工业场地等地面设施仍旧是影响景观格局及生态系统完整性的重要因素，但影响范围小。工业场地旁仅有一条简易道路，采矿活动不会对区域主要公路沿线的视觉景观产生影响。

（2）对生态系统完整性的影响

根据现场调查，本项目已运行多年且周围暂无其他工矿企业，根据现场调查，尚未对区域生态系统完整性造成明显破坏及显著的负面影响，仅矿山运输道路和工业场地对区域生态系统造成阻隔作用，但区域生态系统结构仍保持完整，服务功能未发生显著退化或改变。本项目与此前项目位于同一区域内，类比分析可知本项目的建设不会对生态系统完整性产生显著影响。

（3）对地下水位的影响

项目在硐采过程中，可能造成地下水位的下降，进而间接影响地表植被的需水要求，可能引发地表植被因缺水而导致死亡。地下水的补给、径流与排泄条件严格受到地形地貌条件、地层岩性和地质构造的控制。总体上，矿区地下水补给源主要为大气降雨，局部地段、一定时期内可能由地表径流补给地下水。矿山开采并不会造成区域地下水水位的大幅下降。

根据现场调查，采矿活动地表植被因地下水水位下降缺水而大面积死亡现象并未发生。类比分析可知，本项目的运营也不会因地下水水位下降而间接造成地表植被缺水大面积死亡的现象。

综上所述，本项目运营期间，矿体以地下开采为采矿方式，矿山开采过程中不会在现有基础上对地表植被造成直接或间接的破坏，也不会造成地下水水位下降而间接影响地表植被的生长发育，项目开采对自然生态系统稳定性及生产能力的影响较小。

（4）对动植物的影响

①对植被的影响

随着生产后期土地复垦和植被恢复措施的实施，遭到破坏的植被将得到不同程度的恢复。

②对动物的影响

由于区内多年人类采矿活动的影响，区内野生动物明显减少，多为常见的小型杂食类动物，根据现状调查，矿区范围内没有珍贵和国家保护物种，且多为常见的小型野生动物。采矿活动和运输车辆的运输噪声及粉尘、工作人员活动，将对野生动物产生不利影响。但评价区内林地分布较为广泛，动物可迁至周边地区，因此运行期工程对区域野生动物的影响仅局限于较小范围内，总体看，工程对野生动物的不利影响是轻微的。

（5）对森林资源影响分析

①对森林资源数量的影响

从林地面积来看，该工程项目征地将造成林地和林木资源的消耗，对森林资源的影响是客观存在的，但拟使用林地面积占矿区范围较小，因此，对森林资源数量的直接影响较小。

对森林资源存在潜在的不利影响，通过加强施工管理，采取监测监控措施，加大森林防火和林政资源管理工作力度，这些潜在影响可得到有效控制和消除。同时，通过当地积极的植被恢复，森林资源会不断增加。

②对森林资源质量的影响

项目拟使用林地呈块状，将原有林地分裂，造成森林破碎，形成更多森林斑块，构成更多的边缘区和过渡带，从而使森林承受自然和人为干扰的范围更宽，在一定程度上存在森林质量下降的可能。

重晶石矿井巷施工阶段，土石方开挖、机械运行、运输、装卸、搅拌材料等环节均有扬尘产生。一方面，将降低空气透明度，减弱光照强度，削弱叶面接受光照和吸收CO2能力，引起林木光合作用减弱，影响林木生命活力；另一方面，林木蒙尘，雌花受粉受阻，影响结实，将降低附近森林植被自然更新能力或果树产量。

总之，本项目营运过程中对项目区森林资源质量虽有一定影响，但由于所拟使用林地分布植物群落具有较强的抗干扰能力，加上施工单位采取先进的施工工艺，严密的组织管理，使其对森林质量的影响较小，不至于造成不可逆转的影响。

（6）地表岩石移动影响分析

根据开发利用方案，矿区范围内的K2重晶石矿体为急斜矿体，顶底板围岩的稳固性较好，岩体移动角类比相似矿山后，上盘岩石移动角取60°~65°，下盘岩石移动角为矿体倾角或者65°，端部岩石移动角取70°~75°，据此圈定矿体开采系统的岩石移动界线，影响面积约为0.042km2。由于岩石移动范围内主要在矿区范围内，无居民点等其它重要设施，因此地表岩石移动不会对居民点产生影响。

项目顶底板围岩的稳固性较好，地表岩石移动范围较小，岩石移动程度不大，不会对地表植被产生明显影响，造成的生态环境影响不大。

- 5.3 运营期环境空气响分析

5.3.1 预测模式

根据工程分析，项目建成后运营期大气污染物主要来源于地下矿石开采、矿石运输及矿石临时堆放，产生的废气主要为粉尘。其因此选取TSP作为预测因子。

（1）预测内容

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）要求，本次大气环境影响评价采用估算模式AERSCREEN，对项目矿石周转场产生的粉尘对大气环境的影响进行预测。

（2）预测模式

本次大气预测采用以《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）推荐的估算模式预测软件。主要废气污染源参数见下表：

表5.3-1    主要废气污染源参数一览表（矩形面源）

| 污染源名称 | 坐标(°) |  | 海拔高度(m) | 矩形面源 |  |  | 污染物排放速率(kg/h) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  | 长度(m) | 宽度(m) | 高度(m) | TSP |
| 矿石周转场 | 109°22′49.25″ | 32°25′51.38″ | 826 | 20 | 10 | 8 | 0.09 |

（3）污染物评价标准

污染物评价标准和来源见下表。

表5.3-2     污染物评价标准

| 污染物名称 | 功能区 | 取值时间 | 标准值(μg/m³) | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | 二类限区 | 24小时平均 | 300.0 | GB 3095-2012 |

（4）项目参数

估算模式所用参数见表：

表5.3-3     估算模型参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数(城市人口数) | / |
| 最高环境温度 |  | 40.7℃ |
| 最低环境温度 |  | -14.6℃ |
| 土地利用类型 |  | 林地 |
| 区域湿度条件 |  | 潮湿 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | 是 |
|  | 地形数据分辨率(m) | 90 |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 否 |
|  | 岸线距离/m | / |
|  | 岸线方向/° | / |

5.3.2 预测结果

（1）估算模型计算结果

根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ/T2.2-2018）的规定，利用推荐的（AERSCREEN）大气估算工具进行估算，按照上述排放参数，气象条件为模式中嵌入的各种气象组合条件。计算结果见表5.2-4。

表5.3-4     本项目大气污染物落地浓度估算结果表

| 序号 | 距源中心下风向距离（m） | PM10 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 下风向预测浓度（ug/m3） | 浓度占标率（%） |
| 1 | 50.0 | 44.2 | 4.91 |
| 2 | 100.0 | 55.37 | 6.15 |
| 3 | 200.0 | 62.89 | 6.99 |
| 5 | 300.0 | 87.74 | 9.75 |
| 6 | 400.0 | 78.79 | 8.75 |
| 7 | 500.0 | 75.59 | 8.40 |
| 8 | 600.0 | 87.86 | 9.76 |
| 9 | 700.0 | 67.03 | 7.45 |
| 10 | 800.0 | 72.93 | 8.10 |
| 11 | 900.0 | 86.7 | 9.63 |
| 12 | 1000.0 | 84.84 | 9.43 |
| 13 | 1200.0 | 77.9 | 8.66 |
| 14 | 1400.0 | 70.87 | 7.87 |
| 15 | 1600.0 | 63.97 | 7.11 |
| 16 | 1800.0 | 70.44 | 7.83 |
| 17 | 2000.0 | 62.76 | 6.97 |
| 18 | 2500.0 | 58.22 | 6.47 |
| 最大落地浓度及占标率 |  | 88.87 | 9.87 |
| 最大落地浓度距源距离 |  | 750 |  |

本项目矿石周转场排放的TSP，Pmax值为9.87%，Cmax为88.87μg/m³，根据《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018）分级判据，确定本项目大气环境影响评价工作等级为二级。大气环境影响评价范围边长取5km，即以本项目厂界外延2.5km的矩形区域。

（2）预测结果分析

根据预测结果可知，本项目无组织颗粒物Pmax最大占标率为9.87%，最大地面质量浓度出现的距离为750m，Cmax为88.87ug/m3，远低于《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准限值。故运营期间废气经处理达标后排放对所在地大气环境的贡献值较小，不会改变周围大气环境功能，对环境影响可以接受。

（3）项目大气污染物无组织排放量及年排放总量核算结果分别见表5.3-5、表5.3-6所示。

表5.3-5  大气污染物无组织排放量核算表

| 矿体 | 排放口编号 | 产污 环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 |  | 年排放量/（t/a） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/ （mg/m3） |  |
| 重晶石矿 | 1 | 矿井通风井污风 | 颗粒物 | 湿法凿岩、喷雾、洒水降尘、机械排风 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） | 1.0 | 0.13 |
|  |  |  | NO2 |  |  | 0.12 | 0.52 |
|  |  |  | CO |  |  | / | 0.64 |
|  | 3 | 矿石堆存粉尘 | 颗粒物 | 密闭棚储、喷雾抑尘 |  | 1.0 | 0.65 |
|  | 4 | 运输粉尘 | 颗粒物 | 喷淋洒水 |  | 1.0 | 0.068 |

表5.3-6     项目大气污染物年排放量核算表

| 无组织排放总计 |  |  |
| --- | --- | --- |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 0.848 |
|  | NO2 | 0.52 |
|  | CO | 0.64 |

5.3.3大气环境影响评价自查表

项目大气环境环境影响自查表见表5.3-7。

表5.3-7 建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 |  |  | 自查项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 |  | 一级□ |  |  | 二级 |  |  |  |  |  |  |  | 三级□ |  |  |  |  |
|  | 评价范围 |  | 边长=50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km |  |  |  |  |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 |  | ≥2000t/a |  |  | 500~2000t/a |  |  |  |  |  |  |  | ＜500t/a |  |  |  |  |
|  | 评价因子 |  | 基本污染物（SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO、O3） 其他污染物（TSP） |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5 |  |  |  |  |  |
| 评价标准 | 评价标准 |  | 国家标准 |  | 地方标准□ |  |  |  |  | 附录D□ |  |  |  |  | 其他标准□ |  |  |  |
| 现状评价 | 环境功能区 |  | 一类区□ |  | 二类区 |  |  |  |  |  |  | 一类区和二类区□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价基准年 |  | （2021）年 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 |  | 长期例行监测数据□ |  |  | 主管部门发布的数据 |  |  |  |  |  |  |  | 现状补充监测□ |  |  |  |  |
|  | 现状评价 |  | 达标区 |  |  |  |  |  |  |  | 不达标区□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 污染源 调查 | 调查内容 |  | 本项目正常排放源 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ |  | 拟替代的污染源□ |  |  |  |  |  | 其他在建、拟建项目 污染源□ |  |  |  |  |  | 区域污染源□ |  |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 |  | AERMOD | ADMS | AUSTAL2000 |  |  | EDMS/AEDT |  |  |  | CALPUFF |  |  | 网格模型 |  |  | 其他□ |
|  | 预测范围 |  | 边长≥50km□ |  |  | 边长5~50km□ |  |  |  |  |  |  |  | 边长=5km□ |  |  |  |  |
|  | 预测因子 |  | 预测因子（） |  |  |  |  |  |  |  |  | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 |  | C本项目最大占标率≤100%□ |  |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞100%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 |  | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞10%□ |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ |  |  |  |  |  |  |  | C本项目最大占标率＞30%□ |  |  |  |  |  |  |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 |  | 非正常持续时长（ ）h |  |  | c非正常占标率≤100% |  |  |  |  |  |  |  | c非正常占标率＞100%□ |  |  |  |  |
|  | 保证率日平均浓度和年平均浓度叠加值 |  | C叠加达标□ |  |  |  |  |  |  | C叠加不达标□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 |  | k≤-20%□ |  |  |  |  |  |  | k＞-20%□ |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 环境监测计划 | 污染源监测 |  | 监测因子：（颗粒物） |  |  |  | 有组织废气监测□ 无组织废气监测 |  |  |  |  |  |  | 无监测□ |  |  |  |  |
|  | 环境质量监测 |  | 监测因子：（） |  |  |  | 监测点位数（） |  |  |  |  |  |  | 无监测√ |  |  |  |  |
| 评价结论 | 环境影响 |  | 可以接受 不可以接受□ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 大气环境防护距离 | 距（/）厂界最远（/）m |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（/）t/a |  |  | NOx：（/）t/a |  |  |  | 颗粒物：（0.848）t/a |  |  |  |  |  |  | VOCs：（/）t/a |  |  |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.4 运营期地表水环境影响分析

本项目营运期废水主要来源于为矿井井下排水（矿坑涌水）。

根据工程分析，矿坑最大涌水量为4.0m3/d。环评要求在690m主平硐口西南侧160m处设置50m3沉淀池1个，矿坑涌水经沉淀池处理后泵送至井下，全部用于井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水，不外排，因此不会对项目区域地表水产生不利影响。

改扩建项目本次不增加员工，故而生活污水量不增加，生活污水经化粪池收集处理后，用作附近林地施肥，不外排，不会对下游地表水体产生影响。

本项目营运期将不产生外排污废水，对周围地表水环境影响不大。

- 5.5 运营期地下水环境影响分析

- 5.5.1 开采对地下水水量的影响分析

本项目采用地下开采方式，随着矿山的开采，矿体由上至下逐步采空，采空区上方岩石失去支撑，将会陷落、变形，在采空区上方形成岩移区，岩移区内采空区上方新形成的导水裂隙与上部基岩风化裂隙带连通，导致基岩风化裂隙潜水向下渗透进入矿坑内，以矿坑涌水方式排出，从而改变了岩移区内基岩风化裂隙潜水的赋存条件，导致局部水位的变化。矿坑内地下水水位随开采中段下降而下降，且随着开采中段水平的下降，周围地下水位下降，最终将以采矿工区为中心形成一水位降落漏斗，随着采场的向下推进，水位降落漏斗也随之扩大，将影响到矿区局部的地下水自然平衡状态。

根据矿区水文地质特征，矿区开采以后地下水位受影响的主要是采矿岩移影响范围及其汇水区域内的基岩裂隙地下水，采矿岩移范围内基岩风化裂隙带内地下水可能通过矿体围岩形成的导水裂隙下渗进入矿井，采矿地表岩石移动范围及其汇水范围以外的地下水仍以采矿前自然状态存在，其地下水径流基本不受采矿影响。本矿区地下水为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，松散岩类岩性主要由第四系冲洪积，残坡积而形成的砾卵（碎）石层，含泥质碎石层、泥土，残坡积物组成，厚度1.5~10m。富水性分布不一，透水性好。地下水位和水量随季节性变化较大，其主要受大气降水和两侧基岩裂隙水的补给。排泄以地下径流与蒸发的形式为主。该含水层小，分布范围小，水量有限，且距矿区甚远，因此对矿床水文地质影响不大；区内的基岩裂隙含水层富水性较弱，且分布不连续。该层地下水接受大气降水补给，排泄去向为沿裂隙径流以泉水形式排入地表水，部分下渗补给深层地下水。

另外，根据储量核实报告资料，矿区所有老洞未发现有巷道涌水，仅在进硐段局部有点滴状地下水从顶板渗出，矿坑涌水量很小。因此评价认为工程矿山开采对区域地下水水量影响小。

综上可以看出，矿区开采时对区内地下水水位影响较小。

- 5.5.2 对地下水水质的影响

（1）矿山开采废水

矿体开采后，造成开采矿体局部地下水被疏干，其周围水位不同程度下降，地下水天然流场被改变，处在疏干影响半径内的地下水都由四周向疏干中心运动。地下水流场的改变，可能导致地层中原本处于稳定的一些元素重新溶解在地下水中，从而导致地下水水质发生变化，但这种变化一般很小。

受采矿剥离、采切、爆破等因素影响，矿坑内岩屑、炸药残留物等会增加，受水的淋溶作用，少量由基岩裂隙渗入地下水，可能导致地下水中SS、氨氮、石油类等含量的增加。矿坑涌水受采矿影响含SS、COD、NH3-N等污染物，根据开发利用方案和储量核实报告估算结果可知，矿山矿坑正常涌水量为4m3/d，经沉淀处理后用于井下生产，不外排。

（2）生活杂排水

本项目建成生活杂排水用于场地及附近林地。不外排。

（3）沉淀池废水对地下水环境影响分析

本项目废石浸出毒性实验结果及矿坑涌水水质监测结果与地下水Ⅲ类标准的对比见表5.5-1和5.5-2

表5.5-1  废石浸出毒性试验结果与地下水标准对比

| 序号 | 监测项目 | 监测结果(mg/L) | 地下水Ⅲ类标准(mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 重晶石废石 |  |
| 1 | 铜 | 0.0038 | 1.0 |
| 2 | 锌 | 0.0098 | 1.0 |
| 3 | 镉 | 0.0005ND | 0.005 |
| 4 | 铍 | 0.0003ND | 0.002 |
| 5 | 钡 | 0.161 | 0.70 |
| 6 | 六价铬 | 0.004ND | 0.05 |
| 7 | 氟化物 | 0.290 | 1.0 |

表5.5-2   项目重晶石矿坑涌水水质监测结果与地下水标准对比

| 序号 | 监测项目 | 监测结果 (mg/L) | 地下水Ⅲ类标准值 (mg/L) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 8.24-8.30 | 6.5-8.5 |
| 2 | 悬浮物 | 4ND | / |
| 3 | COD | 5-6 | / |
| 4 | BOD5 | 2.2-2.4 | / |
| 5 | 氨氮 | 0.157-0.170 | 0.5 |
| 6 | 硫酸盐 | 51.6-53.4 | 250 |
| 7 | 汞 | 0.00004ND | 0.001 |
| 7 | 铅 | 0.01ND | 0.01 |
| 8 | 铜 | 0.05ND | 1.0 |
| 9 | 钡 | 0.0025ND | 0.7 |
| 10 | 六价铬 | 0.004ND | 0.05 |
| 11 | 镉 | 0.001ND | 0.005 |
| 12 | 总镍 | 0.05ND | 0.02 |
| 13 | 铁 | 0.03ND | 0.3 |

由表5.5-1和5.5-2可知，本项目废石浸出毒性实验结果及矿坑涌水水质监测结果均满足地下水Ⅲ类标准要求，因此本项目沉淀池少量废水渗漏不会对区域地下水水质产生明显影响。

- 5.6 运营期声环境影响预测分析

- 5.6.1重晶石矿开采过程噪声源源强分析

重晶石矿开采过程中噪声主要来自于地表硐口工业场地风机、空压机等生产设备、汽车运输噪声，其噪声源为85-95dB（A）；采矿过程中产生的井下噪声，具体见表3.3-5。

（1）井下噪声及振动影响分析

①井下噪声

采矿区主要噪声源是地下爆破、凿岩机，影响范围主要在采矿区地下采掘面及坑道，对外环境影响小。

井下噪声主要来自设备噪声和爆破噪声，噪声级约85～110dB(A)。由于岩层的阻挡，井下设备噪声和爆破声对外界声环境影响小，但对坑道内的声环境影响大，因此应加强劳动保护。

②爆破振动

地下矿山在爆破时炸药能量释放、传递，在极短暂的时间内，爆轰作用形成的应力波，由药包中心即爆炸中心向周围传播，当应力波通过破裂圈后，强度急速衰减，再也不能引起岩石破裂，而只能引起岩石质点产生弹性振动，并以弹性波的形式向外传播，传播到地表，将会引起地表振动。爆破振动对周边一定距离内的环境、建(构)筑物、设施和居民会产生一定的影响。

矿山回采落矿采用微差爆破，单段炸药量控制在10kg以内，且仅在昼间进行爆破作业，对地表居民点的影响较小，环境影响可接受。

（2）配套设备影响分析

项目潜水泵水下安装，噪声小于55 dB(A)，对环境影响不大。噪声设备主要是空压机和通风机设备噪声。由于空压机房和通风机分散布置，本次矿山噪声评价仅预测单个位置噪声源的影响范围及达标距离。

①噪声源

项目噪声源情况见5.6-1。

表5.6-1	采场主要噪声源强、位置及治理措施表

| 声源位置 | 噪声源 | 治理后单台声压级 | 治理措施 | 运行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 采矿工业场地 | 空压机 | 75 dB(A) | 室内、减振、消声器 | 连续 |
| 风井口 | 通风机 | 75 dB(A) | 减振、消声器 | 连续 |

②预测结果与评价

空压机和通风机分别采用室内和室外声源公式预测模式，预测结果见表5.6-2。

表5.6-2  噪声影响预测结果

| 噪声源 |  | 不同距离处噪声值(dB(A)) |  |  |  |  |  |  |  | 达标距离(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 80 | 100 | 150 | 昼间 | 夜间 |
| 工业场地 | 空压机 | 63.0 | 57.0 | 53.5 | 51.0 | 49.0 | 44.9 | 43.0 | 39.5 | 15 | 45 |
| 风井口 | 通风机 | 67.0 | 61.0 | 57.5 | 55.0 | 53.0 | 48.9 | 47.0 | 43.5 | 23 | 71 |
| 评价标准 |  | 昼间 60 dB(A)，夜间 50 dB(A) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

据表5.6-2可知，空压机房达标范围昼间在15m、夜间在45m以内；通风机达标范围昼间在23m、夜间在71m以内。空压机和工业场地边界约20m，噪声衰减至边界处已符合《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准，可达标排放。

据调查，空压机房、通风机布置点周边100m附近有住户，由于山体和植被的遮挡衰减，噪声对外界影响小，不会造成扰民影响。

综上所述，评价认为在采取减振、消声、隔声措施后，整体上采矿地表工业场地及风井场噪声源对外界环境影响小。

- 5.6.2 运输噪声影响分析

项目石料运输由矿区通过矿山道路驶入矿区西侧城兴路外售，矿区道路两侧分布有4户居民，程兴路沿线分布有陈家老扒、瓦房沟口、猫儿沟村等村庄。

采矿运输车辆对矿区道路两侧居民产生一定影响，所以必须对进出的运输汽车加强管理，尤其是途径住户时，要减速慢行，限速10km/h，并禁止鸣笛，分散进出，严禁夜间运输等，减少对矿区道路两侧居民的影响。

项目投入运行后，业主应加强对运输沿线的环境敏感点村庄声环境进行跟踪监测，若主要原因是由本项目运输导致的超标现象应及时进行整改，可通过调整运输线路、加强管理或在敏感点加设隔声窗等来降低噪声影响，杜绝扰民现象的发生。

- 5.7 运营期固废环境影响分析

项目营运期产生的固废主要包括矿石开采产生的废弃土石、机修废机油及废矿灯、员工生活垃圾。

（1）废石

改扩建项目废石产生量很少，开采过程中不分拣，少量废石与矿石一并外售，废石不外排，对环境不产生影响。

（2）机修废机油、废矿灯

改扩建项目机械设备和车辆需要定期进行检修、保养，会产生少量的机修废机油，类比同类采矿项目资料统计，预计其产生量为0.1t/a，该类废物属危险废物（HW08：废矿物油）。井下采矿过程中废矿灯年产生量约0.03t/a，属于危险废物，废物类别为HW49。

建设单位应依照《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)的要求设置危险废物贮存设施警示标识，遵循危险废物贮存设施的选址与设计原则建设防雨、防晒、防渗漏、防散失的危废暂存场所，严格做好危险废物分类存储，做好台账记录备查，同时要求建设单位必须遵照《危险废物转移联单管理办法》的相关要求规范填写并做好联单报送留档工作，落实危废转运、处理处置责任。

本项目产生的废机油和废矿灯在严格落实危废管理处置规定后，对环境产生的影响很小。

（3）生活垃圾

改扩建项目员工不新增，故而生活垃圾产生量不增加，经分类投放、分类收集后送附近村镇生活垃圾中转站处理，不会对外环境产生明显不利影响。

综上所述，项目营运期产生的各类固废均可得到妥善处置，对环境的影响不大。

- 5.8 运营期土壤环境影响分析

土壤是复杂的三相共存体系，其污染物质主要通过被污染大气的沉降、工业废水的漫流和入渗、以及固体废物通过大气迁移、扩散、沉降或降水淋溶、地表径流等而进入土壤环境。

（1）污染源分析

本项目土壤环境主要污染源来自于重晶石采矿等生产过程中产生的废水及生产过程所产生的废机油等泄露下渗对土壤产生的污染影响。

（2）影响分析

本项目采矿区各功能区均采取“源头控制”、“过程防控”等措施，可以有效保证污染物不会进入土壤环境，防止污染土壤。本项目产生的废水全部回用于生产，产生的固体废物均在室内堆放，满足“防风、防雨、防晒”的要求，经收集后均进行妥善处理，不直接排入土壤环境。本项目危险废物暂存间须按《危险废物贮存污染控制标准》(GB18597-2001)要求进行设计建造。危险废物分类收集后，委托有资质的危险废物处置单位处置。整个过程基本上可以杜绝危险废物接触土壤，且建设项目场地地面会做硬化处理，对土壤环境不会造成影响。

运营期产生的废水、固体废物和危险废物等污染物均有妥善的处理、处置措施严格执行各项环保措施，则各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。

项目土壤环境影响自查表见表5.8-1。

表5.8-1  	土壤环境影响评价自查表

| 工作内容 |  | 完成情况 |  |  |  |  |  |  | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 污染影响型□；生态影响型□；两种兼有R |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 土地利用类型 | 建设用地R；农用地□；未利用地□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 占地规模 | （242.19 ）hm2 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感目标信息 | 敏感目标（陈家老扒）、方位（西侧 ）、距离（440m) |  |  |  | ） |  |  |  |
|  | 影响途径 | 大气沉降□；地面漫流□；垂直入渗R；地下水位□；其他（ |  |  |  | ） |  |  |  |
|  | 全部污染物 | Ba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 特征因子 | Ba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 所属土壤环境影响评价项目类别 | Ⅰ类□；Ⅱ类□；Ⅲ类R；Ⅳ类□ |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 敏感程度 | 敏感□；较敏感□；不敏感R |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价工作等级 |  | 一级□；二级□；三级R |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状调查内容 | 资料收集 | a）R；b）R；c）R；d）R |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 理化特性 | / |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 现状监测点位 |  | 占地范围内 | 占地范围外 |  |  | 深度 |  |  |
|  |  | 表层样点数 | 1 | 2 |  |  | 0.2 |  |  |
|  |  | 柱状样点数 | / | / |  |  | / |  |  |
|  | 现状监测因子 | 铜、镉、铬、汞、铅、砷、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-二氯乙烷、1,1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,3-二氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[K]荧蒽、苯并[b]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、Ba、Zn |  |  |  |  |  |  |  |
| 现状评 价 | 评价因子 | 铜、镉、铬、汞、铅、砷、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯，反-1,2-二氯乙烯，二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-二氯乙烷、1,1,2-二氯乙烷、三氯乙烯、1,1,3-二氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[K]荧蒽、苯并[b]荧蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、Ba、Zn |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 评价标准 | GB 15618R；GB 36600R；表D.1□；表 D.2□；其他（ |  |  |  | ） |  |  |  |
|  | 现状评价结论 | 厂址土壤各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地土壤污染风险筛选值标准，土壤环境良好。项目地上风向1000m处，下风向1500处监测因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB156180-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 影响预测 | 预测因子 | Ba |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测方法 | 附录 E□；附录 F□；其他（定性分析 ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测分析内容 | 影响范围（/ ） 影响程度（危废暂存间等破损造成物料泄漏下渗造成土壤影响 ） |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 预测结论 | 达标结论：a）R；b）□；c）R 不达标结论：a）□；b）□ |  |  |  |  |  |  |  |
| 防治措 施 | 防控措施 | 土壤环境质量现状保障□；源头控制R；过程防控R；其他 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 跟踪监测 | 监测点数 |  | 监测指标 | 监测频次 |  |  |  |  |
|  |  | / |  | / | / |  |  |  |  |
|  | 信息公开指标 | 公开监测结果 |  |  |  |  |  |  |  |
| 评价结论 |  | 土壤环境影响可接受 |  |  |  |  |  |  |  |
| 注 1：“□”为勾选项，可√；“（ ）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 注 2：需要分别开展土壤环境影响评级工作的，分别填写自查表。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.9 运营期环境风险分析

为贯彻落实国家环保总局《关于防范环境风险加强环境影响评价管理的通知》（环发[2005]152号）文件的精神，落实各级环保部门开展环境风险排查工作的要求，根据有关文件精神，依据环发[2006]4号文附件三“环境风险排查技术重点”的要求，对本进行环境风险评价，编制环境风险评价章节。

- 5.9.1目的和重点

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故（一般不包括人为破坏及自然灾害），引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

本次进行环境风险评价和管理的主要目的为：

根据项目工程特点，对生产、物料储存及运输等过程中存在的各种事故风险因素进行识别；

针对可能发生的主要事故分析，预测有毒、易燃、易爆物质泄漏到环境中所导致的后果（包括自然环境和社会环境），以及应采取的缓解措施；

有针对性地提出切实可行的事故应急处理计划和应急预案，完善安全设计，以此指导设计和生产，减少或控制本项目的事故发生频率，减轻事故风险对环境和社会的危害，以合理的成本实现安全生产；

制定适合本项目特点的事故应急预案。

- 5.9.2环境风险识别

根据评价项目的物质危险性和功能单元重大危险源判定结果，以及环境敏感程度等因素，确定环境风险评价工作等级。

（1）物质风险识别

本次评价《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）中“7 风险识别7.1 风险识别内容 7.1.1 物质危险性识别包括主要原辅材材料、原料、中间产品、副产品、最终产品、污染物、火灾和爆炸伴生/次生物等”。经过对本项目生产工艺和原辅材料的分析，本项目矿区涉及的主要危险化学品为废机油。

（2）重大危险源识别

本项目为重晶石矿井下开采项目，根据生产工艺特点，本项目涉及的危险物质主要为废机油，最大存储量为0.1t，存在泄漏的风险。

废机油临界量取50t，经计算，该项目Q=0.1/50=0.002，Q＜1，则该项目环境风险潜势为Ⅰ。

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018），本项目环境风险评价工作等级判定见表5.9-1。

表5.9-1     风险评价级别的判定

| 环境风险潜势 | Ⅳ、Ⅳ+ | Ⅲ | Ⅱ | Ⅰ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 评价工作等级 | 一 | 二 | 三 | 简单分析* |
| *是相对于详细评价工作内容而言，在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的的说明。见附录A。 |  |  |  |  |

该项目环境风险潜势为Ⅰ，可以确定该项目环境风险评价级别为简单分析，即仅在描述危险物质、环境影响途径、环境危害后果、风险防范措施等方面给出定性的的说明。

- 5.9.3 环境风险分析

本项目废机油可能发生的环境风险主要是废机油泄露，对土壤和地下水造成污染。本项目废机油储存量较小，环境风险较小。

- 5.9.4 环境风险防范措施

（1）废机油的储存容器要有足够的储存空间及盛装余量，危废暂存间因进行防渗处理。

（2）废机油应单独收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏等防止污染的措施，降低对环境的影响。

（3）严格执行危险废物台账管理制度、执行报批和转移联单制度。

- 5.9.5 风险评价结论

综上所述，通过采取风险防范措施后，废机油泄露对环境的影响不大，环境风险可以接受。

项目环境风险简单分析内容表见下表：

表5.9-2   建设项目环境风险简单分析内容表

| - 建设项目名称 | 重晶石矿及建筑石料用灰岩开发利用项目 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 建设地点 | - （陕西）省 | （安康）市 | - （/）区 |  | - （平利县）县 |  | - 城关镇猫儿沟 |
| - 地理坐标 | - 经度 | - 109°22′29″ |  | - 纬度 |  | - 32°25′10″ |  |
| - 主要危险物质及分布 | - 危废暂存间，废机油0.1t。 |  |  |  |  |  |  |
| - 环境影响途径及危害后果 | 废机油泄露，可能会进入土壤、流入地表水以及渗入地下水体，对所在区域环境造成污染。 |  |  |  |  |  |  |
| - 风险防范措施要求 | （1）废机油的储存容器要有足够的储存空间及盛装余量，危废暂存间因进行防渗处理。 （3）废机油应单独收集、贮存，防止危险废物与一般工业固体废物、生活垃圾混放后，引发危险废物的二次污染；堆放场所采取防火、防扬散、防流失、防渗漏等防止污染的措施，降低对环境的影响。 （3）严格执行危险废物台账管理制度、执行报批和转移联单制度。 |  |  |  |  |  |  |

5.10 退役期环境影响分析

- 5.10.1生态环境影响分析

矿井闭矿时，矿井采空区面积为最大，矿井闭矿后地表岩移随后还将持续一段时间，因此在地表塌陷区应采取土地重塑措施，恢复土地使用功能；闭矿后，矿井工业场地景观与自然环境不相协调，应对其进行平整、恢复植被以减少自然景观的影响。但矿山退役期，随着采矿活动的结束和生态环境综合整治措施的落实，生态环境将会得到逐步改善，主要体现在：

（1）矿区采取生态恢复、土地复垦等措施后，植被得到恢复、随着时间的推移，植被覆盖率将有所提高。

（2）采矿结束后，采矿工业场地和矿区道路拆除后及时进行植被恢复；

（3）随着采矿工业场地植被覆盖率的恢复、提高，水土流失量将逐步下降；

（4）退役期生产设备停产，将使大气、水、声等环境要素得到改善。

退役期，矿区职工的撤离，将给当地的经济发展带来一定的不利影响，但只要采取积极有效的措施，可避免一系列的负面影响，使区域发展趋于正常化。

总体看来，退役期生态环境将得到逐步的恢复和改善，矿山服务期满进行生态恢复后，植被覆盖率将恢复接近开采前水平，生态环境将得到逐步的恢复、改善。

- 5.10.2大气环境影响分析

矿山服务期满后，场地内将不再产生新的大气污染源，只在闭矿过程中进行封井、封场、拆除地面建筑等施工及施工垃圾清运过程中产生扬尘，因此，环评要求，闭矿施工过程中应对场地进行洒水降尘，拆除垃圾及时封盖，运输垃圾的车辆不得超载，装载高度不得超过车槽，并用蓬布蒙严盖实，不得沿路抛洒，矿井闭矿施工完成后，这些影响也将会消失。

- 5.10.3水环境影响分析

矿山服务年限满后，各项生产活动已经停止，但是各平硐口仍会有矿井水涌出，矿井水主要来源于裂隙水，其透水性随裂隙的发育程度和大气降水强弱而变化，一般近坑口附近裂隙发育地段有少量渗水，雨季水量有所增加，因此矿井闭矿后，建设单位有义务对矿井进行封堵，防止矿井水继续外流，封堵后，若仍有矿坑水外溢，应在硐口设置收集池沉淀处理，并进行跟踪监测，确保矿井闭矿口后矿坑涌水不会对水坪河地表水产生影响。

- 5.10.4噪声环境影响分析

矿山服务期满后，场地内将不再产生噪声污染，只在闭矿过程中进行封井、封场、拆除地面建筑等施工及施工垃圾清运过程中产生短时间噪声影响，环评要求闭矿期封井等施工活动应安排在白天进行，矿山闭矿施工完成后，这些影响也将会消失。

- 5.10.5固体废物环境影响分析

矿山闭矿后，场地内将不再产生新的固体废物污染源，只在闭矿过程中进行封井、封场、拆除地面建筑等施工过程中产生建筑垃圾及生活垃圾，因此，环评建议对拆除建筑垃圾可回填至井下，最后对井筒进行封闭，生活垃圾集中收集、定期运往环卫部门指定场所处置。矿山闭矿施工完成后，这些影响也将会消失。

第6章 环境保护措施及其可行性论证

- 6.1 施工期污染防治措施及其可行性分析

- 6.1.1 施工期大气污染防治措施

根据《陕西省大气污染防治条例》、《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》、《关于印发陕西省扬尘污染专项整治行动方案的通知》（陕建发〔2017〕77号）、《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）及《陕西省蓝天保卫战2022年工作方案》中的相关要求，项目在施工期应按照相关要求采取以下大气污染防治措施，严格做到“六个100%，七个到位，七个统一标准”。

（1）建设单位应当在施工前向工程主管部门、环境保护行政主管部门提交工地扬尘污染防治方案，将扬尘污染防治纳入工程监理范围，所需费用列入工程预算，并在工程承包合同中明确施工单位防治扬尘污染的责任。

（2）施工单位应当按照工地扬尘污染防治方案的要求施工，在施工现场出入口公示扬尘污染控制措施、负责人、环保监督员、扬尘监管行政主管部门等有关信息，接受社会监督。

（3）必须强化施工期环境管理，加强环保宣传和教育工作，努力提高施工人员的环保意识，杜绝粗放式施工。

（4）对于施工工地周边必须设置围挡，并采取湿法作业方式进行；施工场地内易产生扬尘的物料堆置必须采取密闭、遮盖、洒水等抑尘措施，减少露天装卸作业。

（5）施工过程中产生的弃土、弃渣及其他建筑垃圾应及时清运。若在工地内堆置超过一周的，则应采取覆盖防尘布、定期喷洒抑尘剂、定期喷水压尘等措施中的一种，防止风蚀起尘及水蚀迁移。施工现场集中堆放的土方必须采取覆盖或者固化措施，严禁裸露。

（6）路基土石方工程作业时应当分段作业，采取洒水抑尘措施，缩短起尘操作时间；四级以上大风或重污染天气除抢修抢险外，停止土石方作业。

（7）运土卡车及建筑材料运输车应按规定配置防洒装备，装载不宜过满，保证运输过程中不散落；并规划好运输车辆的运行路线与时间，尽量避免在繁华区、交通集中区和居民住宅等敏感区行驶；对环境要求高的路段，应根据实际情况选择在夜间运输，以减少粉尘对环境的影响。

（8）运输车辆加蓬盖、装卸场地在装卸前先冲洗干净，减少车轮、底盘等携带泥土散落路面。

（9）定期利用处理后的施工废水对裸露的运输道路和施工场所洒水。

（10）施工单位必须选用符合国家卫生防护标准的施工机械和运输工具，确保其废气排放符合国家有关标准。加强对机械设备的养护，减少不必要的空转时间，以控制尾气排放。

在采取以上措施后，确保施工期废气排放能够达到《施工厂界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）中相关要求，说明施工期大气污染防治措施可行。

- 6.1.2 施工期噪声污染防治措施

由于施工机械的非连续性作业特点，施工噪声具有阶段性、临时性和不固定性等特点。为有效降低施工噪声对周围居民的影响，现就施工期噪声控制措施提出以下要求。

（1）严格控制施工时间。根据季节制定作息时间，合理安排施工计划，尽可能避免夜间（22:00~06:00）、昼间午休时间动用高噪声设备，以免产生扰民现象。

（2）施工机械产生的噪声往往具有突发、无规则、不连续和高强度等特点，施工单位应采取合理安排施工机械操作时间的方法加以缓解，并减少同时作业的高噪施工机械数量，尽可能减轻声源叠加影响，夜间禁止施工。

（3）严格遵守操作规程，降低人为噪声。不合理的施工操作是产生人为噪声的主要原因，如脚手架的安装、拆除，钢筋材料的装卸过程产生的金属撞击声；运输车辆进入工地应减速，减少鸣笛等。

（4）对于高噪声设备应采取安装消声器、隔声罩等降噪措施，应尽量选择低噪声施工方式和设备。

（5）要求业主单位在施工现场标明投诉电话，一旦接到投诉，业主单位应及时与当地环保部门取得联系，以便及时处理环境纠纷。该项目不同施工阶段的噪声控制应符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的相关要求。

拟建项目场界周围无论是昼间还是夜间，都较为安静，噪声本底值较低，只要严格管理，采取以上措施后，可有效降低施工噪声，保证施工场界噪声对周围敏感点造成的影响最小。施工期产生的噪声是项目开发建设的主要污染源，但它的影响是短期的，项目建成后，其影响就结束。项目场地距离最近环境敏感点徐岭村，虽然距离较近，但有天然地形阻隔，施工期基本不会对其产生噪声影响。

- 6.1.3 施工期废水污染防治措施

为减小施工期对附近水环境、土壤及地下水的影响，施工期应采取以下治理措施：

（1）严格工程施工中的用水管理，节约用水，减少废水产生量。

（2）生活污水依托当地的污水处理系统，使用化粪池，洗涤类废水用于洒水降尘。

（3）施工期设临时沉砂池，对于生产废水全部进行沉淀，沉淀后回用于施工、施工场防尘洒水等。

在采取上述措施后，项目施工期产生的废水对周围环境的影响很小。

- 6.1.4 施工期固体废物污染防治措施

（1）基建期产生的废石部分用于矿山道路及工业场地建设，其余外售给碎石加工企业进行综合利用，处理措施可行。

（2）施工车辆的物料运输应避开敏感点的交通高峰期。运输必须限制在规定时段内进行，按指定路段行驶。车辆运输散体物和废弃物时，运输车辆必须做到装载适量，加盖遮布，出工地前做好外部清洗，沿途不漏泥土、不飞扬。

（3）对有扬尘的废物，采用围隔的堆放方法处置；对砖瓦等块状和颗粒废物，可采用一般堆存的方法处理，但一定要将其最终运送到指定的固废倾倒场。

（4）工业场地建设实施全封闭型施工，尽可能使施工期间的污染和影响控制在施工场地范围内，尽量减少对周围环境的影响。

（5）生活垃圾施工现场禁止将生活垃圾乱丢乱放，任意倾倒，也不能混合在建筑垃圾中用于其它工地的填土。在施工现场，施工单位要设立生活垃圾桶，集中收集后交由当地环卫部门处理处置。

一般情况下，项目建设施工过程会对施工场地及周围地区的环境质量产生一定的影响，必须引起建设单位和施工单位的高度重视，切实做好防护措施，使其对环境的影响降低到最小程度。

在采取以上措施后，施工期固体废弃物对环境影响较小。

- 6.1.5 施工期生态环境污染防治措施

施工期，项目生态环境的保护重点在于减小对地表植被的破坏、防止矿区水土流失的发生，具体如下：

（1）工程施工时，应充分考虑裸露地表的水土保持问题，尽可能使土建破土工程避开雨季；

（2）划定施工范围，严禁在矿区范围外施工或破坏地表植被；

（3）施工过程中对表土耕作层进行剥离，单独存放，用作开挖裸露面植被恢复、绿化；

（4）在暴雨季节不应进行大规模的土方施工作业；做好排水沟、挡土墙的建设工作，避免造成水土流失现象；

（5）加强施工管理，减轻工程活动对当地植被的不利影响，维护项目及周边区域的生态完整性；

（6）加强施工人员的环保意识教育，施工中产生的垃圾及时清运、指定地点堆放。

（7）尽量不扰动施工区域外的动物栖息环境；加强对施工人员的教育，必须防止出现打猎等危害区域陆生动物的情况发生；

（8）与当地居民及相关部门积极协商，提出可行的保护、监管方案，确保矿山开采运输不会对古柏造成影响。

经过上述措施，以实现减小地表扰动和植被破坏的目标，从而缓解项目施工对区域生态环境影响的加重，是区域生态环境维持现状，维持项目及周边区域的生态系统的完整性。

- 6.1.6 施工期污染防治措施可行性分析

经上述分析，拟建项目的施工建设，虽可能会对场址区域大气环境、声环境等造成不同程度的影响，但由于其建设过程为短期行为，不具有累积效应。所以工程建设对环境的影响呈现为暂时和局部的影响，只要在施工过程中，科学设计、严格管理，认真落实国家的各项施工规范、条例，严格按照工程设计与施工方案进行施工，确保工程质量，按期竣工，则不会对评价区域造成大的影响。由此可见，本环评提出的施工期污染防治措施可行。

- 6.2 运营期污染防治措施及其可行性论证

- 6.2.1 废气污染防治措施

矿山开采期间只要加强大气污染的预防管理和控制措施，矿山扬尘、废气对矿山周边环境影响就可以控制在相对较小的范围内，从而降低对周围环境的影响。

（1）重晶石矿井下开采废气

采用机械排风，风井场地排放的粉尘，井下钻孔采用湿式打眼凿岩，并且进行喷雾洒水除尘等防尘措施后，抽风换气排尘量很小。掘进及采场爆破产生粉尘采用喷雾洒水除尘。对采场采区进行洒水防尘、剥离表土、矿石装卸及产品作业过程中降低物料落差，干燥天气时对采场作业工作面及未进行生态恢复区域进行洒水防尘，以减少粉尘的产生。优化爆破参数，采用湿法爆破技术降低爆破产尘量。爆破方式采用控制爆破，降低用药量和爆破废气量。

（2）、道路扬尘

在作业点和汽车运输经过的运输线路上粉尘浓度较高，可采用洒水降尘。同时进场道路硬化，及时修整运输道路路面，及时修补破损路面，车辆不超载，车厢不泄露，运输过程中用篷布覆盖，干旱季节采取路面洒水降尘。保持路面清洁。

（3）产尘点多的作业点必须配给作业人员个体防护装置，如防尘口罩等。

（4）矿石堆存废气

本项目矿石周转场采用封闭式料棚，地面水泥硬化，装卸过程中采取喷雾洒水抑尘。根据《排放源统计调查产排污核算方法和系数手册》中《固体物料堆存颗粒物产排污核算系数手册》，洒水抑尘控制效率74%，半敞开式棚储控制效率60%，对粉尘总的控制效率为89.6%，处理措施可行。

（5）矿石运输防尘措施

矿石全部采用公路运输，运输道路途径乡镇和村寨，矿房必须做好运输的防尘措施：

采场至储场采用矿车运输，评价要求采场湿式作业，能加强大矿石出场表面湿度，能够减少起尘量。

加强公路建设和维护工作：本矿山运输公路主要乡村公路和进场道路，评价要求矿山道路进行硬化并在运营期间加强管理维护，保证路况良好。

绿化：在进场道路两侧种植乔木林带，不仅可以保护路基，还可以阻尘、滞尘，减轻对周围环境的影响。矿产开采服务期满后，业主应及时对采场未覆土的裸露地表生态恢复，逐步消除前期开采扬尘对环境空气的影响。

经分析可知，项目采取以上措施后，可大大降低粉尘对周围环境的影响，可见措施可行。

（6）非道路移动机械污染防治措施

本项目非道路移动机械主要有装载机，环评要求使用达到国家第四阶段排放控制水平的机械，使用符合国家标准的燃料油，并通过加强保养和维护，确保内燃机燃油尾气达标排放。

- 6.2.2 废水处理措施

项目营运期废水主要为矿井井下排水（矿坑涌水）。

- 6.2.2.1 矿坑涌水

(1)工程采取的措施

工程在690m平硐口西南160m处设50m3沉淀池1个，将矿坑涌水进行沉淀处理后泵送至井下，用于井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水，不外排。

(2)措施可行性分析

①水质可行性分析

废水处理方法对污染物实施的作用不同，大体上可分为两类，一类是分离法，即通过各种外力作用，把有害物质从废水中分离出来；另一类为转化法，即通过化学或生化的作用，使其转化为无害的物质或可分离的物质，后者再通过分离予以除去。目前，最普遍采用的方法即是分离法，分离法分离固态物质主要是依靠其与废水密度的差异，进行重力分离，常用的方法有：沉淀（自然沉淀和混凝沉淀）、过滤（重力过滤和压力过滤）、离心分离、气浮和磁分离等。在采矿废水净化处理中，常采用自然沉淀和混凝沉淀两种方法，使含固体悬浮物的废水澄清后循环利用，以节约新用水量，减少对环境的污染。

a.自然沉淀法：这种方法简单易行，适用于不具有凝聚性能的固态物质，在沉淀过程中，固体颗粒不改变形状、尺寸，也不互相粘合，各自独立地完成沉淀过程。

b.混凝沉淀法：针对采矿废水中很难用自然降解法除去的细小悬浮物和胶体颗粒，通过投加混凝剂，使这些细小的悬浮物和胶体颗粒凝结成较大的固体颗粒而沉淀，从而净化废水。

本项目矿坑涌水主要污染物是SS，建设单位选用自然沉淀法对生产废水进行治理，矿坑涌水采用沉淀池收集沉淀处理后泵送至井下，全部用于井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水。

井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水用水对水质要求不高，工程对矿坑水采取沉淀池处理后用于井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水是可行的。

②水量回用可行性分析

根据工程分析和水平衡分析，项目湿式凿岩和爆破抑尘用水量合计20.72m3/d，矿坑涌水量为4.0m3/d，因此，矿坑涌水可全部用于井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水，不外排。

项目拟建沉淀池容积为50m3，可存10d的矿坑涌水，可保证临时停工时的涌水储存量，确保废水不外排。

总体来看，本项目矿坑涌水经沉淀后用于井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水，其所采用的方案从水质、水量方面分析都是可行的。

(3)主要要求

①在690m硐口西南160m处设50m3沉淀池，沉淀后泵送至井下，用作井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水。

②地下采矿受采矿原料硝铵炸药影响，矿坑水中含氮物质有所升高，pH值有所降低。评价要求对矿坑水定期监测，矿坑水pH值降低酸化时，采取沉淀后中和治理措施。

③评价建议在采矿时，合理使用硝铵炸药，可采用小剂量多次爆破方法，加强管理，减少含氮物质进入矿坑水。

- 6.2.3 地下水污染防治措施

- 6.2.3.1 源头控制

地下水一旦受到污染，将很难恢复。地下水污染的主要措施为源头控制，主要是做好前期的各项工作，加强地下水预防措施，将地下水污染风险降至最低。业主应采取以下措施：

（1）机修废机油等危险废物临时贮存设施应符合《危险废物临时贮存污染控制标准》(GB18597-2001)及修改单中的要求，工业场地应进行分区防渗，机修废机油等危险废物临时贮存地做重点防渗。

（2）合理设计施工方案，建设项目中防治污染的措施，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用；

（3）选择有丰富经验的单位进行施工，并有具有相关资质的第三方对其施工质量进行强有力的监督，减少施工误操作。施工过程中，应加强监管，确保施工工艺的质量；

（4）施工技术人员应掌握所承担防渗工程的技术要求、质量标准等，施工中应有专人负责质量控制，并做好施工记录。当出现异常情况时，应及时会同有关部门妥善解决，施工过程中应进行质量监理，施工结束后应按国家有关规定进行工程质量检验和验收。

（5）正常生产过程中应加强巡检及时处理污染物跑、冒、滴、漏，同时应加强对风险事故区的检查，若发现防渗密封材料老化或损坏，应及时维修更换。

（6）排土场设截排水沟，下游建挡土墙，挡土墙下游设排土场淋滤水收集池，沉淀处理后用于防尘洒水。

- 6.2.3.2 分区防治

对矿区可能泄漏污染物可导致地下水污染的地面进行防渗处理，并及时将泄漏或渗漏的污染物进行收集，有效防治洒落地面的污染物渗入地下。

报告要求业主将矿区划分为重点防渗区、一般防渗区及简单防渗，并采取对应的措施，详见下表，图6.2-1

表6..2-1  矿区防渗分区及措施

| 序号 | 防渗分区 | 具体范围 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 重点防渗区 | 废机油暂存间 | 底部采用高标号水泥硬化防渗，表面采用环氧树脂地面防渗和防腐蚀 |
| 2 | 一般防渗区 | 沉淀池 | 混凝土池体采用防腐防渗混凝土，池体表面涂刷水泥基渗透结晶型防渗涂料 |
| 3 | 简单防渗 | 矿石周转场 | 地面硬化 |

- 6.2.3.3 污染监控

(1)地下水跟踪监测计划

为了及时掌握项目区地下水环境质量状况和地下水水质的变化情况，本项目宜根据地下水污染源分布情况设置长期地下水水质跟踪监控点，建立完善的跟踪监测制度。地下水环境监测按照《地下水环境监测技术规范》(HJIT164-2004)的相关要求进行，根据区域含水层分布特征和地下水的径流特征，并充分考虑污染源等因素，结合预测结果布置地下水监测点。

(2) 地下水监测原则

a. 充分利用己有监测井。

b. 充分考虑当地水文地质条件。

c. 以浅层地下水监测为主的原则。

d. 水质监测项目参照污染源特征污染因子确定。

(3) 监测点布置

根据HJ610-2016《环境影响评价技术导则-地下水环境》及HJ/T164-2004《地下水环境监测技术规范》等规定，在矿区下游设置1个地下水质量跟踪监测点，地下水监测见下表。

表6.2-2  地下水监测点位一览表

| 编号 | 监测频次 | 监测因子 | 监测对象 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 每年1次 | pH、NH3-N、高锰酸盐指数、总硬度、Ba、Zn。 | 猫儿沟村（项目地下游） |

- 6.2.3.4 监测管理

为保证地下水监测有效、有序管理，须制定相关规定、明确职责，采取以下管理措施和技术措施。

(1)管理措施

a. 防止地下水污染管理的职责属于业主环境保护部门的职责之一。业主应指派专人负责防治地下水污染管理工作。

b. 业主环境保护部门应委托具有监测资质的单位负责地下水监测工作，按要求及时分析整理原始资料、监测报告的编写工作。

c. 监测井应设明显标识牌，井(孔)口应高出地面0.5~1.0m，井(孔)口安装盖(保护帽)，孔口地面应采取防渗措施，井周围应有防护栏；

d. 制定环境风险应急预案，落实安全和环境风险防范措施，减缓对下游地表、地下水体和生态环境造成的影响。在制定预案时要根据本厂环境污染事故潜在威胁的情况，认真细致地考虑各项影响因素，适时组织有关部门、人员进行演练，不断补充完善。

(2) 技术措施

a. 按照《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)要求，及时上报监测数据和有关表格。

b. 在日常例行监测中，一旦发现地下水水质监测数据异常，应尽快核查数据，确保数据的正确性。并将核查过的监测数据通告安全环保部门，由专人负责对数据进行分析、核实，并密切关注生产设施的运行情况，为防止地下水污染采取措施提供正确的依据。可采取的措施如下：

①了解是否出现异常情况，出现异常情况的位置、原因；

②加大监测密度，如监测频率由每季(年)一次临时加密为每天一次或更多，连续多天，分析变化动向；

③周期性地编写地下水动态监测报告；

④定期对污染区位置进行检查。

- 6.2.4 噪声污染防治措施

- 6.2.4.1 项目拟采取的噪声污染防治措施

噪声防治措施主要从噪声源、噪声传播途径和人耳三方面入手。建设方可采用低噪声设备、将高噪声设备置于场地中间的措施，在噪声传播途径中主要通过隔声措施将高噪声设备置于室内，从而降低对周围环境的影响；入耳治理措施主要为可能涉及高噪声设备的员工配套耳塞的方式减少噪声对员工的影响。通过采取以上措施，项目营运期噪声对周边敏感点的影响将降低。

- 6.2.4.2 噪声防治措施可行性分析

(1) 噪声源治理措施可行性分析

本项目噪声源主要为工业场地各类采矿辅助设施使用时所产生的噪声。业主通过合理布局，选用低噪声设备，将高噪声设备(风机、空压机等)布置在远离办公区一侧。通过合理布置，可将高噪声源远离工业场地办公区，降低噪声源对办公区的影响。

将各类噪声设备采取基座固定，减振的方式可有效的减小各类设备噪声产生。对高噪声设备增加消声器，可有效降低噪声源强。

(2)传播途径治理措施可行性分析

本项目为矿产开采类项目，开采方式为地下开采。由于开采方式为地下开采，距离地表距离较远，通过地层阻隔及距离衰减不会对工业场地(井口)造成影响。

工业场地内布置时将高噪声设备放置于封闭或半封闭空间，通过墙体阻隔可有效衰减噪声对周围的影响。矿区100m附近有住户，通过合理布置噪声设备位置，将其远离矿区生活区，通过距离衰减、绿化吸声可有效降低噪声影响。

(3)声源接受点防治措施可行性分析

评价要求业主对可能涉及高噪声设备的员工配套耳塞的方式减少噪声对员工的影响。

通过预测分析，本项目运营期不会对周围声环境质量产生明显影响，工业场地内各类噪声设备通过相应的治理措施后能实现厂界达标排放的要求，对周围声环境质量影响较小，防治措施可行。

- 6.2.5 固体废物处置措施

- 6.2.5.1 固体废物性质及处置措施

本项目在运营时产生的固体废弃物主要为废弃土石、废机油以及生活垃圾等。

（1）废石

改扩建项目废石产生量很少，开采过程中不分拣，少量废石与矿石一并外售，废石不外排，对环境不产生影响。

（2）废机油、废矿灯处置措施

废矿灯、废机油分别收集后暂存于特定容器内，特定容器应严格按照《危险废物贮存污染控制标准》的要求购置，经过收集后的废机油和交有危废处理资质的单位处理。

- 6.2.5.2 可行性论证

（1）危险废物处置措施可行性论证

废机油属于危险废物，需按照危险废物进行管理，委托有危废资质单位处置；危险废物必须进行分类收集，临时贮存场所应按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）进行设置，并设立危险废物标志，贮存期限不得超过国家规定，并办理相应的许可证，按有关规定进行管理。

环评要求危险废物厂内临时贮存、运输、最终处置，均应严格按照GB18597-2001《危险废物贮存污染物控制标准》的有关要求进行，其中危废贮存设施设计原则和危险废物的堆放应严格按照GB18597-2001中的6.2及6.3节进行。厂内应设置具有防渗、防风、防雨、防晒等措施的临时贮存单元，各种危险废物应分别装入适宜容器内，容器材质应满足强度要求及应与危险废物相容。

本项目产生的危险废物在厂内临时贮存、运输、最终处置均执行《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）等相关文件要求，符合《排污口规范化要求》中“有毒有害固体废物等危险废物，应设置专用堆放场地，并必须有防扬散，防流失，防渗漏等防治措施”。危险废物去向合理，措施可行。

（2）生活垃圾处理措施可行性论证

本项目建成后生活垃圾，拟在厂区设置垃圾箱桶进行分类收集。生活垃圾最终交与当地环卫部门进行处理。

综上，本项目对于固体废物采取的处置措施可行。

- 6.2.6 土壤环境污染防治措施

本项目土壤环境污染主要为垂直入渗。污染防治措施要做好与地下水环境污染的防治的联动。

为预防垂直入渗对土壤环境的影响，设施的防渗措施要落实到位，与地下水环境污染防治措施联动，按照地下水的防治要求，做好沉淀池以及其他区域的防渗，按照分区防渗要求，做好相应区域的重点防渗、一般防渗。

- 6.2.7 生态保护措施

矿山生态保护与恢复应纳入矿山开发设计、建设和生产计划之中，统筹规划，并采取边开采边恢复的原则进行。

1、生态保护工程措施

工程措施主要为控制水土流失，为植被保护、恢复做准备。对退役的平硐、露天采场应及时采用封场和生态恢复措施。

(1)地表变形的动态观测

建立矿区地表变形观测网，对地表变形进行长期动态观测，及时评估，如发现地表变形影响地表农田耕作、村庄房屋安全，及时采取措施，恢复到正常状态。

(2)地下水位的动态观测

建立矿区地下水长期动态观测网，对地下水进行长期动态观测，如发现因矿山开采影响居民饮用水井水位、水质，矿山应负责解决受影响居民饮用水问题，制定供水应急预案，及时采取补救措施。

(3)在开采期间，采场四周设置截排水沟，防治水土流失及雨水进行开采区；排土场四周设置截排水沟，防止雨水冲刷，造成滑坡等地质灾害，同时减少淋滤水量；

2、生态保护生物措施

对重晶石矿地下开采场地主要涉及工业场地及临时占地的恢复。矿山生态恢复措施在紧邻工程整治完成的生长季节进行；植物种类尽量选用项目占地区原有植物种类。

⑴植被品种筛选

矿山生态恢复地与附近农田和绿地相比，环境因子变化很大，其土层薄、土质差、微生物活性差，因此，抗逆性强和速生是矿山生态恢复植被品种筛选的首要原则，而根系发达、培肥和水土保持效果好也是十分重要的。根据矿区周边环境影响区的立地条件，结合当地气候等限制因素，推荐生态恢复植物品种为：藤本：青藤；草本：羊胡草、车前草、茅草、蒿类等；灌木：马桑、胡枝子、沙棘、盐肤木、绣线菊等；乔木：栎类、杨树、侧柏、紫穗槐等。

生态恢复从第二年起，应以草、灌、乔相结合，发展以栎类为主的阔叶林为主体，适当配种草类，在边坡以豆科、禾木科和柠条相配合种植，以乔、灌、草构成立体保护生态的模式，并渐次加大本地物种的比例。

⑵土壤培肥

进行土壤培肥的途径有生物学、物理学和化学多种方法，通常需要同时采取以上三种途径的多种技术，包括种植绿肥作物进行压青，沤制有机肥料，科学施用化肥和采用微生物技术等。

前几种技术在矿山生态恢复中最常用，也已经很成熟，而菌根技术是现代微生物的高新技术，对于挖掘土壤潜在肥力和迅速培肥土壤，缩短矿山生态恢复周期具有突出作用。矿区在生态恢复工作中，应选取乡土菌种，进行菌～树(草)共生，加快生态演替和恢复进程。

3、地质灾害防治措施与建议

（1）重晶石矿地下开采在矿山采矿过程中，加强采场顶板管理。为确保生产安全，当矿块回采结束后，采用封闭采空区所有天井、巷道及漏斗口，尽量对采空区进行及时充填。

1）对地表的变形地段及时设置围栏，并树立安全警示标志，以免人畜误入造成伤害事故。

2）矿山必须设立专职人员负责地压管理，及时进行现场监测，做好预测预报工作。

3）制定矿山地质环境监测方案，对矿山地质环境问题与地质灾害进行监测预警。

如对地面塌陷等进行监测；汛期加强泥石流隐患监测，在地质灾害危险段设置防护栏和警示牌，并及时处理消除安全隐患等。

4）随着开采的进行，对废弃的采矿坑口进行封堵，矿山闭坑后，拆除、清理办公生活区内的临时建筑物，恢复植被，对矿山道路进行植被恢复，对其它遗留的矿山地质环境问题进行全面治理。

5）对采完的坑口及时封堵，矿山闭坑后对各风井口采用浆砌块石进行封堵。

6）开采过程中应加强超前探测，预测断层破碎带部位，及时采取预防措施。

7）建立矿山地质灾害观测预报机构，对采区预测的地表岩石移动范围周围及地下采区进行随时观察与检查，发现险情及时采取措施，防止突发性灾害发生。

- 6.2.8 “以新带老”措施

针对以上矿山目前存在的环境问题，本环评报告提出的解决对策简述如下：

（1）对现有废石进行清理并进行生态恢复；

（2）对原有排土场按要求植树、播撒草籽，加强植被养护，提高植被覆盖率；

（3）按危险废物贮存污染控制标准要求在矿山工业场地设置危废暂存间1座。

（4）690m平硐南侧设沉淀池，矿坑涌水沉淀后泵送至井下，回用于井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水。

- 6.3 闭矿期生态环境保护与恢复措施

- 6.3.1闭矿方案

矿山服务期满后，对K2重晶石矿体690m平硐和725m平硐进行封堵，拆除原矿周转场等设施设备，对工业进行平整、压实，绿化等。建设单位必须做好后期污染防治及生态恢复工作，为按照复垦方案好生态恢复工作，

- 6.3.2 退役期恢复措施

矿山开采结束后，应对废弃硐口进行封闭治理，采用片石浆砌工艺。对各破坏面进行平整，按规范要求对边坡进行削坡，就近取土进行覆土，覆土厚度不小于0.3m，整平后恢复植被以植草和种树相间的方式为主。

闭矿后对废弃建筑物、矿井拆除、封闭、绿化工程。首先拆除各废弃的地面设施，清理场地垃圾及简易建筑物等，对场地进行平整，再进行覆土，覆土厚度不小于0.3m，整平后恢复植被以植树种草的方式为主进行绿化。平整、覆土、植树、种草，在斜坡地带每10m2种植一颗树，在地势平缓的地带种草。

- 6.3.3 闭矿期生态土地复垦措施及建议

（1）土地复垦目标

土地复垦实施方案达到的目标是：恢复土地生产能力，提高土地利用率、增加土地收益、修复和改善土地生态环境等，因项目区所在地属于典型的农业区，人多地少矛盾突出。根据项目区自然气候条件、地形地貌、各施工单元的土地破坏强度，确定以下土地复垦目标：

①通过对矿区土地进行整治，将破坏的土地尽可能复垦为可利用地。本项目地处林区，土地全部复垦为林地。为避免地表径流的冲刷，要求整平后的坡度应控制在15%以内。

②修复矿区地形地貌，保证场地的安全与稳定。通过对矿区压占、占用及挖损区域进行整理，使复垦后地形地貌与当地自然环境和景观相协调，以利于土地的持续利用。

③复垦规划中的工艺要经济合理，企业能够承受复垦费用，并在复垦工程完成过程中，逐渐取得一定的经济效益、生态效益和社会效益，达到三个效益统一的目标。

（2）编制土地复垦方案

根据自然资源部关于加强生产建设项目土地复垦管理工作的通知，矿产资源开采的建设项目均应编制土地复垦方案。

①确定进行生态恢复的地点、范围与面积；

②依据工程总体规划方案和区域生态环境建设要求制定恢复目标；

③确定生态恢复技术方案、分期目标、类型目标和经费预算；

④对生态恢复进行社会经济与生态效益评估。

（3）土地复垦方案年限

矿山闭矿后立即进行土地复垦，工程复垦期为1年。复垦工程结束后，要对所复垦的植被进行为期3年的管护。在后期应根据该矿具体生产情况确定对方案进行修编，以便更好地适应土地复垦工作的进行。

- 6.3.4矿区生态环境综合整治

根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》、《开发建设项目水土流失防治标准》以及《矿山地质环境保护与恢复治理方案》，并参考邻近矿山其他复垦和生态保护的实践经验，同时结合本矿区的生态环境现状，确定本项目矿区生态综合整治目标如下：

表6.3-1     生态综合整治目标

| 指标 | 目标值 |
| --- | --- |
| 生态环境 | 维护当地生态系统结构的完整性、稳定性，保护生物多样性 |
| 各类工业固体废物处置率 | 100% |
| 土地复垦 | 矿山破坏土地全面复垦 |
| 植被覆盖率 | 不低于当地背景值 |

针对工程不同阶段对生态环境的影响不同，评价对项目实施不同阶段提出了生态整治措施，具体详见表6.3-2。

表 6.3-2	矿区生态综合整治措施表

| 分 期 | 工程 | 恢复措施 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 工程措施 | 植物措施 |
| 建设期 | 所有工程 | ①尽量缩小施工范围，少破坏原有的地表植被和土壤，对于植被生长较好的地段，尽量不要在这些地段设置工棚、料场等。合理组织土方调配，在建设期对土方开挖、回填及临时堆存土料采取临时拦挡措施 ②加强生态环境保护意识的教育，严禁施工人员随意砍伐树木 ③对于施工中破坏的树木，占用的林地，要制定补偿措施，按照“损失多少必须补偿多少”的原则，进行原地恢复或异地补偿 ④在开挖地表、平整土地时，尽可能将表土堆在一旁，施工完毕，应尽快整理施工现场，将表土覆盖在原地表，以恢复植被 |  |
| 运营期、服务期满 | 矿山工业场地 | ①平整场地，硬化地面，修筑截排水沟 ②不稳定边坡修筑挡墙 ③服务期满后设备及时拆除，整理场地 | ①在矿区工业场地四周栽植防护林，可采用灌草混交方式，绿化指标符合要求 ②服务期满后设备及时拆除后及时恢复植被 |
|  | 办公生活区 | ①场地硬化，周边修筑截排水沟、沉砂池 ②不稳定边坡修筑挡土墙 ③服务期满后设备及时拆除，整理场地 | ①场地内绿化美化，绿化率不低于15% ②服务期满后设备及时拆除后及时恢复植被 |
|  | 矿山道路 | ①道路边侧修筑截排水沟 ②服务期满后整理道路路面 | ①道路边坡护坡绿化 ②服务期满后及时植被恢复路面 |
|  | 矿石周转场 | ①四周设置截排水沟，下游设拦挡坝； ②服务期满后进行土地复垦； | ①四周种植乔木、灌木混栽，形成绿化隔离带 ②服务期满后及时复垦绿化 |
|  | 采矿平硐 | ①对阶段性开采退役的采矿平硐应及时封堵硐口； | ①采矿平硐封硐后，硐口绿化采用鱼鳞坑的方式栽植，可先种植灌木和草本植物及生命力较强、适生种类； |
|  |  | ②不稳定边坡修筑挡土墙 |  |
|  |  | ③服务期满后，及时整理硐口场地，同时修筑截排水沟，做好排水工程。 | ②2～3年后待土壤改良后，可逐渐实现林业生态恢复。 |
| 全时段 | 地表岩石移动区 | ①做好矿区地质灾害的监控工作；严格按设计开采方案开采，尽量利用废石回填采空区，及时封闭采空区，防止围岩塌落 ②采用土地整治，削头减载、打抗滑桩等措施防治塌陷和滑坡 | 及时对滑坡区边坡撒播草种，种植一些易生长的植物； 待地表岩石移动范围稳定后及时恢复滑坡区内植被，种植树木，逐步改善塌陷和滑坡区内生态环境 |

第7章 环境影响经济损益分析

环境经济损益分析主要是衡量项目的环保投资所能收到的环境效益和经济效益，建设项目应力争达到社会效益、环境效益、经济效益的统一，这样才能符合可持续发展的要求，实现经济的持续发展和环境质量的不断完善。本项目是一个生态污染型工程，它的建设在一定程度上给周围环境质量带来一些负面影响，因此有必要进行经济效益、社会效益、环境效益的综合分析，使项目的建设论证更加充分可靠，项目的设计和实施更加完善，以实现社会的良性发展、经济的持续增长和环境质量的保持与完善。

本项目环境经济分析采用常用的费用-效益分析对该项目环保设施投资效益进行分析。

- 7.1 环境保护投资估算

项目建设的环境保护工程包括环境空气污染防治、废水处理、固体废物处置、噪声防治等。项目环保投资估算见表7.1-1。

表7.1-1              项目环保投入估算表

| 污染源 |  |  |  | 污染物 | 污染防治措施 | 费用（万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 重晶石矿体 |  | 爆破、凿岩 | 粉尘 | 湿法凿岩、洒水 | 2.0 |
|  |  |  | 巷内装卸 | 粉尘 | 喷雾除尘 | 2.0 |
|  |  |  | 矿石堆存 | 粉尘 | 采用封闭式料棚；喷雾洒水 | 10.0 |
|  |  |  | 运输 | 粉尘 | 洒水、水喷淋降尘 | 1.0 |
| 废水 | 开采工序 |  | 矿坑涌水 | SS | 50m3三级沉淀池1个 | 10.0 |
|  | 地下水及土壤 |  | 危险废物暂存间等 | / | 危废暂存间、沉淀池设置 30cm厚普通垫层+1.5mm厚环保用 HDPE土工膜或 2m厚等效粘土防渗层(粘土渗透系数不大于1.0×10-7cm/s) | 5.0 |
| 噪声 | 风机、泵类等 |  |  | 高噪声设备设置隔声罩、减震垫或基座固定 |  | 3.0 |
| 固废 | 工业场地 | 生活垃圾 |  | 分类收集.垃圾桶 |  | / |
|  | 设备维修 | 废机油桶等 |  | 专用容器盛放、危险废物暂存间暂存 |  | 1.0 |
| 生态 | 开采与后期复垦 | 工程措施 |  | 工业场地四周设截排水沟； |  | 10.0 |
|  |  | 植物措施 |  | 加强工业场地周边绿化，闭矿期对临时占地进行植被恢复 |  | 20.0 |
|  | “以新带老”措施 | 现有废石 |  | 对现有废石进行清理并进行生态恢复 |  | 5 |
|  |  | 原有排土场 |  | 对原有排土场按要求植树、播撒草籽，加强植被养护，提高植被覆盖率 |  | 15 |
| 合计 |  |  |  |  |  | 84.0 |

- 7.2环保效益

为了保护环境，减小工程建设对环境的影响程度，工程增加了一定的环境治理和生态保护工程，投入一定的环境保护费用，其产生的环境经济效益主要是潜在和间接的，主要包括以下几个方面：

(1) 采取污染防治措施控制污染物排放，保护区域环境质量。通过采取一系列的污染防治措施，可将工程建设对区域环境质量的不利影响降至最低；通过废水综合利用，避免废水排放，也节约了等量的新鲜水的消耗；采取喷淋洒水、湿式作业等措施减少了粉尘的产生量及影响。

(2) 通过实施水土保持相关措施，可有效落实国家相关法律法规规定的建设项目水土流失防治义务，使整个工程建设区水土流失得到有效控制，提高抵御自然灾害的能力。

- 7.3社会效益分析

建设项目投资不仅产生一定的经济效益，也产生了一定的社会效益：

（1）本项目的建成运营，充分利用了当地矿物资源，符合国家的产业政策和环保政策，能促进地区经济的可持续发展。经企业经济效益分析，该矿山经济效益可观。

（2）本项目的建成运营，为当地的村民就业提供了机会，也为当地发展交通运输和第三产业提供了商机。总之，工程的建设对改善当地村民的生活水平有着深远的意义。

（3）本项目的建成运营，带动了矿区周围相关产业的发展，并可解决部分就业问题，具有较好的社会效益。

- 7.4经济效益分析

本项目总投资800万元，项目营运期年销售收入1759万元，利润总额774.07万元，收益率较高，经济效益较好。

综上所述，本项目的建设不仅具有很大的社会效益，还具有十分明显的经济效益，而且通过各项产物的综合利用，还产生了良好的经济效益和环境效益，在生产过程中能比较好的做到社会效益、经济效益和环境效益的“三统一”。

第8章 环境管理与监测计划

为提高企业及员工环保意识，推行清洁生产，实现减污增效，按照《建设项目环境保护设计规定》等有关要求，本评价从企业生产与环境管理实际出发，对企业提出以下要求。

- 8.1 环境管理

- 8.1.1 环境管理人员设置

根据企业的实际情况，建议设置1名专职专职或兼职环保管理人员，承担日常环保管理工作，使各项环境保护措施、制度得以贯彻落实。环保人员职责见下表。

表8.1-1             环保管理人员主要工作职责表

| 实施部门 | 主要工作职责内容 |
| --- | --- |
| 公司安环科 | 1、严格执行国家环保法律法规及标准，组织制定环境保护管理规章制度并监督执行 |
|  | 2、组织、配合国家或地方有资质环境监测部门开展企业环境与污染源监测，制定生态恢复与水土保持计划，落实各项环保工程治理方案 |
|  | 3、认真执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对项目环保竣工验收，配合总经理完成环保责任目标，保证污染物达标排放 |
|  | 4、建立环境保护档案，进行环境统计，开展日常环境保护工作，并按照有关规定及时、准确地上报企业环境报表和环境质量报告书 |
|  | 5、负责接待群众来访，协调企业所在区域环境管理，解决本单位造成的环境污染或生态破坏纠纷，提出处理意见，并向有关部门报告 |
|  | 6、组织开展企业环保专业技术培训，做到持证上岗，提高全员环保素质 |
|  | 7、负责厂区环境绿化、生态保护、水土保持和日常环境保护管理工作，主动接受上级环保行政主管部门工作指导、检查和监督 |

- 8.1.2 施工期环境管理

施工期主要环境管理是组织实施环保设施的“三同时”和施工过程污染防治。

（1）各项环保设施的设计、施工计划必须与主体工程同时进行，并把工程设计的施工计划报环保主管部门审批。

（2）在施工过程中必须经常检查环保设施建设进度，如有滞后，应立即纠正。

（3）施工期对施工现场空气环境的管理：施工期间要做到文明施工，根据施工计划制定防止扬尘污染的措施，如加设挡板、洒水，多余土方及时清运，运输车辆在离开现场上路行驶之前车轮用水冲洗、加盖帆布运输等。对违反操作规定施工或有问题不及时整改的采取行政和经济处罚。

（4）施工现场噪声环境的管理：以先进的低噪声施工工艺代替高噪声施工工艺，推土机、挖掘机、粉碎机及装卸车辆进入施工现场应限速，同时加强机械设备、运输车辆的保养维修；合理安排工期及施工时间，避免强噪声作业机械的持续影响，高声源作业应避开夜间休息时间。

（5）施工期生态环境的管理：建设单位、设计单位、施工单位要与环保、水保部门密切配合，认真听取主管部门对水土保持工作的建议和要求，不断完善设计施工中的水土保持设施，积极协调，保证水土保持工程与主体工程同时设计、同时施工，以达到同时发挥效益的目的。此外，建设单位与施工方签定的合同中，应有水土保持责任方面的内容；对施工人员应首先进行水土保持方面的业务培训；施工中控制作业带范围，不得破坏作业带以外的树木等植被；应加强工程监控，对地形、地貌、地表植被及时恢复。

（6）施工期固体废弃物的管理：建筑垃圾应及时清理或运往指定地点填埋，减少其在施工场地的堆放时间。废土堆放场地周围应该修建集水沟，保证场地排水通畅，防止雨季堆场雨水不能及时排放而外溢。

- 8.1.3 运营期环境管理

（1）运营期环境管理

①在试生产前必须检查各项治理设施完工情况并调试完成后开始试生产。

②经竣工验收合格，并发给环保设施验收合格证和排污许可证，建设单位方可投入正式生产。

③制定各环保设施操作规程、定期维修制度，使各项环保设施在生产过程中处于良好的工作状态。

④对技术工种进行上岗前的环保知识法规教育及操作规范的培训。使各项环保设施的操作规范化，保证环保设施的正常运转。

⑤加强对环保设施的运行管理，如环保设施出现故障，应立即停产检修，严禁非正常排放。

⑥加强环境监测工作，重点是各污染源的监测，并注意作好记录，不得弄虚作假。监测中如发现异常情况应及时向有关部门通报，及时采取应急措施，防止事故排放。

（2）安全管理

在生产过程中全面加强安全管理、安全技术、安全教育工作，建立安全的规章制度，实行安全工作责任制。

（3）风险管理

根据本项目的实际生产情况，加强管理。严格执行制定的风险防范措施及应急预案。

（4）建立严格的环境管理奖惩制度

对各个生产单元污水处理、供热、供电、通风等生产组成单位，都要建立严格的环境管理奖惩制度和生产操作规程，严禁违章操作，严防事故发生，对发生事故或者违反生产操作规程，引起污水超标排放人员要进行惩罚，对做得好的人员要进行奖励。

- 8.1.4 排污口规范化管理

根据国家标准《环境保护图形标志—排放口(源)》和原国家环保总局《排污口规范化整治要求(试行)》的技术要求，企业所有排放口(包括气、声、渣)必须按照“便于采样、便于计量监测、便于日常现场监督检查”的原则和规范化要求，设置与之相适应的环境保护图形标志牌，绘制企业排污口分布图，排污口的规范化要符合环境监察部门的相关要求。

(1)排污口管理

业主应在各个排污口处树立标志牌，并如实填写《中华人民共和国规范化排污口标记登记证》。环保主管部门和业主可分别按以下内容建立排污口管理的专门档案：排污口性质和编号；位置；排放主要污染物种类、数量、浓度；排放去向；达标情况；治理设施运行情况及整改意见。

(2)环境保护图形标志

在矿区的废气排放源、固体废物贮存处置场、噪声产生点应设置环境保护图形标志，图形符号分为提示图形和警告图形符号两种，分别按GB15562.1—1995、GB15562.2—1995执行。

(3)环境管理台账

环境管理台账是排污单位记录日常环境管理信息的载体，是排污单位在排污许可管理过程中自证守法的主要原始依据。环境管理台账记录形式可采用电子化存储或纸质存储。记录内容应包括括基本信息、生产设施运行管理信息、污染治理设施运行管理信息、监测记录信息及其他环境管理信息等。

- 8.2 环境监测

建设单位在生产过程中污染源及环境质量监测可委托当地具有环境监测资质和国家计量认证的专业机构承担。

根据《排污单位自行监测技术指南 总则》（HJ819-2017）相关要求，运营期项目污染源监测计划见表8.2-1。

表8.2-1	污染源监控计划一览表

| 污染源 | 监控项目 | 监测点位置 | 监测点数 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 无组织粉尘 | TSP | 厂区上风向1个，下风向3个 | 4个 | 1次/半年 |
| 采矿设备 | 等效A声级 | 采场边界 | 4个 | 1次/半年 |
| 矿区地下水 | pH、Ba、氟化物、六价铬、铁、铜、铅、砷、石油类、硫化物等 | 地下水下游1个 （猫儿沟村） | 1个 | 1次/年 |
| 土壤 | 汞、砷、铜、铅、镉、六价铬、镍、Ba | 项目地 | 1个 | 1次/3年 |

（3）监测方法及监测控制要求

污染源监测应严格按照《污染源统一监测分析方法》执行，环境空气、环境噪声、地表水、地下水、土壤监测应严格按照《环境监测技术规范》和《地下水动态监测规程》等相关规范要求执行。

- 8.3 污染物排放清单

本项目污染物排放清单见表8.3-1。

表8.3-1                项目污染物排放清单

| 序号 |  | 污染源 | 污染物名称 | 排放浓度 mg/m3 | 排放量 t/a | 采取的环保措施 | 排放方式 | 数量 |  | 去除 效率 | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 重晶石矿 | 凿岩 | 颗粒物 | / | 0.02 | 湿式凿岩、 喷雾洒水除尘 | 无组织排放 | 1套 |  | >90% | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）中无无组织排放监控浓度限值限值 |
|  |  | 爆破 | 颗粒物 | / | 0.11 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | NO2 | / | 0.52 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | CO | / | 0.64 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 装卸、储存 | 颗粒物 | / | 0.65 | 封闭式料棚；喷雾洒水抑尘 |  | 1套 |  | >89.6% |  |
|  |  | 运输 | 颗粒物 | / | 0.068 | 洒水/喷雾除尘，防尘布覆盖 |  | 1套 |  | >90% |  |
| 废水 | 采矿 | 矿坑涌水 | COD等 | / | 0.0 | 经沉淀池处理后泵送至井下，回用于井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水 | 不外排 | / |  |  | 综合利用，不外排 |
| 噪声 | 风机、泵类 |  |  |  | 减振、隔声及消声等措施；建构筑物及绿化隔声 |  |  | 降噪20~25dB(A)） |  |  | GB12348-2008中Ⅲ类标准 |
| 固体废物 | 地下开采 |  | 废石 |  | 0 | 采矿过程中废石不分拣，与矿石一并外售 | 不外排 | / | 妥善处置，处置率100% |  | / |
|  | 设备维修和保养 |  | 废机油、废矿灯 |  | 0 | 专用容器盛放，危险废物暂存间 | 定期交予有资质单位进行处理 | 1间 |  |  | 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中要求 |

8.4 项目竣工环保验收清单

（1）验收依据和程序

按照国环规环评[2017]4号《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》中的有关规定执行。

建设项目竣工后，建设单位应当如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，编制验收监测（调查）报告。主要对生态造成影响的建设项目，按照《建设项目竣工环境保护验收技术规范 生态影响类》编制验收调查报告。建设单位不具备编制验收监测（调查）报告能力的，可以委托有能力的技术机构编制。

（2）验收清单：

建设项目竣工后，建设单位应当依照国家有关法律法规、建设项目竣工环境保护验收技术规范、建设项目环境影响报告书和审批决定等要求，如实查验、监测、记载建设项目环境保护设施的建设和调试情况，同时还应如实记载其他环境保护对策措施“三同时”落实情况，编制竣工环境保护验收报告，组织竣工验收工作。

运营期项目竣工环境保护验收建议清单见表8.4-1。

表8.4-1   项目运营期环境保护竣工验收建议清单一览表

| 类别 |  | 环保设施 | 规格数量 | 验收要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 钻孔凿岩 | 采用湿式凿岩；喷雾洒水装置，采用机械通风排出空气中粉尘 | 1套 | 厂界颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》表2中的无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3） |
|  | 爆破作业 | 爆破采用多排中深孔爆破，加强洒水喷淋抑尘 | 1套 |  |
|  | 矿石堆存 | 建设矿石周转场一座，为封闭式料棚；地面硬化；喷雾洒水抑尘 | 1套 |  |
|  | 道路扬尘 | 道路硬化，配备洒水车1辆 | / |  |
| 废水 | 矿坑废水 | 在690m平硐口西南侧160m处设置50m3三级沉淀池1个，废水沉淀后泵送至井下全部回用于井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水 | 1套 | 废水综合利用不外排不外排 |
|  | 生活污水 | 矿部化粪池1座 | 1座 |  |
| 地下水 | 平硐口沉淀池防渗 | 一般防渗区，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤1×10-7cm/s；或参照GB16889执行 | / | 严格落实 |
|  | 危废暂存间 | 重点防渗区，等效黏土防渗层Mb≥6m，K≤1×10-10cm/s | / | 严格落实 |
| 噪声 | 机械设备及运输车辆噪声 | 选用低噪声设备、减振、隔声、消声，车辆限速 | / | 工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中的2类标准 |
| 固废 | 采矿废石 | 采矿过程中废石不分拣，与矿石一并外售 | / | 不外排 |
|  | 废机油及废油桶 | 危废暂存暂存间，委托有资质单位处置 | 4m2 | 危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单中有关规定 |
|  | 生活垃圾 | 分类收集，定期清运至当地垃圾中转站，由当地环卫部门统一清运处理 | / | 合理处置 |
| 生态恢复 |  | 及时进行生态恢复治理，破坏土地全面复垦，植被覆盖率恢复至当地背景值 | / | 严格落实 |
| 环境风险 |  | 加强废机油管理，防止废机油泄露污染环境 | / | 严格管理 |
| “以新带老” |  | 对现有废石进行清理并进行生态恢复 | / | 严格落实 |
|  |  | 对原有排土场按要求植树、播撒草籽，加强植被养护，提高植被覆盖率 | / | 严格落实 |

8.5 企业环境信息公开

（1）企业环境信息公开目的

为维护公民、法人和其他组织依法享有获取环境信息的权利，促进企业事业单位如实向社会公开环境信息，推动公众参与和监督环境保护。

（2）企业环境信息公开的内容

排污单位应当公开下列信息：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

（3）企业环境信息公开的形式

排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

①公告或者公开发行的信息专刊；

②广播、电视等新闻媒体；

③信息公开服务、监督热线电话；

④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

第9章 结论

- 9.1 项目概况

重晶石矿及建筑石料用灰岩开发利用项目位于安康市平利县城关镇猫儿沟，行政区划属陕西省安康市平利县城关镇管辖。矿区中心地理坐标为：东经109°22′29″，北纬：32°25′10″。项目开采范围由8个拐点圈定，面积为2.4219km2，生产规模为5.0×104t/a，矿山服务年限3.11年，采用地下开采方式，浅孔留矿法开采。矿石经开采后直接外售，项目总投资800万元。

- 9.2 项目相关情况分析判定

本项目为重晶石矿开采项目，对照《产业结构调整指导目录（2019年本）》可知，本项目不属于产业结构调整目录中鼓励类、限制类和淘汰类，属于允许类，因此，项目符合国家现行产业政策。

项目建设符合《陕西省矿产资源总体规划（2021～2025）》、《安康市矿产资源总体计划》（2008-2020)、《安康市“十四五”生态环境保护规划》、《安康市国家主体功能区建设试点示范实施方案》等规划要求。

- 9.3 环境质量现状

根据对评价区内环境空气、地下水、土壤环境及声环境现状的监测资料，评价区内的环境质量状况如下：

（1）环境空气

根据陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》（2022年1月13日）中平利县环境空气监测数据进行分析：六项指标SO2、NO2、PM10、CO、PM2.5、O3全部达标。故2021年平利县环境空气质量达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准，属于达标区。

（2）地下水

根据监测结果可以看出，区域各监测点位中地下水监测因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求。

（3）地表水

项目监测的各项指标均符合《地表水质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准要求。

（4）土壤

项目地土壤各项监测因子均满足《土壤环境质量 建设用地用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）建设用地土壤污染风险筛选值标准，土壤环境良好。项目地周边农用地土壤监测因子满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB156180-2018）中农用地土壤污染风险筛选值。

（5）声环境

拟建厂址各厂界噪声监测值满足《声环境质量标准》（GB/T14623-2008）2类标准要求，声环境质量良好。

- 9.4 主要环境影响

- 9.4.1 施工期环境影响分析及污染防治措施

（1）废气

工业场地施工、车辆运输产生的扬尘通过洒水抑尘加以缓解；燃油设备产生废气属无组织排放，排放量有限，且矿山位于高山半坡，风速大，废气易扩散。总之，施工期废气、粉尘、扬尘等造成的大气环境污染是局部的、短期的，工程完成之后这种影响就会消失，对环境影响较小。

（2）废水

施工废水经收集回收后用于施工场地洒水降尘，不外排；生活污水经化粪池收集后，用作农肥不外排；施工期间，项目生产废水及生活污水均实现不外排，其对外环境影响不大。

（3）噪声

通过选用低噪声的施工设备、加强设备维护和施工管理、合理布局、合理安排运输路线和运输时间等措施，施工期噪声对周围环境影响小。

（4）固废

建筑废物用作场地、道路平整；废石部分用于工业场地及道路建设，其余外售综合利用；生活垃圾分类收集处理，不随处丢弃。项目施工期固废均得到妥善处置，不外排，对环境影响不大。

- 9.4.2 运营期环境影响分析及污染防治措施

（1）环境空气影响分析及污染防治措施

重晶石矿井下开采废气：风井场地排放的粉尘，井下钻孔采用湿式打眼凿岩，并且进行喷雾洒水除尘等防尘措施后，抽风换气排尘量很小。

道路扬尘：在作业点和汽车运输经过的运输线路上粉尘浓度较高，采用洒水抑尘的方式进行降尘。

矿石堆存粉尘：矿石采用封闭式料棚储存，装卸过程中产生的粉尘采用喷雾洒水降尘、降低物料落差等措施降低粉尘。

运输粉尘：在运输路线上洒水、水喷淋降尘及运输车覆盖抑尘布等降低粉尘。

通过采取以上防治措施，项目营运期产生的各类废气的影响程度可降至最低，对周围环境及敏感点影响较小。

（2）地表水环境影响分析及污染防治措施

本项目营运期废水主要来源于为矿井井下排水（矿坑涌水）。矿坑涌水经沉淀池处理后泵送至井下，用于井下工作面湿式凿岩和防尘喷雾洒水，不外排。

综上所述，本项目营运期将不产生外排污废水，对周围地表水环境影响不大。

（3）地下水环境影响分析及污染防治措施

本项目对地下水环境可能产生影响的环节主要有：危废暂存间、沉淀池等，发生渗漏的情况下，会有某种程度的下渗。

本项目废石浸出毒性实验结果及矿坑涌水水质监测结果均满足地下水Ⅲ类标准要求，因此本项目沉淀池少量废水渗漏不会对区域地下水水质产生明显影响。

（4）土壤环境影响分析及污染防治措施

本项目土壤环境主要污染源来自于重晶石采矿等生产过程中产生的废水及生产过程所产生的废机油等泄露下渗对土壤产生的污染影响。

运营期产生的废水、危险废物等污染物均有妥善的处理、处置措施严格执行各项环保措施，则各种污染物对土壤环境的影响均处于可接受范围内。

（5）声环境影响分析及污染防治措施

采矿区主要噪声源是钻机、凿岩机、爆破、通风机、空压机、装载机等，根据预测结果，全厂建成后，项目采取基础减振、绿化隔音及距离衰减等措施后，厂界噪声昼夜间贡献值可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）对应的2类标准限值。

（6）固废环境影响分析及污染防治措施

项目营运期产生的固废主要包括矿石开采过程中产生的少量废石和废机油及废矿灯。

重晶石开采过程中产生的少量废石与矿石一并外售；项目机械设备和保养过程中产生的少量机修废机油及废矿灯，通过集中收集，定期交由有资质单位进行处置。

综上所述，项目产生的固体废弃物均能得到合理处置或综合利用，对环境影响较小。

（7）生态环境影响分析及污染防治措施

对工程施工期、运行期及服务期满后的生态进行综合整治，绿化率不得低于现有周边水平，矿山地质灾害全部治理，项目破坏土地全部复垦，可有效地改善当地的生态环境。

- 9.5 环境经济损益分析

通过对本项目的环境效益、社会效益分析，建设单位通过落实报告提出的环保整改措施，保证相应环保设施的正常运行；同时安排、培训专职的环保管理人员。项目在进行污染防治、保证环境投资和治理效果的情况下，对区域的环境影响程度将降至最低，能取得社会效益、经济效益和环境效益的统一、协调发展。

- 9.6 环境风险分析

根据本报告提出的各项防范措施及应急措施，本项目环境风险水平在可接受范围内。为防止危险事故的发生，造成严重的社会影响和经济损失，项目运行过程中，必须加强风险防范措施的设计和管理，建立完善的风险防范应急预案，并保证其有效运行，将环境风险事故危害降低到最低程度。建设单位应按照《企业事业单位突发环境事件应急预案备案管理办法（试行）》的有关规定，制定环境应急预案，并向环境保护主管部门备案。在采取有效的安全和环境风险防范措施的前提下，项目事故风险在可接受范围内。

- 9.7公众参与意见采纳情况

建设单位采用了报纸公告、网上公示、张贴公示等公众参与方式。

报纸公告和信息公布的有效工作日之内，未收到公众反馈意见。

建设单位对公众提出的主要意见做出了采纳的相应承诺。

- 9.8 总结论

综上所述，安康市平利县葆岚矿业开发有限公司重晶石矿及建筑石料用灰岩开发利用项目的建设，符合国家产业政策及陕西省相关规划要求，不存在重大环境制约因素，在认真落实本次环评提出的环境保护措施、生态保护措施与风险防范措施的前提下，项目建设期、运营期以及闭矿期对周边环境的影响可接受，不会降低区域环境质量，环境影响可行。

- 9.9 要求

（1）项目建设应保证足够的环保资金，落实实施各项污染治理及生态保护措施，严格执行项目建设“三同时”；

（2）采矿期间严格采用清污分流，矿坑涌水优先作为生产用水、综合利用；

（3）根据《矿山生态环境保护与恢复治理方案编制导则》和《矿山生态环境保护与恢复治理技术规范（试行）》（HJ651-2013），编制矿山生态恢复治理方案；落实矿山植被恢复工作；

（4）项目运营期间，做好环境管理、环境监测工作，定期对员工进行培训，以提高矿山员工环境保护的意识。