旬阳县金河口重晶石矿扩建项目

环境影响报告书

建设单位：旬阳县健平矿业有限公司

环评单位：陕西万睿生态环境工程有限公司

二〇二零年二月

目录

概述	1

1、项目建设背景	1

2、评价工作过程	1

3、分析判定相关情况	2

4、建设项目特点	10

5、关注的主要环境问题及环境影响	10

6、报告结论	10

1  总则	11

1.1 编制依据	11

1.2 环境影响评价因子筛选	14

1.3环境影响评价标准	15

1.4评价工作等级和评价范围	16

1.5环境功能区划	19

1.6环境保护目标	20

2工程概况	21

2.1 建设历程	21

2.2项目变更前概况	21

2.3变更后项目概况	24

2.4工程分析	33

3环境现状调查与评价	41

3.1自然环境概况	41

3.2环境质量现状监测与评价	49

4  建设期环境影响分析	55

4.1 环境影响特征	55

4.2 建设期环境影响分析	55

4.3 建设期污染防治对策	58

4.4 建设期环境监理	59

5 生产期环境影响预测与评价	61

5.1 环境空气影响分析评价	61

5.2地表水环境影响分析评价	62

5.3地下水环境影响分析	62

5.4声环境影响分析评价	65

5.5固体废物影响分析	69

5.6生态环境影响分析	69

5.7闭矿后环境影响预测分析	70

6 生产期环境保护措施及可行性论证	74

6.1 大气环境保护措施及其可行性论证	74

6.2 水环境保护措施及其可行性论证	74

6.3 地下水防治措施	75

6.4 噪声控制措施及其可行性论证	76

6.5固废处置措施及其可行性论证	76

6.6生态保护及恢复措施	77

7环境影响经济损益分析	81

7.1 环保投资	81

7.2环境经济损益分析	81

8 环境管理与监测计划	84

8.1 环境管理机构和制度	84

8.2 污染物排放清单和管理要求	86

8.3 不同时期环境管理和监测计划	89

9环境影响评价结论	92

9.1 项目概况	92

9.2环境质量现状评价	92

9.3项目污染因素	93

9.4 主要环境影响及减缓措施	93

9.5公众参与意见采纳情况	95

9.6环境影响经济损益分析	95

9.7评价总结论	95

9.8要求与建议	95

概述

- 1、项目建设背景

旬阳县健平矿业有限公司旬阳县金河口重晶石矿建设项目地处陕西省旬阳县城约15km处，隶属旬阳县神河镇管辖，矿区中心地理坐标为：东经109゜11′00"，北纬32゜43′30"。

1999年5月，旬阳县金河口重晶石矿开始建设，2000年建成，采矿权原属于旬阳县宏一矿业有限公司，由于采矿未进行开采设计，采矿活动未正常开展。2012年11月陕西省国土资源厅《关于旬阳县金河口重晶石矿采矿权转让的批复》（陕国土资矿采转[2012]48号），将采矿权转让给旬阳县健平矿业有限公司。2013年3月旬阳县安全生产监督管理局《关于旬阳县健平矿业有限公司复工的批复》（旬安监发[2013]18号），同意金河口重晶石矿复工生产。2013年9月，陕西冶金设计研究院有限公司编制完成了《旬阳县宏一侠矿业有限公司旬阳县金河口重晶石矿采矿工程初步设计（含安全专篇）》（规模3万吨/年）。据此，2016年9月，延安市环境科学研究所编制完成了《旬阳县健平矿业有限公司旬阳县金河口重晶石矿项目环境影响报告书》（规模3万吨/年），2016年11月，旬阳县环境保护局以“旬环批复【2016】79号”对该环境影响报告书进行了批复。

2017年10月，公司按照安政办发（2016）91号《安康市人民政俯办公室关于印发安康市矿产资源开发保发展治粗放保发全治隐患保生态治污染的行动实施方案（2012-2020）的通知》文件精神和矿山管理有关文件要求 ，结合矿山开采实际，拟把矿山开采规模由3.00万t/a扩大至5.00万t/a，旬阳县健平矿业有限公司编制完成了《旬阳县健平矿业有限公司旬阳县金河口重晶石矿开发利用与保护方案》（规模5万t/a），本次设计采用地下开采方式，平硐开拓，浅孔留矿法采矿，生产规模5万t/a，服务年限4.1a，产品为原矿石，运至附近的粉厂加工成重晶石矿粉。项目改造工业场地、办公生活区及相应的配套设施。项目外部交通、供电、供水、通信等目前均能满足矿山生产及生活需要。

- 2、评价工作过程

根据《建设项目环境保护管理条例》、《建设项目环境影响评价分类管理名录》、《中华人民共和国环境影响评价法》。2019年5月22日，旬阳县健平矿业有限公司委托我公司承担本项目的环境影响评价工作。

接受委托后，我单位组织有关环评技术人员于2019年5月开展了项目有关的技术资料收集、研究和全面的现场环境调查，取得了大量的第一手实际调查资料，同时2019年6月进行了环境质量现状监测等工作；依据业主提供有关项目技术资料，结合国家产业政策、地方相关规划和环境影响评价技术导则，在项目污染因素分析、环境现状和影响评价及污染防治措施可行性论证基础上，编制完成了本报告书。

在报告编制过程中，得到安康市生态环境保护局、安康市生态环境局旬阳分局及相关部门的指导和帮助，并得到了建设单位和设计单位等的大力支持和协助，在此一并表示诚挚的谢意。

- 3、分析判定相关情况

- 3.1 产业政策和法律、法规的符合性分析

（1）《产业结构调整指导目录（2019年本）》

本项目不属于《产业结构调整指导目录（2019 年本）》中鼓励类、限制类、禁止类、淘汰类，即属于允许类。项目符合国家产业政策。

（2）《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》

根据《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》（环发﹝2005﹞109号），对比分析本项目相关内容，符合政策要求。相符性分析详见表3.1-1。

表3.1-1        《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》符合性分析

| 矿山生态环境保护与污染防治技术政策 |  | 本项目情况 | 结论 |
| --- | --- | --- | --- |
| 2015年应达到的阶段性目标 | 历史遗留矿山开采破坏土地复垦率达到45%以上，新建矿山应做到边开采、边复垦，破坏土地复垦率达到85%以上。 | 矿山已编制矿山地质环境保护与恢复治理方案，土地复垦率为100% | 符合 |
| 清洁生产 | 鼓励矿山企业开展清洁生产审核，优先选用采、选矿清洁生产工艺，杜绝落后工艺与设备向新开发矿区和落后地区转移。 | ①根据矿体赋存条件、矿石品位，本项目设计采用地下开采，浅孔留矿法，对生态环境影响小； ②设计优先选用了国内先进生产设备。 | 符合 |
| 禁止的矿产资源开发活动 | ①禁止在依法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域内采矿； ②禁止在地质灾害危险区开采矿产资源； ③禁止新建对生态环境产生不可恢复利用的、产生破坏性影响的矿产资源开发项目。 | ①项目周边无法划定的自然保护区（核心区、缓冲区）、风景名胜区、森林公园、饮用水水源保护区、重要湖泊周边、文物古迹所在地、地质遗迹保护区、基本农田保护区等区域； ②本地区不属于地质灾害危险区； ③本项目属于扩建项目，占地面积小，项目采用地下开采，对生态环境影响较小。 | 符合 |
| 限制的矿产资源开发活动 | ①限制在生态功能保护区和自然保护区（过渡区）内开采矿产资源。生态功能保护区内的开采活动必须符合当地的环境功能区规划，并按规定进行控制性开采，开采活动不得影响本功能区内的主导生态功能。 ②限制在地质灾害易发区、水土流失严重区域等生态脆弱区内开采矿产资源。 | 开采活动符合当地的环境功能区划，不影响主导生态功能。 矿区位于陕西省安康市旬阳县神河镇境内， 本地区土壤侵蚀强度为中度，不属于水土流失严重区域。 | 符合 |
| 矿产资源开发设计 | ①应优先选择废物产生量少、水重复利用率高，对矿区生态环境影响小的采、选矿生产工艺与技术。 ②应考虑低污染、高附加值的产业链延伸建设，把资源优势转化为经济优势。 ③矿井水、选矿水和矿山其它外排水应统筹规划、分类管理、综合利用。 ④地面运输系统设计时，宜考虑采用封闭运输通道运输矿物和固体废物。 | ①本矿区采用地下开采，生态环境影响小，污染物产生量低。 ②本项目矿山所采矿石直接运至矿粉厂加工。 ③本项目采矿废水和生活杂用水经处理后全部回用，不外排。 | 符合 |
| 矿山基建 | ①对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理，以确保生产安全。 ②对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理和充分利用；对表土、底土和适于植物生长的地层物质均应进行保护性堆存和利用，可优先用作废弃地复垦时的土壤重构用土； ③矿山基建应尽量少占用农田和耕地，矿山基建临时性占地应及时恢复。 | ①评价要求对矿山勘探性钻孔应采取封闭等措施进行处理，以确保生产安全。 ②矿山基建期产生的表土清运至指定地点，进行保护性堆存和利用，基建期废石用于道路修建。 ③采矿范围内涉及少量的农田和耕地。临时用地进行恢复。 | 符合 |
| 采矿 | ①鼓励将矿坑水优先利用为生产用水，作为辅助水源加以利用； ②宜采用安装除尘装置，湿式作业，个体防护等措施，防治凿岩、铲装、运输等采矿作业中的粉尘污染； ③对采矿活动所产生的固体废物，应使用专用场所堆放，并采取有效措施防止二次环境污染及诱发次生地质灾害； ④应根据采矿固体废物的性质、贮存场所的工程地质情况，采用完善的防渗、集排水措施，防止淋溶水污染地表水和地下水。 | ①矿坑水沉淀后作井下采矿、道路洒水等全部利用，不外排； ②项目地下采矿湿式作业，凿岩、采装、运输等过程中采取有洒水等降尘措施； ③本项目地面不加工，生产期不产生废石。 | 符合 |

（3）《关于印发省矿产资源开发保发展治粗放保安全治隐患保生态治污染行动计划（2016-2020年）的通知》（陕政发﹝2016﹞5号）

本项目与《关于印发省矿产资源开发保发展治粗放保安全治隐患保生态治污染行动计划（2016-2020 年）的通知》（陕政发﹝2016﹞5号）符合性分析见表3.1-2。

表3.1-2《关于印发省矿产资源开发保发展治粗放保安全治隐患保生态治污染行动计划（2016-2020 年）的通知》符合性对比分析表

| 行动计划要求 |  | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 保安全、治隐患 | 全面排查矿山生产各类隐患 | 项目不存在安全隐患 | 符合 |
| 保生态、治污染 | 大力推进绿色矿山建设。将绿色矿业理念贯穿于矿产资源开发利用全过程，依照绿色矿山建设标准和条件，从矿区规划、矿权设置、综合利用、技术创新、节能减排、规范管理、环境保护、土地复垦、社区和谐、创建企业文化等方面入手，逐项对标看齐，明确任务、细化措施，实现清洁生产、循环利用和污染物零排放，打造一批具有重要示范意义的绿色矿山 | 项目在设计阶段就从绿色矿山角度出发，编制矿山地质环境保护与恢复治理方案。 | 符合 |
|  | 加强重要生态区域保护。严禁在国家自然保护区、森林公园、沙化土地封禁区、地质公园、重要湿地、水源保护地等重要生态区域一定范围内新设探矿权和采矿权，对已有的矿业权，区分不同情况，依法限期退出或调整。 | 项目占地不涉及国家自然保护区、森林公园、沙化土地封禁区、地质公园、重要湿地、水源保护地等重要生态区域。 | 符合 |
|  | 加强矿山环境治理。建立矿山环境动态监测体系，全面掌握全省矿山环境动态变化情况。落实矿山企业“边开采边治理”“谁破坏、谁治理”的主体责任，严格执行矿山建设与地质环境保护和恢复治理工程“三同时”制度、矿山地质环境治理恢复保证金制度以及土地复垦履约金制度。 | 矿山企业“边开采边治理”“谁破坏、谁治理”，严格执行矿山建设与地质环境保护和恢复治理工程“三同时”制度、矿山地质环境治理恢复保证金制度以及土地复垦履约金制度 | 符合 |

综上所述，项目建设符合《关于印发省矿产资源开发保发展治粗放保安全治隐患保生态治污染行动计划（2016-2020年）的通知》中的相关要求。

（4）《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》（陕环发﹝2016﹞42号）

本项目与《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》符合性分析见表3.1-3。

表3.1-3   《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》符合性分析

| 行动计划要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格落实环境影响评价制度 | 新、改、扩建矿山项目要严格执行环境影响评价制度和环保“三同时” 制度、矿区及周围造林绿化制度，对达不到环境规范要求的矿山开发、选矿及废渣综合利用建设项目不得通过环评审批。对未批先建、未验先投、未按“三同时”要求落实环保设施的矿山开发、选矿及废渣综合利用建设项目，依法实施停产治理和限期整改，切实把住把牢矿产资源开发的环境准入关口。 | 项目严格按照国家要求执行环境影响评价制度和环保“三同时”制度。 | 符合 |
| 强化矿山地质环境治理 | 建立健全矿山环境监测体系，全面掌握全省矿山环境变化和涉重金属选矿企业选矿产生的含尾矿废水情况。按照“谁污染、谁治理，谁破坏、谁恢复”原则，严格执行矿山企业生态环境保护与恢复治理措施，严格按规定缴纳矿山地质环境治理恢复保证金，严格落实矿山环境保护与生态恢复治理工作。根据实际情况，因地制宜，植树种草，恢复植被。 | 已编制矿山地质环境保护与恢复治理方案，要求严格按照按照“谁污染、谁治理，谁破坏、谁恢复”原则，执行矿山企业生态环境保护与恢复治理措施，严格按规定缴纳矿山地质环境治理恢复保证金，严格落实矿山环境保护与生态恢复治理工作。 | 符合 |
| 源头控制扬尘污染 | 针对矿山开采、破碎、生产、堆放及装卸等过程中产生的粉尘污染，严格落实扬尘污染治理措施。对破碎加工工段实行封闭式生产，对扬尘点安装喷淋装置，输送廊道实行全封闭，对成品堆放区实行封闭管理并采取抑尘措施，设置不低于堆放物高度的密闭围栏，并按规范建设防风抑尘网，安装喷淋抑尘设施，完善物料堆场抑尘措施。逐步建设封闭式料库，减少料堆扬尘；废渣、废料需集中规范堆存，修建挡土墙，并配置有效抑尘措施；矿区道路全程硬化，设立车辆进出冲洗装置，加强运输道路的洒水和保洁，强化矿区运输车辆管理，固定运输车辆，采取密闭运输，严格控制运输车辆超载超限抛洒行为，有效治理矿区道路扬尘。 | 采取湿式凿岩、喷雾洒水和定期清洗岩壁进行采矿， 本次评价要求建设单位对工业场地地面进行防渗。矿山运输道路硬化、定期清扫和洒水抑尘措施，原矿运输过程中加盖篷布。 | 符合 |
| 严格控制矿山废水污染 | 产生废石（废渣）的矿山开发、选矿及废渣综合利用企业必须建设规范的堆场，对矿坑废水、选矿废水、堆场淋溶水、冲洗废水、生活污水等进行全收集、全处理。严禁采用渗井、废坑、废矿井或净水稀释等手段排放有毒、有害废水。存放含有毒、有害物质的废水、废液的淋浸池、贮存池、沉淀池必须采取防腐、防渗漏、防流失等措施。 | 本项目基建期废石用于道路及场地修建；生产废水及生活杂用水均不外排。贮存废水水池均采取防腐、防渗漏、防流失等措施。 | 符合 |

本项目建设符合《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》的通知（陕环发﹝2016﹞42号）的相关要求。

（5）《关于落实<水污染防治行动计划>和<陕西省水污染防治工作方案>实施差别化环境准入的指导意见》（陕环发〔2017〕27号）

本项目与《关于落实<水污染防治行动计划>和<陕西省水污染防治工作方案>实施差别化环境准入的指导意见》（陕环发〔2017〕27号）符合性分析见表3.1-4。

表3.1-4    《关于落实<水污染防治行动计划>和<陕西省水污染防治工作方案>实施差别化环境准入的指导意见》符合性分析

| 行动计划要求 |  | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 不同功能区 | ①禁止开发区。对国家和地方划定的禁止开发区、生态保护红线等进行严格管理，依据相关法律法规和政策进行强制性保护。对饮用水源保护区、自然保护区、文物遗址保护区等各类保护区中的禁止开发区域，依据相关法律法规进行建设项目的环境准入审批，严禁不符合主体功能定位和主导生态功能的各类开发活动，重大线性基础设施建设项目应优先采取避让措施，强化生态修复和补偿。 | 本项目不在禁止开采区、限制开采区，产生的采矿工程废水及生活杂用水全部回用，不外排。 | 符合 |
|  | ②限制开发区。对国家和地方划定的各类有生态功能定位的保护区中的限制开发区域，要严格按照功能定位和区域水环境质量要求对建设项目进行环境准入审批，限制不符合功能要求的新项目上马。要以主导生态功能的恢复和保育为目标，在环境准入中坚持预防为主，保护优先，从严限制重污染行业及项目建设。区域内水体不达标的控制单元内不得新建排放水污染物的工业项目。 |  |  |
|  | ③重点开发区。要以环境质量为优先，依据环境质量标准核定区域水环境容量，并依此确定建设项目。对水环境质量差、已超过水环境容量的区域要在建设项目环境准入审批中实施污染物减量置换，对改扩建项目要在项目环境准入审批中通过以新带老措施促进现有企业的污染治理，减少污染物排放，促进区域环境质量尽快改善。 |  |  |

本项目产生的采矿工程废水及生活杂用水全部回用，不外排，符合《关于落实<水污染防治行动计划>和<陕西省水污染防治工作方案>实施差别化环境准入的指导意见》。

（6）《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》（陕政发〔2018〕16号）

本项目与《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》（陕政发〔2018〕16号）符合性分析见表3.1-5。

表3.1-5     《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》（陕政发〔2018〕16号）符合性分析

| 行动方案要求 |  | 本项目情况 | 符合性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 严格施工扬尘监管 | 将施工工地扬尘污染防治纳入文明施工管理范畴，建立扬尘控制责任制度，扬尘治理费用列入工程造价。重点区域建筑施工工地要做到工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。 | 矿山施工严格按照《陕西省建筑施工扬尘治理行动方案》实行，环保投资纳入施工期费用 | 符合 |
| 加强物料堆场扬尘监管 | 严格落实煤炭、商品混凝土、粉煤灰等工业企业物料堆场抑尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。 | 场地矿石堆棚 | 符合 |

本项目建设符合《陕西省铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018—2020年）（修订版）》（陕政发〔2018〕16号）的相关要求。

（7）《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2019年工作方案的通知》，陕政办发[2019]12号。

本项目与《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2019年工作方案的通知》，陕政办发[2019]12号符合性分析见表3.1-6。

表3.1-6   《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2019年工作方案的通知》符合性分析

| 工作方案要求 |  |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 《陕西省人民政府办公厅关于印发四大保卫战2019年工作方案的通知》，陕政办发[2019]12号，2019.3.23 | 陕西省蓝天保卫战2019年工作方案 | 全省不再新建35蒸吨/时以下的燃煤锅炉 | 采用电锅炉供暖 | 符合 |
|  |  | 严格落实煤炭、商品混凝土等工业企业物料堆场防扬尘措施，配套建设收尘和密封物料仓库，建设围墙、喷淋、覆盖和围挡等防风抑尘措施。 | 矿石采用全封闭堆棚 | 符合 |
|  | 陕西省碧水保卫战2019年工作方案 | 加快推进排污许可证核发工作，减少污染物排放总量。 | 本项目污废水不外排 | 符合 |
|  | 陕西省净土保卫战2019年工作方案 | 加大对工业固体废物违法违规转移的监管和打击力度，防控工业污染源“上山下乡” | 生活垃圾收集后运至市政填埋场，固废100%合理处置 | 符合 |
|  | 陕西省青山保卫战2019年工作方案 | 按照“谁破坏、谁治理”的原则，严格落实矿山企业地质环境、生态环境治理恢复和创建绿色矿山的主体责任。督导矿山企业边开采、边治理，对受损矿山进行修复治理 | 已编制矿山地质环境保护与恢复治理方案，要求严格按照按照“谁污染、谁治理，谁破坏、谁恢复”原则，执行矿山企业生态环境保护与恢复治理措施 | 符合 |

- 3.2 规划符合性分析

本项目涉及相关环境保护规划及其项目情况分析见表3.2-1。由表可看出，本项目符合当地相关规划的要求。

表3.2-1  项目涉及相关环保规划概况

| 相关规划 | 规划内容或要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 陕西省主体功能区规划 | 旬阳县属国家层面限制开发区，秦巴生物多样性生态功能区，该区的主体功能是维护生物多样性、水源涵养、水土保持，提供生态产品。限制开发的重点生态功能区是指生态脆弱、生态功能重要，关系到全省乃至国家生态安全，以提供生态产品为主，不宜进行大规模高强度工业化城镇化开发的区域。 | 矿山属于扩建项目，规模5万t/a，改造原工业场地，不属于进行大规模、高强度、工业化、城镇化开发 | 符合 |
| 陕西省生态功能区划 | 该区域属于秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混，汉江两岸丘陵盆地农业生态功能区，汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区 | 针对本区生态特点，在施工期和运营期都提出了一系列预防与治理措施，同时建立了健全的生态环境保护机构和管理体系，制定落实生态环境保护责任制，在生产过程中，做到边生产、边治理恢复，以确保区内原有的生态功能 | 符合 |
| 陕西省“十三五”环境保护规划 | 严防重点工业企业污染地下水，对垃圾填埋场、石化生产存贮销售企业及工业园区、矿山开采区、危险废物堆放场地等区域进行严格的防渗处理。加强对区域内能源和矿产资源开发及建设的监管，加大矿山环境整治修复力度，最大限度地减少人为因素造成新的水土流失。 | 矿山为扩建项目，严格按照国家级陕西省要求的绿色矿山建设且编制矿山地质环境保护与恢复治理方案，最大限度地减少水土流失 | 符合 |
| 陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年） | 落实“谁开发、谁保护，谁破坏，谁治理”矿山责任主体，并全部纳入诚信监管，将矿山地质环境保护与治理恢复责任落实情况，作为矿山企业信息社会公示和抽检的主要内容，强化社会监督和政府监管。 | 严格落实“谁开发、谁保护，谁破坏，谁治理”矿山责任主体，编制矿山地质环境保护与恢复治理方案，严格按照方案要求进行开采 | 符合 |
| 《安康市矿产资源总体规划（2008～2020 年》 | 鼓励开采金、银、铜、重晶石、冶镁白云岩、富硒矿泉水等矿产，适度控制开采铁、水泥用灰岩、铅、锌、钼，保护性开采锑、钨。限制开采石煤、硫铁矿、石膏、钒、瓦板岩等矿产，限制开采的矿产应严格控制采矿权投放。禁止开采蓝石棉及基本农田保护区内的砖瓦用粘土。不再新建汞矿山，逐步停止汞矿开采。 | 本项目重晶石矿开采，开采标高670-200m，属于鼓励开采矿产 | 符合 |
| 陕西省水环境功能区划分方案 | 本项目采矿工区南侧地表水系为吕河，属千河重要支流，水域功能为Ⅱ类 | 项目污废水全部回用，不外排，不会对地表水域功能产生不良影响 | 符合 |
| 安康市汉江水质保护问题及对策 | 在汉江干流20km范围内严禁有污染的工业企业开发，坚决关停存在严重环境风险隐患的企业。 | 本项目污废水不外排，且仅涉及开采，不会产生重金属污染 | 符合 |
| 旬阳县矿产资源规划 | 全县设置重点勘查区、限制勘查区、重点调查评价区、限制开采区，禁止开采区，新建重晶石矿山生产规模不低于5万吨/年。 | 项目位于限制开采区（图1）； 项目为地下开采方式，开发利用方案已经获批；矿石采用全封闭堆棚；废水不外排；不会对功能区和相关资源的安全产生影响；项目不属于限期整改矿山。规模5万吨/年 | 符合 |
|  | 限制开采区内已设采矿权在开发利用活动中应确保有关功能区和相关资源的安全，对存在不安全因素的矿山要限期整改，对到期仍达不到要求的，依法注销其采矿许可证。 |  |  |

本项目与《陕西省矿产资源总体规划（2016~2020年）环境影响评价》的符合性分析见表3.2-2。

表3.2-2  《陕西省矿产资源总体规划（2016~2020年）环境影响评价》符合性分析

| 规划环评要求 |  | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 认真贯彻党和国家的环保方针、政策 | 要认真贯彻全国环境保护的总方针、总政策，同时加强研究制定适合矿业特点的具体方针、政策。坚持“矿产资源开发与矿山环境保护并重，预防为主、防治结合”、“谁开发、谁保护”、“谁污染，谁治理”、“谁破坏、·谁恢复”、“谁使用，谁补偿”的方针。 | 建设单位在矿山建设各个阶段均进行了环境影响评价并编制了矿山地质环境保护与恢复治理方案。 | 符合 |
| 做好矿产资源开发各个阶段的综合防治 | 在矿产资源勘查阶段：查明矿区环境地质条件，在现状评价的基础上，预测矿床开采后可能产生的环境地质问题，提出防治建议；在矿山设计、基建和生产阶段：矿山环境保护设施、环境问题的预防工程必须与主体工程同时设计、同时施工、同时验收并移交生产使用；在矿山闭坑阶段：主要是做好矿山土地复垦，使矿区环境质量向良性转化。 | 根据项目开发利用方案，矿山探矿期对区域环境地质条件进行了分析。评价要求本项目必须严格执行三同时制度，矿山服务期满后，进行复垦绿化，同时按照相关要求申请验收。 | 符合 |
| 加强矿山环境保护法治建设 | 矿山环境问题涉及到气、水、土、岩体及生态等各方面，从本质上看绝大部分分属环境地质问题，是地质环境遭到改变或破坏所引起。在目前经济水平还不高，对环境投入有限的情况下，加强环境保护的法制建设，依法加强管理，是控制生态破坏和环境污染的一项途径。 | 本项目编制了矿山地质环境保护与土地复垦方案 | 符合 |
| 加强矿山环境监测及预警预报制度 | 加强矿山环境的监测及预测、预报，扩大监测及预测、预报的范围，建立跟踪评价制度，掌握矿山环境的动态，及时采取有效的防治措施。特别是在重点矿山开发区，建立地区性矿山环境监测站，纳入整个地质环境监测系统，在全省形成一个较完善的矿山环境监测网络。 | 评价要求建设单位进一步完善环境监测计划，确保及时了解矿山环境动态，及时采取有效的防治措施 | 符合 |
| 加强矿山环境的科技研究 | 推广应用清洁煤技术、研究采用先进的采、选技术和加工利用技术。依靠科技进步，提高劳动生产率和资源利用率。 | 严格按照国家和省级要求开展清洁生产 | 符合 |
| 加强矿山环境保护的宣传教育，树立矿业可持续发展的战略目标 | 应该努力做好矿山环境保护的宣传教育，使各级领导和广大群众全面认识发展与环境的关系。树立矿业可持续发展的观点，即在矿业发展的同时必须加强矿山环境的保护与治理，使矿业开发不超过自然的承受力，不超过环境纳污量，即环境的自净能力。 | 评价要求建设单位日常生产过程中加强环境保护的宣传教育，严格按照本次评价要求的污染防治措施组织落实，加强环境监测管理，确保矿山不会对环境造成重大污染 | 符合 |

根据对比可知，本项目建设符合《陕西省矿产资源总体规划（2016~2020年）环境影响评价》的相关要求。

- 3.3与地方相关环境保护条例的符合性

本项目与《陕西省汉江丹江流域水污染防治条例》等的符合性分析，具体见表3.3-3。

表3.3-3项目与地方相关环境保护条例的符合性表

| 项目 | 保护要求 | 本项目情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《陕西省汉江丹江流域水污 染防治条例》 | ①在汉江、丹江流域新建、改建、扩建的工业、工程项目，应当依法进行环境影响评价，符合环境影响评价要求，并经规定程序批准后，方可开工建设和生产；②禁止向水体排放有剧毒性、放射性、腐蚀性等有害的废液、废水或者倾倒固体废弃物；③进行地下勘探、采矿、选矿等活动应当采取水污染防治措施。禁止向裂隙、溶洞、渗坑、渗井排放有毒、有害废水。 | ①建设单位已按环评法等有关规定履行建设项目环境影响评价等规定程序；②采矿废水集中收集处理后回用于井下生产、除尘用水及地面防尘洒水等不外排。 | 符合 |

- 3.3 工业场地选址可行性分析

矿山工业场地利用现有场地，布置有配电室、机修房、空压机房、高位生产水池、坑口值班室等。评价认为：

①场地周边供水、供电齐全，交通、物流便利，可减少建设费用。

②矿山废水全部回收利用，不外排。

③该工业场地不存在压矿问题；地势相对较开阔。

④场地距离最近居民点为0.6km，且有树木隔档，通风机噪声对其影响较小。

综上分析，评价认为工业场地所在区域基础设施完善、交通便利，建设条件良好；场地距离居民较远，同时在生产过程中对噪声采取相应的环保措施后，满足功能区要求，通过水保措施、生态保护与补偿措施，使当地生态环境保护处于良性循环，满足工业场地选址要求，工业场地选址可行。

- 3.4相关判定情况

- 本项目相关判定情况见表3.4-1。

表3.4-1   相关判定符合性分析

| 内容 | 符合性分析 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- |
| 资源利用上线 | 项目运营过程中消耗少量电源和水源，项目回采率90%，且属于《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020）》中的现有开采企业，符合资源利用上限要求， | 符合 |
| 环境质量底线 | 运营期主要是颗粒物污染，采取洒水抑尘等措施后，满足排放要求；废水全部回用，不外排；固体废弃物全部妥善处置，不改变现有环境功能。 | 符合 |

表3.4-2 与负面清单判定符合性分析

| 文件 | 相关要求 | 本项目 | 相符性分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》 | 禁止投资年处理5万吨以下毒重石、重晶石矿采选生产线，除旬阳县国家主体功能区试点示范实施方案规划的点状开发区外，禁止在城区以及一江三河（汉江、旬河、坝河、蜀河）等水土流失重点防控区进行开采活动。 | 项目规模为5万吨/年的重晶石矿开采；根据安政发【2015】11号文，项目位于神河镇属于国家主体功能区试点示范实施方案规划的点状开发区（图2）；项目位于吕河，不属于一江三河（汉江、旬河、坝河、蜀河） | 符合 |

- 4、建设项目特点

本项目规模由3万t/a变为5万t/a，为扩建项目，属采掘类评价项目，环境影响以生态、地下水和大气影响为主。项目位于农村区域，评价区附近无重要保护目标。

扩建后项目生产规模为5.0×104t/a，只进行采矿不涉及选矿，且采用地下开采，对周边环境破坏相对较小。工业场地利用原有场地改造，占地较少，项目产生的废水经处理后全部回用，不外排。扩建后项目对环境的影响不会加重。

- 5、关注的主要环境问题及环境影响

本项目主要关注的环境问题有以下几个方面：

（1）污废水零排放途径及可行性；

（2）矿山开采对地下水、大气环境和环境保护目标影响可接受程度。

- 6、报告结论

本项目符合当前国家产业政策、当地发展规划以及环保规划等要求，选址布局基本合理，在认真落实项目开发利用方案和本报告书提出的污染防治、生态保护、恢复和补偿措施后，污染物可做到达标排放，生态影响能得到有效减缓，不会改变矿区现有的环境功能。从环保角度分析，项目建设是可行的。

- 1  总则

- 1.1 编制依据

- 1.1.1 评价依据

《环境影响评价委托书》。

- 1.1.2 法律、法规依据

（一）国家法律

- 《中华人民共和国环境保护法》，2015.1.1修订实施；

- 《中华人民共和国环境影响评价法》，2018.12.29修订实施；

- 《中华人民共和国环境噪声污染防治法》，2018.12.29修订实施；

- 《中华人民共和国大气污染防治法》，2018.10.26修订实施；

- 《中华人民共和国野生动物保护法》，2018.10.26实施；

- 《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》，2016.11.7修订实施；

- 《中华人民共和国水污染防治法》， 2018.1.1修订实施；

- 《中华人民共和国循环经济促进法》，2009.1.1实施；

- 《中华人民共和国矿产资源法》，2018.2.28；

- 《中华人民共和国清洁生产促进法（修订）》，2016.11.7；

- 《中华人民共和国土地管理法》，2004.8.28；

- 《中华人民共和国矿山安全法》，2009.8.27。

（二）国务院行政法规

- 《河道管理条例》，国务院令第3号，1988.6.10实施；

- 《建设项目环境保护管理条例》，国务院682号令，2017.10.1实施；

- 《电力设施保护条例》，国务院令第239号，1998.1.7修订实施；

- 《土地复垦条例》，国务院592号令，2011.3.5实施；

- 《公路安全保护条例》，国务院令第593号，2011.7.1实施。

（三）国务院部门规章

- 《产业结构调整目录（2019本）》，国家发展与改革委员会，2019。

（四）国务院各部委规范性文件

- 《全国主体功能规划》，国务院，国发[2010]46号，2010.12.21；

- 《全国地下水污染防治规划（2011-2020年）》，国务院，国函[2011]119号，2011.10.10；

- 《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》，国务院，国发[2013]37号，2013.9.10；

- 《关于落实大气污染防治行动计划严格环境影响评价准入的通知》，环境保护部办公厅，环办[2014]30号，2014.3.25；

- 《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》，国务院，国发[2015]17号，2015.4.2；

- 《关于加强规划环境影响评价与建设项目环境影响评价联动工作的意见》，环境保护部，环发[2015]178号，2015.12.30；

- 《重点区域大气污染防治“十二五”规划》，环境保护部、国家发展和改革委员会、财政部，环发[2012]130号，2012.10.29；

- 《国务院关于印发“十三五”生态环境保护规划的通知》，国发[2016]65号，2016.11.24；

- 《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》，国务院，国发[2016]31号，2016.5.28；

- 生态环境部《关于修改《建设项目环境影响评价分类管理名录》部分内容的决定》（生态环境部令第1号），2018.4.28；

- 《环境影响评价公众参与办法》（生态环境部令第4号），2019.1.1；

- 《天然林资源保护工程森林管护管理办法》，国家林业局，林天发[2012]33号，2012.2.21。

- 1.1.3地方政府规章、规范性文件及规划

（一）地方政府规章

- 《陕西省节约用水办法》，陕西省人民政府令第91号，2003.11.1实施；

- 《陕西省水资源费征收办法》，陕西省人民政府令第95号，2004.4.1实施；

- 《陕西省实施<中华人民共和国耕地占用税暂行条例>办法》，陕西省人民政府令第141号，2009.6.1实施；

- 《陕西省固体废物污染环境防治条例》（2019年修订）；

- 《陕西省大气污染防治条例》（2019年修订）；

- 《陕西省征用占用林地及补偿费征收管理办法》，陕西省人民政府令第111号，1994.9.8实施。

（二）地方政府规范性文件及相关规划

- 《陕西省水功能区划》，陕西省人民政府，陕政办发[2004]100号，2004.9.22；

- 《陕西省生态功能区划》，陕西省人民政府，陕政办发[2004]115号，2004.11.17；

- 《陕西省主体功能区划》，陕西省人民政府，陕政发[2013]15号，2013.3；

- 《陕西省“十三五”环境保护规划》，陕环发[2016]39号，陕西省环境保护厅 陕西省发展和改革委员会，2016.9.6；

- 陕西省人民政府关于印发铁腕治霾打赢蓝天保卫战三年行动方案（2018-2020年）（修订版）的通知，陕政发[2018]29号，2018.9.22；

- 《陕西省人民政府<关于印发省矿产资源开发保发展治粗放保安全治隐患保生态治污染行动计划（2016-2020年）的通知>》（陕政发〔2016〕5号）；

- 《陕西省环境保护厅关于印发〈陕西省矿产资源开发生态环境治理方案编制规范〉的通知》；

- 《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》（陕环发〔2016〕42号）；

- 《陕西省矿产资源总体规划（2016-2020年）》，陕西省人民政府；

- 《陕西省“十三五”环境保护规划》，陕西省环境保护厅，2016年9月；

- 《安康市矿产资源总体规划》（2008-2020）；

- 《陕西省国家重点生态功能区产业准入负面清单》陕发改规划【2018】213号；

- 《旬阳县国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》， 2016年。

- 1.1.4 技术规范依据

- 《建设项目环境影响评价技术导则  总纲》（HJ 2.1-2016）；

- 《环境影响评价技术导则  大气环境》（HJ 2.2-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  地表水环境》（HJ2.3-2018）；

- 《环境影响评价技术导则  声环境》（HJ 2.4-2009）；

- 《环境影响评价技术导则   生态影响》（HJ 19-2011）；

- 《环境影响评价技术导则   地下水环境》（HJ 610 -2016）；

- 《环境影响评价技术导则   土壤环境（试行）》（HJ 964 -2018）；

- 《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ169-2018）；

- 《金属非金属矿山排土场安全生产规则》，国家安全生产监督管理局，2004年8月。

- 1.1.5 项目资料

- 《陕西省矿产资源总体规划（2016~2020年）环境影响报告书》，陕西煤田地质勘察研究院有限公司，2016年7月；

- 《陕西省旬阳县金河口重晶石矿资源储量核实报告》(西安中正矿业信息咨询有限公司，2011年4月)；

- 《旬阳县宏一侠矿业有限公司旬阳县金河口重晶石矿采矿工程初步设计（含安全专篇）》（陕西冶金设计研究院有限公司，2011年12月）；

- 《旬阳县宏一侠矿业有限公司旬阳县金河口重晶石矿采矿工程初步设计（含安全专篇）》(陕西冶金设计研究院有限公司，2013年3月)；

- 《旬阳县健平矿业有限公司旬阳县金河口重晶石矿项目环境影响报告书》（延安市环境科学研究所，2016年11月）；

- 建设单位提供的其它和项目有关的资料文件。

- 1.2 环境影响评价因子筛选

根据工程的环境影响特征，并结合当地环境特征，筛选本项目环境影响评价因子见表1.2-1。

表1.2-1	  评价因子一览表

| 类别 |  | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状评价因子 | CO、PM10、SO2、NO2、O3、PM2.5 |
|  | 影响评价因子 | 颗粒物 |
| 地表水环境 | 现状评价因子 | pH、COD、Cr6+、Pb、Zn、As、Hg、Cd、钡、硫化物、氟化物、总磷、硫酸盐、石油类和氨氮 |
|  | 影响评价因子 | 全部回用，不外排，零排放方案和措施的可靠性、可行性 |
| 地下水环境 | 现状评价因子 | pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、氟化物、镉、铁、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群、K+、 Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42- |
|  | 影响评价因子 | 分析评价 |
| 声环境 | 现状评价因子 | 等效连续A声级 |
|  | 影响评价因子 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 影响评价因子 | 固体废物的种类、数量、性质 |
| 土壤 | 现状评价因子 | GB15618-2018和GB36600-2018中基本因子 |
|  | 影响评价因子 | 分析评价 |
| 生态环境 | 现状评价因子 | 土壤、土地利用等 |
|  | 影响评价因子 | 土壤、植被、动物、地面岩移等 |

- 1.3环境影响评价标准

- 1.3.1环境质量标准

①环境空气执行GB3095－2012《环境空气质量标准》中二级标准；

②地下水环境执行GB/T14848－2017《地下水环境质量标准》中的Ⅲ类标准；

③地表水环境执行GB3838－2002《地表水环境质量标准》中的Ⅱ类水域标准；

④声环境执行GB3096－2008《声环境质量标准》2类、4a类标准；

道路噪声：按照环发[2003]94号《关于公路、铁路（含轻轨）等建设项目环境影响评价中环境噪声有关问题的通知》及《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-94），该项目运营期线路两侧距公路红线35m以内区域，执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准，昼间70dB（A），夜间60dB（A）；距公路红线35m以外执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准，昼间60dB（A），夜间50dB（A）。

⑤土壤环境评价执行《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）和《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）。

- 1.3.2 污染物排放标准

①施工扬尘执行《施工场界扬尘排放限值》（DB61/1078-2017）；运行期大气污染物排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放限值；

②厂界噪声执行GB12348-2008《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准；施工噪声执行GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》

③固体废物执GB18599－2001《一般工业固体废弃物贮存、处置场污染控制标准》及修改单有关要求；生活垃圾排放执行GB16889—2008《生活垃圾填埋场污染控制标准》中的相关规定；危险废物贮存执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单规定。

- 1.3.3 其他

（1）国家规定的总量控制指标和项目特征污染物必须符合污染物排放总量控制指标要求。

（2） 其它要素评价按照国家有关规定执行。

- 1.4评价工作等级和评价范围

- 1.4.1 评价工作等级

（1）生态环境

依据《环境影响评价技术导则生态环境》(HJ19-2011)评价级别规定，本项目矿区面积1.0712km2，采用地下开采方式，浅孔留矿法开采，本项目工程占地面积为4.49hm2。判定依据详见表1.4.1-1。

表1.4.1-1  生态环境影响评价工作等级判定表

| 评价工作 等级判据 | 影响区域 生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 面积≥20km2 或长度≥100km | 面积2km2～20km2 或长度50km～100km | 面积≤2km2 或长度≤50km |
|  | 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
|  | 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
|  | 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |
| 本项目情况 | 重要生态敏感区 | 工程总占地0.049km2 |  |  |
| 项目判定结果 | 三级 |  |  |  |

（2）地表水

依据《环境影响评价导则 地表水环境》(HJ2.3-2018)对评价级别的规定，判定地表水评价等级为三级B。详见表1.4.1－2。

表1.4.1-2    地表水评价等级判定依据表

| 评价等级 | 判定依据 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 排放方式 | 废水排放量Q（m³/d） | 水污染当量数W（无量纲） |
| 一级 | 直接排放 | Q≥20000 | W≥600000 |
| 二级 | 直接排放 | 其他 |  |
| 三级A | 直接排放 | Q＜200 | W＜6000 |
| 三级B | 间接排放 | - | - |
| 本项目情况 | 不排水 | - | - |

（3）环境空气

根据工程分析，本项目主要大气污染物主要是工业场地内周转场的装卸粉尘。依据《环境影响评价技术导则·大气环境》（HJ2.2-2018）要求，采用AERSCREEN模型对本项目排放的主要污染物Pmax进行计算，估算模型参数选取见表1.4.1-3（由于污染物为无组织面源，因此不考虑地形），计算源强、结果见表1.4.1-4~5。按照大气环境影响评价工作级别判定原则（见表1.4.1-6），确定本项目环境空气评价工作级别为二级。

表1.4.1-3      估算模式所需要参数表

| 参数 |  | 取值 |
| --- | --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度/℃ |  | 41.7 |
| 最低环境温度/℃ |  | -10 |
| 土地利用类型 |  | 落叶林 |
| 区域湿度条件 |  | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | □是√否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90 |
| 是否考虑海岸线熏烟 | 考虑海岸线熏烟 | □是√否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

表1.4.1-4   面源参数一览表

| 污染源名称 | 面源中心坐标（m） |  | 海拔高度/m | 矩形面源 |  |  | 污染物 | 排放 速率(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | y | x |  | 长度(m) | 宽度(m) | 有效高度(m) |  |  |
| 装卸粉尘 | 2344 | 2491 | 427 | 20 | 15 | 8 | 颗粒物 | 0.07 |

表1.4.1-5      主要污染物Pmax和D10%计算结果表

| 污染源名称 | 污染物种类 | 最大落地浓度 （mg/m3） | 评价标准 （mg/m3） | Pmax（%） | D10%（m） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 装卸粉尘 | 颗粒物 | 0.0189 | 0.9 | 2.10 | 0 |

表1.4.1-6     环境空气评价等级判别依据表

| 评价工作分级判据 | 一级 | 二级 | 三级 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Pmax≥10% | 1%≤Pmax＜10% | Pmax＜1% |
| 本项目情况 | 最大占标率Pmax=2.10% |  |  |
| 评价等级 | 二级 |  |  |

（4）地下水环境

根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）附录A，本项目属于J非金属矿采选及制品制造、57石棉及其他非金属矿采选，确定属于III类。

建设项目的地下水环境敏感程度可分为敏感、较敏感、不敏感三级，分级原则见表1.4.1-7。

表1.4.1-7    地下水环境敏感程度分级表

| 敏感程度 | 地下水环境敏感特征 |
| --- | --- |
| 敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区；除集中式饮用水水源以外的国家或地方政府设定的与地下水环境相关的其它保护区，如热水、矿泉水、温泉等特殊地下水资源保护区。 |
| 较敏感 | 集中式饮用水水源（包括已建成的在用、备用、应急水源，在建和规划的饮用水水源）准保护区以外的补给径流区；未划定准保护区的集中水式饮用水水源，其保护区以外的补给径流区；分散式饮用水水源地；特殊地下水资源（如矿泉水、温泉等）保护区以外的分布区等其他未列入上述敏感分级的环境敏感区a。 |
| 不敏感 | 上述地区之外的其它地区。 |
| 注：a“环境敏感区”是指《建设项目环境影响评价分类管理名录》中所界定的涉及地下水的环境敏感区。 |  |

评价范围内无集中式饮用水水源地，有个别村民生活饮用水取水点（李家湾2口、冯家包2口、金河口2口、黑谭湾3口）。根据表1.4.1-2，结合《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中建设项目评价工作等级分级依据及本项目的实际情况，确定本项目的地下水评价等级为三级。

（5）声环境

本项目采矿工程噪声源主要为工业场地空压机、通风井口的通风机井下设备噪声、矿石运输噪声，工业场地距离居民点0.6km以外，运矿道路最近的居民点约10m。根据《环境影响评价技术导则·声环境》（HJ/T 2.4－2009）规定，判定本项目噪声环境影响评价工作等级为二级（见表1.4.1-8）。

表1.4.1-8      环境噪声影响评价工作等级

| 影响因素 评价等级 |  | 声环境功能区 | 评价范围内敏感 目标声级增量 | 影响人口变化 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 判别依据 | 一级 | 0类 | ＞5dB | 显著 |
|  | 二级 | 1类，2类 | ≥3dB；≤5dB | 较多 |
|  | 三级 | 3类，4类 | <3dB | 不大 |
| 本项目 |  | 2类 | <3dB | 少 |
| 根据以上确定本项目评价等级为二级 |  |  |  |  |

（6）土壤环境

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境（试行）》（HJ 964-2018）规定，判定本项目可不开展土壤环境影响评价（见表1.4.1-9）。

表1.4.1-9      土壤环境评价工作等级

| 生态类：开采区 |  | 项目实际 | 等级划分 | 判定结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 项目类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 | 不开展土壤环境影响评价 |
|  | 敏感程度 | 干燥度小于1.8，且常年地下水水位平均埋深≥1.5m | 不敏感 |  |
| 污染影响型：工业场地 | 项目类别 | Ⅲ类 | Ⅲ类 |  |
|  | 占地规模（hm2） | 4.49 | 小 |  |
|  | 敏感程度 | 项目周边无园地、耕地等土壤环境敏感点 | 不敏感 |  |

- 1.4.2 评价范围

（1）环境空气：装卸区为中心的5km×5km的矩形区域，总面积25 km2。

（2）地表水：仅对污水回用的可靠性做评价。

（3）地下水：根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），范围为所处水文地质单元边界，北部、西部、南部均以河流为界，东部以山脊为界，面积3.76km2。

（4）声环境：采矿工区场界及外围200m范围内，运输道路两侧10m范围内。

（5）生态环境：开采区及其周边500m范围，面积5.0318km2。

（6）土壤环境：仅对土壤现状做评价。

- 1.5环境功能区划

（1）环境空气

该区域不属于《重点区域大气污染防治“十二五”规划》的规划范围；另据国务院函[1998]5号“国务院关于酸雨控制区和二氧化硫污染控制区有关问题的批复”，该区域不属于“两控区”。确定项目所在区域大气环境功能划分为二类区。

（2）地表水环境

项目工业场地附近地表水系为吕河（地方称神河）属于坝河流域，依据《陕西省水功能区划》，评价区内地表水体属Ⅱ类水域。

（3）地下水环境

根据《地下水质量标准》地下水质量分类“以人体健康基准值为依据”的要求，主要适用于集中式生活饮用水水源及工农业用水的地下水为Ⅲ类水质，因此，评价区内地下水属于Ⅲ类水体。

（4）声环境功能区划

根据《城市区域环境噪声适用区划分技术规范》（GB/T15190-94），工业场地声环境质量为《声环境质量标准》中2类区。

（5）生态功能区划

根据《陕西省生态功能区划》，本项目所在区域一级分区上属秦巴山地落叶阔叶、常绿阔叶混交林生态区，二级分区上属江两岸丘陵盆地农业生态功能区，三级分区上属汉江两岸低山丘陵土壤侵蚀控制区（见图1.5-1）。

- 1.6环境保护目标

本项目环境保护目标见表1.6-1、1.6-2和图1.6-1。

表1.6-1     矿山环境保护目标表

| 分类 | 环境 要素 | 保护对象 |  | 相对工业场地位置 |  | 保护内容 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 方位 | 距离(m) |  |  |
| 采矿 工区 | 环境 空气 | 冯家包 | 5户16人 | E | 780 | 人群健康 | 《环境空气质量标准》中的二级标准 |
|  |  | 金河口 | 200户822人 | W | 800 |  |  |
|  |  | 黑谭湾 | 14户61人 | E | 1100 |  |  |
|  |  | 李家湾 | 12户50人 | N | 600 |  |  |
|  | 噪声 | 厂界四周 |  | / | / | 声环境 | 《声环境质量标准》中的 2类标准 |
|  |  | 金河口 |  | 运输道路10m |  |  | 《声环境质量标准》中的 4a类标准 |
|  | 地表水 | 吕河 |  | S | 640 | 水质 | 《地表水环境质量标准》中的Ⅱ类标准 |
|  |  | 大金河 |  | N | 800 |  |  |
|  | 生态 环境 | 土地、土壤、植被、动物、生态系统等 |  | 矿区及周边500m内 |  | 土地、土壤、植被、动物等 | 减少占压土地、植被，减少野生动物侵扰，维持原生态系统服务功能不受影响 |
|  |  | 冯家包 | 5户16人 | 矿区内，采区外 |  | 沉陷 | 不影响居民正常生活、生产 |
|  |  | 金河口 | 200户822人 | 矿区外200m，评价区内 |  |  |  |
|  |  | 黑滩湾 | 14户61人 | 矿区外50m，评价区内 |  |  |  |
|  |  | 李家湾 | 12户50人 | 矿区外200m，评价区内 |  |  |  |
|  | 地下水 | 浅层地下水、民井 |  | 矿区外500m及其下游，面积3.76km2 |  | 地下水水位及水质 | 《地下水环境质量标准》中Ⅲ类标准 |

表1.6-2    运矿道路环境保护目标表

| 环境要素 | 保护对象 |  | 范围 | 保护内容 | 保护目标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 环境 噪声 | 金河口村 | 5户16人 | 两侧 10m | 人群健康 | 《声环境质量标准》中的4a类标准 |

- 2工程概况

- 2.1 建设历程

1999年5月，旬阳县金河口重晶石矿开始建设，2000年建成，采矿权原属于旬阳县宏一矿业有限公司，由于采矿未进行开采设计，采矿活动未正常开展。

2011年4月，西安中正矿业信息咨询有限公司编制了《陕西省旬阳县金河口重晶石矿资源储量核实报告》，同年5月，西安中正矿业信息咨询有限公司编制了《陕西省旬阳县金河口重晶石矿开发利用与保护方案》（规模3万吨/年）。

2011年12月，陕西冶金设计研究院有限公司编制完成了《旬阳县宏一侠矿业有限公司旬阳县金河口重晶石矿采矿工程初步设计（含安全专篇）》（规模3万吨/年）。

2012年11月陕西省国土资源厅《关于旬阳县金河口重晶石矿采矿权转让的批复》（陕国土资矿采转[2012]48号），将采矿权转让给旬阳县健平矿业有限公司。

2013年3月旬阳县安全生产监督管理局《关于旬阳县健平矿业有限公司复工的批复》（旬安监发[2013]18号），同意金河口重晶石矿复工生产。

2013年9月，陕西冶金设计研究院有限公司编制完成了《旬阳县宏一侠矿业有限公司旬阳县金河口重晶石矿采矿工程初步设计（含安全专篇）》（规模3万吨/年）。

2016年9月，延安市环境科学研究所编制完成了《旬阳县健平矿业有限公司旬阳县金河口重晶石矿项目环境影响报告书》（规模3万吨/年），2016年11月，旬阳县环境保护局以“旬环批复【2016】79号”对该环境影响报告书进行了批复。

2017年10月，公司按照安政办发（2016）91号《安康市人民政俯办公室关于印发安康市矿产资源开发保发展治粗放保发全治隐患保生态治污染的行动实施方案（2012-2020）的通知》文件精神和矿山管理有关文件要求 ，结合矿山开采实际，拟把矿山开采规模由3.00万t/a扩大至5.00万t/a，服务年限由7.2a缩短至4.1a。旬阳县健平矿业有限公司编制完成了《旬阳县健平矿业有限公司旬阳县金河口重晶石矿开发利用与保护方案》（规模5万t/a）。

- 2.2项目扩建前概况

项目扩建前生产规模为3.00万t/a，采用浅孔留矿法采矿。采矿工业场地布设有空压机房、值班室、配电室等。主要建设内容见表2.2-1。

表2.2-1   项目组成及主要建设内容一览表

| 项目名称 |  |  |  | 3万吨/年时的建设内容 | 建设情况 | 5万吨/年时的建设内容 | 依托关系 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 主 体 工 程 |  | 采矿工程 | 开拓系统 | 开采方式：平硐地下开采，采用浅孔留矿法开采；矿山采用阶梯平硐开拓系统，各中段平巷为532m、482m，阶段高度为50m。 | 建成 | 开采方式：平硐地下开采，采用浅孔留矿法开采；矿山采用阶梯平硐开拓系统，各中段平巷为532m、482m，阶段高度为50m。 | 利用 |
|  |  |  | 采矿工业场地 | 工业场地位于PD8主硐口，占地面积约1.45hm2，布置有空压机房、值班室、配电室 | 部分建成 | 工业场地位于PD8主硐口，占地面积约1.45hm2，布置有空压机房、值班室、配电室、转载场封闭占地面积0.6hm2 | 利用+改造 |
|  |  |  | 风井场地 | 占地0.04hm2，风井硐口尺寸为1.5×2.0m，布置有通风 | 建成 | 占地0.04hm2，风井硐口尺寸为1.5×2.0m，布置有通风机 | 利用 |
| 辅 助 工 程 |  | 运输系统 |  | 本矿的运输系统采用无轨胶轮运输，矿石均用无轨胶轮车运出地表，载重量3吨。 | 建成 | 本矿的运输系统采用无轨胶轮运输，矿石均用无轨胶轮车运出地表，载重量3吨。 | 利用 |
|  |  | 矿井通风 |  | 井下通风系统为中央并列式，机械通风。安装Y160M2风机2台，电机功率15KW | 建成 | 井下通风系统为中央并列式，机械通风。安装Y160M2风机2台，电机功率15KW | 利用 |
|  |  | 矿坑排水 |  | 本矿采用阶段平硐开拓方式，矿体最低开采标高482m，位于最低侵蚀面以上，各中段采用自流排水方式，平底部一侧设有排水沟，巷道水沟保持一定坡度，使水流自流排出地表。PD8平硐口设沉淀池，矿硐涌水及生产废水经沉淀后回用。 | 建成 | 本矿采用阶段平硐开拓方式，矿体最低开采标高482m，位于最低侵蚀面以上，各中段采用自流排水方式，平底部一侧设有排水沟，巷道水沟保持一定坡度，使水流自流排出地表。PD8平硐口设沉淀池，矿硐涌水及生产废水经沉淀后回用。 | 利用 |
|  |  | 沉淀池 |  | 沉淀池容积30m3 | 建成 | 沉淀池容积30m3 | 利用 |
| 共用工程 |  | 供电 |  | 10KV高压线路已T接至矿山，PD8号附近建有10kV变电房，安装有1台80KVA变压器。 | 建成 | 10KV高压线路已T接至矿山，PD8号附近建有10kV变电房，安装有1台80KVA变压器。 | 利用 |
|  |  | 供水 |  | 供水水源为吕河水，沉淀后用水泵打到高位水池。高位水池容积200m3，可以满足矿区的生产、生活及消防用水。 | 建成 | 供水水源为吕河水，沉淀后用水泵打到高位水池。高位水池容积200m3，可以满足矿区的生产、生活及消防用水。 | 利用 |
|  |  | 生活办公区 |  | 值班室、办公室 | 建成 | 值班室、办公室 | 利用 |
|  |  | 供暖 |  | 采用电采暖 | 建成 | 采用电采暖 | 利用 |
|  |  | 通讯设施 |  | 矿山内部及对外通信采用市话通信，亦有中国移动和联通网络覆盖通讯方便。 |  | 矿山内部及对外通信采用市话通信，亦有中国移动和联通网络覆盖通讯方便。 | 利用 |
| 运输工程 |  | 运输道路 |  | 现有矿山公路长3.0 km与乡级吕（河镇）—赤（岩镇）公路相接，路面宽4m，荷载等级为汽-15，路面结构为泥结碎石路面。 | 建成 | 现有矿山公路长3.0 km与乡级吕（河镇）—赤（岩镇）公路相接，路面宽4m，荷载等级为汽-15，路面结构为泥结碎石路面。 | 利用 |
|  |  | 风井道路 |  | 0.8km长路面宽4m，荷载等级为汽-15，路面结构为泥结碎石路面。 | 建成 | 0.8km长路面宽4m，荷载等级为汽-15，路面结构为泥结碎石路面。 | 利用 |
| 依托工程 |  | 爆破 |  | 外聘民爆公司进行爆破施工，矿区内不设炸药库 | 建成 | 外聘民爆公司进行爆破施工，矿区内不设炸药库 | 利用 |
| 环保工程 | 废水处理 |  |  | 平硐坑口设置蓄水沉淀池，矿坑涌水经沉淀净化后提升至高位水池重新用于井下生产生活杂用水用于工业场地洒水除尘。废水实行零排放。 | / | 平硐坑口设置蓄水沉淀池，30m3，矿坑涌水经沉淀净化后提升至高位水池重新用于井下生产。生活杂用水用于工业场地洒水除尘。废水实行零排放。 | 改造 |
|  | 废气治理 |  |  | 场地及道路洒水 | / | 转载场设封闭堆棚 | 改造 |
|  | 噪声控制 |  |  | 设备噪声采取室内设置、减振、消声等措施。 | / | 设备噪声采取室内设置、减振、消声等措施。 | 改造 |
|  | 固废处理 |  |  | 矿山基建废石全部用于场地平整和道路修建，运营期废石外售，生活垃圾统一收集送往旬阳县环卫部门处置。 | / | 矿山基建废石全部用于场地平整和道路修建，生活垃圾统一收集送往旬阳县环卫部门处置。 危险废物设危险废物暂存装置，定期交由有资质单位处置。 | 改造 |

- 2.3扩建后项目概况

- 2.3.1基本概况

项目名称：旬阳县金河口重晶石矿扩建项目

建设单位：旬阳县健平矿业有限公司

建设地点：陕西省旬阳县神河镇

建设性质：扩建

建设投资：项目建设总投资为845万元，全部为企业自筹资金。

建设内容：项目开采对象为重晶石K1矿体（开采标高200m至670m），采用平硐开拓，采矿方法为浅孔留矿法。

建设规模：设计生产能力5.0×104t/a，服务年限4.1a。

生产制度：采用间断工作制度，年工作300天、每天2班、每班8小时。

劳动定员：劳动定员21人，生产工人18人，管理人员3人。

建设总工期：1a。

- 2.3.2 地理位置与交通

旬阳县金河口重晶石矿区位于陕西省旬阳县城南约15km处，隶属旬阳县神河镇管辖，矿区中心地理坐标为：东经109゜11′00"，北纬32゜43′30"。矿区有3km简易道路与乡级吕（河镇）—赤（岩镇）公路相接，与十（堰）—天（水）高速公路金河口出口相距1km。矿区向北20km至吕河镇及襄渝线吕河火车站，并与316国道相接，从吕河镇向西50km可达安康市，交通十分便利。

项目矿区地理位置与交通示意图见图2.3-1。

- 2.3.3矿山资源条件

- 2.3.3.1矿区范围

（1）矿区范围

根据2014年安康市国土资源局颁发的《采矿许可证》，证号：C61090020101262201000222。矿区呈四边形状，范围由6个拐点构成，矿区面积1.0712km2，开采标高：200m～670m，划定的矿区范围如表2.3.3-1所示。

表2.3.3-1         矿区范围拐点坐标

| 拐点 编号 | 北京54坐标系（6） |  | 西安80坐标系（3） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | X | Y | X | Y |
| 1 | 3619000.00 | 19355650.00 | 3618841.05 | 36636943.76 |
| 2 | 3619500.00 | 19355900.00 | 3619347.91 | 36637179.51 |
| 3 | 3619000.00 | 19356600.00 | 3618867.92 | 36637893.37 |
| 4 | 3618500.00 | 19357650.00 | 3618397.81 | 36638957.08 |
| 5 | 3618050.00 | 19357650.00 | 3617948.00 | 36638969.80 |
| 6 | 3618450.00 | 19356500.00 | 3618315.31 | 36637809.00 |

（2）周边矿权设置情况

金河口重晶石矿整合区周边采矿权设置，在其西北侧有旬阳县隆裕矿业有限公司的“旬阳县冯家岭重晶石矿”采矿权，矿区面积1.196km2。在其东侧有安康市汉滨区鑫隆矿业有限公司的“旬阳县青蛇沟重晶石矿”采矿权，矿区面积0.2353km2。矿权清晰无争议。矿区周边矿权分布情况详见图2.3.3-2。

- 2.3.3.2 矿石质量特征

（1）矿体特征

矿化带西起金河口，东至禹王沟，出露长度2210m，出露标高338-666m，出露宽度一般0.5—6.20m，最宽6.50m，含矿带走向与地层一致，为北西—南东向，总体产状10-45゜∠40-75゜。平均产状25゜∠57゜。沿带核实圈定有：重晶石矿体1个，编号为K1，该矿体赋存层位为早古生界下志留统下岩性段的上岩性亚段，产于第二岩性层底部，顶、底板围岩为板状含碳石英岩。

K1矿体：位于阴坡梁—李家沟一带，赋存于下志留统下岩性段的上岩险亚段，产于第二岩性层的黑色含碳石英岩中，地表有CK4、BT1、TC1等工程控制；中浅部由PD8、PD10 工程控制，矿体地表出露长度520 m，控制长度410 m，矿体出露标高550m，赋存标高492-666 m，沿倾斜延伸209m；矿体呈层状、似层状：厚度1.05-2.1m，平均厚度1.46m，厚度变化系数22.62%；BaS04品位78.51—95.70%，平均品位92.02%，品位变化系数5.50%；矿体总体产状15—45 ゜∠50—62゜，平均产状30゜∠56゜。

（2）矿石质量

矿石中主要矿物为重晶石，一般含量为60～90%，最高98%；次要矿物为石英2～40%，斜钡钙石1～40%；微量矿物有黄铁矿、方解石、钡钒云母、铝硅钡石、炭质；次生矿物为褐铁矿。脉石矿物以石英为主，次有绢云母、绿泥石、白云母等。

1）矿石化学成份

矿石有益组分为BaSO4，品位78.51～94.87%，平均为92.02%，伴生有益组分BaCO3含量0.31～12.36%，最高21.31%；有害组分有SiO2含量5.31～22.36%，Fe2O3含量0.34～2.36%，Al2O3含量0.41～2.76%,CaO含量0.39～8.39%，可溶盐0.004～0.26%。满足钻井液用重晶石粉二级质量指标要求，满足化工用重晶石粉合格品级质量指标要求。

2）结构、构造

细晶结构、中—粗晶结构。其中细晶结构矿石矿物组合以重晶石、石英组合为主，二者相互嵚生，重晶石颗粒<0.12mm,石英颗粒<0.02mm；中—粗晶结构矿石矿物组合以重晶石、斜钡钙石组合为主，二者相互嵚生，重晶石颗粒一般为0.3～0.6mm，最粗达0.9mm以上，斜钡钙石颗粒<0.1mm。

矿石构造有块状、条带状、纹层状构造。其中：块状矿石呈致密块状，较坚硬，颜色浅，呈白、灰色；条带状矿石为在平行层里的韵律层间由于含碳量的差异，二形成深灰—灰白、灰—白相间的条带，条带宽2～10mm。

3）矿石类型

矿石自然类型：为原生矿石，以重晶石为主，其主要成分为BaSO4。

矿石工业类型：为重晶石矿石。

- 2.3.3.3矿区地质条件

（1）岩土体工程地质类型

矿区主要出露的地层有第四系残坡积土（Q4edl）、早古生界下志留统（S1）下岩性段（S1a）的上岩性亚段（S1a2）和中岩性段（S1b）的下岩性亚段（S1b1）岩层，岩性组合为：碳质绢云石英片岩、板状含碳石英岩夹绿泥绢云石英钠长片岩、绢云钠长石英片岩、黑云绢云钠长石英片岩及重晶石矿层。根据各层岩土的物理力学强度、性状特征，矿区岩土可分为四层，具体特征如下：

①、第四系坡积土（Q4edl）：主要由粉质粘土组成，灰黄色，稍湿—湿，硬塑—坚硬。厚度1.5-10.0m.分布于矿区坡脚及斜坡地形平缓处。该层土物理力学性能较差，自稳能力差，透水性差，遇工程切坡可产生边坡失稳。但对开采影响不大。

②、变质片岩强风化层:灰色为主，薄层状构造。岩层一般较破碎，风化及节理裂隙发育，透水性好。分布于矿区浅表，层厚5-10m，局部可达30m.该层物理力学性能较差，整体性差，遇工程切破易产生边坡失稳。

③、弱风化变质片岩：灰色为主，鳞片变晶结构，薄层状构造。岩层一般较完整，节理裂隙发育，透水性差。分布于矿区深部，层厚10-15m.该层岩石物理力学性能较好，整体性好，工程切破可采用较陡的边坡。

④、微—浅变质片岩：灰色为主，鳞片变晶结构，薄层状构造。岩层完整，节理裂隙不发育，透水性差。分布于矿区地下深部.该层岩石物理力学性能较好，整体性好。

⑤、层状坚硬岩组：灰黑色为主，隐晶—花岗变晶结构，板—块状构造。主要以板状含碳石英岩、石英片岩为主，分布于矿区大部，是矿区的主要含矿层位和顶底板围岩。该层岩石节理发育一般，岩体较完整，多为大块状，物理力学强度较高，坚硬。

（2）矿床的工程地质条件

矿区内岩石的主要岩性为片岩、板岩和灰色千枚岩，次为硅质岩和灰岩透镜体，由于岩体抗风化性能的明显差异，在地貌上形成了较鲜明的差异特征，即抗风化性能较强的灰岩和硅质岩区多为正地形山脊和山包，抗风化性能差的炭质板岩和千枚岩区多为沟谷宽缓地带，沿走向通过山脊处多为条状负地形鞍部。因此正负地形的相间分布和宽缓地带，为矿体的开采提供了有力的天然条件。

矿区内岩层和矿体产状较为稳定，走向NW～SE，倾向NE，除近地表具轻微的卸荷现象外，无反倾和倒转现象，岩层走向在两侧岸坡均与坡面走向呈大角度斜角，稳定性较好。

综上所述，矿区工程地质条件复杂程度为简单-中等型。

- 2.3.4矿山工程

- 2.3.4.1矿山服务年限

据《旬阳县金河口重晶石矿矿产资源开发利用方案》，设计利用资源储量（122b+333）为可采储量为矿石量23.99×104t。矿山设计开采能力为5×104t/a，服务年限4.1a。

- 2.3.4.2项目组成及主要建设内容

根据项目开发利用方案，采用平硐开拓，采矿方法为浅孔留矿法。工业场地位于金河口村，按照主体工程和公用、辅助、贮运以及环保等工程划分，项目组成及主要建设内容见表2.2-1。

- 2.3.4.3开采方式

（1）开采技术条件

矿区矿体属于倾斜薄矿体，矿体平均厚度在1.46m，平均倾56゜，矿体沿走向长500米，沿倾向延伸206米。矿体为重晶石脉，围岩为板状含碳石英岩、石英片岩。矿岩稳固，矿岩顶底板允许暴露面积较大。矿床水文地质条件简单，开采不受地下水的限制。矿石属于坚硬块体，无自燃、结块、泥化等不利于开采的因素。矿体和围岩分界面清晰，矿岩易于剥离。

（2）采矿方法的选择

根据矿体赋存条件，设计推荐本矿采用浅孔留矿法开采。浅孔留矿法一般适应矿体倾角大于55゜薄至中厚顶底板围岩中等稳固的矿体，本矿矿石和围岩分界清晰，矿岩均坚固，矿石以块矿为主，不易风化，矿石在采场自然堆积角小，采场底板光滑，矿石易于自溜，矿体倾角大于50゜均能采用浅孔留矿法开采。本矿最小倾角大于50゜，所有储量均适合用浅孔留矿法开采。见图2.3.4 -1。

（4）浅孔留矿采矿方法构成及工艺

①采矿方法结构参数

矿块构成要素：高度为阶段高度40m，宽度为矿体厚，矿块长度为50m，矿块与矿块之间留6m间柱，顶柱厚2～3m。底柱高5m，采用钢板漏斗放矿底部结构，漏斗间距5～6m。

②采准、切割、扩漏工作

运输巷道一般沿矿脉掘进。在矿块两端的间柱内沿矿体底板各掘一条人行通风天井，在天井内每隔5m高度向两边开掘联络道与矿房联通，便于人行和通风。在沿脉巷内每隔5～6m往上盘开掘漏斗颈，在斗颈端部掘进拉底平巷。从拉底平巷开始扩帮至矿体边缘，在运输平巷上方1.5～2m的漏斗井内以大于55゜的角度向左右漏斗和矿体上下盘扩漏斗，完成矿块的切割工作。

③回采工作

回采工作逆倾斜向上推进，自下而上分层回采，在每一个分层中进行崩矿、通风、局部放矿、平场及松石处理等作业。分层高度1.8～2m，回采作业面多为梯段布置。回采凿岩采用YSP—45型气腿式凿岩机凿岩，采用上向凿岩方式。打上向炮眼时，上向炮孔一般前倾75゜～85゜，梯阶形工作面的梯段长度为10～15m，炮孔直径为38～42mm，深2.2～2.5m。

爆破采用2#岩石炸药，起爆采用非电导爆管起爆法。

采场回采时应注意保持采场两边联络道的畅通，保证采场有两个安全出口。在下部联络道将要被矿石封堵前，应先将上部的联络道贯通。

④出矿

采场出矿靠矿石自重放矿至矿块底部放矿漏斗，然后经放矿漏斗装入矿车，沿运输平巷运出地表。

每次爆破落矿后，从采场下部的漏斗或斗穿中放出崩落矿石的30%～40%，使回采作业空间保持2m左右高度的作业空间。放矿后及时安排专人进行平场和处理松石。做好二次爆矿，使采场内存矿石块度不大于350mm。

当矿块全部采完后，进行最终大量放矿，集中放出所有存留矿石。放矿时各个漏斗要均匀放矿，以免造成矿石架空。

放完矿后，如矿房有残存矿石，人员站在安全位置用长杆或高压水排矿。严禁人员进入采空区及正在放矿的漏斗上方。

⑤顶板管理

为防止矿岩自行冒落和有效控制地压，回采过程中即刻进行采场的支护。随回采的推进，在矿房内留下少量的不规则护顶矿柱。尽量将贫矿或部分低品位矿石留作矿柱。矿柱尺寸为Φ4～6m。

顶板不太稳固，矿房暴露面积较大时，可采用锚杆锚固顶板，或采用架设混凝土垛等人工砌筑矿柱的支护形式。

⑦ 矿柱回采及采空区处理

一般矿房中所留的不规则矿柱不予回收，其他矿柱（顶、底、间柱）根据实际情况间隔回收。浅孔留矿法矿房矿柱回收采用浅孔爆破法回收。

由于本矿矿体规模很小，采空区采用封闭处理即可，在上部中段开采后，封闭一切和采空区联系的放矿漏斗、天井和联络道。

⑧ 采场综合指标

浅孔留矿法采场综合指标见表2.3.4-1。主要设备见表2.3.4-2。

表2.3.4-1    浅孔留矿法采场综合指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 指标值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 矿块生产能力 | t/d | 150～200 |
| 2 | 损失率 | % | 10 |
| 3 | 贫化率 | % | 3.5 |
| 4 | 炸药 | kg/t | 0.6 |
| 5 | 雷管 | 发/t | 0.6 |
| 6 | 钢钎 | kg/t | 0.006 |
| 7 | 合金片 | g/t | 0.45 |
| 8 | 木材 | m3/t | 0.002 |

表 2.3.4-2  主要设备配置一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 凿岩机 | YSP-45 | 台 | 6 | 备用1台 |
| 2 | 空压机 | VF-6/7 | 台 | 2 |  |
| 3 | 变压器 | 80KVA | 台 | 3 |  |
| 4 | 压风机 | Y160M2 | 台 | 2 |  |
| 5 | 水泵 | WQ21-100-15 | 台 | 3 | 备用1台 |
| 6 | 发电机 | 400V/30KW | 台 | 1 |  |
| 7 | 局扇 | JK58-1-No4 | 台 | 4 |  |

- 2.3.4.4开采工艺

（1）开采方式：平硐地下开采

采矿方法：浅孔留矿法

采矿工艺：电钻凿岩→爆破落矿→矿石自溜→矿车运输→工业广场卸载。

（2）开拓运输方案

根据矿体赋存条件、地形条件和前期工程布置情况，设计矿山布置四个开拓中段。各平硐口均位于矿体下盘岩石移动范围以外，中段运输巷道矿沿矿体布置在山脉内中段矿岩采用无轨胶轮车运输方式，矿石直接运至地表临时堆放场。见图2.3.4-2。

（3）通风系统

井下通风系统变更为中央并列式。新鲜风流经通风天井、联络巷进入采场工作面，清洗工作面后污风从矿块另一侧回风井进入到上一中段532m中段平巷，最后经532m中段平硐排出地表。主风机安装于532m平硐口。

（4）排水方式

矿体最低开采标高482m，位于最低侵蚀面以上，各中段采用自流排出地表经平硐口沉淀池沉淀后回用。

- 2.3.4.5给水工程

地表给水包括生产、生活消防、道路洒水等。矿山设计规模为5万吨/年，其生产用水范围凿岩、防尘、井下消防，设计按每吨矿石耗水量0.3吨计，估算其用水量为50吨/日，消防用水量为3m3。

- 2.3.4.6总平面布置

项目总体布置有开采区、进场道路、工业场地等。总的平面布置图见图2.3.4-3。

（1）道路区

进场道路长3.0 km与乡级吕（河镇）-赤（岩镇）公路相接，路面宽4m，荷载等级为汽-15，路面结构为泥结碎石路面，占地面积1.3hm2。

风井道路长0.8km与老矿山路连接，路面宽4m，荷载等级为汽-15，路面结构为泥结碎石路面，占地面积0.5hm2。

（2）辅助设施区

主要包括：职工宿舍、配电室、空压机房、坑口值班室等生产生活设施占地，占地面积0.55hm2。

（3） 矿石转载场地

矿石转载场地布置于硐口下游，占地面积0.6hm2，场区地势较为平缓。本项目矿山开采的原矿石经无轨胶轮车从井下运至地面后，装至外运车辆外运。

工业场地及风井场地布设见图2.3.4-4。

- 2.3.4.7矿区及场地绿化

矿区及场地绿化应按实用、经济、美观的原则，并结合平面和竖向布置因地制宜进行，既做到普遍，又要注意重点，达到绿化和美化相结合，在道路两旁，厂房四周，各建、构筑物的前后，在不影响运输和正常生产的情况下，均可植树栽花，用以美化环境。

本工程总占地面积为4.49hm2，其中永久占地面积3.29 hm2，占地类型为工业用地和道路用地。

表2.3.4-3  工程占地情况表      单位：hm2

| 序号 | 项 目 | 占地面积 | 占地性质 |  | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 永久占地 | 临时占地 |  |
| 1 | 矿石转载场地 | 0.6 | 0.6 | / | 工业用地 |
| 2 | 辅助设施区 | 0.55 | 0.55 | / |  |
| 3 | 风井场地 | 0.04 | 0.04 | / |  |
| 4 | 废石场区 | 1.2 | / | 1.2 | 工业用地 |
| 5 | 道路工程 | 1.8 | 1.8 | / | 道路用地 |
| 6 | 其他 | 0.3 | 0.3 | / | 工业用地 |
| 合计 |  | 4.49 | 3.29 | 1.2 |  |

- 2.3.5开采条件

（1）电源条件

10KV高压线路已T接至矿山，PD8号附近建有10kV变电房，安装有1台80KVA变压器。

（2）水源条件

生产生活用水吕河河水。

（3）通信条件

矿山对外通讯采用移动电话通讯，井下采用调度电话，通信设施满足矿山生产及生活需要。

（4）其他材料条件

钢材、燃料、建筑材料等可至旬阳县县城购买。

综上所述，矿区资源丰富，开采技术条件较简单，矿区对外公路交通较方便，水电条件有保证，开发建设条件较好。

- 2.3.6工作制度与劳动定员

- 2.3.6.1工作制度

矿山年工作日300天，企业各生产车间、部门基本实行2班工作制，每班8小时。

- 2.3.6.2劳动定员

总定员21人，其中：管理经销3人，直接生产人员18人。

矿山生产规模按年产5万吨时劳动生产率：

全员劳动生产率=日产量/生产人员出勤人数

=166.67t/21工 =8.33 t/工

井下采掘工劳动生产率=日产量/生产人员出勤人数

=166.67t/18工 =9.2 t/工

- 2.3.7主要技术经济指标

本项目主要技术经济指标见表2.3.7-1。

表2.3.7-1     主要技术经济指标表

| 序号 | 指标名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 地质 |  |  |  |
| 1 | 地质储量 | 万吨 | 33.66 |  |
|  | 本次利用的地质储量 | 万吨 | 23.99 |  |
|  | 原矿品位 | % | 92.11 |  |
| 二 | 采矿 |  |  |  |
| 1 | 主要建设方案 |  |  |  |
|  | 矿山生产能力 | 吨/年 | 50000 |  |
|  | 产品方案 | 重晶石原矿 |  |  |
|  | 服务年限 | a | 4.1 |  |
|  | 矿山工作制度 | d/a | 300 |  |
|  |  | 班/天 | 2 |  |
|  |  | 小时/班 | 8 |  |
| 2、 | 采矿工艺方案 |  |  |  |
|  | 开采方式 |  | 地下开采 |  |
|  | 开拓方式 | 阶梯平硐 |  |  |
|  | 运输方式 | 坑内无轨胶轮车运输、坑外汽车 |  |  |
|  | 采矿方法 | 浅孔留矿法 |  |  |
|  | 通风方式 | 机械抽出式 |  |  |
| 3、 | 回采技术经济指标 |  |  |  |
|  | 回采率 | % | 90 |  |
|  | 贫化率 | % | 3.5 |  |
|  | 出矿块度 | mm | ≤350 |  |
| 三 | 经济评价 |  |  |  |
|  | 在册定员 | 人 | 21 |  |
|  | 总投资 | 万元 | 845 |  |
|  | 其中：建设投资 | 万元 | 545 |  |
|  | 流动资金 | 万元 | 300 |  |
|  | 资金来源 |  |  |  |
|  | 单位矿石投资 | 元/吨 | 47.02 |  |
|  | 销售收入 | 万元 | 3594 |  |
|  | 利润总额 | 万元 | 1313.58 |  |
|  | 年利润 | 万元 | 320.38 |  |
|  | 静态投资回收期 | 年 | 1.86 |  |

- 2.4工程分析

- 2.4.1 影响因素分析

- 2.4.1.1矿山建设期环境影响

矿山建设期包括井下基建、采矿工业场地、道路建设，既产生污染影响，也产生生态影响。矿山建设期主要的污染影响、产污环节见表2.4.1-1。矿山建设期生态影响详见表2.4.1-2。

表2.4.1-1    矿山建设期污染影响因素分析表

| 影响类别 | 产污环节 |
| --- | --- |
| 废水 | 矿坑涌水；施工生产废水；施工人员生活污水。 |
| 废气 | 裸露地表扬尘；物料堆放扬尘；车辆运输扬尘。 |
| 噪声 | 施工机械噪声 |
| 固体废物 | 井下废石和施工生活垃圾。 |

表2.4.1-2    矿山建设期生态影响因素分析表

| 类别 | 生态影响因素特征 |
| --- | --- |
| 压占土地资源 | 永久占地将彻底改变原有土地利用类型的性质，但由于永久占地面积相对较小，对评价区土地利用方式的影响较轻微。工程建成后，通过对场地周围进行绿化，可一定程度上补偿永久占地造成的生态损失。 |
| 破坏植被 | 建设期对植被的影响主要有工业场地占地范围内原有植被的清理、占压植被及施工人群的干扰。项目不但造成直接破坏区的植被破坏，还将对间接破坏区的植被造成压占，将造成局部区域生物量的减少 |
| 破坏、污染土壤 | 项目对土壤的影响主要表现为对土壤性质、土壤肥力的影响和土壤污染三个方面。项目土方的开挖和回填，将改变土壤结构、土壤理化性质，降低土壤肥力，进而对林木、植被的生长和产量造成一定影响 |

- 2.4.1.2生产期污染因素分析

（1）矿山开采工艺流程及产污环节

项目采用浅孔留矿法开采，生产工艺流程、主要产污环节如图2.4.1-1所示。采矿过程产污环节分析见表2.4.1-3。

掘 进

采 矿

噪声

噪声

平巷凿岩

溜井凿岩

浅孔凿岩

中深孔凿岩

空气压缩机

装药爆破

废水

废水

废水

爆破废气

溜井放矿

通 风

噪声

矿车运输

矿石

矿石转载场

废气

汽车外运

生活污水、生活垃圾

办公、生产区

图2.4.1-1  采矿生产工艺流程及产污环节图

表2.4.1-3     矿山开采过程产污环节分析表

| 序号 | 污染类别 | 产污分析 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 废水 | ① 矿山开采过程产生矿坑涌水。 ② 矿山开采过程中的生活杂用水。 |
| 2 | 固废 | ①职工生活垃圾 ②废机油 |
| 3 | 噪声 | ①场地主要是空压机、风井口通风机产生噪声 ②矿石运输噪声。 |
| 4 | 废气 | ①矿石转载场粉尘。 ②矿石运输扬尘。 |

（2）生态影响因素分析

项目新增工程的建设对矿山局部自然景观的影响。

（3）地下水影响因素分析

运行期地下水环境影响因素主要为工业场地区污废水处理不当使污染物下渗到地下水环境。

- 2.4.2污染源强核算

- 2.4.2.1建设期污染源强核算

（1）废气

项目施工扬尘的产生环节主要包括工业场地、道路修建等裸露地表土地在大风气象条件下的扬尘，办公生活区建筑施工及基础开挖过程中产生的扬尘，建筑材料运输、装卸中的扬尘，土方运输车辆产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘等。施工扬尘大多为无组织排放。

根据开发利用方案，主要的基建工程为运输巷道、运输平硐等工程，建设期约1年，矿山基建期废石全部用于场地修建。运输道路扬尘主要以道路运输碾压卷带产生的扬尘为主，扬尘量的大小与车辆速度、载重量、车流量、路面含尘量、相对湿度、风速大小等多种因素有关。在采取运输车辆覆盖蓬布、途经居民点时减速缓行等措施后，车辆运输时产生的道路扬尘、汽车尾气对沿路各村居民影响较小。

- （2）废水

A、施工废水

本项目建设期产生的施工废水包括砂石冲洗水，砼养护水、场地冲洗水、机械设备洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水，施工废水除含有少量的油类和泥砂外，基本没有其它污染指标。评价要求施工废水经沉砂池处理后回用于施工，严禁外排。

B、生活污水

本项目建设期为1年，施工高峰期施工人员预计可达到30人，依据当地生活条件，按每人每天产生废水30L/d计，则生活污水产生量为0.9m3/d。评价要求生活污水不得随意排放。

C、矿坑涌水

采场井下施工过程中将产生一定量的矿坑涌水，矿坑涌水中主要污染物是SS，采取沉淀措施处理后，可作为井下施工作业用水或场地降尘洒水，不外排，对外环境影响较小。

- （3）噪声

项目施工期间，主要建筑机械设备噪声源有挖掘机、推土机、空压机等，设备噪声较大。

- （4）固体废弃物

A、基建期废石

根据《旬阳县金河口重晶石矿开采项目水土保持方案报告表》建设期基建土石方开挖总量为0.35万m3，井下掘进巷道废石部分用于场地平整，剩余0.2万m3外排废石场。废石场目前水保措施不完善。

B、生活垃圾

据类比调查，工程建设期施工人员最多可达30人，按照每人每天产生生活垃圾0.8kg计算，工程建设期每天产生生活垃圾24kg。统一收集后定期运往旬阳县指定的垃圾处置点处置。

- 2.4.2.2生产期污染源强核算

（1）废水

根据开发利用方案和储量核实报告估算结果，矿山矿坑正常涌水量为9 m3/d，矿坑涌水和矿坑废水经沉淀处理后全部供井下生产，不外排。

根据《行业用水定额》（陕西省地方标准DB61/T943-2014），生活用水量按35L/人·d计，员工21人，生活用水量为0.7m3/d（210m3/a）；项目排污系数取0.8，则员工生活杂用水排放量为0.56m3/d（168m3/a），用于周边绿化。

矿山开采生产过程水平衡详见图2.4.2-1和表2.4.2-1。

15

6

10

4

湿式凿岩用水

空压机用水

吕河水

23

25

7

5

高位水池

工作面除尘用水

图2.4.2-1 矿山开采过程水量平衡图（单位：m3/d）

6

矿山人员生活

沉淀池

18

0.56

1

3

周边绿化

0.7

矿坑水9

0.14

表2.4.2-1      矿山开采生产过程水量平衡表          单位：m3/d

| 项目名称 | 输入 |  |  | 输出 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 新鲜水 | 回用水 | 合计 | 损失量 | 废水量 | 合计 |
| 湿式凿岩 | 0 | 32 | 32 | 10 | 15 | 25 |
| 工作面除尘 |  |  |  | 4 | 3 | 7 |
| 空压机 | 6 | / | 6 | 1 | 5 | 6 |
| 生活用水 | 0.7 | / | 0.7 | 0.14 | 0.56 | 0.7 |
| 合计 | 6.7 | 32 | 38.7 | 15.14 | 23.56 | 38.7 |

（2）转载场粉尘

本次评价原矿铲装机械落差的起尘量按交通部水运研究所武汉水运学院提出的经验公式估算，公式为：

式中：Q1—起尘量(kg/t)

U—平均风速取1.7m/s

H—物料落差，取1.0m

W—物料含水率取10%。

经估算，原矿铲装机械铲装原料扬尘产生量为0.0035kg/t，原矿铲装过程无组织颗粒物产生量为0.18t/a。采取洒水、封闭（20×15×8m钢结构）措施后，颗粒物排放量为0.07t/a。

（3）噪声

矿山噪声污染源包括井下噪声源和地表噪声源。矿山开采过程噪声源强见表2.4.2-3。包括空压机、通风机等，噪声级约82~95dB（A），昼间运行。

表2.4.2-3   矿山开采主要噪声源及噪声级

| 分类 | 设备名称 | 噪声级dB(A） | 数量 | 治理措施 | 治理后声源声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地 | 通风机 | 92 | 2 | 设通风机房，加装消声器 | 72 |
|  | 空压机 | 95 | 2 | 空压机房，基础减振 | 75 |
|  | 回水泵 | 85 | 3 | 设水泵房、基础减振 | 70 |
| 道路运输 | 运输车辆（载重8t） | 82 | / | 路过居民区时禁止鸣笛，减速慢行 | 82 |

（4） 固体废物

地面不加工，运行期固体废物主要为职工生活垃圾。

矿山共有工作人员21人，垃圾产生量按1kg/人·d，产生量约为0.6t/a，定点收集，交由当地环卫机构处置。

机修产生0.5t/a的废机油，设危险废物暂存装置，定期交由有资质单位处置。

- 2.4.2.3矿山服务期满后环境影响因素分析

项目退役期，矿山停止生产，水、气、声、固废等主要污染源将消失，随着生态治理与恢复措施的实施，采矿工区、工业场地等无组织粉尘也将得到有效的控制。总体看来，退役期污染源较少，污染源强小。

- 2.4.3  项目三废排放汇总

项目按照设计和评价提出的完善措施后，各污染源均能做到达标排放或综合利用，项目主要污染物排放情况见表2.4.3-1。

表2.4.3-1     污染物排放情况汇总表

| 污染源 |  | 污染物产生情况 |  |  | 污染物排放情况 |  |  | 拟采取的环保措施 | 污染物预期削减情况 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 类别 | 浓度 | 产生量 | 类别 | 浓度 | 排放量 |  | 类别 | 去除率/利用率（％） | 削减量 | 削减比例（％） |
| 水 | 生活杂用水 | 排水量 |  | 0.0168 | 排水量 |  | 0 | 用于周边绿化 | 排水量 | 100 | 0.0168 | 100 |
|  |  | 化学 需氧量 | 350 | 0.059 | 化学需氧量 | 300 | 0 |  | 化学需氧量 | 100 | 0.059 | 100 |
|  |  | 总悬浮物 | 200 | 0.034 | 总悬浮物 | 180 | 0 |  | 总悬浮物 | 100 | 0.034 | 100 |
|  |  | BOD5 | 180 | 0.030 | BOD5 | 150 | 0 |  | BOD5 | 100 | 0.030 | 100 |
|  |  | 氨氮 | 20 | 0.003 | 氨氮 | 18 | 0 |  | 氨氮 | 100 | 0.003 | 100 |
|  | 平硐排水 | 排水量 |  | 0.3285 | 排水量 |  | 0 | 沉淀后全部回用于井下生产，不外排 | 排水量 | 100 | 0.3285 | 100 |
|  |  | 总悬浮物 | 200 | 0.657 | 总悬浮物 | 15 | 0 |  | 总悬浮物 | 100 | 0.657 | 100 |
| 大气 | 扬尘 | 颗粒物 | / | 0.18 | 颗粒物 | / | 0.07 | 转载场设封闭堆棚 | 颗粒物 | 60 | 0.11 | 60 |
| 固体废物 |  | 生活垃圾 | — | 0.6 | 生活垃圾 | — | 0 | 生活垃圾定期运往市政垃圾场 | 生活垃圾 | 100 | 0.6 | 100 |
|  |  | 废机油 | - | 0.5 | 废机油 | — | 0 | 设危险废物暂存装置，定期交由有资质单位处置 | 废机油 | 100 | 0.5 | 100 |
| 备注 |  | 废污水：排放量单位为万t /a，浓度单位为mg/L，污染物排放量单位为t/a；固体废弃物：排放量单位为t/a；废气：浓度单位为mg/m3，污染物排放量单位为t/a。矿井水、生活杂用水污染物浓度参照原环评报告。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 2.4.4  扩建前后项目三废排放汇总

扩建前后主要污染物排放情况见表2.4.4-1。陕西省旬阳县金河口重晶石矿3万t/a的生产设施并未实施完成，于2017年停工至今，根据现场调查，开采区范围目前未出现岩移、裂缝等现象。本项目对扩建前环评批复相关要求落实情况见表2.4.4-2，目前存在的问题以及以新带老措施见表2.4.4-3。

表2.4.4-1    扩建前后污染物排放情况汇总表

| 污染源类别 |  | 污染物 名称 | 单位 | 3万t/a 排放量 | 5万t/a 排放量 | 以新带老消减量 | 增减量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 转载场粉尘 | 颗粒物 | t/a | 0.1 | 0.07 | 0.1 | -0.03 |
| 废水 | 矿坑废水 | 废水量 | m3/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 生活杂排水 | 废水量 | m3/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 固废 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | t/a | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | 危险废物 | 危险废物 | t/a | / | 0 | 0 | 0 |

注：扩建前污染物排放量来自已批复的环评报告书。

表2.4.4-2   扩建前环评批复要求落实情况

| 序号 | 扩建前环评批复要求“旬环批复[2016]79号” | 本次扩建后评价要求 | 落实情况 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尽快完善环保措施。要按照环评要求尽快完善环保设施及措施，落实生态环境恢复工作，减轻项目建设对生态环境的不良影响，同时在项目完成前制定好开采计划，并委托有资质单位设计建设弃渣场及废水处理等环保设施，确保各种环保设施有效运行和各类污染物稳定达标。 | 废水回用，不外排；转载场封闭洒水降尘，；道路洒水限速；废石场已委托资质单位设计，堆满后进行封场复垦。 | 落实 |
| 2 | 加强环境管理。一要落实生态保护措施，表土剥离、弃渣堆放、地表设施和矿山道路等工程对矿区生态植被造成一定破坏，容易导致水土流失和诱发滑坡、地面塌陷、泥石流等地质 | 建设单位已经委托相关单位编制生态环境治理方案；环评要求场地区及道路两侧绿化，岩移区进行巡视及时治理。 | 落实 |
| 3 | 加强环境应急建设。你公司应严格落实报告书提出的环境防范措施，严把引发环境风险事故各个环节，制定有针对性的环境风险事故应急预案，加强环境应急管理，避免环境风险事故发生。 | 已委托编制突环境风险应急预案 | 落实 |
| 4 | 加强环保“三同时”管理。你公司应尽快委托有资质监测机构开展验收监测工作，提交验收监测报告，及时申请环保验收。否则。依法按程序处罚。 | 环评要求建设单位严格按照“三同时”制度落实环保措施 | 落实 |

表2.4.4-3  “以新带老”措施

| 序号 | 项目存在的问题 | “以新带老”措施 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 原矿转载场未进行封闭 | 原矿转载场进行封闭、设洒水装置 |
| 2 | 废石场未及时遮盖 | 验收前进行生态恢复。 |
| 3 | 场地区及道路两侧未进行绿化 | 场地区及道路两侧绿化 |
| 4 | 未设置危废暂存装置 | 设置危废暂存装置 |

- 3环境现状调查与评价

- 3.1自然环境概况

- 3.1.1 地形地貌

矿区内主要山脉多呈北西一南东，次级山梁、沟谷多呈南北向或北东一南西向展布，溪流发育，次级水系呈树枝状汇入神河。海拔高程一般在380~692.70 m，最高海拔高度799.3m。地形坡度一般在20~35゜，属中低山缓坡地形。

- 3.1.2 地质构造与地层

- 3.1.2.1 地质构造

区内成矿带属南秦岭成矿带北大巴山裂谷带早古生带铁、钒、重晶石、黄铁矿成矿带之安康—平利铅锌、重晶石成矿带，牛山地层小区。区内主要出露早古生界浅变质碎屑岩和碳酸盐岩沉积建造；地层呈北西 —南东向展布。赤岩—神河倒转复背斜、桂花—赤岩断裂、神河—铜钱关断裂构成区内主要构造格架。区内地层主要为上震旦耀岭河群、寒武—奥陶系洞河群及志留系梅子亚组；矿产主要有铅锌、金、铜、重晶石、重晶石等。

（1）褶皱

区内褶皱主要为赤岩—神河倒转复背斜，呈北西—南东向带状展布，背斜核部为耀岭河群，两翼依次为洞河群。呈紧闭线状，地层倾角较陡，一般在50—70°,同时，次级褶皱发育。

（2）断层

区内断裂构造发育，但规模较小，主要有F1断层，该断层分布于矿区北部（见附图3.1.2-1），上盘为梅子垭组，下盘为洞河群，断层走向北西—南东向，倾向北东，倾角60°，破碎带宽3-5m，断层面片理化、炭化强烈。局部为高岭土化，同时可见阶步。

（3）岩浆岩

区内出露下古生界火山熔岩、凝灰岩，出露宽度几十米—数百米，北西—南东向产出，线状分布。

（4）地震

旬阳县地震具有持续活动的特点，但震级一般较低，破坏性不大。矿区属相对稳定的地块，场地稳定性较好。根据《中国地震动参数区划图》（GB18306-2015图）查知，旬阳县抗震设防裂度为6度，设计基本地震加速度值为0.10g。

图3.1.2-1  矿区所处大地构造位置

1、一级构造单元界线；2、二级构造单元界线；3、三级构造单元界线；4、四级构造单元界线

5、工作区范围；Ⅱ3 礼县-柞水华力西褶皱带；Ⅱ4南秦岭印支褶皱带；Ⅱ41凤县—镇安褶皱束；Ⅱ42留凤关—金鸡岭褶皱束；Ⅱ43白水江—白河褶皱束；Ⅱ7北大巴山加里东褶皱带：Ⅱ71紫阳—中锋褶皱束；Ⅱ71-1牛山复背斜；Ⅱ71-2篙坪—老县复向斜；Ⅱ71-3平利复背斜；Ⅱ72高滩—兵房街褶皱束；Ⅲ杨子准地台。

- 3.1.2.2 地层

矿区出露地层有：第四系全新统及上震旦系耀岭河群、寒武—奥陶系洞河群、志留系梅子垭组，寒武—奥陶系洞河群是区内主要含矿层；由老至新简述如下：

下震旦系(Z2A2)：是旬阳最古老的地层，分布在东南部的铜钱——赤岩一带隆起的核部，主要岩性为跃岭河群(Z2ay)石英长石绿泥石片岩、绿帘石绿泥石片岩、炭质板岩或片岩、硅质岩，在炭质板岩或硅质岩中含有工业性的铁矿层。

上震旦系(Z2h)：整合覆于跃岭河群之上，主要岩性为白云质灰岩、灰岩、硅质岩、炭质板岩、炭硅质板岩夹灰岩，在炭质及硅质岩中含铀、铝、硫元素。

下寒武系(e1)：不整合分布于震旦系之上，主要岩性为炭质绢云母片岩、晶质灰岩、白云质灰岩、炭质硅质板岩、炭质粉砂岩，普遍含磷，个别地段矿化较高。

寒武奥陶系(e2o)：旬阳境内西北、东北边缘地区及南部均有出露，其岩性为炭质灰岩、硅质岩、锰灰岩、线黄绿色绢云母石英片岩，局部地段含磷和锰岩层，划为洞河群(E—O)。

志留系(S)：仅出露下志留系(S1)分布较广，由于下伏地层层序发生倒转褶曲而遭受剥蚀志留系地层，不整合分布于寒武奥陶、震旦系之上，岩性下部炭质板岩、灰黑色、灰绿色千枚岩夹砂质条带不粉砂质千枚岩，与上覆的泥盆系呈整合或断层接触，含海百合茎化石。此层在汉江以南含铜矿化点较多。

泥盆系(D)：该系地层下泥盆系(D1)缺失，中、上泥盆系（D2—3）分布于中部和北部地区，中泥盆系石家沟组(D2)分布在张河、吕河、草坪一带，出露地层为一套含泥碳酸盐岩建造，岩性岩相变化大，均已发生轻微区域变质。以草坪为例，按岩性可分为五层：

D2Se：灰色、灰黄色泥灰岩，贝片状灰岩夹大理岩透镜体，岩性较稳定，厚54.62米。

D2Sd：灰绿色、灰黄色千枚岩，岩石中常见零星分布的黄铁矿立方晶体和顺层产出的纯净石英脉，厚80米。

D2Sc：灰深灰色薄——宁厚层状含泥砂质灰岩、泥灰岩夹延伸不稳定的石灰岩、大理岩透镜体，厚109米。

D2Sb：灰黄色泥灰岩夹灰白色大理岩透镜体，大理岩透镜体常以尖灭再现之形式赋存于该层的顶底部位，该层厚59米。

D2Sa：灰色灰黄色薄层状含泥灰岩，薄层灰岩和泥灰岩互层，沿走向泥质含量变化较大，厚度大于77米。

中泥盆统(D2)。韩城沟(D2h)和公馆(D2g)两个组，分布于北部地区，主要地层与下志留统呈不整合接触。以冷水河为例：自下而上为韩城沟组(D2h)，由灰绿色、灰色千枚岩及深灰色泥质灰岩，局部夹铁锰碳酸盐化白云质灰岩团块，沿走向相变较大，含珊瑚化石，系铅锌含矿层，厚46～1636米。

公馆组(D2gn)：由四个岩性段组成，各段之间为整合接触，含腕足珊瑚化石。

第一段(D2g)：主要由硅质、白云质灰岩、泥质灰岩组成，夹少许千枚岩，厚度735米。

第二段(D2g)：由泥质白云质灰岩、泥质灰岩及千枚岩组成，厚372—567米。

第三段(D2g)：由灰绿色砂质钙质千枚岩组成，厚度9—105米。

第四段(D2g：灰色薄层泥质、砂质硅质灰岩及杂色千枚岩组成，厚度124—282米。

上泥盆统铁山组(D3t)：按岩性分为两个岩性段，二者整合接触。

下中段(D3t1+2)：分布于三里峡与(D2g)地层整合接触，由深灰、肉红色灰岩及含硅质灰岩、少许千枚岩组成，厚度大于949米，是制碱、制电石、制水泥用灰岩的主要层位。

上段(D3t3)：分布于三里峡以北，由砂质灰岩、页岩及泥质灰岩组成，含腕足类化石，厚度150—328米。

石炭系(C)：分布在羊山地区，与下伏泥盆系地层呈平行不整合接触。各统为整合过渡，自上而下为三组：下石炭统袁家沟组(C1y)，岩性主要为深灰色含燧石灰岩组成，灰岩层面上多具红色含铁泥质物，含有孔虫、珊瑚、腕足、蜒类等化石，厚度310—360米。中石炭统四峡口组(C2S)，由黑色碳质千枚岩、夹黑色燧石灰岩、石英砂岩及石英砾岩组成，含植物、蜒类、珊瑚、角虫、腕足等化石，厚度225-305m。上石炭统羊山组(C3y)，由浅灰白色层灰岩组成，含腕足、蜒类等化石，厚度565m。

第三系(N)：由于受喜马拉雅运动影响，当第三系晚期一些地层抬升倾斜，只露上更新统(Na)。其岩性为红色粘土、粉砂和砂砾堆积，厚38-185m。

第四系(Q)：由第四系耕土、杂填土和冲积物，棕红、棕褐、褐色、褐黄、含铁锰、钙质组核的粘土、亚粘土、轻亚粘土，夹透镜状砂砾层组成，不整合覆于山间阶地和缓坡地带老地层之上，厚0-30m。旬河流域、汉江流域1-3级阶地底部砂砾层及现代河床河漫滩砂砾层中普遍含砂金。

- 3.1.3 气候与气象

旬阳县地处北亚热带湿润季风气候区，光照适中，雨量充足，气候温和，四季分明。由于受地形的影响，气候具有明显的垂直地域性特征。南北山区气温低，中部河谷与丘陵区气温高，多年平均气温15.5℃，极端最高气温达41.7℃，极端最低气温低于-10℃。

区内降水分布不均，各地差异很大，总的趋势是自北向南逐渐递增。在汉江、月河川道地区自东向西渐次增多，降水和时间的关系十分密切，降水的年际变化大，多年平均降水量799.3mm，最大降水量1109.2mm（1983年），最小降水量540.3mm（1960年）；年内变化差异明显，最低值出现在2月份，不足1.0mm，最高值出现在6月份，为242.0mm，最高值的月份5－10月均有出现，降水量以7、8、9三个月为最多，占全年总降水量的70％。

- 3.1.4生态环境概况

为了科学准确地反映项目区植被类型、土地利用现状等主要生态环境要素信息，本次工作采用3S技术结合的方法进行环境影响项目区生态环境信息的获取。

以2018年8月的资源三号（ZY-3）影像像数据作为基本信息源，全色空间分辨率2.1m，经过融合处理后的图像地表信息丰富，有利于生态环境因子遥感解译标志的建立，保证了各生态环境要素解译成果的准确性。

- 3.1.4.1植物资源

旬阳县地处北亚热带北缘，北有秦岭阻挡寒流的侵袭，气候温暖温润。

项目区植物属于山区零星野生灌木到少量森林过渡区，自然植被主要以杂草灌为主。乔木主要有山杨、栎树阔叶林、马尾松、侧柏针叶林；灌丛主要有马桑、黄荆条灌丛、胡枝子、毛黄栌灌丛。植被类型见图3.1.4-1及表3.1.4-1。

表3.1.4-1  评价区内植被类型

| 大类 | 名称 | 面积(km2) | 比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 乔木 | 山杨、栎树阔叶林 | 1.9992 | 39.73 |
|  | 马尾松、侧柏针叶林 | 0.1423 | 2.83 |
| 灌丛 | 马桑、黄荆条灌丛 | 0.7644 | 15.19 |
|  | 胡枝子、毛黄栌灌丛 | 0.2527 | 5.02 |
| 草丛 | 白茅、青蒿杂类草丛 | 0.2032 | 4.04 |
|  | 长芒草、狗尾草杂类草丛 | 0.0652 | 1.30 |
| 栽培植被 | 农作物 | 0.9639 | 19.16 |
| 非植被区 | 居民区、公路等 | 0.6409 | 12.74 |
| 合计 |  | 5.0318 | 100 |

矿区位置

3.1.4.2动物资源

旬阳野生兽类有刺猬、林猬、獾、豪猪、野猪、黄羊等；鸟类有红腹角雉、喜鹊、白鹭、凤头杜鹃等。

旬阳野生动物：金雕、金鸡、大灵猫、鬣羚、豹、林麝、青羊等。

鸟类：环颈雉、刁鸡、竹鸡、斑鸠、白鸽、灰卷尾、大山雀、戴胜、啄木鸟类、家燕等。

兽类：草兔、中华竹鼠、猪獾、狗獾、花面猫、黑熊、林麝、小鹿、野猪、貉、狐、青鼬、黄鼬等。

经现场踏勘，本项目不涉及人迹罕至、山势险峻、大型兽类及重点保护动物栖息地等区域，而都是平常人为活动较为频繁的区域，包括居民点，以及当地居民上山经常路过的地段。根据当地居民长期观察的经验表明，本项目功能区内未见相关保护动物。现场踏勘时，并未发现受保护动物，附近也没有野生动物栖息地和迁徙路线。

- 3.1.4.3土壤

评价区土壤以山地黄棕壤为主，又名普通黄浆壤亚类，主要分布在山坡地带，冬季有不稳定的冻土层，土体松泡，黄色（来源：陕西地情网——安康地区志）。成土过程以粘化和淋溶同时进行为主，无明显的粘化层，层次分化也无黄褐土明显。有机质含量在1.3～2.3%之间，比黄褐土高，pH值下降，是黄褐土向黄壤过渡的地带性土壤。质地均匀，中壤至重壤，土体黄色、层次分化不明显，土层厚77.5±75cm，耕层团粒结构，心土层块状或似柱状结构，土壤微酸性，耕层物理粘性42.14%，粘粒含量19.13%，阳离子代换量18.66me/100g，这些指标都低于黄泥土。但是，养分含量优于黄泥土和黄泥巴，耕层有机质1.74%，全氮0.125%，全磷0.152%，全钾3.02%。黄泡土如弃耕或森林被毁，便成为生草浆土；在森林植被下，有腐殖层者称腐殖黄泥土和腐殖含浆土。这一土壤的改良利用，应在防止水土流失的基础上，推广间套种植生产期短的作物，充分利用光照热量资源。

- 3.1.4.4土地利用现状

按照《土地利用现状分类标准（GBT 21010-2017）》的进行地类划分，将项目区的土地利用类型划分为旱地、乔木林地、灌木林地、其它草地、采矿用地、农村宅基地、公路用地、河流水面、内陆滩涂共计9个地类。统计结果见表3.1.4-2。从表中可见，划定的矿区范围内土地类型以乔木林地为主。

表3.1.4-2土地利用现状

| 一级类 | 二级类 |  | 面积（km2） | 比例（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 地类代码 | 地类名称 |  |  |
| 耕地 | 0103 | 旱地 | 0.9639 | 19.16 |
| 林地 | 0301 | 有林地 | 2.1415 | 42.56 |
|  | 0305 | 灌木林地 | 1.0171 | 20.21 |
| 草地 | 0404 | 其它草地 | 0.2684 | 5.33 |
| 工矿用地 | 0602 | 采矿用地 | 0.0449 | 0.89 |
| 住宅用地 | 0702 | 农村宅基地 | 0.148 | 2.94 |
| 交通用地 | 1003 | 公路用地 | 0.1982 | 3.94 |
| 水域 | 1101 | 河流水面 | 0.1291 | 2.57 |
|  | 1106 | 内陆滩涂 | 0.1207 | 2.40 |
| 合计 |  |  | 5.0318 | 100 |

耕地：主要分布于矿区中部缓坡地带，以旱地为主，面积96.39hm2，占评价区面积的19.16%。

林地：分布于矿区大部，以乔木林地及东侧灌木林地为主，面积315.8hm2，占矿区面积的62.77%。

其它草地、农村宅基地、公路用地、河流水面零星分布于矿区。

- 3.1.5 水文

- 3.1.5.1 地表水

评价区地表水自上游开始依次为吕河、坝河、汉江。

吕河：吕河古称驴川、闾河，是汉江二级支流，发源于旬阳县铜钱关乡铁桶寨，由水磨河、大金河、大神河等3条主要支流汇集而成，干流经赤岩、神河、吕河3个区，铜钱关、太山、赤岩、七里、金寨、神河、吕河7个乡镇，干流全长58.64公里，流域面积696.5km2，平均比降8.16‰，多年平均径流量2.236m3。

坝河：坝河古称冲河，亦称界溪河，为汉江一级支流，发源于平利县光头山，经平利、安康县境，于菠萝滩入旬阳县桂花乡，在吕河镇西汇入汉江。全长128.2km，流域面积1296 km2，平均比降2.86‰，多年平均径流量5.7亿立方米。县境内流域面积852.85 km2，流长20.28 km，平均比降3.02‰，多年平均径流量为2.714m3。

汉江古称沔水，发源于陕西省宁强县五丁关下陈家大梁一带的石钟沟，东流至湖北武汉市汇入长江，全长1542km，流域174000 km2。旬阳县地处汉江上游，境内流长84km，集水面积3554 km2。多年平均流量657m3/s。地表水系见图3.1.5-1。

- 3.1.5.2 地下水

- （1）含水层（带）的分布及特征

矿区含水层主要为基岩强风化层含水层和分布于矿区中下部第四系残坡积碎石土孔隙含水层。水文地质见图3.1.5-2。

基岩强风化层含水层(Ⅱ2)：该层厚度5-10m，局部可达30m。受构造及风化作用影响，岩体破碎，裂隙发育，富水性相对较好，为裂隙含水层。遍布矿区地表。地下水主要受大气降水补给；经裂隙向深部或沟谷径流排泄。涌水量主要受地形控制，受季节影响较大，一般沟谷地带水量大，山梁或山顶水量小；雨季水量大，旱季水量较小。从对开采平硐的调查情况看，施工的PD8、PD10平硐，平硐内基本无地下水，渗水量很小，涌水量＜0.01 L/S。

第四系残坡积碎石土孔隙含水层(Ⅲ2)：该层厚度1.5-10.0m，分布于矿区中下部，由60-70％粉质粘土混合30％-40％碎石、角砾组成，空隙发育，季节性含水，地下水类型为上层滞水，主要受大气降水补给，以蒸发和向下、向地形较低处缓慢渗透为排泄方式。水量较小。该层地下水对于矿床开采基本无大的影响。

第四系冲洪积碎石土孔隙含水层(Ⅲ1)：该层厚度3.5-8.0m，分布于矿区以南吕河河漫滩及部分一级阶地，由50-60％卵石、圆砾、30-40%中粗砂组成，孔隙发育，水量较大，地下水类型为孔隙潜水，主要受大气降水和河水的侧向补给，以蒸发和向下、向地形较低处缓慢渗透为排泄方式。该层地下水对于矿床开采基本无大的影响。

基岩弱风化层虽然也发育有节理裂隙，但总体含水量小，为隔水层。

- （2）矿床充水主要影响因素分析

矿体总体位于矿区最低侵蚀基准面以上。矿体围岩为弱富水性岩层，矿床充水与否取决于充水水源与充水通道两个方面。充水水源：该矿床开采方式为硐采，开采水文地质条件简单，矿床充水水源主要是接受大气降水补给的第四系潜水。

- 3.2环境质量现状监测与评价

本次环境质量现状监测内容包括环境空气、地表水、地下水、噪声、土壤环境，均委托中国建筑材料工业地质勘查中心陕西测试研究所完成。监测点位布置见图3.2-1。

- 3.2.1环境空气现状监测与评价

本次评价收集了陕西省环境保护厅办公室发布的《环保快报》（2018年1~12月全省环境空气质量状况）SO2、NO2、PM10、PM2.5、CO和O3六项基本污染物逐日监测数据（数据来源于中国空气质量在线监测分析平台历史数据），进行基本污染物的环境质量现状评价，统计结果见表3.2.1-1。

表3.2.1-1       基本污染物环境质量现状

| 监测点名称 | 污染物 | 评价指标 | 评价标准 （μg/m3） | 现状浓度 （μg/m3） | 占标率 （%） | 达标 情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 安康市 | SO2 | 年平均质量浓度 | 60 | 15 | 25 | 达标 |
|  | NO2 | 年平均质量浓度 | 40 | 22 | 55 | 达标 |
|  | PM10 | 年平均质量浓度 | 70 | 119 | 170 | 不达标 |
|  | PM2.5 | 年平均质量浓度 | 35 | 68 | 194 | 不达标 |
|  | CO | 95%日平均浓度 | 4 | 1.4 | 35 | 达标 |
|  | O3 | 90% 8h平均浓度 | 160 | 69 | 43 | 达标 |

由表3.2.1-1统计结果可知，项目所在区2018年SO2、NO2年平均浓度、O3第90百分位数8h平均浓度、CO第95百分位数24h平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中二级标准限值要求；PM10、PM2.5年平均浓度均超标，属于不达标区。

- 3.2.2地表水环境现状监测与评价

- 3.2.2.1监测断面布设

为查明评价区内地表水水质现状背景，吕河设置1个地表水监测断面，具体监测断面见表3.2.2-1。

表3.2.2-1  地表水监测点位置及布置原则

| 序号 | 断面名称 | 断面位置 | 监测河流 | 断面功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1#断面 | 采矿工业场地下游500m | 吕河 | 水质现状 |

- 3.2.2.2监测项目及监测时间

监测项目：pH、COD、Cr6+、Pb、Zn、As、Hg、Cd、钡、硫化物、氟化物、总磷、硫酸盐、石油类和氨氮。

监测时间：采样时间为2019年5月24日～26日，连续监测3d，采集一个混合样。

- 3.2.2.3 监测结果与评价

地表水监测结果统计见表3.2.2-2。

表3.2.2-2  地表水水质监测统计结果表单位：mg/L

| 监测项目 | 吕河断面 |  |  | 地表水Ⅱ类标准 | 最大占标率（%） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2019.5.24 | 2019.5.25 | 2019.5.26 |  |  |
| pH | 8.31 | 8.4 | 8.39 | 6～9 | 70.00 |
| 硫酸盐 | 44.42 | 43.6 | 44.97 | ≤250 | 17.99 |
| 氨氮 | ND | 0.045 | ND | ≤0.5 | 9 |
| 六价铬 | ND | ND | ND | ≤0.05 | / |
| 化学需氧量 | ND | ND | ND | ≤15 | / |
| 氟化物 | 0.19 | 0.2 | 0.19 | ≤1.0 | 20 |
| 汞 | ND | ND | ND | ≤0.00005 | / |
| 砷 | ND | ND | ND | ≤0.05 | / |
| 总磷 | 0.029 | 0.046 | 0.036 | ≤0.1 | 46 |
| 铅 | ND | ND | ND | ≤0.01 | / |
| 锌 | ND | ND | ND | 1 | / |
| 钡 | 0.12 | 0.14 | 0.13 | / | / |
| 硫化物 | 0.011 | 0.013 | 0.019 | ≤0.1 | 9.50 |
| 石油类 | ND | ND | ND | ≤0.05 | 0.00 |

备注： pH值为无量纲，低于方法最低检出限的，用该方法的最低检出限值加“ND”表示。

由表3.2.2-3可知，评价区地表水监测断面各项水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值要求，地表水水质较好。

- 3.2.3 地下水环境现状监测与评价

- 3.2.3.1 监测点布设

为了掌握调查评价区地下水水质现状及地下水流场情况，本次地下水环境现状监测工作，根据评价工作等级、建设项目布局、水文地质条件等因素，选取了地下水水质、水位监测点3个，1个矿坑水质点，监测点位见图3.2-1。

- 3.2.3.2监测项目及监测时间

检测项目：K+、 Na+、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-共8项。

监测项目：pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、氟化物、镉、铁、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群共15项。

监测时间：2019年5月24日。

- 3.2.3.3监测结果与评价

本次地下水水质现状评价标准采用现行的《地下水质量标准》(GB/T14848-2017)中的Ⅲ类标准，地下水水质环境现状监测结果统计见表3.2.3-1。

表3.2.3-1 地下水水质现状监测统计结果表单位：mg/L

| 监测值 项目 | 金河口1 |  | 金河口2 |  | 金河口3 |  | 矿坑水 |  | 标准值（GB/T14848-2017Ⅲ类） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |  |
| pH值 | 8.3 | 0.87 | 7.68 | 0.45 | 7.62 | 0.41 | 7.62 | 0.41 | 6.5~8.5 |
| 重碳酸根 | 278.55 | / | 283.71 | / | 278.55 | / | 283 | / | / |
| 碳酸根 | 5.07 | / | ND | / | ND | / | ND | / | / |
| 钾 | 1.9 | / | 1.85 |  | 1.91 |  | 1.85 |  | / |
| 钠 | 6.33 | 0.03 | 6.37 | 0.03 | 6.51 | 0.03 | 6.37 | 0.03 | ≤200 |
| 钙 | 60.62 | / | 59.98 | / | 61.96 | / | 59.98 | / | / |
| 镁 | 21.73 | / | 21.39 | / | 22.48 | / | 21.39 | / | / |
| 氯化物 | 8.64 | 0.03 | 24.2 | 0.10 | 10.37 | 0.04 | 24.2 | 0.10 | ≤250 |
| 硫酸盐 | 80.6 | 0.32 | 79 | 0.32 | 82.5 | 0.33 | 79 | 0.32 | ≤250 |
| 硝酸盐 | 1.76 | 0.09 | 1.78 | 0.09 | 1.87 | 0.09 | 1.78 | 0.09 | ≤20 |
| 氨氮 | 0.31 | 0.62 | ND | / | 0.023 | 0.046 | ND | / | ≤0.5 |
| 亚硝酸盐 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ≤1.0 |
| 六价铬 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.05 |
| 氟化物 | 0.53 | 0.53 | 0.54 | 0.54 | 0.52 | 0.52 | 0.54 | 0.54 | ≤1.0 |
| 汞 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.001 |
| 砷 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.01 |
| 耗氧量 | 1.23 | 0.41 | 0.91 | 0.30 | 0.96 | 0.32 | 0.91 | 0.30 | ≤3.0 |
| 铁 | 0.084 | 0.28 | 0.094 | 0.31 | 0.066 | 0.22 | 0.094 | 0.31 | ≤0.3 |
| 氰化物 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.05 |
| 镉 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ≤0.005 |
| 溶解性总固体 | 440 | 0.44 | 414 | 0.41 | 400 | 0.40 | 414 | 0.41 | ≤1000 |
| 挥发酚 | 0.0013 | 0.65 | 0.0011 | 0.55 | 0.0013 | 0.65 | 0.0011 | 0.55 | ≤0.002 |
| 总大肠菌群 | ND | / | ND | / | ND | / | ND | / | ≤3.0 |
| 井深（m） | 2 |  | 2.5 |  | 3.0 |  | / |  | / |
| 水位标高（m） | 352 |  | 323 |  | 313 |  | / |  | / |
| 注：标准值为《地下水环境质量标准》中Ⅲ类标准值；除pH无量纲、细菌总数个/ml及大肠菌群个/L外，其余项目单位均为mg/L。ND为未检出。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

从表3.2.4-5监测结果可知，本项目4个水质监测点中各项监测指标均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848－2017）中的Ⅲ类标准要求。

- 3.2.4声环境质量现状监测与评价

- 3.2.4.1监测布点

为查明本项目周围声环境质量现状，本次共布设5个监测点，具体位置见图3.2-1。

- 3.2.4.2监测项目及监测时间

监测项目：等效连续A声级，测量昼间和夜间噪声。监测要求按《声环境质量标准》（GB3096-2008）有关规定进行。

监测时间：2019年5月25日。

- 3.2.3.2监测结果与评价

监测结果列于表3.2.4-1。

表3.2.4-1   噪声现状监测结果统计表单位：dB(A)

| 编号 | 监测点位 | 2018.5.25 |  | 标准值 |  | 超标情况 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 工业场地西 | 38.9 | 33.6 | 60 | 50 | 达标 | 达标 |
| 2 | 工业场地北 | 39.5 | 33.2 |  |  | 达标 | 达标 |
| 3 | 工业场地东 | 37.8 | 32.8 |  |  | 达标 | 达标 |
| 4 | 工业场地南 | 40.2 | 34.6 |  |  | 达标 | 达标 |
| 5 | 金河口村 | 46.8 | 39.8 | 70 | 55 | 达标 | 达标 |

根据表3.2.4-2可以看出，工业场地昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，金河口村昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。

- 3.2.5土壤环境质量现状监测与评价

- 3.2.5.1监测点布置

为调查评价区土壤环境质量现状，本次评价在工业场地及工业场地下游附近的农用地各设1个监测点，见图3.2-1。

- 3.2.5.2监测项目及监测时间

工业场地下游农用地监测项目：pH值、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、锌共9项。

工业场地监测项目：《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》中45项。

监测时间：2019年5月25日。

采样方法：土壤采样深度为0～20cm。

- 3.2.5.3监测结果与评价

土壤质量现状监测结果见表3.2.5-1、表3.2.5-2。

表3.1.5-1  土壤环境质量监测结果表

| 项目 样品 | pH值 | 含量（mg/kg） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 砷 | 汞 | 镉 | 铜 | 铅 | 镍 | 锌 | 铬 |
| 工业场地附近农田地 | 8.31 | 15.8 | 0.056 | 0.06 | 38.4 | 30.9 | 53 | 90.8 | 30.9 |
| 农用地土壤污染筛选值 | ＞7.5 | 25 | 1.0 | 0.6 | 100 | 170 | 190 | 300 | 250 |
| 超标倍数 | / | / | / | / | / | / | / | / | / |

由上表可知，工业场地下游监测点的各项土壤监测项目均低于《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB15618-2018）中土壤污染筛选值，，土壤环境质量良好，未受到污染。

表3.1.5-2  建设用地土壤环境现状监测结果    单位：mg/kg

| 项目 | 工业场地 | 标准限值 |
| --- | --- | --- |
| 砷 | 16.4 | 60 |
| 镉 | 0.06 | 65 |
| 六价铬 | 未检出 | 5.7 |
| 铜 | 41.44 | 18000 |
| 铅 | 30.3 | 800 |
| 汞 | 0.037 | 38 |
| 镍 | 64.6 | 900 |
| 四氯化碳 | 未检出 | 2.8 |
| 氯仿 | 0.00065 | 0.9 |
| 氯甲烷 | 0.00237 | 37 |
| 1,1-二氯乙烷 | 0.00102 | 9 |
| 1,2-二氯乙烷 | 0.0009 | 5 |
| 1,1-二氯乙烯 | 未检出 | 66 |
| 顺-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 596 |
| 反-1,2-二氯乙烯 | 未检出 | 54 |
| 二氯甲烷 | 0.207 | 616 |
| 1,2-二氯丙烷 | 未检出 | 5 |
| 1,1,1,2-四氯乙烷 | 未检出 | 10 |
| 1,1,2,2-四氯乙烷 | 0.0002 | 6.8 |
| 四氯乙烯 | 未检出 | 53 |
| 1,1,1-三氯乙烷 | 未检出 | 840 |
| 1,1,2-三氯乙烷 | 未检出 | 2.8 |
| 三氯乙烯 | 0.00113 | 2.8 |
| 1,2,3-三氯丙烷 | 未检出 | 0.5 |
| 氯乙烯 | 0.00135 | 0.43 |
| 苯 | 0.0003 | 4 |
| 氯苯 | 未检出 | 270 |
| 1,2-二氯苯 | 未检出 | 560 |
| 1,4-二氯苯 | 未检出 | 20 |
| 乙苯 | 未检出 | 28 |
| 苯乙烯 | 0.00115 | 1290 |
| 甲苯 | 未检出 | 1200 |
| 间二甲苯+对二甲苯 | 未检出 | 570 |
| 邻二甲苯 | 未检出 | 640 |
| 硝基苯* | 未检出 | 76 |
| 苯胺* | 未检出 | 260 |
| 2-氯酚* | 未检出 | 2256 |
| 苯并［a］蒽 | 0.00472 | 15 |
| 苯并［a］芘 | 0.00347 | 1.5 |
| 苯并［b］荧蒽 | 0.0747 | 15 |
| 苯并［k］荧蒽 | 0.0336 | 151 |
| 䓛 | 0.0013 | 1293 |
| 二苯并［a，h］蒽 | 未检出 | 1.5 |
| 茚并［1,2,3-cd］芘 | 0.384 | 15 |
| 萘 | 0.0432 | 70 |

由表可以看出，工业场地监测因子均小于《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB36600-2018）第二类用地标准要求中的风险筛选值。

- 4  建设期环境影响分析

- 4.1 环境影响特征

本项目建设期12个月，现场调查，井巷工程依托原有设施已大部分建成，工业场地部分施舍也已建成。

- 4.2 建设期环境影响分析

- 4.2.1 施工废气

（1）建设场地施工扬尘

施工期建设场地扬尘污染源主要包括工业场地及进矿道路路面平整等裸露地表在大风气象条件下的扬尘，建筑材料运输、装卸中的扬尘，土方运输车辆产生的扬尘，临时物料堆场产生的风蚀扬尘。

建设期场地施工扬尘属于无组织排放污染物，根据工程分析，扬尘量的大小与施工现场条件、管理水平、机械化程度及施工季节、土质结构、天气条件等诸多因素有关，是一个复杂、难于定量的问题。在施工阶段的植被破坏后将会造成工业场地地表裸露，在长期干燥无雨及大风天气条件下，裸露地面和堆置的土石方极易产生风蚀扬尘，风蚀扬尘影响范围通常不超过200m。

工程在建设施工时，采取施工现场及时洒水降尘、散装物料覆盖防扬尘等措施，能有效减少施工扬尘的影响范围。

根据现场调查，矿山采矿工区、工业场地距离最近居民点0.6km，不在项目施工扬尘超标范围内。

（2）运输道路扬尘

本项目主要地面建设为工业场地及办公生活区，建设期建筑材料运输量少，运输利用旬阳县至矿区通村道路，运输道路扬尘主要以道路运输碾压卷带产生的扬尘为主，扬尘量的大小与车辆速度、载重量、车流量、路面含尘量、相对湿度、风速大小等多种因素有关。一般情况下，自然风力作用下，道路扬尘影响范围在100m以内，根据现场调查，道路处于陇山山地，植被茂盛，受山坡屏障和植被作用，道路扬尘易被植物吸收。在采取运输车辆覆盖蓬布、途经居民点时减速缓行等措施后，车辆运输时产生的道路扬尘、汽车尾气对沿路各村居民影响较小。

- 4.2.2施工废水

建设期废水主要有施工废水、矿坑涌水和施工人员的生活污水。

工业场地、办公生活区等地面场地等施工仅产生少量砼养护水、场地冲洗水、机械设备洗涤水、混凝土搅拌机及输送系统冲洗废水，施工废水除含有少量的油污和泥沙外，基本没有其它污染物，评价要求建设防渗沉淀池，施工废水经沉淀池处理后回用于施工，不外排，对外环境影响较小。

采场井下施工过程中将产生一定量的矿坑涌水，矿坑涌水中主要污染物是SS，采取沉淀措施处理后，可作为井下施工作业用水或场地降尘洒水，不外排，对外环境影响较小。

施工人员生活污水包含粪便水和盥洗水等其他杂排水，采场施工期约1年，生活污水产生量最高约为0.9m3/d。生活污水中的主要污染物为COD、BOD5、氨氮、SS等；类比其它一般生活污水的水质，则生活污水中COD浓度为350mg/L，氨氮浓度为20mg/L、SS浓度为200mg/L。项目施工期，施工人员生活污水不得随意排放，生活污水用作绿化用水。

采取以上措施后，施工期废水全部回用，不外排，对外环境影响很小。

- 4.2.3 施工噪声

（1）源强

根据类比调查，主要噪声源及噪声级见表4.2.3-1。

表4.2.3-1    施工期主要噪声源及噪声级

| 序号 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备名称 |  | 推土机 | 挖掘机 | 混凝土搅拌机 | 电锯 | 吊车 | 装载机 | 重型卡车、拖拉机 | 柴油发电机 |
| 声级 | dB(A) | 94 | 84 | 90 | 103 | 73 | 85 | 85 | 105 |
| 距声源 | 距离(m) | 3 | 5 | 3 | 1 | 15 | 3 | 7.5 | 1 |

（2）预测模式

施工期为露天作业，无隔声与消声措施，声源较高，由于施工场地内设备大多属于移动声源，要准确预测施工场地各场界噪声值较困难，因此本次评价只预测各声源单独作用时的超标范围。

评价选取使用数量、时间、频次较多、噪声级较高的挖掘机、推土机、混凝土搅拌机、装载车和柴油发电机等进行预测。点源扩散衰减采用半球扩散模型计算，以噪声源为中心，噪声传到不同距离处的强度值采用下式计算：

Lp=L0−20lgrr0

式中：LP—距声源r处的声压级； LO—距声源rO处的声压级。

（3）预测结果及影响分析

主要施工机械噪声最大距离超标范围见表4.2.3-2。

表4.2.3-2    施工机械环境噪声源及噪声影响预测结果表

| 序号 | 设备名称 | 评价标准（GB12523－2011）dB (A) |  | 最大超标范围(m) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| 1 | 推土机 | 70 | 55 | 48 | 267 |
| 2 | 挖掘机 | 70 | 55 | 25 | 141 |
| 3 | 混凝土搅拌机 | 70 | 55 | 30 | 169 |
| 4 | 电锯 | 70 | 55 | 45 | 251 |
| 5 | 吊车 | 70 | 55 | 21 | 119 |
| 6 | 装载机 | 70 | 55 | 17 | 95 |
| 7 | 重型卡车、拖拉机 | 70 | 55 | 42 | 237 |
| 8 | 柴油发电机 | 70 | 55 | 56 | 316 |

从表4.2.3-2可以看出，施工机械噪声由于噪声级较高，在空旷地带噪声传播距离较远，其中柴油发电机噪声超标影响范围最大，昼间在56m外才可达标，而夜间的超标影响范围可达316m。其它影响较大的噪声源推土机、电锯、吊车等昼间最大影响范围在50m内，夜间在281m内。

根据现场调查，矿山采矿工区0.6km范围内无居民点，评价要求，建设单位施工时不得在夜间（22:00~6:00）进行，通过采取噪声控制措施后，施工期主要噪声源对声环境敏感点没有明显不利影响。

- 4.2.4 固体废弃物

施工期产生固体废弃物主要有：井下废石、建筑垃圾和施工生活垃圾。

（1）根据《旬阳县金河口重晶石矿开采项目水土保持方案报告书》建设期基建土石方外排总量为0.35万m3，部分用于场地，剩余排至废石场，对外界环境的影响小。

（2）生活垃圾统一收集后定期运往当地环卫部门指定垃圾场，对周围环境影响小。

（3）建筑垃圾主要包括建设过程地基处理和建材损耗、装修阶段产生的少量砂土石块、水泥、碎木料、锯木屑等，运至市政建筑填埋场处理。

- 4.2.5 生态影响

（1）土地利用影响

工程占地总面积4.49hm2，全部为永久占地，占地土地类型为道路用地和采矿用地，不新增占地，对土地利用类型影响较小。

（2）景观生态影响分析

本项目施工期主要是对原有景观的破坏，道路工程项目的建设，对原有景观的连通性造成一定程度的破坏影响，同时将形成线状景观；工业场地建设破坏其所占地及其附近的原有景观。本工程不会使评价区内的基底景观格局发生变化，但将增加评价范围的廊道的数量和多样性，使景观格局的破碎化程度有所增大。由于工程占地面积小，评价认为本项目对评价区景观格局影响小。

- 4.3 建设期污染防治对策

本次评价要求在工程设计文件中应按表4.3-1补充建设期环境保护内容，并通过建设期的环境监理和管理进行监督、检查和落实。

工程建设期应制定科学、合理的施工方案，建立规范化施工操作规程和制度，合理安排施工次序、季节、时间，加强施工期环境管理与施工队伍管理。

本次评价提出的建设期各项防治措施及其预期效果见表4.3-1。采取上述环保措施后，可有效控制施工期环境污染和生态影响。

表4.3-1       建设期环保措施及预期效果一览表

| 项目 | 环保设施或措施要求 | 实施部位 | 实施时间 | 保护对象 | 保证措施 | 预期效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 施工 扬尘 防治 | ①原材料运输、堆放要求遮盖 ②对矿山工业场地、办公生活区施工场地平整压实，道路采取临时硬化措施； ③及时清理场地上弃渣料，不能及时清运的要采取覆盖措施，洒水灭尘。 | ①运输车辆、材料堆场周围；②施工场地及道路；③材料堆场处 | 全部建设期 | 施工场地周围空气环境、施工人员及周围植被 | ①建立环境管理机构，配专职或兼职环保管理人员； ②制定相关方环境管理、质量管理规定； ③加强环境监理人员经常性检查、监督，并定期向有关部门作书面汇报，发现问题及时解决、纠正 | 《施工场界扬尘排放限值》（DB61/ 1078-2017） |
| 施工 废水 防治 | ①地面施工时混凝土搅拌机等的冲洗废水应全部收集进入沉淀池沉淀后回用到施工中； ②巷道掘进时产生的矿坑排水经沉淀处理后全部回用于井下巷道掘进施工用水和地面洒水；③施工人员生活污水不得随意排放，收集用于周边绿化。 | 施工场地 | 全部建设期 | 施工场地附近水体、土壤及植被 |  | 不外排 |
| 施工 噪声 控制 | ①合理布置施工场地，选用低噪声设备； ②采取有效的隔音、减振、消声措施，降低噪声级； | 施工场地 强噪声设备 | 施工准备期 | 施工人员 |  | 施工场界噪声符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011） |
|  | 严格操作规程，降低人为噪声； | 强噪声设备操作人员 | 全部建设期 |  |  |  |
|  | 严格控制施工时段，禁止夜间作业。 | 施工场地 |  |  |  |  |
| 施工 固体 废物 处置 | - 掘进废石用于场地平整，多余排至废石场。 ②生活垃圾及时清运到指定的垃圾处置场。 | 施工场地、道路建设 | 全部建设期 | 施工场地周围空气环境、土壤及植被 |  | 施工废弃物全部合理处置 |
| 生态 环境 保护 | ①强化生态保护、管理意识，控制施工占地，及时恢复植被 ②对物料、弃渣土集中堆放，设土工布围栏、截排水沟，避免施工过程造成水土流失 | 施工场界及内部临时占地 | 全部建设期 | 施工场地周围土壤、植被 |  | 施工场地周围土壤、植被不被破坏 |

- 4.4 建设期环境监理

依据陕环发[2008]14号《关于进一步加强建设项目环境监理工作的通知》，本项目建设期应实行环境监理。建设单位必须加强施工单位的监督管理，制定建设期环保监理方案，将表4.3-1中措施要求列入招标书及合同等文件中，实行环境监理，确保在施工过程中得到落实。

环境监理主要内容有：

①施工准备阶段：制定施工期污染防治措施监理方案，确保施工营地、便道、场地等临时用地的选址的合理性；

②施工阶段：配套环保设施的施工现场环境监理，检查施工行为和生活行为的环保措施落实情况，工程设计、环境影响报告书及其批复文件中规定的环保措施落实情况；

③竣工阶段：施工营地或场地恢复情况。

环境监理应建立严格的工作制度，包括纪录制度、报告制度和例会制度等。监理人员应将日常发生的问题和处理结果记录在案，并应将有关情况通报承包商、业主以及当地环保主管部门。

本次评价提出的施工期环境工程监理建议清单见表4.4-1。

表4.4-1     建设期环境监理建议清单

| 序号 | 监理项目 | 监理内容 | 监理要求 | 管理机构 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平整场地 | ①配备洒水车，洒水抑尘 ②尽量将植被、树木移植到施工区外 | ①遇4级以上风力天气禁止施工 ②减少原有地表植被破坏，减少扬尘污染 | 安康市生态环境局 旬阳分局 |
| 2 | 扬尘作业点 | 施工现场和建筑体采取围栏、设置工棚、覆盖遮蔽等措施 | 减少扬尘污染 |  |
| 3 | 建筑砂石材料运输 | ①水泥、石灰等袋装运输 ②运输建筑砂石料车辆加盖篷布 | ①减少运输扬尘 ②无篷布车辆不得运输沙土、粉料 |  |
| 4 | 建筑物料堆放 | 沙、渣土、灰土等易产生扬尘的物料，设置专门的堆场，堆场四周有围挡结构 | 扬尘物料不得露天堆放 |  |
| 5 | 进矿道路 | ①严禁随意开拓施工道路 - 施工期结束后对进矿道路两侧进行绿化 | - 合理规划施工道路 - 进矿道路两侧进行绿化 ③道路两侧设置排水渠并绿化 |  |
| 6 | 施工废水 | - 施工废水产生点设临时沉淀池 ②采矿工区生活污水。 | 施工废水、矿坑涌水和生活污水处理后全部回用，不外排 |  |
| 7 | 施工噪声 | ①选用噪声低、效率高的机械设备 ②禁止夜间施工 | 施工场界噪声符合GB12523-2011《建筑施工场界环境噪声排放标准》； |  |
| 8 | 施工固废 | ①矿山掘进废石用于道路修建。 ②设置生活垃圾箱 | 合理处置，不得乱堆乱放 |  |
| 9 | 环保设施和环保投资落实情况 | ①环保设施在施工阶段的工程进展情况和环保投资落实情况 ②重点监理环保设施同时建设、完成情况 ③环保设施建设变更情况 | 严格执行“三同时”制度，确保环保措施按工程设计、报告书及其批复文件要求同时施工建设 |  |
| 10 | 生态环境 | ①临时占地及时平整，植被恢复 ②强化环保意识 | ①完工地表裸露面植被必须平整恢复 ②开展环保意识教育、设置环保标志 |  |

④环境监理时段

环境监理时段为从正式接受环境监理委托开始，至建设项目主体工程、配套环境保护工程建成和生态保护措施全部落实，具备运营条件时结束。

- 5 生产期环境影响预测与评价

- 5.1 环境空气影响分析评价

本次环境空气评价工作等级为二级，不进行进一步预测分析，仅根据估算模式预测结果对大气污染源及影响进行分析。

- 5.1.1 原矿装卸粉尘

原矿正常情况运出地表后直接送矿石加工厂，因此，原矿主要为装卸车粉尘。由于矿石为块状物质，因此在装卸过程中的颗粒物产生量较小，加之工业场地定期洒水抑尘，根据《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》（陕环发﹝2016﹞42号），周转场应建设堆棚。

由估算模式预测结果可知，影响范围最大的粉尘污染源最大预测浓度出现在装卸过程下风向10m处，根据现状调查，项目工业场地周围200m无环境敏感点，因此项目工业场地装卸粉尘对周围环境空气影响小。

- 5.1.2 矿石运输环境影响

- 5.1.3.1 矿石运输方案

本项目原矿石全部通过汽车昼间运输。矿石运输量5×104t/a，运矿车载重按8t/辆计。

- 5.1.3.2 运输道路沿线敏感点分布情况

运输道路沿线分布有金河口村等敏感点，详见表1.6-2。

- 5.1.3.3 矿石运输环境影响分析

本项目采用公路-汽车运输方式，运输过程中车辆碾压道路表面易产生细小的尘粒，当气候干燥、风速较大或车速较高时则容易产生道路扬尘。其产生量的大小与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关。

根据类比监测，硬化路面运输道路扬尘在自然风作用下影响范围一般在100m以内。受地形限制，同时为出行方便，金河口村居民位于道路中心线两侧10m左右，运输道路扬尘颗粒粒径大，浓度随距离的增加下降很快，矿山运输道路扬尘影响主要分布在道路附近区域，因此，在进一步采取道路路面硬化、洒水抑尘等降尘措施后，可有效减少道路扬尘。

根据《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》（陕环发﹝2016﹞42号），评价要求加强运输道路的洒水和保洁，对运输车辆应进行统一管理，固定运输车辆，限载限速，装满物料后应加盖蓬布防止抛洒碎屑；对矿区附近道路及矿区专用道路应派专人负责，经常维护并及时清扫路面散状物料以保持良好的路面状况。综上所述，采取措施后矿山运输道路扬尘对环境空气质量影响较小。

- 5.2地表水环境影响分析评价

（1）矿坑涌水

本项目采用地下开采方式，采矿方法为浅孔留矿法。矿山矿坑正常涌水量为9m3/d。水流自流排出地表，坑口设有30m3沉淀池对矿坑涌水及其污水进行沉淀及其简单的处理后，全部接入矿山回水系统，供生产回用，根据设计，湿式凿岩用水25m3/d，工作面除尘洒水7m3/d，因此项目废水可以实现全部回用不外排。

（2）生活杂用水

本次采矿工区劳动定员21人，职工生活用水量为0.7m3/d，生活杂排水产生量为0.56m3/d（排放率按80%计），年产生168m3，用于周边绿化。

- 5.3地下水环境影响分析

- 5.3.1矿山开采对地下水水量的影响分析

本项目采用地下开采方式，随着矿山的开采，矿体由上至下逐步采空，采空区上方岩石失去支撑，将会陷落、变形，在采空区上方形成岩移区，岩移区内采空区上方新形成的导水裂隙与上部基岩风化裂隙带连通，导致基岩风化裂隙潜水向下渗透进入矿坑内，以矿坑涌水方式排出，从而改变了岩移区内基岩风化裂隙潜水的赋存条件，导致局部水位的变化。矿坑内地下水水位随开采中段下降而下降，且随着开采中段水平的下降，周围地下水位下降，最终将以采矿工区为中心形成一水位降落漏斗，随着采场的向下推进，水位降落漏斗也随之扩大，将影响到矿区局部的地下水自然平衡状态。

根据矿区水文地质特征，矿区开采以后地下水位受影响的主要是采矿岩移影响范围及其汇水区域内的基岩裂隙地下水，采矿岩移范围内基岩风化裂隙带内地下水可能通过矿体围岩形成的导水裂隙下渗进入矿井，采矿地表岩石移动范围及其汇水范围以外的地下水仍以采矿前自然状态存在，其地下水径流基本不受采矿影响。本矿区地下水为松散岩类孔隙水和基岩裂隙水，松散岩类岩性主要由第四系冲洪积，残坡积而形成的砾卵（碎）石层，含泥质碎石层、泥土，残坡积物组成，厚度1.5~10m。富水性分布不一，透水性好。地下水位和水量随季节性变化较大，其主要受大气降水和两侧基岩裂隙水的补给。排泄以地下径流与蒸发的形式为主。该含水层小，分布范围小，水量有限，且距矿区甚远，因此对矿床水文地质影响不大；区内的基岩裂隙含水层富水性较弱，且分布不连续。该层地下水接受大气降水补给，排泄去向为沿裂隙径流以泉水形式排入地表水，部分下渗补给深层地下水。

另外，根据储量核实报告资料，矿区所有老洞未发现有巷道涌水，仅在进硐段局部有点滴状地下水从顶板渗出，矿坑涌水量很小，涌水量＜0.1L/S。因此评价认为工程矿山开采对区域地下水水量影响小。

综上可以看出，矿区开采时对区内地下水水位影响较小。

- 5.3.2对地下水水质的影响

（1）矿山开采废水

矿体开采后，造成开采矿体局部地下水被疏干，其周围水位不同程度下降，地下水天然流场被改变，处在疏干影响半径内的地下水都由四周向疏干中心运动。地下水流场的改变，可能导致地层中原本处于稳定的一些元素重新溶解在地下水中，从而导致地下水水质发生变化，但这种变化一般很小。

受采矿剥离、采切、爆破等因素影响，矿坑内岩屑、炸药残留物等会增加，受水的淋溶作用，少量由基岩裂隙渗入地下水，可能导致地下水中SS、氨氮、石油类等含量的增加。矿坑涌水受采矿影响含SS、COD、NH3-N等污染物，根据开发利用方案和储量核实报告估算结果可知，矿山矿坑正常涌水量为9m3/d，经沉淀处理后用于井下生产，不外排。

（2）生活杂排水

本项目建成生活杂排水产生量为0.7m3/d（排放率按80%计），年产生168m3，用于场地绿化。不外排。

（3）建设期废石场对地下水环境影响分析

1）预测因子

本项目矿山固废的浸出液检测由国土资源部西安矿产资源监督检测中心完成，检测结果见表5.3.2-1。

表5.3.2-1  废石浸出实验结果单位：mg/L

| 检测项目 | 铬 | 砷 | 镉 | 铅 | 镍 | 钡 | 汞 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 固废（废石） | ＜0.0002 | 0.0006 | 0.0018 | ＜0.002 | 0.12 | 0.078 | <0.00004 |
| 《危险废物鉴别标准》中的限值（mg/L） | 5.0 | 1.0 | 15.0 | 5.0 | 5.0 |  | 0.1 |
| 《污水综合排放标准》表1、表4中的限值（mg/L） | 5.0 | 0.1 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | / | 0.05 |

由表可知，废石浸出液中的有害元素浓度均低于《危险废物鉴别标准浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中标准限值，也低于《污水综合排放标准》（GB8978-1996）中的允许排放值，本项目废石属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

一般情况下，废石场内无污废水产生，不会对地下水环境产生影响，但是当有降水发生时，废石场内会形成淋滤液，若废石场产生的淋滤液经过包气带可能会渗透到地下含水层，从而对地下水水质造成影响。在浸出试验结果中，镍的占标率最高为12%，因此本次选镍作为预测因子。

2）预测模式

本次评价将非正常状况下的地下水溶质运移模拟看做是一维稳定流动二维水动力弥散问题，根据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016），一维稳定流动二维水动力弥散问题中的瞬时注入示踪剂—平面瞬时点源预测公式为：

式中：

x，y——计算点处的位置坐标；

t——时间，d；

C（x，y，t）——t时刻点（x，y）处的污染物浓度，g/L；

M——含水层的厚度，m；

——长度为M的线源瞬时注入污染物的质量，kg；

u——水流速度，m/d；

n——有效孔隙度，无量纲；

——纵向弥散系数，m2/d；

——横向弥散系数，m2/d；

——圆周率；

3）预测源强

淋滤液的下渗量可根据固体废物填埋场废水入渗量公式计算：Q=αFX·10-3，α为降水入渗系数，取0.1；F为渗水区域面积，12000m2；X为降水量，799.3mm。经计算淋滤液的入渗量为2.62m3/d。

4）预测时段

根据导则预测时段的要求，本次确定的预测时段分别为渗漏发生后的100d和1000d。

5）预测参数结果

根据预测，预测参数见表5.3.2-2，各预测时段污染物浓度分布情况见图5.3.2-1，各预测时段污染物影响情况见表5.3.2-,3。

表5.3.2-2  水质预测各参数取值表

| 含水层 | 含水层厚度M（m） | 渗透系数 K（m/d） | 水力坡度I | 有效孔隙度n | 纵向弥散系数（m2/d） | 横向弥散系数（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 基岩裂隙含水层 | 30 | 4.1 | 10‰ | 0.15 | 5 | 0.5 |

表5.3.2-3 各预测时段污染物影响情况

| 预测对象 | 污染物 | 运移时间 | 100 d | 1000d |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废石场 | 镍 | 最远运移距离 | 10m | 19m |
|  |  | 超标范围面积 | 30m2 | 0m2 |
|  |  | 影响范围面积 | 240m2 | 290m2 |

根据预测，仅在100天时，污染物会在废石场地周边造成小范围的超标，1000天时，镍的污染羽中心浓度均低于水质标准（0.02mg/l），因此废石场的淋滤液对地下水影响可接受。

- 5.4声环境影响分析评价

- 5.4.1噪声源

矿山噪声污染源包括地表噪声源和井下噪声源，由于井下噪声源影响范围基本位于地下，对地表影响较小，因此本次评价仅考虑采矿工区设备噪声对外环境的影响。

采矿工区的噪声源主要是风井通风机、主平硐口空压机，主要噪声源强详见表2.4.2-3，昼间运行，噪声源分布见图2.3.4-4。

- 5.4.2 预测方案

由于工业场地各噪声源分布较分散，各场地噪声源叠加影响小，矿区周围居民点少，预测各噪声源的影响范围及噪声达标距离。

- 5.4.3 预测模式

①室外声源采用衰减公式为：

式中：Lp(r)—声源在预测点的声压级，dB(A)；

Lp(r0)—参考位置的声压级，dB(A)；

r—声源“声源中心”距预测点间的距离，m。

②室内声源等效室外点源的声传播衰减公式为：

式中：Lp0—室内声源距离“声源中心”1m处的声压级，dB(A)；

TL—厂房围护结构(墙、窗)的平均隔声量，dB(A)；本项目车间为单层普通玻璃窗与彩钢板墙组合，TL=10dB(A)；

—房间的平均吸声系数，本项目车间无吸声处理措施，=0.15；

r—车间中心距预测点的距离，m；

③合成声压级

式中：Lpn—n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)；

Lpni—第n个噪声源在预测点产生的声压级，dB(A)。

- 5.4.4 预测结果与评价

（1）场地各噪声源的影响范围及噪声达标距离

各噪声源距离厂界的距离及厂界噪声预测结果见表5.4.4-1。

（2）运输噪声影响

项目运行期将使运矿道路的车流量增加5.2辆/h，交通噪声会对进场道路沿线的村庄居民点产生一定的影响，因运输车辆不连续，其噪声对周围声环境的影响按照室外点源随距离衰减模式预测。预测结果见表5.4.4-2。

表5.4.4-2  矿石运输车辆预测结果表单位：dB(A)

| 声源位置 | 声源设备 | 声源声级 | 噪声衰减距离及预测值 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 10m | 13m | 20m | 30m | 40m | 50m | 60m |
| 运矿道路 | 运矿车辆 | 82 | 62.0 | 59.7 | 56.0 | 52.5 | 50.0 | 48.0 | 46.4 |
| 注：金河口村在吕赤公路40m范围内的，评价标准执行《声环境质量标准》GB3096-2008的4a类标准，昼间70，夜间55。在吕赤公路40m范围外的执行《声环境质量标准》GB3096-2008的2类标准，昼间60，夜间50。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

由预测结果可见，运输车辆经过居民点时的瞬间噪声影响较大，昼间在道路两侧13m处可降至60dB（A）以下。现场调查，进场道路两侧的金河口村居民点均在吕赤公路40m范围内，执行《声环境质量标准》GB3096-2008的4a类标准，昼间70，夜间55，运输车辆均可达标。但环评仍要求，运输车辆经过居民点时采取如下措施：

- 合理选择运输时段，避免在午休及夜间（22:00～6:00）运输；

- 运矿车辆在经过居民点等敏感点时减速、慢性、禁止鸣笛；必要时设置隔声墙。

在保证上述措施的前提下，未来交通噪声对外环境的影响可以降低到最小程度。由于运输车辆为间断运输，交通噪声影响表现为瞬时间断噪声，评价认为本矿交通噪声对沿线居民的影响总体较小。

表5.4.4.1     噪声源噪声影响预测结果表单位：dB(A)

| 序号 | 声源位置 |  | 声源设备 | 声源声级 | 治理后声源声级 | 噪声距离厂界的距离（m） |  |  |  | 厂界预测值（昼间）dB（A） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 东 | 西 | 南 | 北 | 东 | 西 | 南 | 北 |
| 1 | 风机场地 | 平硐口 | 通风机 | 96 | 72 | 5 | 18 | 10 | 3 | 58 | 47 | 52 | 62 |
| 2 | 场地 | 空压机房 | 空压机 | 95 | 81 | 15 | 10 | 75 | 8 | 51 | 55 | 37 | 57 |
| 3 |  | 水泵房 | 水泵 | 85 | 76 | 15 | 76 | 15 | 15 | 46 | 32 | 46 | 46 |
| 4 |  | 叠加值 |  |  |  |  |  |  |  | 51 | 55 | 46 | 57 |

预测结果分析：

①根据预测结果，风井场地通风机正常运行时，昼间除北场界外全部达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，北场界超标主要是由于风机距离场界较近所致（3m），北场界为山体，200m范围内没有居民，噪声对环境影响可接受。

②采矿工区固定声源有空压机、水泵，空压机房和水泵房为四周围护结构，留有门窗。预测结果，昼间场界预测均达标，夜间不运行。

风井场地和工业场地200m范围内无居民等敏感点，因此场地噪声排放对环境影响较小。

- 5.5固体废物影响分析

矿山共有工作人员21人，垃圾产生量按1kg/人·d，产生量约为0.6t/a，定点收集，交由当地环卫机构处置。

机修产生0.5t/a的废机油，设危险废物暂存装置，定期交由有资质单位处置。

采取上述措施后，采矿工区产生的生活垃圾得到妥善处理或处置，不会对周围环境产生不良影响。

- 5.6生态环境影响分析

- 5.6.1土地利用影响分析

本工程采矿工业场地、矿山道路等的建设将占用土地，项目占地情况见表5.6-1。

表5.6-1       工程占地情况     单位：104m2

| 序号 | 项 目 | 占地面积 | 占地性质 |  | 占地类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 永久占地 | 临时占地 |  |
| 1 | 矿石转载场地 | 0.6 | 0.6 |  | 工业用地 |
| 2 | 废石场区 | 1.2 | / | 1.2 |  |
| 3 | 辅助设施区 | 0.55 | 0.55 |  |  |
| 4 | 风井场地 | 0.04 | 0.04 |  |  |
| 5 | 道路工程 | 1.8 | 1.8 |  | 道路用地 |
| 6 | 其他 | 0.3 | 0.3 |  | 工业用地 |
| 合计 |  | 4.49 | 3.29 | 1.2 |  |

项目在原有场地内改造，不新增占地，对区域生态系统的影响较小。

- 5.6.2动植物影响分析

- 5.6.2.1野生动物影响分析

生产期生产区域人类的活动，企业生产噪声的影响，将会引起鸟类、野兔等野生动物的迁移，此外运输车辆的运输噪声及粉尘，也将对野生动物产生不利影响。根据现状调查，生产活动范围内动物多为常见的小型野生动物，动物迁移活动强，反应灵敏，因此对动物的不利影响是轻微的。本项目生产运行不会加重对野生动物的影响。

- 5.6.2.2植被影响分析

本矿区采空区位于人烟稀少的中山区，主要以预防为主。对达到稳定状态地面岩移区应及时堵塞、填平。治理方法可采取挖高填洼、削除岩移坑陡坎方式进行治理，以不伤害人畜为目的。由于岩移深度较小，采空区未发现采空区地面有变形迹象，地质灾害危险性小，地表植被茂盛，项目生产区对植被的影响较小。

- 5.6.3景观影响分析

矿区属于中低山浅山区，地表为高度适宜的低山峰和沟谷区域，植被生长季节表现为绵延起伏的绿色山峦。矿山采用地下开采方式，避免了露天开采对地表大面积的剥蚀和地表形态的改变。虽然地表工业场地的建设运行，将造成局部区域绿色植被受损、岩石裸露，绿色山峦出现断续的裸岩斑块，但矿山开采不会使评价区的整体景观格局发生根本变化，在采取生态补偿和水土保持措施后，对矿区的景观生态功能影响较小。

5.6.4采矿对居民的影响分析

本项目矿区范围内分布有一个村庄：冯家包村，位于开采区范围外，矿石开采基本不会对其产生影响。

- 5.7环境风险分析

- 5.7.1 风险识别

项目废石不属于《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）及《建设项目环境风险评价技术导则》附录中所列有毒、易燃、爆炸性物质。

（1） 生产设施风险识别

项目废石场危险因素和风险类型如下：

1）堆存系统

危险因素主要为基底存在软弱岩层、废石堆放边坡过陡、超高堆放等。其原因在于设计、施工问题或日常监督管理不到位。

2）排洪系统

排洪系统是在废石场两侧山坡上修筑截排水设施，将上游洪水排到下游山沟。若排洪设施堵塞，废石场外雨水将通过径流进入场内，尤其汛期将加大拦渣坝发生溃坝事故的几率。

（2） 最大可信事故及风险类型

最大可信事故是指在所有预测的概率不为零的事故中，对环境（或健康）危害最严重的重大事故。

1）国内金属矿山废石场事故调查

据调查，2005年7月13日，金堆城钼业集团有限公司北沟废石场发生泥石流事故，事故摧毁民房5间，事故发生的原因是在临空面的斜坡中，由于无完善的排水渠道，使雨水顺坡漫流，在坡面形成规模大、数量多的冲沟，而且坡面冲沟局部已在斜坡的中下部相交而构成冲沟网。在遇到强降雨时便引发了泥石流灾害。

2008年8月1日，山西娄烦尖山铁矿废石场发生重大垮塌事故，位于废石场下面的寺沟村部分房屋被埋，事故造成44人死亡、1人受伤。事故的直接原因是废石场地基土质松软、承载能力差；企业超排；废石场设计依据不充分，地质资料不全等。事故的间接原因是企业对安全生产不落实，隐患整改不利等，导致事故发生。

以上案例说明，废石场风险是存在的。

（2）最大可信事故

在不利气象条件下，可能发生以下类型地质灾害。

① 泥石流

泥石流是产生于山区沟谷中或山坡地上的，含有大量松散固体碎屑的、不均质的特殊洪流。具有突然暴发、历时短暂、来势凶猛、真坏力大等特点，是山区常见的一种自然灾害。泥石流的形成必须具备三个方面的条件：丰富的松散固体物质、必要的地形地质地貌条件和充分的水动力条件。只有三者出现适当的组合关系时，才可能爆发泥石流。

② 滑坡

废石场发生滑塌一般为两种情况，即整体失稳和边坡失稳。

废石场整体失稳主要原因：废石场基底地形坡度太陡，剥离物的物理学性质差，与基底之间的摩擦系数小；基底工程地质、水文地质条件差，基底承载力低；排水工程设施不完善；人类活动及自然灾害等影响。

废石场边坡失稳的主要原因：废石场排放剥离物的阶段高度超过了剥离物的稳定高度；场内连续排放了物理力学性质不良的岩石层，从而形成了软弱面，导致边坡失稳；地表水截水不当，流入场内，使岩土含水饱和，降低了岩土的物理力学性质。本项目废石场沿山体一侧修筑，汇水面积小，最大废石场库容7500m3。在堆放过程中和形成后可能引发小规模的崩塌地质灾害。洪水可能引发滑坡和泥石流，对下游生态环境带来影响。

因此，废石场最大可住事故为滑坡和泥石流。

- 5.7.2源项分析

本项目废石场为傍山型废石场，由于山坡本身的坡度，使堆积物存在下滑的可能，一旦遇到长期下雨，堆置物经水浸泡达到饱合之后，接触面的摩擦力由于水的作用，加之堆积物经水浸泡后重量的增加而减小，有可能出现下滑力大于摩擦力的现象，存在有废石场滑塌的可能；若突降暴雨，水流湍急，山洪冲击废石场，可造成废石场拦渣坝滑塌。本区雨量较充沛，存在因暴雨引发废石场垮塌的风险。

目前对废石场的环境风险研究较少。本次评价按最大不利情况，泥石流泄漏量按照废石场堆积量的1/3估算，即2500m3，下游沟道泥石流覆盖范围按30m，深4m的梯形断面估算，主要影响范围为废石场所在沟道下游17m。

- 5.7.3 事故概率分析

本次评价参照《国外溃坝数据库》（中国防汛抗旱，2007年）中对1609个溃坝案例中有关坝型与事故发生率的统计结果资料，见表7.5-1。

表5.7-1      坝型与事故发生概率统计表     单位：%

| 坝型 | 土石坝 | 混凝土坝 | 堆石坝 | 其它 | 不详 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 溃坝事故发生率 | 66.2 | 6.2 | 3.4 | 3.5 | 15.7 |

从表5.7-1中可以看出，在各种坝型中，堆石坝和浆砌石坝事故发生率低，稳定性比较好，项目拦渣坝采用堆石坝，加上废石场靠山坡一侧修建截排水沟。评价认为采取相应环境风险防范措施后，废石场的环境风险是可接受的。

- 5.8闭矿后环境影响预测分析

矿山闭矿后，虽然对景观造成一定程度的破坏，不利于农业高效生产，但同时增加了景观异质性，为发展复杂农业生态系统创造了可能条件。根据生态学原理和生态经济学原理，增加生态位，能够建立良性的物质与能量循环系统，发挥生态系统整体功能。矿区土地复垦的核心是如何合理设计物流通道、物种栖息地，完善物种生态位、建立食物链，实现能量与物质良性循环。随着采矿活动的结束和生态环境综合整治措施的落实，生态环境将会得到逐步改善，主要体现在：

（1）工业场地采取生态环境综合整治措施后，植被覆盖率得到恢复、提高；

（2）采矿工区关闭封场后，进矿道路及矿区进行植被绿化，使矿区的生态补偿能力进一步提高；

（3）由于工业场地场所植被覆盖率的恢复，提高；

（4）退役后生产设备停产，将使大气、水、声等环境要素得到改善。

总体看来，退役期生态环境将得到逐步的恢复和改善，矿山服务期满进行生态恢复后，植被覆盖率将恢复接近开采前水平，且应该按照矿山地质环境保护与恢复治理方案及环评提出的要求进行植被恢复，进行乔、灌、草搭配协调，物种多样性有所增加，各项环境功能恢复接近开采前水平，生态环境将得到逐步的恢复、改善。

- 6 生产期环境保护措施及可行性论证

- 6.1 大气环境保护措施及其可行性论证

- 6.1.1 项目拟采取的废气防治措施

采矿工区废气主要是原矿装卸粉尘、道路扬尘，主要污染物是颗粒物。装卸扬尘采取封闭堆棚；道路采取硬化并洒水抑尘措施。

- 6.1.2 防治措施可行性论证

（1）原矿装卸粉尘

根据《陕西省矿产资源开发“保生态治污染”行动方案（2016-2020年）》（陕环发﹝2016﹞42号），评价要求对周转场建设封闭堆棚。通过采取以上措施后可大大消减颗粒物的产生，对大气环境的影响小。我国矿山铲装时多采用这种降尘措施，其处置方式是经济可行的。

（2）运输道路扬尘

矿山运输道路（3km）基本为通村道路，评价要求加强道路的洒水和保洁，对运输车辆应进行统一管理，进出车辆必须冲洗，固定运输车辆，限载限速，装满物料后应加盖蓬布防止抛洒、遗落。

定期清扫和洒水抑尘，是目前我国矿山运输道路普遍采用的防尘措施。一般在清扫后洒水，抑尘效率能达90%以上。有关试验表明，在矿区道路每天洒水抑尘作业3～4次，其扬尘造成的颗粒物污染距离可缩小到20～50m范围。

- 6.2 水环境保护措施及其可行性论证

- 6.2.1 采矿矿坑水

根据项目开发利用方案和储量核实报告估算结果，矿山矿坑正常涌水量为9m3/d，经30m3沉淀池对矿坑涌水及其污水进行沉淀及其简单的处理后，全部接入矿山回水系统，供井下生产回用，不外排。

从水质上看，类比同类采矿工区可知，矿山矿坑废水经沉淀处理后可满足《井下消防洒水水质》要求，满足矿山生产井下湿式凿岩、工作面除尘和采场洒水等生产用水对水质要求，因此矿坑水在平硐口经过沉淀后用于井下湿式凿岩、工作面除尘和采场洒水等用水是可行的。

从水量上看，根据项目开发利用方案和储量核实报告估算结果，矿山矿坑正常涌水量为9 m3/d，矿山完全可消耗完矿坑排水可做到全部回用，不外排。

- 6.2.2 生活杂用水

本次采矿工区劳动定员21人，职工生活用水量为0.7m3/d，生活杂排水产生量为0.56m3/d（排放率按80%计），年产生168m3，用于周边绿化。。

- 6.3 地下水防治措施

（1）源头控制措施

沉淀池采取防渗措施，将生产过程中产生的“跑、冒、滴、漏”降到最低。

（2）分区防控措施

结合生活生产装置和设施的性质、包气带岩性结构、污染控制难易程度及地下水环境风险，将地面设施的防渗措施分为两个级别，即一般防渗区、简单防渗区。

①工业场地内转载场地面应采用混凝土硬化地面，按照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》要求，防渗层的厚度应相当于渗透系数1.0×10-7cm/s和厚度1.5m的粘土层的防渗性能。

②工业场地污废水沉淀池采用混凝土构筑，渗透系数应小于1.0×10-7cm/s。

地下水污染防治分区详见表6.3-1及图6.3-1。

表6.3-1    场地防渗分区表

| 防渗分区 | 项目场地 | 防渗措施 |
| --- | --- | --- |
| 简单防渗区 | 办公生活区、配电室、旱厕、转载场等区域 | 一般地面硬化 |
| 一般防渗区 | 沉淀池 | 混凝土硬化、黏土防渗层，等效黏土防渗层Mb≥1.5m，K≤10-7cm/s |

（3）地下水跟踪监测

根据《环境影响评价技术导则·地下水环境》（HJ610-2016）及《地下水环境监测技术规范》(HJ/T164-2004)等规定，项目建成后应对工业场地附近地下水水质进行长期动态监测。项目地下水污染跟踪监测情况见表6.3-2。

表6.3-2  地下水水质跟踪监测计划表

| 孔号 | 位置 | 坐标 |  | 日常监测频率 | 监测对象 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 废石场下游 | 36637624 | 3618553 | 一季度一次 | 金河口水井 |
| 水质监测要求：水质监测因子个数不少于地下水环境质量现状监测因子，需包括pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、氟化物、镉、铁、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群。 |  |  |  |  |  |

- 6.4 噪声控制措施及其可行性论证

项目噪声源采取的主要措施具体见表6.4-1。

表6.4-1   矿山开采主要噪声源及噪声级

| 分类 | 设备名称 | 噪声级dB(A） | 数量 | 治理措施 | 治理后声源声级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 场地 | 通风机 | 92 | 1 | 设通风机房，加装消声器 | 72 |
|  | 空压机 | 95 | 1 | 空压机房，基础减振 | 75 |
|  | 回水泵 | 85 | 1 | 设水泵房、基础减振 | 70 |
| 道路运输 | 运输车辆（载重8t） | 82 | / | 路过居民区时禁止鸣笛，减速慢行 | 82 |

根据噪声预测结果，风井场地通风机正常运行时，昼间除北场界外全部达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，北场界超标主要是由于风机距离场界较近所致（3m），北场界为山体，200m范围内没有居民，噪声对环境影响可接受。

采矿工区固定声源有空压机、水泵，空压机和水泵设在室内。预测结果，昼间场界预测均达标，夜间不运行。因此项目各噪声源对周围声环境影响不大。

由预测结果可见，运输车辆经过居民点时的瞬间噪声影响较大，昼间在道路两侧13m处可降至60dB（A）以下。现场调查，进场道路两侧的金河口村居民点均在吕赤公路40m范围内，执行《声环境质量标准》GB3096-2008的4a类标准，昼间70，夜间55，运输车辆均可达标。但环评仍要求，运输车辆经过居民点时采取如下措施：

（1）合理选择运输时段，避免在午休及夜间（22:00～6:00）运输；

（2）运矿车辆在经过居民点等敏感点时减速、慢行、禁止鸣笛。

综上所述，项目采取的噪声防治措施总体上是可行的。

- 6.5固废处置措施及其可行性论证

- 6.5.1固体废物分类

主要为生活垃圾和废机油

- 6.5.2固废处置措施可行性论证

矿山共有工作人员21人，垃圾产生量按1kg/人·d，产生量约为0.6t/a，定点收集，交由当地环卫机构处置。

机修产生0.5t/a的废机油，按照《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）中要求设置危险废物暂存装置，后定期交由有资质单位处置。

采取上述处置措施和防治措施后，采矿工区产生的生活垃圾得到妥善处理或处置，不会对周围环境产生不良影响。

- 6.6生态保护及恢复措施

- 6.6.1生态环境综合整治要求

矿山开采需遵循边开采边治理的原则，合理确定现有生态问题的生态环境治理目标、矿山开采与生态环境治理的时序关系，并在开发过程中结合开发方案予以处理。

建设单位应编制生态恢复治理方案，采取生态环境保护措施，开展积极可靠的生态恢复与补偿工作，采用预防措施和治理措施相结合、工程措施和生物措施相结合的方法，对开采所造成的生态破坏进行有效补偿，加快生态系统恢复和正向演替的过程，把生态环境的影响减至最低限度。

- （1）矿区生态环境综合整治要求

矿区生态环境综合整治的要求主要有以下几点：

1）认真贯彻《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》精神，走绿色矿山、资源节约型矿山之路。

2）贯彻《矿山生态环境保护与污染防治技术政策》中“污染防治与生态环境保护并重，生态环境保护与生态环境建设并举；以及预防为主、防治结合、过程控制、综合治理”的指导方针。

3）结合当地水土保持规划、林业规划，协助当地政府搞好矿区的生态环境建设工作。

4）加强管理，制定并落实生态防护与恢复的监督管理措施。生态管理人员编制，建议纳入项目的环境管理机构，并落实生态管理人员的职能。

- （2）工程环保措施

依据拟建项目开采方案资料，项目拟采取的工程措施如下：

1）矿山开采除了在设计中确定合理的边坡参数，选择合理的开采顺序和推进方向。

2）工业场地、生活区、道路适当进行绿化工程，有边坡的需进行护坡工程。

- 6.6.2植被恢复措施

（1）植物措施设计原则

根据本工程区域自然条件，因地制宜、适地适树、适地适草，营造水土保持植物措施。优先选择乡土树、草种心及当地使用过的树、草种，采取灌、草相结合进行布设，加强抚育管理，提高植被成活率，改善周边生态环境。选择的树、草种能抵抗病虫害，并能与附近植被、景观相协调。

（2）植物品种选择

通过以上对项目区的气候、土壤、地形等因素的综合分析，本工程植物措施选择如下：

备选乔木植物：油松、栎树等

备选草本植物种：大火草、莎草、苜蓿等，另还有多种植物可选用，但应以上述植物为建群种。

备选灌木种类：铁线莲、刺玫等。

备选草花植物种类：芍药、月季、菊花等，另有混合好的适宜北方地区生长的野花组合，可少量添加在植物配比中，在增加群落植物丰富性的同时，也可增加边坡生态修复后的可观赏性。

- 6.6.3生态保护措施典型设计

按照分区防治的思路，对开采区、工业场地、进矿道路按照以上生态保护措施原则和要求，进行分区治理。

（1）场地区

加强工业场地及周边的绿化，乔、灌、草混交，对景式多层次布局，中心突出遮挡式种植。树种选择上采用常绿树种与落叶树种混交。常绿树种可选用杉木，落叶树种可选用红桦，灌木选用紫穗槐、洒金柏、月季和榆叶梅，空地植草坪，绿化率达到15%。

（2）道路

厂区道路主要是对原有乡村公路进行改造，道路路基边坡种植灌草，增加绿化率，降低道路对周边生态环境的进一步破坏。

- 6.6.4生态环境监理与管理

生态环境监理和管理，是减少负面环境影响的重要组成部分，按照环境管理制度，建设单位应对施工期和运行期生态环境监理负责。

（1）工程建设必须进行招投标，由专业队伍施工，施工期和运行期监理应严格按照有关规程和技术标准要求进行。

（2）生态环境监理的主要内容，包括工程占地及补偿方案、探矿口附近生态环境的治理、生态恢复方案及计划进度等。

（3）环境监理人员要严格落实施工期生态环保措施的实施情况，负责定期以书面形式向有关部门汇报，发现问题及时提出改进措施。

（4）贯彻“三同时”制度要求，把生态保护恢复规划纳入施工和运行期计划。

（5）建设单位应按照编制的矿山生态环境治理方案，实现保护矿区生态环境的目的。

- 6.6.5矿山服务期满后的生态保护措施

矿山闭矿后除部分矿区道路留给当地居民使用外，其它建筑物均需要采取拆除、生态恢复工作。主要生态恢复措施有：

（1）工程措施

退役期拆除矿山建筑用地内不予保留的地面建筑物，以开展后续植被恢复。场内建筑物拆除后对土地进行翻耕，疏松土层。对区域内土地进行覆土，覆土厚度为0.30m。覆土后对场区进行平整，达到林草种植条件。

（2）生物措施

植被恢复主要以灌草混播。灌木选择种植披紫穗槐、龙须草、白三叶等植物。

- 6.7风险防范措施

- 6.7.1防范措施

（1）废石场设计、建设、施工和运行管理应按照相关规范要求进行，废石场拦渣坝和防洪设施应满足《防洪标准》（GB50201-94）要求。

（2）排石作业时，应有专人指挥，非作业人员一律不得进入排石作业区。应按规定顺序排废石，在同一地段进行卸车作业时，设备之间必须保持足够的安全距离。

- 6.7.2应急预案

（1）环境风险应急预案

重大事故应急救援预案是企业根据实际情况预计可能发生的重大事故，为加强对重大事故的处理能力所预先制定的事故应急对策。

废石场应急预案种类及内容见表6.7-1。建设单位应针对废石场事故编制事故应急救援预案，并进行演练和完善。

表6.7-1     应急预案内容

| 序号 | 项目 | 主要内容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 危险目标：拦渣坝、截排水沟等 |
| 2 | 应急组织结构、人员 | 应急组织机构分级，各级别主要负责人为应急计划、协调第一人，应急人员必须为培训上岗熟练工；区域应急组织结构由当地政府、相关行业专家、卫生安全相关单位组成，并由当地政府进行统一调度 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 根据事故的严重程度制定相应级别的应急预案，以及适合相应情况的处理措施 |
| 4 | 应急救援保障 | 应急设施、设备与器材等 |
| 5 | 报警、通讯联络方式 | 逐一细化应急状态下各主要负责单位的报警通讯方式、地点、电话号码以及相关配套的交通保障、管制、消防联络方法 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援控制措施 | 组织专业队伍负责对事故现场进行侦察监测，对事故性质、参数与后果进行评估，专为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急监测、防护措施和器材 | 严格规定事故多发区、事故现场、邻近区域、控制防火区域设置控制和清除污染措施及相应设备的数量、使用方法、使用人员 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散计划 | 对事故现场、受事故影响的区域人员，制定紧急撤离组织计划和救护，医疗救护与公众健康 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序 | 制定相关应急状态终止程序，事故现场、受影响范围内的善后处理、恢复措施，邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 事故恢复措施 | 制定有关的环境恢复措施（包括生态环境、水体），组织专业人员对事故后的环境变化进行监测，对事故应急措施的环境可行性进行后影响评价 |
| 11 | 应急培训计划 | 定期安排有关人员进行培训与演练 |
| 12 | 公众教育和信息 | 对项目邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

- 6.7.3应急处置措施

（1）废石场拦渣坝出现裂缝时，应立即组织人员对拦渣坝进行加固。

（2）当接到自然灾害预报时，应根据实际情况做出应急预防计划，进行废石堆场稳定性检查，根据检查结果，采取预防措施；做好人员组织、物资、抢险和救护等各项抗灾准备工作。

（3）预报当日降雨量达到当地20年一遇最大降雨量，超出废石堆场防洪能力的极限时，应立即停止生产。

（4）突发环境风险事故，应积级组织应急队伍进行抢救，并立即报告地方政府，请求应急联动。

- 7环境影响经济损益分析

- 7.1 环保投资

项目总投资845万元，其中环保投资73万元，占工程总投资8.6%。主要用于废气处理、隔声降噪及固废管理等方面，建设项目环保投资见表见表7.1-1。

表7.1-1      本工程环保投资估算表单位：（万元）

| 污染类别 | 污染源 | 治理措施 | 数量 | 环保 投资 | 实施 阶段 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大气 | 原矿装卸粉尘 | 封闭堆棚 | 1套 | 7 | 投产前 |
|  | 运输扬尘 | 洒水装置 | 1套 | 6 |  |
| 地表水 | 矿坑水 | 沉淀池（30m3） | 1座 | 15 |  |
| 固废 | 生活垃圾 | 垃圾收集桶 | 若干 | 1 |  |
|  |  | 清运车辆 | 1辆 | 13 |  |
|  | 危险废物 | 危废暂存装置 | 1间 | 4 |  |
| 噪声 | 通风机 | 设通风机房，加装消声器 | 1套 | 10 |  |
|  | 空压机 | 空压机房，基础减振 | 1套 | 5 |  |
|  | 回水泵 | 设水泵房、基础减振 | 1套 | 5 |  |
| 地下水 | 地下水观测 | 地下水水质、水位监测井 | 1套 | 3 |  |
| 生态 | 沉陷 | 地表岩移观测系统 | 1套 | 5 |  |
| 合计 |  |  |  | 73 |  |
| 环境监测与环境管理 |  |  |  | 30 | 运行期 |

- 7.2环境经济损益分析

本项目环境经济损益分析可以从环境代价、环境成本、环境收益和环境经济效益四部分来进行分析评价。

- 7.2.1 环境代价

环境代价是指项目每年因开发建设改变环境功能造成环境危害及消除、减少所付出的经济代价，是项目环境影响损益分析核心内容。结合项目具体情况，初步估算出本项目主要环境代价如下。

7.2.1.1 生态环境破坏代价

本项目不新增占地，因此不涉及占地损失，估算占地损失为0元/a。

- 7.2.1.2 环境污染代价

项目环境污染代价表现为企业所缴纳的排污税。根据《环境保护税法》、《环境保护税税目税额表》，结合本项目治理前后的三废及噪声排放情况，估算出排污税1622.7元/a，详见表7.2.1-1。

表7.2.1-1      项目污染物排放费用统计表

| 类别 | 收费 项目 | 污染 当量值(kg) | 单位征收 费用 | 治理前 |  | 治理后 |  | 节省 排污税 （元/年） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 污染物 产生量t/a | 征收费用 （元/年） | 污染物 排放量t/a | 征收费用（元/年） |  |
| 废气 | 粉尘 | 4 | 0.6元/当量 | 15.93 | 2389.5 | 0.07 | 1180.5 | -1209 |
| 废水 | 污废水 | 0.5~4 | 1.4元/当量 | 3453 | 413.7 | 0 | 0 | -413.7 |
| 合计 |  |  |  | / | 2803.2 |  |  | -1622.7 |

- 7.2.1.3 对人群、动植物造成的损失代价

项目对人体健康、动植物的损失代价主要为各种污染物对人体健康、动植物产生的危害，由于其价值目前难以具体量化计算，故以1万元/a进行估算。

由以上估算，项目环境代价合计为1.16万元/a。

- 7.2.2 环境成本

（1）环保工程建设投资

本项目用于废气、废水和噪声防治，以及固废处置等方面的环境污染防治设备投资为73万元，设备使用寿命按4.1a计算，则每年投入污染防治设备费用17.8万元/a。

（2）环保工程运行管理费

该费用主要包括环保设备折旧、材料消耗、人员工资、动力费、维检费及其它支出费用，经估算得到该运行管理费为30万元/a。

综上分析，得出本项目环境成本合计为47.8万元/a。

- 7.2.3 环境收益

环境收益是指项目采取相应的环保措施后所挽回的经济损失，本项目环境收益具体估算主要有以下方面。

7.2.3.1水资源综合利用收益

本项目杂排水全部回用，零排放；采矿矿坑水经处理后实现综合利用，生活杂用水用于洒水。年可节约新鲜用水1800m3，根据当地城市供水中工业用水价格3元/m3计算，得出水资源利用价值0.54万元/a。

- 7.2.3.2污染防治收益

根据表8.2.1-1计算结果，项目采取相应的环保措施后，每年可减少缴纳排污税2.03万元/a。

由以上分析计算，得到总的环境经济收益为2.57万元/a。

- 7.2.4 环境经济损益分析评价

建设项目环境损益估算为-39.38万元/a，具体见表7.2.4-1。

表7.2.4-1    环境经济损益分析表   单位：104元/a

| 环境代价 | 环境成本 | 环境效益 | 损益分析 |
| --- | --- | --- | --- |
| -1.16 | -47.8 | +2.57 | -46.39 |

注：“+”表示受益，“-”表示损失。

- 7.2.4.1环境代价率

环境代价率是指工程单位经济效益所需的环境代价，本项目工程总经济效益为320.38万元/a，本项目的环境代价率为：

=0.36%

- 7.2.4.2环境成本率

环境成本率是指工程单位经济效益所需的环境成本，本项目的环境成本率为：

=14.9%

- 7.2.4.3环境系数

环境系数指工程单位产值所需的环境代价，总产值为3594万元，本项目的环境系数为：

=0.03%

环保工程经济效益系数

=5.37%

从环境代价率、环境成本率、环境系数和环保工程经济效益系数来看，本项目环境代价率和环境系数较低；环境成本率偏高，对此工程应强化矿山环境管理，要通过开展清洁生产进一步降低环境成本；由于项目服务年限短，致使环保工程经济效益系数偏低，但工程采取环保治理措施后的环境经济效益较明显；从环境经济损益综合角度分析，本项目建设是可行的。

- 8 环境管理与监测计划

- 8.1 环境管理机构和制度

旬阳县健平矿业有限公司应设安全环保科，负责企业的安全管理和环保工作，企业内部环境管理实行一级机构二级管理制度，即企业领导下一人主管、企业副总分工负责制下设企业环境保护决策和日常管理机构。

- 8.1.1 环境管理机构设置和职责

- 8.1.1.1 环保领导小组

以总经理、主管生产与环保副总任正、副组长，各科室负责人为成员的环保领导小组，具体工作由安全环保科归口管理；主要工作职责是贯彻执行国家和地方环保法律法规，审定和决策采矿污染治理方案，落实环保岗位职责，及时解决采矿过程环境保护中出现的重大问题。

- 8.1.1.2 环境管理机构和人员

（1）安全环保科。企业配备1名科长，专职监督、管理和开展本企业环境保护工作，其基本任务是负责采矿生产和日常环境管理，组织、落实、制定企业环境保护工作岗位职责、规章制度和工作计划等，并接受主管环保领导直接领导。环保科主要职责见表8.1.1-1。评价要求企业在采矿工区设置环保兼职人员。

（2）组建专业绿化队，纳入环保科统一管理，安排1名绿化人员，负责矿区环境绿化、生态保护与恢复工作。

（3）对涉及矿山各生产系统环境岗位安全员、易燃易爆品保管员等要设兼职环保人员，以确保环境管理工作落实到位，并根据不同工作需要有所增减。

表8.1.1-1   环保科主要工作职责一览表

| 实施部门 | 主要工作职责内容 |
| --- | --- |
| 公司安环科 | 1、严格执行国家环保法律法规及标准，组织制定环境保护管理规章制度并监督执行 |
|  | 2、编制企业内部环境保护和环保产业发展规划及年度计划，并组织实施 |
|  | 3、组织、配合国家或地方有资质环境监测部门开展企业环境与污染源监测，制定生态恢复与水土保持计划，落实各项环保工程治理方案 |
|  | 4、认真执行建设项目环境影响评价和“三同时”制度，组织专家和有关管理部门对项目环保竣工验收，配合总经理完成环保责任目标，保证污染物达标排放 |
|  | 5、建立环境保护档案，进行环境统计，开展日常环境保护工作，并按照有关规定及时、准确地上报企业环境报表和环境质量报告书 |
|  | 6、负责接待群众来访，协调企业所在区域环境管理，解决本单位造成的环境污染或生态破坏纠纷，提出处理意见，并向有关部门报告 |
|  | 7、组织开展企业环保专业技术培训，做到持证上岗，提高全员环保素质 |
|  | 8、负责矿区环境绿化、生态恢复、水土保持和日常环境保护管理工作，主动接受上级环保行政主管部门工作指导、检查和监督 |

- 8.1.2 环境管理制度

建设单位应结合本行业生产特点，建立健全符合本企业实际的环境保护管理规章制度，强化环境管理。

本评价提出的企业环保管理制度主要内容见表8.1.2-1，环保设施与设备管理规章见表8.1.2-2。

表8.1.2-1       环境保护管理制度表

| 实施部门 | 主要内容 |
| --- | --- |
| 公司安环科 | 1、环境保护管理条例 |
|  | 2、内部环境保护审核、例会制度 |
|  | 3、环境管理岗位责任制度 |
|  | 4、环境保护目标与指标考核制度 |
|  | 5、清洁生产审核、环境保护宣传教育与环境保护岗位责任奖惩制度 |
|  | 6、内部环境管理监督与检查制度 |
|  | 7、环保设施与设备定期检查、保养和维护管理制度 |
|  | 8、环境保护定期、不定期监测制度 |
|  | 9、环境保护档案管理与环境污染事故管理规定 |
|  | 10、爆炸品（炸药、雷管）使用管理制度 |
|  | 11、环境风险应急管理制度 |
|  | 12、重点环保设施及污染控制点巡回检查制度 |

表8.1.2-2        环保设备、设施管理规程表

| 实施部门 | 主要管理内容 |
| --- | --- |
| 公司安环科 | 1、通风、洒水抑尘等环保设施与设备使用维护管理规程 |
|  | 2、洒水抑尘等环保设施与设备使用维护管理规程 |
|  | 3、生产废水系统环保设施与设备维护、保养管理规程 |
|  | 4、采矿水处理、回用系统环保设施与设备维护、保养管理规程 |
|  | 5、防、排水设施、环保设备运行管理技术及安全操作管理规程 |
|  | 6、各生产系统环保设施与设备维护及安全管理规章 |
|  | 7、矿区采场生态环境保护、治理及绿化管理规程 |
|  | 8、工业场地生态环境保护、治理及绿化管理规程 |
|  | 9、矿区环境与安全生产岗位责任、规章制度和操作规程，实施目标管理 |
|  | 10、工业场地环境与安全生产岗位责任、规章制度和操作规程，实施目标管理 |
|  | 11、专人管理，定期巡查、维护、检修各类环保设施，落实日常运行及监测台账，确保污染物达标排放。 |

要求与环境污染有关的生产岗位必须明确环境管理的任务和责任，并将其列入岗位职责，与其经济利益挂钩，定期检查、考核，使企业环境管理制度落到实处。

- 8.1.3 环境管理台账

（1）污染防治设施运行记录：废气及废水运行及维修记录、减噪设备的检查及维护记录、厂区绿化及降尘的洒水记录等；

（2）监测数据：污染源、环境质量监测数据等；

环境管理台账应包括纸质台账和电子台账。项目运行期需严格执行环境管理台账相关管理要求。

- 8.2 污染物排放清单和管理要求

- 8.2.1 项目污染源排放清单

工程建成后，项目污染物排放及竣工环境保护设施清单见表8.2.1-1。

表8.2.1-1      项目污染物排放及竣工环境保护设施清单

| 项目组成 | 环境因素 | 验收清单 |  |  |  |  |  |  | 执行的环境标准及 污染物排放管理要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 污染源 | 污染物排放清单 |  |  | 拟采取的环境保护措施 及主要运行参数 | 排污口/ 验收位置 | 数量 |  |
|  |  |  | 污染物种类 | 排放浓度 | 总量指标 |  |  |  |  |
| 采矿工区 | 废气 | 运输道路扬尘 | 颗粒物 | ＜1.0mg/m3 | 7.8t/a | 洒水装置 | 运矿道路 | 1套 | 满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297－1996）表2中无组织排放限值“TSP周界外浓度最高点1.0mg/m3”的要求 |
|  |  | 原矿转载粉尘 | 颗粒物 | ＜1.0mg/m3 | 0.07t/a | 封闭堆棚 | 工业场地 | 1套 |  |
|  | 废水 | 矿坑废水 | 废水量 | 1800m3/a | 0 | 坑口沉淀池（30m3）和回用系统 | 主平硐口 | 1套 | 处理水全部回用于生产，不外排 |
|  | 固废 | 职工生活 | 生活垃圾 | 0.6 t/a | 0 | 垃圾桶集中收集后定期运往旬阳县指定的垃圾处置点处置。 | 办公生活区 | / | 处置率100% |
|  |  | 废机油 | 废机油 | 0.5t/a | 0 | 危险废物暂存装置，后定期交由有资质单位处置； | 危险废物暂存装置 | / |  |
|  | 噪声 | 通风机 | 噪声 | / | / | 设通风机房，加装消声器 | 工业场地 | 1台 | GB12348-2008中2类标准 |
|  |  | 空压机 |  |  |  | 空压机房，基础减振 |  | 1台 |  |
|  |  | 回水泵 |  |  |  | 设水泵房、基础减振 |  | 1台 |  |
|  | 生态 | 沉陷 | / | / | / | 岩移观测系统 | / | 1套 | / |

- 8.2.2企业环境信息公开

按照《企业事业单位环境信息公开办法》（环保部令第31号）等规定，企业事业单位应当按照强制公开和自愿公开相结合的原则，及时、如实地公开其环境信息。提出以下环境信息公开要求：

（1）公司应当建立健全本单位环境信息公开制度，指定机构负责本单位环境信息公开日常工作。

（2）按照《企业事业单位环境信息公开办法》要求，根据当地环境保护行政主管部门确定的重点排污单位名录，公司应及时关注，明确本项目是否列入名录。

（3）如果列入重点排污单位名录，则应当在90日内公开下列信息：

①基础信息，包括单位名称、组织机构代码、法定代表人、生产地址、联系方式，以及生产经营和管理服务的主要内容、产品及规模；

②排污信息，包括主要污染物及特征污染物的名称、排放方式、排放口数量和分布情况、排放浓度和总量、超标情况，以及执行的污染物排放标准、核定的排放总量；

③防治污染设施的建设和运行情况；

④建设项目环境影响评价及其他环境保护行政许可情况；

⑤突发环境事件应急预案；

⑥其他应当公开的环境信息。

（4）重点排污单位应当通过其网站、企业事业单位环境信息公开平台或者当地报刊等便于公众知晓的方式公开环境信息，同时可以采取以下一种或者几种方式予以公开：

①公告或者公开发行的信息专刊；

②广播、电视等新闻媒体；

③信息公开服务、监督热线电话；

④本单位的资料索取点、信息公开栏、信息亭、电子屏幕、电子触摸屏等场所或者设施；

⑤其他便于公众及时、准确获得信息的方式。

- 8.3 不同时期环境管理和监测计划

- 8.3.1 不同时期环境管理

本项目各阶段环境管理工作计划见表8.3.1-1。

表8.3.1-1     环境管理工作计划表

| 阶段 | 环境管理主要任务内容 |
| --- | --- |
| 项目建 设前期 | 1、参与项目建设前期各阶段环境保护和环保工程设计工作； 2、制定企业环境保护工作计划； 3、可研阶段，委托有资质单位开展工程环境影响评价、水土保持、土地复垦和地质环境保护与治理方案等工作； 4、设计阶段，委托设计单位按照《建设项目环境保护设计规范》编制初步设计及其环保篇章，具体落实环境影响报告书及其审批意见确定的各项环保工程措施和投资概算。 |
| 建设期 | 1、在施工招标文件、施工合同、环境监理招标文件和监理合同中明确施工单位、环境监理单位的环境保护责任和目标任务； 2、委托有资质单位开展建设期的环境监理工作，加强施工过程的环境监理和环保设施建设的环境监理，并及时与当地环保行政主管部门沟通； 3、结合环境监理报告，自查环评报告、批复文件及设计中规定的环保设施和生态保护措施建设及进展情况；严格落实环保投资和执行建设项目环境保护“三同时”制度； 4、自觉接受当地环保行政主管部门在建设期的环境监督与管理； 5、设立环保机构，建立健全环境管理、环保资料档案等制度。 |
| 生产期 | 1、贯彻执行国家和地方环境保护法律法规和标准； 2、严格执行环境管理规章制度，确保环保设施正常稳定运行； 3、按照环境管理监测计划开展环境与污染源监测，发现问题及时处理； 4、开展清洁生产审核，优选清洁生产工艺； 5、结合本项目生产计划和当地生态保护规划要求，制定生态恢复综合整治规划，规划内容包括资源开发利用、生态环境保护、地质灾害防治、水土保持、土地复垦等； 6、加强国家和地方环保法律法规和政策宣传，提高员工环保责任意识，提升企业环境管理水平。 |
| 服务期满 | 1、依照《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》及其修改单中规定，制定各场地关闭或封场计划，并报当地县级以上环保部门核准，并采取污染防治措施。 2、制定项目退役期土地复垦与生态恢复计划； 3、制定关闭或封场后工业场地等环境管理和监测计划。 |
| 环境管理 工作重点 | 1、加强污染源监控与管理，提高水资源、能源和一般工业固废的综合利用率； 2、坚持“预防为主、防治结合、综合治理”原则，强化企业污染防治设施管理力度；严格控制生产全过程废气、废水和噪声排放，保护环境； 3、制定生态恢复综合整治规划实施细则，并组织实施。 |

- 8.3.2 环境监控

- 8.3.2.1 建设期环保措施监控要点

（1）开展建设期的环境监理，落实项目建设过程的污染防治措施，确保与主体工程配套建设的环保设施和生态保护措施同时建设。建议当地环保部门加强建设期的环境监督与管理。

（2）对矿山基建产生的表土、底土和岩石等应分类堆放、分类管理并充分利用，对表土和底土应进行保护性堆存，优先用作本项目临时占地等复垦时的土壤重构用土。

（3）严格控制项目开发建设用地，施工结束后临时占地、临时便道等必须及时并全部恢复。

- 8.3.2.2 生产期环保措施监控要点

（1）把企业的环境管理、污染防治和生态恢复纳入企业正常生产与管理之中，从计划管理、生产管理、技术管理、设备管理到经济成本核算都要有环境保护的具体内容和指标，并要落实到车间、班组和岗位。

（2）严格执行环境管理规章制度，确保环保设施正常稳定运行。

（3）加强生产期环境监测，发现问题及时处理。

- 8.3.2.3 退役期环保措施监控要点

矿山服务期满后，应对各场地进行生态恢复，土地复垦。

- 8.3.3 环境监测计划

- 8.3.3.1 环境监测部门

本项目采矿过程中的污染源及环境质量监测可委托当地具有环境监测资质和国家计量认证资质的专业机构承担。同时，公司应建立健全污染源监控和环境监测技术档案，主动接受当地环保行政主管部门的指导、监督和检查，发现问题及时上报或处理。

- 8.3.3.2 环境监测内容

（1）生产期污染源、环境质量监测计划见表8.3.3-1和表8.3.3-2。

对项目周边地下水等定期监测，发现问题及时采取治理措施。

表8.3.3-1  污染源监测计划表

| 污染源 | 监测项目 | 监测点位置 | 测点数 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 厂界无组织 | 颗粒物 | 采矿工区场界外10m上下风向 | 各1个 | 每年1次 |
| 矿坑废水 | pH值、SS、COD、硫酸盐、钡、氨氮 | 矿坑水蓄水沉淀池 | 1个 |  |
| 噪 声 | 等效A声级 | 采矿工区东侧厂界外1m | 1个 |  |

表8.3.3-2   环境质量监测计划表

| 环境类别 | 监测项目 | 监测点位置 | 测点数 | 监测频率 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | pH、氨氮、硝酸盐氮、亚硝酸盐氮、挥发酚、氰化物、砷、汞、六价铬、氟化物、镉、铁、溶解性总固体、耗氧量、总大肠菌群 | 废石场下游 | 1个 | 一季度1次 |

（2）监测方法及监测控制要求

污染源监测应严格按照《污染源统一监测分析方法》执行；环境空气、环境噪声、地下水监测应严格按照《环境监测技术规范》和《地下水动态监测规程》等相关规范要求执行。

- 8.3.3.3 生态监测方案

对生态环境进行长期监测，尽可能减小项目建设对生态环境带来的影响和破坏，发现问题及时采取有效措施进行治理，从根本上保护区域生态系统的自然性和完整性。

表8.3.3-3       生态环境监测方案

| 序号 | 监测项目 | 监测内容 | 监测频率 | 监测点 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 施工现场清理 | 施工现场的弃土、渣等固废处理和生态环境恢复情况 | 施工结束后1次 | 各施工区 |
| 2 | 工业场地及生活办公区 | 周边绿化 | 每年1次 | 工业场地及生活办公区 |

- 9环境影响评价结论

- 9.1 项目概况

旬阳县金河口重晶石矿区位于陕西省旬阳县城约15km处，隶属旬阳县神河镇管辖，矿区中心地理坐标为：东经109゜11′00"，北纬32゜43′30"。

（1）工程概况

据《旬阳县金河口重晶石矿矿产资源开发利用方案》，设计利用资源储量（122b+333）为可采储量为矿石量23.99×104t。矿山设计开采能力为5×104t/a，服务年限4.1a。产品方案为原矿石，运至附近的粉厂加工成重晶石矿粉。工程利用原工业场地、办公生活区及相应的配套设施，不新增占地。

根据2014年安康市国土资源局颁发的《采矿许可证》，证号：C61090020101262201000222。矿区呈四边形状，范围由6个拐点构成，矿区面积1.0712km2,开采标高：200～670m米。

项目永久占地总面积4.49hm2，占地土地类型主要为工业场地。项目总投资845万元，其中环保投资73万元，占建设总投资的8.6%。项目建设期1年，年工作日300天，劳动定员21人。

（2）环境保护目标

本项目大气保护目标主要为评价范围内的居民；噪声主要为运输道路两侧的金河口村居民；地表水体保护目标为吕河；生态环境主要为评价范围内的居民和土壤、植被、动物、生态系统等。

- 9.2环境质量现状评价

环境空气：项目所在区2018年SO2、NO2年平均浓度、O3第90百分位数8h平均浓度、CO第95百分位数24h平均浓度均满足《环境空气质量标准》(GB3095－2012)中二级标准限值要求；PM10、PM2.5年平均浓度均超标，属于不达标区。

地表水：评价区地表水1个监测断面各项水质监测指标均满足《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）Ⅱ类标准限值要求。

地下水：地下水4个水质监测点位水质因子均符合《地下水环境质量标准》（GB/T14848－2017）中的Ⅲ类标准要求。

声环境：评价区噪声5个点位，工业场地昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类标准要求，金河口村昼、夜间声环境均满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）4a类标准要求。

生态环境：旬阳县地处北亚热带北缘，北有秦岭阻挡寒流的侵袭，气候温暖温润。矿区范围内土地类型以乔木林地为主。项目区植物属于山区零星野生灌木到少量森林过渡区，自然植被主要以杂草灌为主。

- 9.3项目污染因素

本项目矿山开采为地下开采，采用平硐—溜井开拓，采矿方法为浅孔留矿法，采用中央并列机械抽出式通风，机械接力排水方案。采矿作业顺序为采矿工艺：电钻凿岩→爆破落矿→矿石自溜→矿车运输→工业广场卸载，直接运送到旬阳县石料加工厂。

采矿过程产生的废气包括原矿装卸和矿石运输过程中产生的扬尘；废水主要为矿山开采过程中产生的矿坑废水和职工生活杂排水；矿山噪声包括空压机、道路运输、矿石运输噪声；地面不加工，固体废物主要为职工生活过程中产生的生活垃圾，废机油暂存危险废物暂存装置，后定期交由有资质单位处置；生态环境影响主要为矿石开采可能引起的地表岩石移动、工程活动造成的区域水土流失的影响。

- 9.4 主要环境影响及减缓措施

- 9.4.1 生态环境

本项目不新增占地，项目拟对工业场地和运输道路周边进行植树绿化，加强地表变形监测，建立地表岩移观测点，观测矿区的岩移情况。对岩移区土地进行植被恢复。在矿山生产期及服务期满后岩移范围内的土地利用规划也不得布置居民居住点和建构筑物等。

项目建设对评价区生态环境有一定的不利影响，在采取有效的生态环境保护与恢复措施后，能够有效维护评价区生态系统完整性和连续性、生物多样性以及评价区生态系统结构和功能。该区域生态环境脆弱，工程施工期对土壤的扰动可能加剧区域土壤侵蚀、造成植被破坏，必须加强工程施工期的环境管理，实施有效的水土保持措施和植被恢复措施。

- 9.4.2 大气环境影响评价

采矿工区废气主要是原矿装卸粉尘和道路扬尘，主要污染物是颗粒物。

由于矿石为块状物质，因此在装卸过程中的颗粒物产生量较小，加之工业场地定期洒水抑尘，建设封闭堆棚，原矿铲装过程无组织颗粒物排放量为0.07t/a，对大气环境的影响较小。

本项目采用公路-汽车运输方式，运输过程中车辆碾压道路表面易产生细小的尘粒，当气候干燥、风速较大或车速较高时则容易产生道路扬尘。其产生量的大小与道路清洁程度、车辆行驶速度及运输车辆数量等因素有关。评价要求加强运输道路的洒水和保洁，对运输车辆应进行统一管理，固定运输车辆，限载限速，装满物料后应加盖蓬布防止抛洒遗落；对矿区附近道路及矿区专用道路应派专人负责，经常维护并及时清扫路面散状物料以保持良好的路面状况。综上所述，采取措施后矿山运输道路扬尘对环境空气质量影响较小。

- 9.4.3 地表水环境影响评价

根据项目开发利用方案和储量核实报告估算结果，矿山矿坑正常涌水量为9 m3/d，各中段内的坑道涌水及生产废水汇集自流排出，坑口设有30m3沉淀池对矿坑涌水及其污水进行沉淀及其简单的处理后，全部接入矿山回水系统，供井下生产回用，不外排。

本次采矿工区劳动定员21人，职工生活用水量为0.7m3/d，生活杂排水产生量为0.56m3/d（排放率按80%计），年产生168m3，用于周边绿化。

- 9.4.4 地下水环境影响评价

本项目开采活动基本不会对地下水水质、水位产生影响，本项目投产运行后，正常工况下采矿废水、生活杂排水，经过处理达标后全部回用，不外排，对地下水环境影响很小。

综上所述，本项目正常情况下对地下水环境的影响很小。

- 9.4.5 声环境影响评价

风井场地通风机正常运行时，昼间除北场界外全部达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准，北场界超标主要是由于风机距离场界较近所致（3m），北场界为山体，200m范围内没有居民，噪声对环境影响可接受。

采矿工区固定声源有空压机、水泵，空压机房和水泵房为四周围护结构，留有门窗。预测结果，昼间场界预测均达标，夜间不运行。因此项目各噪声源对周围声环境影响不大。

运输车辆经过居民点时的瞬间噪声影响较大，昼间在道路两侧13m处可降至60dB（A）以下。现场调查，进场道路两侧的金河口村居民点均在吕赤公路40m范围内，执行《声环境质量标准》GB3096-2008的4a类标准，昼间70，夜间55，运输车辆均可达标。矿石运输产生的交通噪声对沿线居民的影响总体较小。

- 9.4.6固体废物影响分析

矿山生产期产生的固体废物主要生活垃圾。矿山共有工作人员21人，产生垃圾量约为0.6t/a，定点收集，交由当地环卫机构处置，废机油暂存危险废物暂存装置，后定期交由有资质单位处置，固废得到妥善处理或处置，不会对周围环境产生不良影响。

- 9.5公众参与意见采纳情况

建设单位采用了报纸公告、网上公示、张贴公示等公众参与方式。

报纸公告和信息公布的有效工作日之内，未收到公众反馈意见。

建设单位对公众提出的主要意见做出了采纳的相应承诺。

- 9.6环境影响经济损益分析

本项目环境代价率和环境系数较低；环境成本率偏高，对此工程应强化矿山环境管理，要通过开展清洁生产进一步降低环境成本；由于项目服务年限短，致使环保工程经济效益系数偏低，但工程采取环保治理措施后的环境经济效益较明显；从环境经济损益综合角度分析，本项目建设是可行的。

- 9.7评价总结论

综上所述，本项目符合国家产业政策和环保技术政策；在认真落实项目开发利用方案和本报告书提出的污染防治、生态保护、恢复和补偿措施，项目废水全部综合利用不外排，固体废物得到有效处置，生态得到恢复，项目污染物可做到达标排放。

从环保角度分析，项目建设是可行的。

- 9.8要求与建议

（1）严格控制开采范围。

（2）采矿工区所有废水经处理后全部回用，禁止外排。

（3）原矿石及时运送至旬阳县矿石加工厂，严禁露天堆放。

（4）制定矿区生态环境恢复治理方案，并纳入企业生产和管理计划之中。

（5）严格落实项目环保“三同时”，项目建成后要及时进行竣工环保验收。